国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：城步苗族自治县城东路、石板桥棚户区改造配套基

础设施污水管网隧道工程

建设单位：城步苗族自治县保障性安居工程建设投资有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二O一七年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部

目    录

一、建设项目基本情况	4

（一）工程内容及规模	4

（二）公用工程	16

（三）劳动定员和工作制度	17

- 项目建设进度	17

- 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	17

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	18

（一）社会环境简况	19

（二）项目地环境功能	25

三、环境质量状况	26

（一）环境质量现状	26

（二）主要环境保护目标(列出名单及保护级别)	33

四、评价适用标准	34

五、建设项目工程分析	36

（一）项目产业政策相符性及选址合理性分析	36

（二）规划相符性	36

（三）工程走线平面布置合理性分析	36

（四）施工期污染分析	38

（五）营运期污染分析	43

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	44

七、环境影响分析	46

1、施工期环境影响分析	46

2、营运期环境影响分析	55

八、环境管理	57

九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

十、结论与建议	60

1、结论	60

2、建议和要求	63

附件

附件1  建设项目环境保护审批登记表

附件2  环评委托书

附件3  环境现状监测报告单

附件4  城乡规划行政主管部门审批意见

附件5  建设项目选址意见书

附件6  关于核准县城东路、石板桥棚户区改造配套基础设施

污水管网隧道建设项目的批复（城发更改字【2016】11号

附图

附图一  项目地理位置示意图

附图二  项目周围环境示意图

附图三  项目现场监测布点示意图

附图四  项目施工方案平面布置图

附图五  项目周边环境照片

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 城步苗族自治县城东路、石板桥棚户区改造配套基础设施 污水管网隧道工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 城步苗族自治县保障性安居工程建设投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 兰杨利 |  |  |  | 联系人 | 肖辉干 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18973995706 |  | 传真 |  | — | 邮政编码 | 422600 |  |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇东南部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | N8110 市政公共设施管理 |  |  |
| 占地面积（m2） | 33333 |  |  | 绿化面积（m2） |  | 1000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 5155.01 | 其中：环保投资 |  | 78（万元） |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.51% |
| 预期投产日期 | 2018年5月投运 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）工程内容及规模 1、项目由来 城步苗族自治县城是县域政治、文化、经济、信息中心，是以旅游业、奶制品加工、竹木制品深加工为支柱产业的现代山水生态城市。城步苗族自治县城发展快，经济迅速发展，县城内人民生活水平大幅度提高，人民环保意识日益增强。目前，县城已建成处理量为1万t/d的污水处理厂，相应的市政排水配套系统也在规划建设完善中。 城步苗族自治县东南部约2平方公里的范围内，居住着大约2.6万人口，该区域内没有规范的排水通道。雨水、污水由蟠龙井、干龙井、大龙井等几个地势低点直接流入现有的地下暗河，最后经由地下暗河由北向南输送至巫水河排放。老城区东南角蟠龙井为一天然溶洞，该处周边地势相对较低，污水被该地块西侧吊颈坳—城步金宇光纤网络有限公司—城步希望小学—县教师进修学校一线高地阻隔，故此处污水现状暂时未纳入截污干管，为无序散排，均排入蟠龙井等地下暗河入口，随后顺着溶洞内地下暗河在狮子山脚处汇入巫水，造成巫水水体污染。 在雨季时，大量雨水增大了暗河的输送负荷，现状自然地下河道排水能力不能满足城区的排洪要求，造成排水不及时，排水通道不畅，内涝频发，与此同时，缺乏涝水行泄通道和污水排放通道，使得东南部的排水问题更加严重。严重威胁到了周边居民的人生财产安全，而且大量未经任何处理的雨污水流入巫水河，影响城市水源的水质，直接危害居民的身心健康。 为解决历史遗留的问题，加强城市污水管网基础设施工程建设，改善周边居民生活条件，排水通道的建设得到县委县政府和有关部门的高度重视，要求东南部排水通道工程（城步苗族自治县城东路、石板桥棚户区改造配套基础设施污水管网隧道工程）作为县城重点市政排水项目加快推进。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、等法律法规。本项目需要进行环境影响评价工作，编制环境影响报告表。为此，受城步苗族自治县保障性安居工程建设投资有限公司委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》要求编制了该项目环境影响报告表。 2、城步苗族自治县排水现状 城步县县城现状建成区南起巫水，北至蓝玉路，西邻云雾岭山脉，东靠三十六峰山脉，包括老城区及部分新城区，总面积6.7平方公里。由于县城建设用地受限于东西向山体，所以整个城区呈南北长，东西向窄的一狭长带装趋势发展。县城规划区中部的城兴路既为新老城区分界线，也是城区南北向主要分水岭，城兴路以南老城区地势北高南低，整体坡向南边巫水，东西向则东西高，中间低，中部偏东又存在一小型东西向分水岭，整体略呈"W"型；城兴路以北新城区则南高北地，东高西低，坡向北面两山交汇处谷地。城区现状排水体制除东南角蟠龙井周边地块为无序散排外，其他均为合流制。 城步苗族自治县东南部约2平方公里的范围内，居住着大约2.6万人口，该区域内没有规范的排水通道。雨水、污水由蟠龙井、干龙井、大龙井等几个地势低点直接流入现有的地下暗河，最后经由地下暗河由北向南输送至巫水河排放。老城区东南角蟠龙井为一天然溶洞，该处周边地势相对较低，污水被该地块西侧吊颈坳—城步金宇光纤网络有限公司—城步希望小学—县教师进修学校一线高地阻隔，故此处污水现状暂时未纳入截污干管，为无序散排，均排入蟠龙井等地下暗河入口，随后顺着溶洞内地下暗河在狮子山脚处汇入巫水，造成巫水水体污染。 在雨季时，大量雨水增大了暗河的输送负荷，现状自然地下河道排水能力不能满足城区的排洪要求，造成排水不及时，排水通道不畅，内涝频发，与此同时，缺乏涝水行泄通道和污水排放通道，使得东南部的内涝和污水排放问题更加严重。严重威胁到了周边居民的人生财产安全，而且大量未经任何处理的雨污水流入巫水河，影响城市水源的水质，直接危害居民的身心健康。 蟠龙井 图1-1 蟠龙井鸟瞰图 - 项目建设基本情况 （1）项目概况 ① 项目名称：城步苗族自治县城东路、石板桥棚户区改造配套基础设施污水管网隧道工程； ② 建设单位：城步苗族自治县保障性安居工程建设投资有限公司； ③ 建设性质：新建； ④ 建设地点：城步苗族自治县儒林镇县东南部； ⑤ 工程投资：5155.01万元； ⑥ 工程临时用地：33333m2（亩）。 （2）项目建设内容及规模 根据本工程已审定可研对项目排水方案的比选，本工程排水通道布置方案为主排水通道方向沿最短距离穿过山包至巫水河边。本项目的主体内容为隧道工程及隧道内雨污水排水管道工程，进出隧道的雨污水排水工程应另行设计。本项目建设内容由隧道工程、隧道内管网工程、施工便道及相应的环保工程组成，不包括隧道外其他相关配套的排水管网工程内容。 - 隧道工程：包括主线隧道和四条支线隧道，隧道内建设雨水涵和污水管排水设置。主线隧道起点为中心路石板桥，南北走向，终点为狮子山下巫水河。四条支线隧道分别从盘龙井、干龙井、大龙井等接入主线隧道，支线隧道与主线隧道正交。 B、施工便道：本项目在四处支线隧道施工时设计考虑修建临时便道，便道宽度3.5m，长度根据现场定，便道结构层为20cm 级配碎石+20cm C30混凝土面层。 C、隧道平面设计 此防洪排涝排污工程排水隧道连通城区内数个岩溶井，将岩溶涌水集中引流至巫水河。 本项目主线从石板桥至狮子山下巫水河建设隧道及沿河污水管道，隧道主线起点（桩号主线 K0+000）为石板桥（X=26959.878，Y=41730.683），终点（主线桩号 K1+209.273）为狮子山下巫水河（X=25829.259，Y= Y=41377.893），主线隧道设计三条曲线，曲线半径均为 200m，长度1218.733m；。 支线 1 设计起点（桩号支线 1K0+000 =主线 K0+277.031）坐标为 X=26694.534，Y=41667.879；设计终点（桩号支线 1K0+061.847）坐标为 X=26661.324，Y=41720.054。起点接主线隧道，终点为磻龙井，长度62.39m。 支线 2 设计起点（桩号K0+000 =主线 K0+546.048）坐标为 X=26446.487，Y=41586.984；设计终点（桩号K0+ 041.116）坐标为 X=26447.772，Y=41628.080。起点接主线隧道，终点为干龙井，长度41.166m。 支线 3 设计起点（桩号K0+000 =主线 K0+634.572）坐标为 X= 26358.006，Y=41589.751；设计终点（桩号K0+092.338）坐标为 X=26360.893，Y=41682.044。起点接主线隧道，终点为大龙井，长度91.171m。 支线 4 设计起点（桩号K0+000 =主线 K0+837.577）坐标为 X= 26165.826，Y= 41535.628；设计终点（桩号K0+186.343）坐标为 X=26100.784，Y=41710.252。起点接主线隧道，终点为城步县第一中学北面集水井，长度164.035m。 本次拟建隧道全长1577.445 米（含四条支线，分别为62.39米、41.116米、91.171 米、164.035 米），隧道地板高程为442.00m—424.20m，由北向南逐渐降低，横断面尺寸方案为净宽3.2 米，净高3 米。隧道横断面图见图1-1。 图1-1 主隧道横断面 支线隧道横断面 D、隧道纵断面设计 隧道主线起点（桩号主线K0+000）高程442m；终点（主线桩号K1+209.273）高程为427.8m。主线设计一条竖曲线，曲线半径为5000m。 支线1设计起点（桩号支线1K0+000 =主线K0+277.031）高程为433.453m；设计终点（桩号支线1K0+061.847）高程为434.071m。 支线2设计起点（桩号支线2K0+000 =主线K0+546.048）高程为431.499m；设计终点（桩号支线2K0+ 041.116）高程为431.91m。 支线3设计起点（桩号支线3K0+000 =主线K0+634.572）高程为431.006m；设计终点（桩号支线3 K0+092.338）高程为431.929m。 支线4设计起点（桩号支线4K0+000 =主线K0+837.577）高程为429.873m；设计终点（桩号支线4 K0+186.343）高程为431.736m。 项目主要建设内容及规模见表1-1，项目具体组成见表1-2。 表1-1项目主要建设内容及规模一览表 序号; 项目名称; 起讫点桩号; 隧道长度（m）; 管道长度（m）; 备 注. 1; 主线隧道; K0+000~K1+209.273; 1209.2; 1210; 主线. 2; 1#支线隧道; K0+000~K0+0661.874; 61.874; 62; 支线. 3; 2#支线隧道; K0+000~K0+041.116; 41.116; 42; 支线. 4; 3#支线隧道; K0+000~K0+092.338; 92.338; 93; 支线. 5; 4#支线隧道; K0+000~K0+186.343; 186.36; 187; 支线. 表1-2项目组成一览表 名称; 建设内容; 建设规模（m）; 备 注. 主体工程; 主线隧道; 1209.2; 主线. 1#支线隧道; 61.874; 支线. 2#支线隧道; 41.116; 支线. 3#支线隧道; 92.338; 支线. 4#支线隧道; 186.36; 支线. 管网; 1594; 整个遂道内. 临时工程; 挖方临时堆场; 每个工程点选择一个，占地约100m2. 施工便道; 在主隧道和四处支线隧道施工时设计考虑修建临时便道，便道宽度3.5m，长度根据现场定。. 施工场地; 采用商品混凝土，不设施工拌和场，堆放材料堆场占地在项目用地范围内，不另新增占地. 弃土场; 本项目多余渣土及时直接运送到政府指定渣土堆放场，不设临时堆土场. 拆迁安置; 居民房; 3户10人. 工程占地; 施工场地; 约33333m2. 环保工程; 废水; 施工废水隔油沉淀池、排水沟. 废气; 防尘屏幕、遂道通排风设施、施工场区及运输沿线道路专人洒水等. 噪声; 设备加设减震垫、环境敏感点隔声屏，选用低噪声设备. 固体废物; 生活垃圾、弃土、建设垃圾处理等. 生态保护措施; 水土保持、排洪沟、遂道口生态恢复等. （3）主要技术标准 1)隧道功能：主要作为城市区域内雨污水管网通道，建成后仅供维修车辆和维护人员通行，不作为城市交通通道； 2)设计行车速度：5km/h； 3)车道数及车道宽度：单向小型工程车通过； 4) 地震基本烈度：隧址区地震动峰加速度值为0.05g，地震基本烈度Ⅵ度。隧道洞口明洞及洞口浅埋段暗挖衬砌设钢筋混凝土加强段。 5) 隧道结构安全等级为一级。 6) 防水等级：拱、墙达到二级防水标准，结构不允许漏水，结构表面可有少量、偶见的湿渍；隧道衬砌拱部、边墙、路面、设备箱洞室不渗水；衬砌背后不积水。 7）隧道建筑限界：隧道（主线）净高：2.4+1.4=3.8m；净宽：3.6m；隧道（支线）净高：2.2+1.0=3.2m；净宽：2.6m。 8）管网布置： 主线污水管布置在隧道右侧，支线布置在隧道左侧，采用HDPE双壁波纹管。污水管铺设在隧道底板上，距隧道底板20cm（详见纵断面设计图）。 污水管径分两种，主线和支线。主线采用DN1000 HDPE双壁波纹管，支线采用DN600双壁波纹管。 污水管间隔80cm左右设置检查井，DN1000检查井采用120cm×120cm矩形井；DN600检查井采用70cm×120矩形井。 支线和主线采用倒虹管连接，主线设置120cm×300cm矩形井，支线设置70cm×140cm矩形井。 主线雨水布置在隧道左侧，支线雨水布置在隧道右侧，采用钢筋混凝土盖板涵排水。雨水盖板涵埋设在隧道底板下，雨水纵断面沿隧道纵断面铺设。 雨水涵分两种，主线和支线。主线采用120cm×150cm（均指内径，下同）涵，盖板厚度20cm；支线采用100cm×100cm涵，盖板厚度20cm。支线与主线连接为平面连接，连接时应保证排水顺畅。 （4）工程占地及周边环境 ① 工程占地与拆迁：本项目工程总占地（临时占地）面积33333m2，用地范围在县城东南区域，经现场勘查，遂道通道属石头山，其他用地为规划的市政设施用地，均为临时占地，不涉及永久占地，本工程需拆迁3户居民房约10人，工程占地类型及面积如下表1-3。 表1-3 工程占地类型及面积一览表 单位：m2 用地名称 数量及性质; 总用地面积; 永久用地; 工程临时用地. 用地面积; 33333; /; 33333. 用地性质; 施工场地; /; 施工场地. ② 周边环境 本项目管网施工和主、支遂道施工均处在儒林镇东南部，主遂道入口处东面约50-150 m、南面约30-150 m、西面约80-150 m、北面20-100 m均为石板桥社区居民区；4条支线遂道入口东、南、西、北面20-100 m均有石板桥、千龙井和城步社区居民；主遂道出口处南侧为巫水河，东面约60-200m有白翏洲村约26户居民，西、北面为狮子山；具体地理位置见附图一，周边环境见附图二。 （3）总平面布置 主线隧道起点为中心路石板桥，南北走向，终点为狮子山下巫水河。四条支线隧道分别从盘龙井、干龙井、大龙井等接入主线隧道，支线隧道与主线隧道正交；项目施工总平面布置见附图四。 （4）工程（遂道）施工方案 本项目遂道施工采用机械全开挖施工。为保证隧道在近距离下穿构筑物和建筑物的安全及工程造价，本项目拟采用三种方式进行开挖，第一种：采用水磨钻非爆破施工工法，第二种：采用水磨钻弱爆破施工工法，第三种：光面爆破。施工中贯彻执行“管超前、严注浆、短开挖、强支护、勤量测、早封闭”的十八字方针。 （5）主要生产设备：本项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 生产设备清单 序 号; 名 称; 数 量; 单 位; 型 号; 产 地. 1; 冲击式钻井机; 5; 台; 22型. 2; 装载机; 2; 台; ZL50型. 3; 振动泵; 10; 台. 4; 液压挖掘机; 1; 台; W4-60C型; 三一重工. 5; 推土机; 2; 台; T140型; 上海. 6; 平地机; 1; 台; PY160A型; 上海. 7; 压路机; 台. 8; 装载机; 2; 台; ZL40型; 上海. 9; 自缷汽车; 台; hex3251z; 中重汽. 10; 自缷汽车; 台; 豪沃336; 中重. 11; 机动翻斗车; 台. 12; 混凝土输送泵; 台. 13; 离心水泵; 台. （6）项目投资情况 本工程方案投入5155.01万元。其中：排水通道工程费 4337.71万元；设备购置费 95.78万元；安装工程费 9.58万元；其他费用 544.47万元（包括环保投资）；预备费167.48万元。项目资金来源全部为地方自筹。工程估算见表1-5，项目投资情况见表1-6。 表1-5城步排水通道工程估算表. 序号; 工程或费用名称; 概算价值（万元）; 占总投资比例（％）; 备注. 建筑工程费; 安装工程费; 主材或设备购置费; 其他费用; 合计. 一; 工程费用; 4337.71; 9.58; 95.78; 711.95; 5155.01. 1; 排水通道工程; 4337.71; 9.58; 95.78. 二; 工程建设其他费用. 1; 建设单位管理费; 57.43; 57.43. 2; 设计费; 150.70; 150.70. 3; 勘察费; 15.07; 15.07. 4; 工程保险费; 17.77; 17.77. 5; 施工监理费; 108.84; 108.84. 6; 招标代理费; 18.60; 18.60. 7; 概算编制费; 7.46; 7.46. 8; 概算审核费; 5.33; 5.33. 9; 结算审查费; 31.10; 31.10. 10; 施工图纸审查费; 15.07; 15.07. 11; 建设工程交易费; 4.09; 4.09. 12; 建设工程临时设施费; 22.22; 22.22. 13; 劳动安全卫生评审费; 4.44; 4.44. 14; 可研及可研评审费; 8.35; 8.35. 15; 环保投资; 78; 78. 第二部分合计; 544.47. 三; 预备费. 1; 基本预备费; 167.48; 167.48. 2; 价差预备费; 0. 四; 建设项目总投资; 4337.712; 9.58; 95.78; 711.95; 5155.01. 表1-6施工期环保投资内容一览表 序 号; 类别; 防治措施; 投资费用(万元). 1; 废水; 施工废水隔油沉淀池、排水沟; 10. 2; 废气; 防尘屏幕、遂道通排风设施、施工场区及运输沿线道路专人洒水等; 25. 3; 噪声; 设备加设减震垫、环境敏感点隔声屏，选用低噪声设备; 10. 4; 固体废物; 生活垃圾、弃土、建设垃圾处理等; 13. 5; 生态保护措施; 水土保持、排洪沟、遂道口生态恢复等; 20. 合 计; 78. （二）公用工程 ① 给水：本项目均采用城步镇自来水作为生活及生产用水，由工程附近管网就近接入。 ② 排水：本项目污水管网遂道施工过程中会产生少量施工废水，经收集后通过隔油沉淀池用于施工场地内作洒水抑尘用水，不外排。场内雨水通过雨水沟排放。本项目施工场地设置临时厕所，化粪池污泥定期由环卫部门清陶处理，不外排。 ③ 供电：本项目用电取自儒林铺国家供电网。 ④ 道路：本项目各施工地北侧20-100m内均有城市道路直接与外界相通。到主线遂道口和各支线遂道口均需修施工便道，便道宽度3.5m，长度根据现场定。 ⑤ 能源：本项目能源消耗情况主要为施工所需原材料混凝土砂浆、改性铵油炸药、电雷管、水、电等。主要原辅材料消耗情况见表1-7。 表1-7主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅材料; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 钢材; t/a; 1497; 当地采购. 2; 混凝土砂浆; m3; 18760; 商品浆. 3; 水泥; t; 10200; 当地采购. 4; 砂石; m3; 15641; 当地采购. 5; 砼管; m; 1880; 当地采购. 2; 改性铵油炸药; t/a; 100; 由当地民爆公司配送，本项目不设置炸药库. 3; 煤矿许可瞬发电管X00; 枚/a; 300000. 4; 水; t/a; 200000; 县自来水公司供应. 5; 电; Kw·h/a; 180000; 县供电网供应. （三）劳动定员和工作制度 本项目施工劳动定员为170人，其中管理及技术人员34人，施工人员126人。员工均为周边村民，不食宿场区。日常生活及用餐均利采周边居民和附近城市基础设施及市场化供应。工作制度：每天工作16小时二班制，晚上22点到第二天凌晨6点（除特殊情况下），一般夜间遂道不会施工。 （四）项目建设进度 根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设总工期安排为25个月。从2016年5月～2018年5月，具体进度安排如下： 1、2016年5～2016年8月，完成该项目的可行性研究报告、地质勘察等各项前期工作。 2、2016年6月～2017年4月，完成排水通道施工图设计、工程建设招投标及环评报告编制的各项工作，同时办理有关审批手续。 3、2017年4月～2018年5月，完成排水通道的施工并组织竣工验收。 （五）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目工程建设所在地位于城步县儒林镇东南部，区域自然环境和环境质量较好。根据现场调查，与本项目相关的原有主要环境问题为： 该区域内没有规范的排水通道。雨水、污水由蟠龙井、干龙井、大龙井等几个地势低点直接流入现有的地下暗河，最后经由地下暗河由北向南输送至巫水河排放，造成巫水水质污染。在雨季时，大量雨水增大了暗河的输送负荷，现状自然地下河道排水能力不能满足城区的排洪要求，造成排水不及时，排水通道不畅，内涝频发，与此同时，缺乏涝水行泄通道使得东南部的内涝问题更加严重。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置及周边环境 城步苗族自治县，位于湖南省西南部，南与广西壮族自治区接壤，北通楚天佳域，西衔贵州，总面积2647平方公里。距省会长沙432千米，距邵阳市206千米，离桂林市210千米，地理位置适中。全县划分13个乡镇。县城设儒林镇。境内分布苗、汉、侗等13个民族，现有26万人口。名胜古迹有明代开国元勋凉国公蓝玉故里，“宝庆二府”长安营遗址，南门城楼，孔圣庙，新石器时代遗址，白云、清风等溶洞群，沙角洞银杉群落和森林公园。 拟建污水管网隧道工程位于城步县县城东部，起点端位于石板桥中心路北侧，向南穿越青年路后从狮子山下巫水河出口，隧道位于城区，交通极为便利。具体地理位置见附图一，周边环境见附图二。 - 气象与水文 城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。全年日照时数在 1134.6～1601.5 小时左右，年平均气温为16.1 ℃，年平均降水量1218.5 毫米，年平均降雪日数9.8 天，相对湿度年平均在 75～83%之间，年平均有霜日数为 17.1 天，全年冰冻平均天数为 8.7 天，境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，年平均风速 2.3 米/秒，最大风力可达八至九级。城步县全年及四季风向频率玫瑰图见图2-1。 城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长106 公里，流域面积1576.4 平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长 55.5 公里，流域面积 578.1 平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长 33 公里，流域面积 418 平方公里。渠水为沅江一级支流， 属长江水系，县境内干流长 29.3 公里， 流域面积 153 平方公里。全县有大小溪河 816 条，总长 4036 公里，其中河长5公里、流域面积 10 平方公里的干流及一至四级河流 77 条，长 1122 公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度 6.56 公里/平方公里，径流总量24.89 亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量 6.13 亿立方米，占水资源总量的 24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。巫水最高洪水位为426.50。 图2-1城步县全年及四季风向频率玫瑰图 3、地形地貌 隧道区属低山夹溪谷平原地貌，山体形态不规则，其山脉走向大致呈南北向，沟谷发育，北北东-南南西向展布，与构造线方向近一致，与隧道主线轴线近平行，地形切割强烈，呈“V”字型沟谷，出口段为陡崖，地形陡峭，地貌起伏变化大，总的地势北高南底，隧道轴线通过地段地面标高447.20～485.60m（钻孔标高）。地形坡度30°～60°。山坡植被发育一般，主要为灌木丛，基岩山体大部分出露。 - 地层岩性 跟据地质调查以及勘探成果，隧道区分布的地层有第四系人工填土、耕土、卵石、粉质黏土，下伏基岩为泥盆系下统沙河组灰岩，现由新至老分述如下： ① 人工填土（Qml）：褐灰、褐红色，松散状态，稍湿，主要由黏性土组成，局部含20～30%灰岩碎块，粒径2～20mm ，回填时间不等，一般2-5 年，未完成自重固结。在ZK-2、ZK-4、ZK-5、ZK-9、ZK-14、ZK-15、ZK-16、ZK-17、ZK-18、ZK-19、ZK-20、ZK-21、ZK-22、ZK-23、ZK-24、ZK-25、ZK-29、ZK2-1、ZK2-2、ZK3-2、ZK3-3、ZK3-4、ZK4-1、ZK4-2、ZK4-3、ZK4-4钻孔中遇见该层，厚度一般介于0.5 ～ 5.2m，局部厚度为37.0m，平均厚度3.47m。 ② 耕土（Qpd）：褐灰色，软塑～可塑状态，含有机质，略具腥臭味，见植物根茎。在ZK-1、ZK-8、ZK-11、ZK-12、ZK-13、ZK-26、ZK-27、ZK-28、ZK1-1、ZK1-2、ZK1-3、ZK3-1、ZK4-5、ZK4-6 钻孔中遇见该层，厚度介于0.3～1.0m，平均厚度0.49m。 ③ 第四系冲洪积（Qal+pl）卵石：褐黄、灰白等杂色，松散～稍密状态，卵石成分以石英岩、灰岩为主,卵石坚硬，呈亚圆状，磨圆度及分选性较好，粒径一般以20～100mm 为主，最大粒径150mm 以上，卵石含量均大于50%，卵石间充填物以中、粗砂及砾石为主。仅在钻孔ZK-29中遇见该层，厚度为6.8m。 ④ 第四系残坡积（Qdl+el）黏土：褐红、褐黄色，硬塑状态，局部可塑状态。捻面光滑，稍有光泽，干强度及韧性中等，无摇震反应，局部含灰岩碎块。在ZK-1、ZK-3、ZK-5、ZK-10、ZK-11、ZK-13、ZK-15、ZK-16、ZK-18、ZK-22、ZK-23、ZK1-1、ZK2-1、ZK2-2、ZK3-2、ZK3-3、ZK3-4、ZK4-4、ZK4-5、ZK4-6 钻孔中遇见该层，厚度介于0.5 ～ 7.5m，平均厚度2.85m。 ⑤ 泥盆系中统沙河组(D2s)中风化石灰岩：灰、灰白色，隐晶质结构，中～厚层状构造，主要矿物由碳酸钙、方解石组成，有明显的硅化现象，风化裂隙较发育。岩块用手难折断，合金钻具难钻进，岩芯呈短柱、长柱状，偶见碎块状，岩石上部的部分裂隙有溶蚀现象，多充填泥质，受构造影响，局部裂隙很发育。岩石坚硬程度为较硬岩，岩体完整程度一般为较完整，支线4K0+040-K0+150.00 段及其它段局部为较破碎，岩体基本质量等级为Ⅲ-Ⅳ级。分布于整个隧址区。在所有钻孔中遇见该层，未揭穿该层。 ⑤-1 溶洞、溶缝、溶隙：为中风化石灰岩溶岩所形成的，部分为空洞，部分为充填，全填充及半填充泥质夹碎石。在ZK-1、ZK-7、ZK-17、ZK-18、ZK-24、ZK1-1、ZK1-3、ZK2-1、ZK4-3 钻孔中遇见该层，厚度介于0.6 ～ 4.5m，平均厚度1.51m。 - 地质构造 区内构造形迹以新华夏系构造体系为主，构造线方向呈NNE 向，主要为压纽性断裂，走向在区内呈N10°—20°E。工程区位于武冈—城步南北向构造带西缘，该构造带向南偏西先后延入武冈、西岩、城步，向北越过江坪逐渐消失。主断裂位于隧道东侧约50m 位置，与主线方向平行，断裂处岩体破碎，构造线上多有溶洞、岩溶洼地、塌陷等不良地质现象，该断裂在全新世未见活动，为非活动断裂，对工程影响不大。拟建隧洞位于该断裂带影响区域内，岩体受前期构造营力影响较破碎，后期在热液作用下，完成了重胶结，岩体明显硅化。钻探采取的岩芯较完整。区内岩石产状40-50°∠7°-12°，沿线出露岩石未发现较大裂隙面，局部小裂隙发育。 - 地震 ① 场地类别划分：根据勘察成果，地区经验及区域地质资料，按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），场地单层岩土体类型及等效剪切波速为：人工填土Vs=120m/s，为软弱土；耕土Vs=110m/s，为软弱土；圆砾Vs=300m/s，为中硬土；粉质黏土Vs=260m/s，为中硬土；泥灰岩Vs=1100m/s，为较硬岩，本场地覆盖层厚度小于50m，各段选取钻孔按隧道标高修正后，除了ZK2-2 底板以下为填土，ZK-29 底板以下为卵石层外，其他地段均为中风化石灰岩，故其场地土类型支线2K0+020-K0+041.116 为软弱土，覆盖层厚度为3-15m,建筑场地类别为Ⅱ类，主线K1+205-K1+218.733 为中硬土，建筑场地类别为Ⅱ类，其他段均为较硬岩，建筑场地类别为Ⅰ1类。 ② 地震动参数：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，隧址区修正后Ⅱ类场地的地震动峰值加速度为0.05ｇ，地震动反应谱特征周期为0.35ｓ。修正后Ⅰ1 类场地的地震动峰值加速度为0.04ｇ，地震动反应谱特征周期为0.25ｓ。相应的地震基本烈度为Ⅵ度。 ③ 不良地质：隧道区内出露基岩为石灰岩，不良地质现象主要为溶岩。其中基岩上部有少量溶蚀裂隙发育，在已钻孔中，浅部见溶隙、溶缝总数10 个。在勘察深度内未发现较大岩溶现象，但根据地质调查，隧址区附近断裂发育有溶洞、岩溶洼地、塌陷等大型岩溶现象，地下较深处可能有暗河分布。 ④ 地下气体：拟建隧道穿过泥盆系下统石灰岩地层中，隧道中存在有害气体的可能性不大。 4、水文地质条件 ① 地表水：隧址区地表水主要降雨期间沿雨水沿山坡想四周散流，部分渗入地下，部分汇聚到山坡脚冲沟形成的溪流，并汇入河流及溶岩陷坑、塌陷区，隧道区大部分地势高耸，地表水不发育，仅附近地势较低的溶岩陷坑及巫水河中有地表水。 ② 地下水：隧道区地下水按照含水层、地下水赋存条件及运移特征等可划分为两类： ⑴ 孔隙水：主要赋存于隧道冲沟沟谷地带填土和卵石中，其地下水一般与地表水贯通、互补，水位、水量受季节影响明显，孔隙水以潜流及下降泉的形式排于溪沟及洼地中。 ⑵ 基岩（岩溶）裂隙水：主要赋存于基岩风化节理裂隙、层面裂隙、构造裂隙及溶蚀裂隙中，以风化裂隙含水为主。基岩裂隙水一般无稳定地下水位，水量随季节变化较大，水量一般不大，勘察期间测得水位埋深18.8-23.6m。由于以风化裂隙含水为主，地下水迳流多随地形变化，地下水沿裂隙流动，多以下降泉形式于冲沟或坡脚处排泄，汇入地表支流。地下水动态随季节变化较大，一般仅雨季有水，且水量不大，旱季常干涸。根据地质调查结合其它工程水文__地质试验类比，隧道区基岩节理较发育、微张开状，渗透系数取K=0.0211-0.0442m/d，为弱透水。 区内地下水径流条件较好且水量总体较为贫乏，地下水对隧道开挖影响较小。雨季开挖时需注意短时降雨形成山洪对隧道出入口的影响。 - 植被、生物多样性 （1）植物：县境内系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。由于地形起伏较大，植被呈一定的垂直分布状态。海拔600m以下的天然林，系以青冈栎、苦槠、樟、楠为主的常绿阔叶林、针叶林马尾松居多。600～1400m的天然林，系甜槠、细叶青冈、银木荷、岭南柯、复序石栎为主的常绿阔叶林，针叶马尾松、杉占优势。1400m以上的天然林，系以叶水青冈、多脉青冈、疏齿木荷为主的落叶、常绿阔叶林，针叶林以黄山松、粤松为主。海拔1800m以上中山山地、山原，植被以草丛为主，草花相间，卧草如垫。 项目区天然植被属中亚热带常绿阔叶林，针阔混交季雨林和南亚热带常绿阔叶林。根据资料境内植物有178科、512属、1046种（包括变种和变型），其中以里白科、乌毛蕨科、木兰科、山茶科、蔷薇科、杜鹃科、柿树科、兰科、禾本科松科等为多。树种以马尾松占绝对优势，荷木、枫香、大叶栋、稠木等组成的阔叶林占一定比重。灌木以桃金娘、扫枝群为主，油柑子、野牡丹、水杨梅次之；草坡以中生型的五节芒、铁芒箕群丛和旱生的野古草、黄茅草群为主，八月茅、狗尾蕨、东方乌毛蕨、巴茅等次之。人工林则以杉木为主，油茶、油桐、桉树、苦楝树等次之。 评价范围内主要植被自然生态，主要为一些灌木丛。通过环评人员现场踏勘，评价区域内未发现珍稀动植物物种。 （2）动物：县境内高山密箐，为野生动物提供良好的栖息环境。清光绪《城步乡土志》记载的野生动物有鹿、麋、獐、虎、豹、豺、熊、野牛、猿猴等22种，随着人类活动的加剧和土地开发利用，大型凶猛动物已基本灭绝。1981年全县农业区划调查及以后核查，县境内主要野生动物有28目62科173种。其中哺乳纲有野猪、林麝、黄麂石羊等42种，其中属国家一级保护动物的有金钱豹、华南虎、云豹鬣羚、水鹿5种，二级保护动物有穿山甲、水獭、毛冠鹿、大灵猫、黑熊5种；鸟纲有锦鸡、鹌鹑、岩鸡等49种，其中国家一级保护动物1种，二级保护动物4种；爬行纲有24种，两栖纲15种鱼纲43种。 根据现场调查，项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。本项目区域未发现珍稀保护野生动物。 （二）项目地环境功能： 本项目所在地位于大气环境二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；噪声处声环境质量标准2类功能区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；地表水位于地表水环境质量标准III类水标准功能区，执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类标准。

三、环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据城步县环境监测站为本项目环境空气监测资料。 （1）监测点位：县城项目施工区石板桥社区居民处（具体监测布点见附图三）。 （2）监测项目：SO2、NO2、PM10、TSP日均值。 （3）监测时间：2016年12月20～26日。 （4）评价方法和评价标准 评价方法：采用超标率及超标倍数法。 评价标准：采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （5）监测结果及评价：监测评价结果见表3-1。 表3-1 项目建设地空气质量监测结果 单位：ug/m3 监测点名称; 采样时间; 监测项目; SO2; NO2; PM10; TSP. 石板桥社区居民处; 2016.12.20; 15; 8; 69; 83. 2016.12.21; 13; 10; 52; 79. 2016.12.22; 12; 16; 29; 68. 2016.12.23; 7; 9; 14; 45. 2016.12.24; 15; 9; 29; 57. 2016.12.25; 14; 12; 47; 74. 2016.12.26; 11; 8; 32; 68. 浓度范围; 7～15; 8～16; 14～69; 45～83. 日平均值; 12.43; 10.29; 38.86; 67.71. （GB3095-2012）二级标准; 150; 80; 150; 300. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表3-1可知，上述监测点位空气环境质量中监测因子SO2、NO2、PM10、TSP日平均值均符合《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准。 - 地表水环境质量现状 为了解本工程附近地表水的水质现状，城步县环境监测站对该工程主线遂道出口处巫水水质进行了监测（具体监测布点见附图三）。 （1）监测点位：工程主线遂道出口处南侧巫水上游100m、下游500m断面； （2）监测项目：pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类。 （3）监测时间：2016年12月19~20日。 监测数据水质监测结果及统计如下表： 表3-2 巫水水质监测数据统计结果 单位：mg/L（PH值除外） 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测结果 mg/L; 《地表水环境质量标准GB3838-2002》表1Ⅲ类标准; 评价结果. 主线遂道出口处南侧巫水上游100米; 2016.12.19; PH; 7.47; 6～9; 达标. 2016.12.19; 化学需氧量; 10.9; ≤20; 达标. 2016.12.19; 五日生化需氧量; 0.66; ≤4; 达标. 2016.12.19; 悬浮物; 20; /; 达标. 2016.12.19; 氨氮; 0.165; ≤1.0; 达标. 2016.12.19; 总磷; 0.062; ≤0.2; 达标. 2016.12.19; 石油类; 0.01L; ≤0.05; 达标. 主线遂道出口处南侧巫水上游100米; 2016.12.20; PH; 7.82; 6～9; 达标. 2016.12.20; 化学需氧量; 8.9; ≤20; 达标. 2016.12.20; 五日生化需氧量; 0.56; ≤4; 达标. 2016.12.20; 悬浮物; 14; /; 达标. 2016.12.20; 氨氮; 0.065; ≤1.0; 达标. 2016.12.20; 总磷; 0.058; ≤0.2; 达标. 2016.12.20; 石油类; 0.01L; ≤0.05; 达标. 主线遂道出口处南侧巫水下游500米; 2016.12.19; PH; 7.99; 6～9; 达标. 2016.12.19; 化学需氧量; 11.7; ≤20; 达标. 2016.12.19; 五日生化需氧量; 0.66; ≤4; 达标. 2016.12.19; 悬浮物; 18; /; 达标. 2016.12.19; 氨氮; 0.235; ≤1.0; 达标. 2016.12.19; 总磷; 0.075; ≤0.2; 达标. 2016.12.19; 石油类; 0.01L; ≤0.05; 达标. 主线遂道出口处南侧巫水下游500米; 2016.12.20; PH; 7.64; 6～9; 达标. 2016.12.20; 化学需氧量; 11.3; ≤20; 达标. 2016.12.20; 五日生化需氧量; 0.90; ≤4; 达标. 2016.12.20; 悬浮物; 15; /; 达标. 2016.12.20; 氨氮; 0.921; ≤1.0; 达标. 2016.12.20; 总磷; 0.069; ≤0.2; 达标. 2016.12.20; 石油类; 0.01L; ≤0.05; 达标. 由表3-2可知，各监测因子均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中III类标准。 - 声环境质量现状 为了解该区域内的声环境质量现状，城步县环境监测站在本项目区域进行了环境噪声现状监测。 （1）监测布点：根据本工程的特殊性，在本项目主线遂道入口和四个支线遂道入口周边东、南、西、北最近居民处各设一个监测点，主线遂道出口东南边最近居民处设一个监测点；共21个噪声监测点，分别进行一期2天（每天2次）噪声现场监测。（具体监测布点见附图三）。 （2）监测项目：dB(A) （3）监测方法：按《声环境质量标准》(GB3096－2008)标准要求进行。 （4）监测时间：2016年12月19日~12月20日。 （5）噪声监测结果，详见表3-3。 表3-3项目建设地环境噪声监测结果表 单位：dB(A） 监测点位; 监测时间; Leq; 评价标准; 评价结果. 主线遂道入口东面居民区; 2016.12.19; 47.5（昼间）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类：昼间≤60； 夜间≤50; 达标. 41.6（夜间）. 主线遂道入口南面居民区; 2016.12.19; 45.2（昼间）. 40.2（夜间）. 主线遂道入口西面居民区; 2016.12.19; 46.7（昼间）. 39.8（夜间）. 主线遂道入口北面居民区; 2016.12.19; 48.1（昼间）. 41.2（夜间）. 主线遂道出口东南面居民区; 2016.12.19; 55.2（昼间）. 43.7（夜间）. 支线1东面居民区; 2016.12.19; 52.7（昼间）. 42.7（夜间）. 支线1南面居民区; 2016.12.19; 49.8（昼间）. 38.5（夜间）. 支线1西面居民区; 2016.12.19; 50.1（昼间）. 39.5（夜间）. 支线1北面居民区; 2016.12.19; 48.2（昼间）. 38.2（夜间）. 支线2东面居民区; 2016.12.19; 45.7（昼间）. 35.2（夜间）. 支线2南面居民区; 2016.12.19; 40.2（昼间）. 35.0（夜间）. 支线2西面居民区; 2016.12.19; 41.3（昼间）. 34.7（夜间）. 支线2北面居民区; 2016.12.19; 42.0（昼间）. 37.5（夜间）. 支线3东面居民区; 2016.12.19; 42.7（昼间）. 36.2（夜间）. 支线3南面居民区; 2016.12.19; 40.8（昼间）. 35.1（夜间）. 支线3西面居民区; 2016.12.19; 39.9（昼间）. 30.2（夜间）. 支线3北面居民区; 2016.12.19; 40.2（昼间）. 35.7（夜间）. 支线4东面居民区; 2016.12.19; 59.1（昼间）. 45.2（夜间）. 支线4南面居民区; 2016.12.19; 51.2（昼间）. 42.7（夜间）. 支线4西面居民区; 2016.12.19; 52.3（昼间）. 40.2（夜间）. 支线4北面居民区; 2016.12.19; 54.5（昼间）. 45.3（夜间）. 主线遂道入口东面居民区; 2016.12.20; 46.5（昼间）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类：昼间≤60； 夜间≤50; 达标. 42.5（夜间）. 主线遂道入口南面居民区; 2016.12.20; 46.7（昼间）. 42.3（夜间）. 主线遂道入口西面居民区; 2016.12.20; 45.3（昼间）. 41.8（夜间）. 主线遂道入口北面居民区; 2016.12.20; 47.1（昼间）. 40.1（夜间）. 主线遂道出口东南面居民区; 2016.12.20; 54.8（昼间）. 42.2（夜间）. 支线1东面居民区; 2016.12.20; 51.3（昼间）. 41.7（夜间）. 支线1南面居民区; 2016.12.20; 47.8（昼间）. 40.2（夜间）. 支线1西面居民区; 2016.12.20; 51.2（昼间）. 40.1（夜间）. 支线1北面居民区; 2016.12.20; 47.8（昼间）. 40.2（夜间）. 支线2东面居民区; 2016.12.20; 45.3（昼间）. 37.1（夜间）. 支线2南面居民区; 2016.12.20; 39.8（昼间）. 37.5（夜间）. 支线2西面居民区; 2016.12.20; 41.2（昼间）. 37.5（夜间）. 支线2北面居民区; 2016.12.20; 41.7（昼间）. 38.7（夜间）. 支线3东面居民区; 2016.12.20; 43.2（昼间）. 37.2（夜间）. 支线3南面居民区; 2016.12.20; 41.3（昼间）. 36.1（夜间）. 支线3西面居民区; 2016.12.20; 42.0（昼间）. 33.2（夜间）. 支线3北面居民区; 2016.12.19; 41.3（昼间）. 36.8（夜间）. 支线4东面居民区; 2016.12.20; 55.7（昼间）. 46.7（夜间）. 支线4南面居民区; 2016.12.20; 48.5（昼间）. 43.0（夜间）. 支线4西面居民区; 2016.12.20; 50.2（昼间）. 41.2（夜间）. 支线4北面居民区; 2016.12.20; 54.5（昼间）. 42.1（夜间）. 由表3-3可知，各监测点噪声监测值均符合GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准。 - 生态环境 项目所在地属于城镇区，区域内以商业居住为主，辅以部分山地灌木、灌草丛和城市绿化，有松、杉、杂木等植物。由于人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所。主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。在实地考察中，未见国家法定保护的野生动物等。区域生态环境较好。 - 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目主要环境保护目标见表3-4（保护目标分布情况见附图二）。 表3-4 主要环境保护目标 项目; 保护目标; 相对位及距离; 保护规模; 保护级别. 水环境; 巫水; S约5m; /; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类标准。. 空气环境; 石板桥、千龙井、城步、白翏洲社区居民; 主、支遂道施工区周边20-200m; 100余户，约400人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准。. 声环境; 石板桥、千龙井、城步、白翏洲社区居民; 主、支遂道施工区周边20-200m; 100余户，约400人; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准. 生态环境; 动植物; 项目用地范围内及周边100m内.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物项目; 取值时间; GB3095-2012二级标准. SO2; 24小时平均值; 150. NO2; 24小时平均值; 80. PM10; 24小时平均值; 150. TSP; 24小时平均值; 300. - 地表水环境：执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类标准。 表 4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH值除外 项目 标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 总磷; 石油类. GB3838-2002中III类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; /; ≤0.2; ≤0.05. - 声环境评价：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表 4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控限值。 表 4-4 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水：执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表2中一级标准。 表4-5 污水综合排放标准 单位：mg/L (pH除外) 项 目; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 石油类. 限值标准; 6-9; 100; 20; 70; 15; --; 5. 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 建筑施工场界环境噪声 排放标准; 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制标准 | 本项目为非污染生态类项目，不涉及总量控制的污染因子排放。 因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

- 项目产业政策相符性及选址合理性分析 本项目属于污水管网工程项目，经查国家发展与改革委员会（2013）第21号令公布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正），本项目属于第二十二类第9项鼓励类产业，因此，本项目建设符合国家产业政策。 建设项目区域位于城步县城东南部，该区域内没有规范的污水排水通道。雨水、污水由蟠龙井、干龙井、大龙井等几个地势低点直接流入现有的地下暗河，最后经由地下暗河由北向南输送至巫水河排放，造成巫水水质污染。 为解决此区域现状自然地下河道排水能力不能满足城区的排洪及污水排放要求，及保护周边居民的人生财产安全和居民的身心健康。本项目优选了工程走线方案，项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后对周围环境影响较小。因此，项目选址在环保方面可行。 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，选址合理。 （二）规划相符性分析 从总体上看，拟建污水管网隧道工程建设规模、布局基本合理，与城步县城市基础设施建设总体规划等相关规划能够协调一致，工程建设符合城市相关规划。该隧道工程线路走向不存在重大的生态环境制约因素，具有环境合理性和可行性。 （三）工程走线平面布置合理性分析 1、污水管网隧道工程方案的论证 根据本项目可研，本工程制定了三个排水通道实施方案，通常排水通道的布置应根据区域地形来进行合理设计，并综合考虑工程投资以及施工难易程度等因素来确定。 方案一：主排水通道方向沿规划白云大道至巫水河边。 方案一的排水通道总长约1850m，排水通道坡度1%，沿规划的白云大道建设排水通道，该通道大部分处于居民房屋下，并且有部分位置埋深较浅，因此在排水通道掘进的过程中需重点注意对居民房屋的影响，施工难度大。 b、方案二：主排水通道方向沿现有的白云大道至巫水河边。 方案二的排水通道总长约2015m，排水通道坡度1%，排水通道走向沿现有白云大道路由，经过之处基本没有居民房屋，对民房屋的影响较小。 该方案缺点是线路较长、投资较大，而且排水通道有几处转弯角度比较大的位置，有一定的施工难度。 c、方案三：主排水通道方向沿最短距离穿过山包至巫水河边。其技术经济比较如表5-1。 表5-1 各方案对比表 方案 项目; 方案一; 方案二; 方案三; 备 注. 技术难度; 大; 较大; 较大. 排水通道长度; 1850m; 2015m; 1811m. 对周边居民及环境的影响; 大; 较小; 较大; 环境影响可控. 投资; 较大; 大; 较大. 工程拆迁量 （m2）; 如选此方案实施设计时有工程拆迁; /; 拆迁量小，3户10人约700m2. 从表5-1可知，方案一无论从开挖难度还是从对居民生活的影响两方面都不具备优势。相较于方案一，方案二沿现有白云大道至巫水河，施工对周边居民生活影响小，但是此方案排水通道长2015m，并且有几次转弯较急的地方，施工费用和挖方费用远远超过其他方案，需要大量资金投入，不满足节约型社会的需求。方案三需要穿过山包，但是其距离大幅度减小，从经济、环境合理性方面，更符合城步苗族自治县的经济状况标准。同时，选线较全面考虑了项目地区的自然环境、社会环境和生态环境，设计单位较好地做到环境选线，从工程、环境、社会综合影响的角度，推荐线位符合区域发展规划，有效减少了占用城市建设用地，不会导致大规模居民拆迁。通过比选，本工程选定方案三作为最终实施方案，选线合理。对所涉及的环境问题可通过采取一定的措施予以减缓、防范。从环境保护角度来看，本可研选定方案三即主排水通道方向沿最短距离穿过山包至巫水河边，对周边环境相对影响较小，项目选线合理。项目工程总平面布置见附图四。 （四）施工期污染物分析 1、施工工艺流程及产污节点 噪声、废气 振动、扬尘 弃土、废水 噪声、废气 废水、固废 噪声、扬尘 弃土、生态影响 本项目属于非污染生态类建设项目，对环境的影响主要为施工期。施工期对环境的影响具有短时和可恢复的特点，本项目施工期的主要污染因素有施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固体废弃物及生态破坏等。项目建设流程及产污节点如下图5-1： 工程竣工 遂道排水 设 施 施 工 遂道施工 场地平整 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、施工期主要污染源强分析 （1）景观与生态环境影响因子分析 1）景观影响 施工过程中破土、挖填方、材料零乱堆放等对附近景观有一定的影响。 - 生态环境影响 ① 水土流失：本项目施工过程中若保护措施不当都会产生水土流失，对项目附近山体和地表水体将会产生直接的影响。 ② 对植被的影响：本工程沿线的植被类型主要为绿化植被和山间灌木杂草等，工程施工将破坏起点和终点处的绿化和自然生态，但是这种影响是短暂的，工程结束后植被和生态将得以恢复。 （2）大气污染物分析 本项目施工期间不设施工营地及食堂，因此，本项目施工期间的废气主要来源于施工扬尘和施工机械废气。 - 扬尘 项目在建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。施工扬尘一般来源于以下几方面： ① 土方挖掘、堆放、清运、场地回填平整及少量居民房拆迁过程中产生扬尘； ② 建筑材料如钢筋、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ③ 材料运输及弃土外运车辆往来造成地面扬尘； ④ 施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘； ⑤少量遂道爆破废气； 根据同类工程的类比调查，当平均风速为1.5～2.5m/s时，工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍，距施工现场10m处的TSP监测值为0.541mg/m3，100m处的TSP监测值为0.21～0.79mg/m3，同时，对类似施工现场进行监测，其TSP值在0.20～0.40mg/m3之间。因此，需采取合适有效的措施来最大程度的减少施工扬尘对周边环境的影响。 B、施工机械废气 本项目施工过程用到的机械，主要有挖掘机、钻井机、掘岩机、装载机、推土机等，施工机械以柴油为燃料，机械设备的运转均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等废气，废气产生量与使用的机械设备和数量有关，一般大型工程车辆污染物排放量：CO 5.25g/(辆·Km)、THC 2.08 g/(辆·Km)、NOX10.44 g/(辆·Km)。本项目其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。 （3）废水污染物分析 本项目排水隧道工程施工期间污水主要来自施工人员的生活污水和施工作业的泥浆水、设备冲洗水等。 - 生活污水：由于本项目施工期人员均来自于当地或附近村民，因此，本施工地不设工人食宿。本项目施工总工期初步估算为25个月，预计平均施工人员（包括管理人员）为170人左右。施工人员人均用水量约0.045m3/d，总用水量为7.65m3/d；排水按90%的排放率进行估算，日排水量约6.89m3/d。污水水质参考同类工程生活污水的排放浓度：CODCr约150～250mg/L， BOD5约50～150mg/L，SS约150～230mg/L。由此估算出施工期施工人员生活污水排放量见表5-2。 表5-2施工期生活污水产排情况表 污水 产生量; 污染物 名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/d）; 处理 措施; 处理后产生浓度 （mg/L）; 处理后产生量 （t/d）; 排污 去向. 6.89 m3/d; CODCr; 200; 0.0013; 集中 收集 隔油 沉淀 池处理; 100; 0.0007; 用于 场地 洒水 降尘等. BOD5; 80; 0.00052; 40; 0.00026. SS; 180; 0.0012; 20; 0.00013. HN3-N; 25; 0.00017; 15; 0.0001. 总磷; 8; 0.000052; 2; 0.000013. 石油类; 20; 0.00013; 0.5; 0.0000035. 由于本项目所在区域无市政污水管网，因此，本评价要求施工方在施工期设置流动厕收集施工期间产生的生活污水，定期联系当地环卫部门拉走处理，其他生活污水用于场地洒水降尘，严禁直接外排。 B、施工废水：本项目施工废水主要来自少量的机械和车辆冲洗废水和地面的少量泥浆废水及雨季径流水，基坑水，地下渗水等。据有关资料显示，在工程的整个施工期，预计每天产生施工废水约8m3，其中废水中主要以SS、石油类污染为主，SS其值为400～1000mg/l，出于节水以及避免对本区域的地表水体的污染，本评价要求施工单位设临时隔油沉砂池，收集施工废水及雨季径流水，基坑水，地下渗水等，经沉淀处理后回用或作施工期间洒水抑尘用，禁止未经处理直接排放，沉淀泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。 （4）噪声污染分析 排水隧道工程建设施工过程中的噪声源主要是各种设备噪声和施工机械噪声及遂道施工爆破时产生的噪声，爆破噪声源强一般为105～120dB(A)之间；机械设备噪声多来自装载机、挖掘机及凿岩机、混凝土振动泵等；还有装卸材料碰击及房屋拆迁等噪声，由于各施工阶段均有设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此，很难计算其确切的施工场界噪声，一般施工机械运行时在距声源15m的噪声在75～105dB(A)之间，而在距凿岩机15m处的声级范围为95～105dB(A)。按经验计算各施工阶段昼夜的主要噪声源及场界噪声声级见表5-3。 表5-3 施工设备噪声值 序号; 设备名称; 噪声测距（m）; 噪声级dB(A). 1; 冲击式钻井机; 1; 87. 2; 挖掘机; 5; 94. 3; 装载机; 5; 90. 4; 平地机; 5; 90. 5; 推土机; 5; 86. 6; 载重汽车; 5; 75. 7; 凿岩机; 5; 104. 8; 卡车; 5; 75. （5）固体废物 本项目施工期固体废物主要来自基础工程挖掘的土弃方、主体工程及拆迁工程产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 - 工程弃土：根据本项目初步设计，本项目遂道施工共有挖方2.01万m3，产生弃方2.01万m3。弃土全部按城市管理部门要求运往指定的弃土场所填埋处理。 2）建筑垃圾：建筑垃圾主要来自于施工作业，包括废砂石、废木料、废金属、废钢筋等。据估算整个工程建筑垃圾产生量约500t，收集后临时堆放于隧道洞口处指定地点。建筑废料可以回收利用的回收利用，不能回收利用的由施工方统一清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置。 3）拆迁建筑垃圾：本工程需要拆迁3户居民房，总面积约700m2。估计拆迁建筑垃圾产生量约350t，包括废砂石、废木料、废金属、废钢筋等。收集后临时堆放于指定地点。建筑废料可以回收利用的回收利用，不能回收利用的由施工方统一清运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置。 生活垃圾：本项目施工总工期初步估算为25个月，预计平均施工人员为170人左右。按每人每天产生0.5kg垃圾计算，施工期生活垃圾的产生量为85kg/d。整个施工期产生生活垃圾约为63.8t，要求在施工现场设置一定数量的垃圾收集桶，施工期间产生的生活垃圾收集后定期由当地环卫部门清运处理。 4） 土石方平衡 根据项目可研方案和工程量情况，本工程土石方开挖量约2.01万m3，挖方全部外运处理。土石方平衡见表5-4： 表5-4 工程建设土方平衡表 项目; 挖方; 填方; 弃方; 去向. 土石方; 20100 m3; 0 m3; 20100m3; 本项目挖方全部按城市管理部门要求运往指定的弃土场所填埋处理. （6）水土流失 本项目施工中，土石方开挖、建设材料的堆放等，因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，根据调查，项目施工期基础工程挖土方量全部用于场区平填之用，确保动土前在项目周边修建临时围墙、及时实施场地夯实，以及在施工现场建排水沟，防止雨水冲刷场地，在排水沟出口处建沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再外排等措施，可以在很大程度上减少施工期水土流失。 综上所述，项目施工期在严格落实本环评提出的各项措施后，施工期的产生的环境影响和水土流失可以得到大大降低。 （五）营运期主要污染物分析 1）大气污染物：本项目为城市污水管网排水设施，营运期无废气污染产生和排放。 2）水污染物：本项目营运期无废水和污水污染源，没有水污染物产生和排放。 3）营运期无噪声污染产生。 综上所述：本项目施工期的环境影响主要表现在水土流失、施工扬尘、施工噪声、少量施工废水和施工人员生活废水等，排水通道营运期基本不会对环境产生影响。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遂道施工 | 扬尘 | 一定量（无法估算） |  |
|  | 便道施工 | 扬尘 | 少量 |  |
|  | 材料运输 | 扬尘 | 少量 |  |
|  | 施工机械设备 | SO2、NOX、CO烃类 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 废水 | 施工场地 废水 | SS | 少量 | 少量 |
|  |  | 石油类 | 少量 |  |
|  | 施工、生活污水 | 污水量 | 14.89m3/d |  |
|  |  | CODcr | 200mg/L，0.0029t/d | 100mg/L，0.0015t/d |
|  |  | BOD5 | 80mg/L，0.0011t/d | 40mg/L，0.00058t/d |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.00037t/d | 15mg/L，0.0002t/d |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0029t/d | 20mg/L，0.00029t/d |
|  |  | 总磷 | 10mg/L，0.00015t/d | 2mg/L，0.00003t/d |
|  |  | 石油类 | 20mg/L，0.00029t/d | 0.5mg/L，0.0000075t/d |
| 固体废物 | 弃土 | 剥离表土 | 20100m3 | 运往城市管理部门指定的弃土场及填埋场处理 |
|  | 建筑垃圾 |  | 500t |  |
|  | 拆迁垃圾 |  | 350t |  |
|  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 0.085 t/d | 环卫部门外运妥善处理 |
|  |  | 厕所污泥 | 一定量（无法估算） |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源有掘井机、挖掘机、振动泵、装载机等，设备正常运行时噪声声级约75～105 dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目建设施工时对遂道口附近自然生态有一定的破坏，但破坏面不大，工程完工后将予以恢复，总体来说本项目建设对生态的影响很小。 另外，项目在遂道开挖和掘进过程，若保护措施不当都将可能产生水土流失，对周边的生态环境会产生一定的影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

- 施工期环境影响分析 1、施工期生态环境影响分析 本项目的建设在工程施工期对生态环境的影响主要表现为：工程建设期对峒口附近植被、野生动物、景观等有一定影响；施工清除现场、土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动破坏工程区域原有地貌和植被，引起局地水土流失；另外工程建设征用土地，改变了部分区域土地的使用功能，而导致的直接生态影响。 评价建议，隧道施工占地进一步优化，在不影响施工的前提下，尽量减少临时占地，并做好隧道峒口景观专项设计，力求与周边风景协调，施工结束后及时清除地表，恢复植被，使得项目建设与周边风景的保护能够协调。工程施工过程中由于场地开挖，植被将遭到破坏、地表裸露，降雨时尤其是暴雨季节时，施工区域泥沙随地表径流排放，从而形成水土流失。 总之，本项目施工量不大，施工引起的水土流失量较小，施工完成后对生态植被的恢复，水土流失可得到有效控制。施工期主要环境影响为废水、扬尘、噪声和固体废物，通过采取适当的环境污染防治措施，可以把污染降到最低，随着施工的结束，对环境的影响也随之结束。施工期对环境的影响较小。为减小区域水土流失，本项目拟采取以下防治措施： （l）合理选择施工时间，涉及到土石方开挖的尽量不在雨季进行，不得不在雨季实施的土石方开挖工程必须做好防护措施，可选用防雨布或塑料薄膜进行铺盖，防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷。 （2）合理布置施工场面，即在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。 （3）施工期间加强管理，避免弃土、生活垃圾随意堆置，避免工地废水、泥浆漫流；雨季施工要作好场地的排水工作，保持排水系统的畅通。在进行土方工程的同时，按照设计设置沉沙池，同步进行路面的排水工程，将施工泥沙和径流水经沉沙池沉淀后引入市政排水系统，预防雨季路面形成的迳流直接冲刷造成明挖立面崩塌或底部积水。 （4）加强隧道洞口的边坡和仰坡的防护，可以采用网格植草护坡，在边坡较高且坡率较陡的洞口，采用锚、网、喷混凝土进行防护，防止上部山体的滑坡导致水土流失和植被的破坏。施工完毕后尽快清理场地、恢复绿化。 通过采取以上措施，工程在施工期间可减少水土的流失量，减轻工程对生态环境造成的不良影响。 - 环境空气影响分析 隧道工程建设施工期间产生的大气污染主要来自施工作业产生（包括少量拆迁工程）的扬尘，以及施工机械设备和少量施工运输车辆的废气污染。 - 施工扬尘： 包括隧道钻爆施工、施工机械运行所带来的扬尘，施工材料（水泥、石灰、砂石料）装卸过程及土石方运输过程中所造成的抛洒扬尘。根据类比调查，施工区土石方的开挖及平整等产生的扬尘污染与气候有关，晴天大风时对下风向污染较重，一般情况下在距施工现场100m范围内影响较大，距施工现场100m范围以外对周围环境影响较小，根据类比相关工程，作业区裸露地及运输道路旁的粉尘测定浓度超过了无组织排放周界外浓度；裸露地扬尘浓度在不同的位置处差异较大，运输道路旁产生的扬尘最大，渣土运输产生的道路扬尘距路边50m范围内居民污染较大。 本工程各施工点周边20-100m均有多处居民房，特别是邻近各遂道口的居民，工程施工将会对这些环境敏感点造成一定的环境空气污染。根据相关工程项目影响预测，本项目在采用湿式钻进和挖掘作业，并保证工作面、运输道路及临时堆场充分洒水降尘的正常情况下，本项目各工序中粉尘的最大落地浓度值均较小。当平均风速为1.5～2.5m/s时，工地内的TSP浓度是上风向对照点的1.5～2.3倍，距施工现场10m处的TSP监测值为0.541mg/m3，100m处的TSP监测值为0.21～0.59mg/m3，同时，根据对类似施工现场进行监测，其TSP值在0.20～0.40mg/m3之间，考虑最不利条件，以各污染源预测的最大落地浓度进行叠加，项目场界扬尘浓度约为245.08μg/m3，其占标率为24.5%左右，能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值。 施工期运输车辆产生的扬尘对道路两侧50m范围内居民污染较大。施工中及渣土运输过程会对这些最近的环境敏感点带来一定的环境影响。 根据项目周边环境敏感点的分布情况可知，本项目各遂道口施工场地离最近居民环境敏感点在20-50m，项目施工主要对项目四侧方向的居民小区有一定的影响，因此在施工过程中，为减少施工废气对工程建设地环境空气质量和环保目标的影响，必须采取洒水降尘及设置临时防尘幕墙等合适有效的措施来最大程度的减少施工扬尘对周边环境的影响。 B、拆迁施工扬尘 本工程需拆迁3户居民房，位于石板桥社区，由于此处位于老城区，居民房均为老木板结构房，所以拆迁过程产生的扬尘量不大，通过合理作业和洒水降尘可以使拆迁扬尘产生降至最小，加之周边环境居民不是集中区，所以拆迁施工扬尘对周边环境影响不大。 C、施工机械废气和运输车辆尾气 本项目施工过程中施工机械以柴油为燃料，施工期机械设备的运转均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等废气和运输车辆尾气。由于燃油机械为间断工作方式，且施工现场开阔利于废气扩散，产生的CO、NOx对周围环境的影响较小。 汽车尾气主要产生于运输车辆，大型运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有CO、碳氢化合物和NOx，其排放情况分别为：CO :5.25g/辆· km、THC：2.08g/辆· Km、NOx：10.44g/辆·km。其产生量较少，且施工现场开阔利于废气扩散，产生的CO、NOx对周围环境的影响较小。 D、爆破废气 爆破时产生爆烟废气，主要成份为CO、SO2、CO2等。经相关项目实地检测，在规定通风时间30分钟后，遂道施工中有害气体的浓度均可下降至0.0024%以下。因此，只有严格按技术要求控制通风量和正常通风，爆烟废气对施工人员及环境影响较小。 本项目施工期短，再加上项目所处区域较开阔，大部分施工在遂道内。为减少扬尘的产生量及其浓度，有效的控制和降低扬尘污染，施工单位还应采取以下措施： ① 在工程建设期间，应在施工区域临居民敏感点一侧设置1.8米以上的围档。 ② 施工便道及施工场地应加强管理，定期洒水抑尘，在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎，防止运输扬尘对施工人员及周边环境和植被产生不利影响；施工场地的弃渣应及时覆盖或清运。极大限度地减少施工扬尘对周围居民环境敏感点的影响，在干燥季节和夏季的中午时段应增加洒水的频率。 ③ 合理选择隧道爆破施工方案，并采取防尘措施，在进行隧道施工过程中，为了保证施工的顺利进行和保护施工人员的身体健康，应充分作好施工组织与施工通风工作。以降低爆破施工和土石方运输扬尘对隧道环境和施工人员的影响。 ④ 合理安排施工车辆的运行路线，尽量避免在居民住宅较密集区域行驶。运输车辆应采用封闭式渣土清运车或进行覆盖，严禁超载，保证运输过程中不散落，如果运输过程中发生洒落应及时清除，减少二次扬尘污染。 ⑤ 在工程建设期间，对工地内暂时裸露的地面，环评要求施工单位覆盖防尘布或草垫，运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；防止扬尘的发生。 ⑥ 临时废弃土石堆场及时清运，堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，尽可能减少建材的露天堆放时间，及时将多余弃土外运； ⑦ 加强施工机械设备及车辆的养护，使动力燃料充分燃烧，降低废气排放量，并加遂道排风。 施工期通过采取上述污染防治措施后，施工中产生的扬尘可得到有效控制，施工机械设备产生的废气量不大，通过排风和自然扩散后，对周边环境影响较小。 3、水环境影响分析 ① 地表水：本排水隧道工程施工期间产生的废水主要为施工作业开挖等产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水、隧道开挖疏干排水、机械设备的冷却水和洗涤水；施工人员的生活污水、下雨时冲刷浮土、建筑泥浆、垃圾、弃土等产生的地表径流等。 根据工程分析，本项目施工期间产生的生活废水6.89t/d，施工人员生活污水经收集沉淀预处理后用于场地内洒水降尘，活动厕所污水由环卫部门外运处理。 施工废水和机械设备清洗废水预计产生量为8t/d，主要污染物为SS、石油类等，施工废水及径流雨水和基坑渗水等经过收集、隔油、沉淀等处理后，回用于冲洗、养护及地内洒水降尘等对水质要求不高的工序，不外排。施工期废水不会对地表水环境产生不良影响。 ② 地下水：在隧道的施工过程中，施工废水、油污等所含的污染物质可能会伴随施工作业而进入地下水系统，造成区域内局部地下水水质发生暂时性变化。同时，施工期间的生活废水也有可能进入地下含水层造成局部水质污染。隧道施工阶段需对隧道涌水进行疏干排水，抽取出来的地下水如果处置不当将可能携带地表污染物重新进入地下水系统，影响地下水水质。为了减少对水环境的影响，建设方应认真做好以下水环境影响保护措施： - 严禁施工废水乱排、乱放，施工废水严禁排入地表水体。 b、施工期间应设集水、排水设施，将施工生产废水（含泥浆废水）、径流雨水和基坑渗水等经沉淀处理后回用于场区洒水抑尘等，禁止外排。各施工区应根据施工泥浆水等产生量设置若干不同规模的沉淀池，泥浆水经沉淀分离后，上清液作可循环再利用或作为洒水降尘用水。尽量减轻施工期废水的排放和影响。 c、施工人员临时驻地采用移动式厕所或设置化粪池，生活污水经化粪池处理后，定期由环卫部门清运，避免生活污水乱排。 d、在施工期产生的生活垃圾，应集中管理，并交由市环卫部门统一处置，以免废液渗入地下、污染地下水质。 e、按照相应规范的要求，做好结构的防水设计，处理好施工缝、变形缝的防水。采取有效措施增强混凝土的抗渗抗裂性，减小地下水与混凝土的相互作用，结合拟建工程的地质和水文地质条件、结构构造型式、特点进行结构耐久性设计。避免地下水对混凝土构筑物腐蚀造成污染。 在严格落实以上防治措施后，本项目废水对周边水环境影响很小。 - 声环境影响分析 1）噪声环境影响：本工程施工期噪声主要为隧道施工噪声、运输车辆噪声和便道施工噪声，来源于施工机械噪声和运输车辆的噪声及爆破噪声，具有高噪声、无规则的特点，根据施工特点，本项目施工期噪声源主要有土石方开挖、遂道施工凿岩机、掘井机、空压机、装载机、挖掘机、推土机等，施工噪声对环境的影响主要集中在施工区，根据资料类比分析，其噪声源强一般在75～120dB(A)之间。 a. 瞬时噪声：主要指爆破噪声。它持续时间短，但强度大。一般是每2-3天在规定时间进行一次爆破（一般在下午4:00以后），噪声强度可达110dB以上，由于爆破时间极短，且在遂道内，距该项目各最近的居民距离爆破点约为50m-1000m，从总体上看爆破噪声对周边环境的影响不大。 b. 间歇噪声：主要是凿岩、挖掘、掘井、装卸等工序产生的噪声。工作时噪声可达90-105dB以及运输车辆产生的噪声，噪声约75-90dB。 本工程在施工过程共涉及噪声设备多台，本环评将凿岩机、空压机、挖掘机、振动棒等噪声源对环境的影响作为预测分析重点。主要噪声源分布较散，根据点声源叠加原理，项目上述噪声源叠加效应不明显。在此以场地内噪声值95.0dB(A)为主要声源值进行预测，根据本工程设备噪声源的特征和场址周围环境的特点，视设备噪声为点声源，声场为自由声场，采用A声级预测法。依据HJ/T2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中的数学模型，选用无指向性点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值，预测模式为： 式中：LP = LP0-20lg(r/r0) LP——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； LP0——距声源r0米处的参考声级，dB(A)； r0——LP0噪声的测点距离(5m或1m)，m。 根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果，见表7-1。 表7-1 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值 机 械 名 称; 噪声预测值[dB(A)]. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 冲击式钻井机; 81; 76; 73; 69; 67; 65; 63; 61; 58.5; 55; 50. 装载机; 90; 84; 78; 72; 70; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54. 推土机; 86; 80; 74; 68; 66; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50. 挖掘机; 84; 78; 72; 66; 64; 62.5; 60; 58; 54.5; 52; 48. 空压机; 86; 80; 74; 68; 66; 64.5; 62; 60; 56.5; 54; 50. 凿岩机; 95; 84; 78; 72; 70; 68.5; 66; 64; 60.5; 58; 54. 振捣棒; 82; 78; 74; 69; 65; 62.5; 61; 59; 55.5; 53; 49. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，施工场界昼间的噪声限值为70 dB(A)，夜间限值为55dB(A)，表7-1 预测结果表明，昼间施工机械噪声在距施工场地50m以上可达到标准限值，夜间施工机械噪声在距施工场地300m以上可达到标准限值，表7-1所示的仅是一台施工机械满负荷作业时的辐射噪声，但在施工现场，往往是多台施工机械共同作用的结果，施工噪声达标的距离要大于昼间60m。在距施工场地约130m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中要求的昼间标准，夜间在距施工场地约300m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中要求的夜间标准。 据现状调查，本项目在各遂道口开始施工地与最近居民区均未超过60米，经计算预测结果得知，距离工程敏感目标最近居民区最近处的噪声值分别为78-64 dB（A），施工初期噪声对周边居民声环境有一定的影响。由于本项目主要在遂道内施工，随着遂道掘进距离和洞内对噪声的屏蔽和衰减，本工程夜间施工不超过22：00，所以本工程施工期噪声对周边居民声环境的影响不大。 - 振动环境影响 施工期环境振动主要来自各类施工机械作业、施工运输车辆及施工钻爆过程，随着距离的增大，振动影响渐小。除强振动机械外，其它机械设备产生的振动一般在30m范围内，即可达到商居混合区2类标准。隧道峒口附近钻爆施工时产生的冲击波影响较大，需密切关注附近敏感建筑。 施工期各种设备的使用会产生一定的振动影响，其环境振动影响是短期行为，具有暂时性，通过施工现场的合理布局、科学管理、文明施工、实施环境监理及监测等防治措施可有效地控制施工振动对环境的影响，不会对施工场地周边区域振动环境质量产生明显不良影响。 - 声环境影响减缓措施 ① 优化施工方案，合理安排工期，将施工期噪声降到最低限度，在施工招投标时，将减低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在合同中予以明确。 ② 进一步优化施工场地布置，施工场界内合理安排施工机械，噪声大的施工机械布置在峒口附近，远离居民区等敏感点。对施工机械定期保养，严格操作规程，并在施工场地周边设置临时围挡设施，减少噪声影响。 ③ 隧道峒口附近钻爆作业时，优化爆破设计方案，合理控制炸药使用量，并在隧道峒口附近设置围挡设施，降低噪声影响，峒口施工应合理安排施工时间，强噪声机器使用避开中午12点到14点午休及夜间（22：00～6：00）时段，禁止夜间钻爆施工。若因生产工艺上要求必须在夜间连续作业的，建设单位和施工单位应当在施工期到工程所在地环保部门申报，经批准后方可进行夜间施工。建设单位应会同施工单位做好周边居民工作，公告附近居民和单位，并公布施工期限。 ④ 合理规划施工便道和运输车辆走行路线。尽量避开居民集中区，同时减少夜间运输，避免交通噪声扰民。 ⑤ 爆破施工前应编制爆破方案设计，严格控制“一次爆破最大用药量”；施工时根据实际情况调整爆破参数，确保爆破效率，防治超爆或无效爆破，同时应尽量减少爆破次数，敏感点周边可设置减振沟。 ⑥ 施工过程中，加强敏感点处振动监控，如果发现房屋因振动发生裂缝，应进行房屋加固措施并在施工场地与振动保护目标之间设置减振沟。 5、施工期固体废物影响分析 本项目施工期间会产生大量弃土、弃渣等。主要来自隧道施工产生的弃土和建设弃渣，工程总弃方预计2.01万m3，建筑垃圾约500t，拆迁垃圾350t。此外还有少量施工前期建筑废料和施工人员生活垃圾。如不妥善处理这些固体废弃物，则会阻碍施工环境和污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，将污染公路，影响交通。 通过加强弃渣管理、尽量综合利用，剩余部分及时清运，生活垃圾集中堆放，委托专业资质单位及时清运，可以有效减缓施工期固体废弃物对周边环境的影响。 固体废物环境影响减缓措施： ①严禁在工地焚烧各种垃圾废弃物。对固体废弃物中的有用成分先分类回收，确保资源不被浪费。 ②对于隧道施工产生的大量弃土，评价要求建设单位及时清运，不得在建筑工地外擅自堆放余泥渣土，做到工序完工场地清洁。 ③废弃物转运必须有资质的专业运输公司运输，车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得超载、沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，尽量缩短在居民区等敏感地区的行驶路程；运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫。 ④生活垃圾须集中收集，并指定场所存放，交环卫部门处理，不得混杂于建筑弃土或回填土中。 ⑤加强对各种化学物质使用的检查、监督，化学品使用完后应做好容器（包括余料）的回收及现场的清理工作，不得随意丢弃。 ⑥对施工人员加强宣传教育，强化环保与卫生意识，禁止随意抛撒垃圾，各施工场地内设置垃圾桶（站），生活垃圾和建筑垃圾分开集中收集，生活垃圾每班清扫、每日清运。 - 施工期景观环境影响评价 ①施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放，尤其是施工弃土、施工垃圾的临时堆放等，都将会影响周围的卫生环境和景观。 ②施工过程中一些临时建筑物或机械设备的摆放，护栏、围布等隔离措施的设置也会给周围景观带来不协调的因素。 ③施工机械和临时工棚所产生的噪声、扬尘、废气、废弃物以及施工排水等都会对周围的环境造成污染，使道路两侧居民的日常活动受到影响和干扰，同时对周围的景观带来一定的破坏。 ④施工项目征占土地，由此带来景观破碎化，多种土地利用类型镶嵌的格局。 ⑤隧道施工因破坏隧道口及其周边区域的植被和土壤，影响山体的景观完整性，会给视觉带来较强的冲击作用。除隧道口施工外，隧道施工作业大部分在山体内部进行，对施工所在区域山体景观影响较为有限；而施工结束后通过对植被的恢复将会逐渐得到改善，因此，本隧道工程施工对景观与周边自然环境的影响较小。 - 营运期环境影响评价 本项目仅为城市基础设施配套工程中的污水排水隧道工程，隧道工程运营后本身作为排水通道，仅供维修车辆和维护人员通行，而且使用机率少，不会产生废水、大气、固体废物等污染物，对生态、水、大气环境基本不会产生影响。更不会对项目周边的环境敏感目标产生影响。 因此本项目的环境影响主要体现在工程建设期，营运期环境影响甚微。

八、环境管理

- 环境管理 环境管理即以管理工程和环境科学的理论为基础，运用技术、经济、法律、行政和教育手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一，经济效益与环境效益统一。 本项目需提出严格的环境管理措施，如建立环境管理机构，配备环保管理人员，制定环保应急预案，实行环保“三同时”保证制度，以落实本环境影响评价报告表的各项要求。环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，在环保管理中起着举足重的作用。要求企业建立环境管理制度，并定期进行环境检查。 - 项目环境保护设施建设内容 本项目环保设施建设内容主要为施工期，建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保设施落实到位。根据本项目实际情况，该项目环保设施建设内容见表。 表8-1 项目环境保护设施建设和验收一览表 序号; 项 目; 环境保护设施内容; 实施时间; 监察部门; 业主职责. 1; 生态保 护措施; 水土保持，在施工场地、材料堆放区周边修筑截水沟、挡土墙、截洪沟、排洪沟，工程完工时对临时占地复垦、生态恢复。; 项目 施工 中及 工程 完工 时; 城步 县环 境保 护局; 加强 管理， 协助 环保 部门 工作. 2; 废气防治措施; 在爆破、钻井、凿岩、挖掘、装载、运输作业等作业区采取洒水抑尘，场道路专人洒水。对粉状物料用草席覆盖等。对重点敏感点设防尘幕墙。. 废水防治措施; 施工废水、基坑废水、地表雨水径流水收集沉淀池和隔油池，收集处理后废水用于场地洒水降尘，不外排。. 3; 降噪措施; 对施工机械设备增装减振垫、强噪声设备尽量远离环境敏感区，对重点敏感点一侧设隔声板等。. 4; 固废处理; 弃土渣土及时外运，生活垃圾外运处理。. 5; 废水 处理; 建雨水沉砂池，施工废水经收集沉淀后用于洒水降尘等；少量生活废水经收集后委托环卫部门及时外运，不外排。.

九、建设项目施工期拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大 气 污 染 物; 施工作业; 扬尘; 湿式凿岩、对施工面进行定期洒水抑尘、近居民敏感点设防尘屏、运输车辆加蓬及车箱完好。; 对周围环境影响不大. 机械设备废气; SO2、NOX、CO、烃类废气; 加强设备管理和良好运行、大气扩散、植物吸收; 对周围环境影响较小. 水污 染物; 设备清洗及施工; 施工废水; 收集于沉淀池沉淀后用于场内降尘，不外排; 对环境影响较小. 设备清洗废水. 生活废水; 生活污水; 流动厕所废水 其他生活废水集中收集; 由环卫部门外运处理 回用于洒水降尘. 固体 废物; 工程施工; 弃土、建筑垃圾等; 送城市管理部门指定的场地填埋处理; 对环境影响较小. 施工人员; 生活垃圾; 集中收集; 送环卫部门外运处理. 噪 声; 施工期避免多台机械设备同时使用，尽量选用低噪声设备，严格按有关规定在中午12点到14点午休及夜间（22：00～6：00）时段不进行高噪音设备施工，控制施工噪声污染，配置临时声屏障，减轻噪声对周边环境的影响。. 生态保护措施及预期效果：制定本项目水土保持方案，有计划、有步骤的对植被进行恢复，采取边施工边恢复植被的生态恢复措施，采取以上措施后，可将本项目对周围生态环境的影响降到最小。只要在施工中加强管理，落实水保措施和环评提出的环保措施，项目对区域生态环境的影响可以在可接受的范围内。

九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 城步苗族自治县东南部约2平方公里的范围内，居住着大约2.6万人口，该区域内没有规范的排水通道。雨水、污水由蟠龙井、干龙井、大龙井等几个地势低点直接流入现有的地下暗河，最后经由地下暗河由北向南输送至巫水河排放，造成巫水水体污染。 在雨季时，大量雨水增大了暗河的输送负荷，现状自然地下河道排水能力不能满足城区的排洪和排污要求，造成排水不及时，排水通道不畅，内涝频发，缺乏涝水行泄通道污水排放通道，使得东南部的内涝和排污问题更加严重。严重威胁到了周边居民的人生财产安全和身心健康。 为解决历史遗留的问题，加强城市污水排放工程建设，改善周边居民生活条件，城步县委县政府和有关部门高度重视，把东南部排水通道工程（城步苗族自治县城东路、石板桥棚户区改造配套基础设施污水管网隧道工程）作为县城重点市政排水项目加快推进。 本项目投资5155.01万元，在城步县儒林镇东南部建设排水通道工程，本工程建设内容包括一个主线遂道和四个支线遂道及施工便道等。隧道内建设雨水涵和污水管排水设置。主线隧道起点为中心路石板桥，南北走向，终点为狮子山下巫水河。四条支线隧道分别从盘龙井、干龙井、大龙井等接入主线隧道，支线隧道与主线隧道正交。全长1577.445 米（含四条支线，分别为62.39米、41.116米、91.171 米、164.035 米）。本项目计划2018年5月竣工，施工期约25个月。 2、产业政策相符性及选址合理性分析 本项目属于城市污水管网工程项目，属于第二十二类第9项鼓励类产业，项目建设符合国家产业政策。 项目建设区域位于城步县城东南部，本项目优选了工程走线方案，项目产生的各类污染物经过有效措施治理后对周围环境影响较小。项目选址在环保方面可行。 - 项目周边现状环境质量 根据项目地环境质量现状监测结果，建设项目区域大气环境中NO2、SO2和PM10、TSP监测因子均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；建设项目地的地表水体巫水监测因子浓度均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002中III类标准；声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 环境影响评价结论 1）施工期环境影响评价 ① 生态环境影响分析 本项目地表面（遂道口）施工量不大，施工引起的水土流失量较小，通过采取措施可减少水土的流失量和工程对生态环境造成的不良影响。施工完成后通过对生态植被的恢复，施工期间水土流失对生态环境的影响可得到有效控制。 ② 环境空气影响分析 隧道工程建设施工期间产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘，以及施工机械设备和少量施工运输车辆的废气污染，包括隧道钻爆施工、施工机械运行所带来的扬尘，施工材料（水泥、石灰、砂石料）装卸过程及土石方运输过程中所造成的抛洒扬尘，爆破废气等。本工程各施工点周边20-100m均有多处居民房，特别是邻近各遂道口的居民，工程施工将会对这些环境敏感点造成一定的环境空气污染。根据对类似施工现场进行监测，其TSP值在0.20～0.40mg/m3之间，考虑最不利条件，以各污染源预测的最大落地浓度进行叠加，项目场界扬尘浓度约为245.08μg/m3，其占标率为24.5%左右，能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值。 本项目施工现场开阔利于废气扩散，机械设备和运输车辆产生的CO、NOx对周围环境的影响较小。爆破废气通过按要求保持正常的排风量，所产生的CO、SO2、CO2废气对遂道内环境和施工人员的影响较小。 项目施工期通过严格采取有关污染防治措施后，施工中产生的扬尘可得到有效控制，施工机械设备产生的废气量不大，通过排风和自然扩散后，对周边环境影响较小。 ③ 水环境影响分析 本排水隧道工程施工期间产生的废水主要为施工作业开挖等产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水、隧道开挖疏干排水、机械设备的冷却水和洗涤水；施工人员的生活污水等。根据工程分析，本项目施工期间产生的生活废水6.89t/d，施工人员一般生活污水经收集沉淀预处理后用于场地内洒水降尘，活动厕所污水由环卫部门外运处理。 施工废水和机械设备清洗废水预计产生量为4t/d，主要污染物为SS、石油类等，施工废水经过隔油、沉淀等处理后，回用于冲洗、养护及地内洒水降尘等对水质要求不高的工序，不外排。 在严格落实以上防治措施后，本项目废水对周边水环境影响较小。 ④ 声环境影响分析 本工程施工期噪声主要为隧道施工噪声、爆破噪声、运输车辆噪声和便道施工噪声，根据资料类比分析，其噪声源强一般在75～120dB(A)之间。 根据预测结果表明，昼间单台施工机械噪声在距施工场地50m以上可达到标准限值，夜间施工机械噪声在距施工场地300m以上可达到标准限值，多台施工机械施工噪声在距施工场地约130m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中要求的昼间标准，夜间在距施工场地约300m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中要求的夜间标准。 据现状调查，本项目在各遂道口开始施工地与最近居民区均未超过60米，施工初期噪声对周边居民声环境有一定的影响。由于本项目主要在遂道内施工，随着遂道掘进距离和洞内对噪声的屏蔽和衰减，同时，严禁中午12点到14点午休及夜间（22：00～6：00）时段进行高噪声作业施工，通过采取适当的噪声防治措施后，本工程施工期噪声对周边居民声环境的影响在可接受范围。 ⑤ 施工期固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要来自隧道施工产生的弃渣弃土等，工程总弃方预计2.01万m3，此外还有施工产生的建筑废料和施工人员生活垃圾及拆迁垃圾。弃渣弃土、建筑垃圾等按城市管理部门要求安排专业运输机构及时清运，生活垃圾集中堆放，委托环卫部门及时清运，可以有效减少施工期固体废弃物对周边环境的影响。 ⑥ 施工对景观环境影响评价 隧道施工因破坏隧道口及其周边区域的植被和土壤，影响山体的景观完整性，会给视觉带来较强的冲击作用。除隧道口施工外，隧道施工作业大部分在山体内部进行，对施工所在区域山体景观影响较为有限；而施工结束后通过对植被的恢复将会逐渐得到改善，因此，本隧道工程施工对景观与周边自然环境的影响较小。 - 营运期环境影响评价 本项目仅为城市基础设施配套工程中的排水隧道工程，隧道工程运营后本身作为排水通道，仅供维修车辆和维护人员通行，而且使用机率少，不会产生废水、大气、固体废物等污染物，对生态、水、大气环境基本不会产生影响。更不会对项目周边的环境敏感目标产生影响。 因此本项目的环境影响主要体现在工程建设期，营运期环境影响相对甚微。 - 评价总结论 城步苗族自治县城东路、石板桥棚户区改造配套基础设施污水管网隧道工程建设符合国家产业政策及城步县县城污水排放基础设施建设总体规划布局要求，建设方在严格落实本报告表中提出的各项污染防治措施后，工程施工期对环境的负面影响可以得到有效控制和减缓。从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。 - 建议和要求 1、业主单位应聘请专业爆破部门优化爆破方式和爆破用药量，确保爆破安全和环境安全。 2、环评要求业主单位请有资质的单位编制水土保持方案、安全评估报告、地质灾害报告等，并严格执行上述报告中的规定和措施。 3、建立安全生产责任制，配备专职安全生产管理人员和环保管理人员，负责项目的安全生产监管和环境保护工作，定期对安全生产措施和环保设施、设备进行检查，严防安全和环境污染事故的发生。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 租赁合同 附图1 建设项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置及监测布点示意图 附图3 项目周围环境示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。