国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

项目名称：     年产3000万标块页岩环保砖建设项目

建设单位（盖章）：  城步水东新型环保页岩砖厂

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二O一七年二月
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目所在地自然简况	8

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

七、环境影响分析	27

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	38

九、结论与建议	39

附件

附件1  建设项目环境影响评价委托书

附件2  土地租赁合同

附件3  煤矸石全硫含量检测报告

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目周边环境及监测布点示意图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000万标块页岩环保砖建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 城步水东新型环保页岩砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 金文灿 |  |  |  |  | 联系人 | 周成勇 |  |  |  |
| 通讯地址 | 城步苗族自治县西岩镇水东村5组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13873908888 |  | 传真 |  | / |  | 邮编 |  | / |  |
| 建设地点 | 城步苗族自治县西岩镇水东村5组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3131砖瓦制造业 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 7992m2 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 1200万元 | 其中：环保投资(万元) |  | 75万元 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.25% |
| 评价经费(万元) | -- | 投产日期 |  | 2017年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 为巩固我国墙体材料革新和推广节能建筑工作取得的成果，进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑，有效保护耕地和节约能源，国家提出（建设社会主义新农村）的宏伟目标，保证人们的居住条件得到改善和提高，增加住房面积和加强原有村镇改造必然带动建筑材料用量大幅增加。目前，我国粘土实心砖主导墙体材料市场，对建筑节能造成不良后果，建筑能耗居高不下，占到了我国能耗的30%以上。为此，2005年6月国务院下达了《关于进一部推进墙体材料革新和推广建筑节能的通知》（国办发[2005]53号），该通知提出，力争在2006年底使全国实心粘土砖年产量减少800亿块，力争到2010年底所有城市停止使用粘土实心砖，全国实心粘土砖年产量控制在4000亿块以下。省、市政府分别下发了《关于在全省城市建设工程中逐步限时禁止使用实心粘土砖的通知》（湘墙领联[2002]01号）和《邵阳市人民政府关于限时禁止使用实心粘土砖的通知》（市政发[2004]253号）文件，提出控制粘土砖、推广环保型砖的时间要求，为此，城步水东新型环保页岩砖厂砖厂投资1200万元，在湖南省邵阳市城步苗族自治县西岩镇水东村5组，建成生产能力为年产3000万标块页岩环保砖生产线项目。页岩砖是利用煤矸石、页岩为主要原料。页岩环保砖外观质感细腻、保温隔音好、抗裂性强、强度高、透气性好等优越性，烧结页岩保温砖砌筑的墙体，不仅能够达到建筑节能标准要求，而且还能体现四个方面优越性：一是施工方式简便，外漏墙表面有利于外装饰；二是节省施工成本，同外墙外保温施工方法相比，可减少70%的施工材料成本，还可增加室内面积；三是使用寿命长；四是安全防火，环保性好。其产品广泛适用于各类建筑，具有广阔的市场前景。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。受城步水东新型环保页岩砖厂委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。 2、项目建设基本情况 （1）项目概况 ①项目名称：年产3000万标块页岩环保砖建设项目； ②建设单位：城步水东新型环保页岩砖厂； ③建设性质：新建； ④建设地点：城步苗族自治县西岩镇水东村5组 ⑤投资总额：1200万元 ⑥建设内容：项目建设具体内容详见表1-1。 （2）项目建设内容 建设项目工程建设内容主要包括：建设隧道窑、破碎车间、制坯车间、原料堆棚、环保工程、公用工程等。工程内容具体见表1-1，设备配置见表1-2。 表1-1 项目工程组成情况一览表 工程组成; 建设内容; 单位; 数量; 建设规模; 备注. 主 体 工 程; 原料堆棚; 间; 1; 1200㎡; 轻钢半封闭结构. 破碎过筛车间; 间; 1; 1000㎡; 轻钢半封闭结构. 制坯车间; 间; 1; 900㎡; 轻钢半封闭结构. 存坯棚; 间; 1; 1200㎡; 轻钢半封闭结构. 隧道窑; 条; 1; 1000㎡×2; 两条生产线，单条生产线产能为1500万标块 挑. 成品堆坪; 间; 1; 1000㎡; 轻钢半封闭结构. 公用工程; 配电房; 间; 1; 20㎡; /. 蓄水池; 个; 1; 10m3; /. 辅助工程; 综合楼; 栋; 1; 130*3㎡; 1F办公室,2、3F宿舍. 食堂; 间; 1; 50㎡; 1F. 环保工程; 废气; 粉尘(集气罩+布袋除尘器); 套; 1; /; /. 烟囱; 根; 1; 50m高; /. 脱硫除氮设施; 套; 1; /; 湿式脱硫（双碱法）工艺. 无组织粉尘挡风板; /; /; /; 车间墙板. 废水; 隔油池+三级化粪池; 组; 1; 10m3; /. 初期雨水沉淀池; 组; 1; 10m3; /. 噪声; 基础建震、消声器、隔声板; /; /; /; /. 固废; 垃圾桶、废砖、脱硫渣暂存间; 间; 1; 30㎡; /. 表1-2 工程主要生产设备一览表 设备名称; 型号; 单位; 数量; 单台功率（KW）. 板式给料机; GL80; 台; 2; 3. 除铁器; /; 台; 3; /. 双转子锤式破碎机; SPC1300; 台; 1; 200+200. 圆滚筛; XS500×1800; 台; 2; 11. 自动配水设备; /; 台; 2; /. 双轴搅拌机; SJ3600×520; 台; 1; 110. 可逆布料机; KNB650×24米; 台; 1; 7.7. 半桥式多斗挖掘机; BDW45; 台; 2; 16.5. 箱式给料机; GD80; 台; 1; 5.5. 双轴搅拌挤出机; SJJ3600×520; 台; 1; 132. 双级真空挤出机; JKY60/60Z-40; 台; 1; 280+132+22. 自动切条切胚机; ZQPH48; 台; 1; 15.5. 小金牛码胚机; /; 台; 1; 20.6. 自动定位步进机; /; 台; 1; 4. 液压推拉摆渡机; /; 台; 3; /. 内置液压顶车机; /; 台; 1; 2. 出口牵引机; /; 台; 1; /. 回车牵引机; /; 台; 9; /. 皮带运输机; B800; 台; 12; /. （3）周边环境及用地现状 ①用地现状：本项目位于城步苗族自治县西岩镇水东村5组，系业主租赁城步苗族自治县西岩镇水东村5组的土地，租赁期10年，土地性质为荒山。 ②周边环境：项目地四周为山地,西北面连接219省道。周边环境具体见附图3。 （4）总平面布置 本项目由北面进入，项目地整体布置呈南北走向的长方形。整体布置：东北面为办公室和宿舍楼场所，隧道窑生产线整体位于场地西面，由南往北依次为成品堆棚、加工车间（原料车间、破碎筛分车间、码坯车间）、存坯棚、隧道窑、成品堆棚。具体平面布置见附图2。 （5）项目投资情况 该项目总投资1200万元，具体投资情况见表1-3；其中环保投资75万元，占总投资的6%，具体环保投资情况见表1-4。 表1-3 项目投资组成一览表 投资内容; 投资金额（万元）. 土地租赁费用; 50. 厂房修建; 300. 设备购置安装; 500. 环保投资; 75. 流动资金; 275. 合计; 1200. 表1-4 环保投资情况表 序 号; 类 别; 治理措施; 投资费用(万元). 1; 废气; 窑炉废气; 经脱硫设施处理后，通过风机引入高50m的烟囱排放; 30. 破碎粉尘; 有组织粉尘通过布袋除尘器收集; 15. 厨房油烟; 通过抽油烟机引至专用管道于屋顶排放; 7. 无组织粉尘; 设置挡风板; 3. 2; 废水; 生活废水; 经隔油池+化粪池处理后用作农肥; 5. 厂区初期雨水; 经排水沟收集后进入沉淀池，沉淀后用于厂区降尘; 5. 3; 噪声; 对噪声设备安装减震垫、消声器，在厂区加强绿化，四周修建围墙; 8. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集; 2. 化粪池污泥; 作为农家肥使用. 粉尘、废砖、脱硫渣; 粉尘、废砖回用于生产，脱硫渣外售作建材. 合 计; 75. （6）产品方案及原辅材料消耗情况 该项目总占地7992㎡（12亩），项目页岩环保砖生产能力为每年3000万块，产品方案见表1-5，原辅材料消耗情况见表1-6。 表1-5 产品方案 产品; 产量; 规格(mm); 材料配比（％）. 页岩; 煤矸石. 页岩砖; 3000万块; 240×120×53; 70; 30. 备注; 1块砖重约2.5kg，单块砖页岩用量：煤矸石用量=1.75kg:0.75kg 说明：页岩中含有黏土. 表1-6 原辅材料消耗表 项目; 名称; 数量; 用途; 来源. 原料; 页岩; 5.2505万t/a; 砖坯原料; 外购. 煤矸石; 2.25万t/a; 砖坯原料; 外购,含硫量0.9％. 生物质燃料; 1t/a; 引火燃料; 外购. 水; 生产工艺用水; 6000t/a; 制坯原料; 山泉水. 生活用水; 1128t/a; 生活用水. 电; 生产用电; 5×105kW·h/a; 各生产车间; 西岩镇供电所供应. 生活用电; 0.5×102kW·h/a; 办公区、宿舍区. 燃料; 液化石油气; 1.2t/a; 食堂燃料; 外购. （6）公用工程 ①给水：项目生产用水和生活用水取自山泉水。 ②排水：项目排水采取雨污分流制。项目生活废水通过隔油池、沉淀池处理后用作农肥，场内初期雨水通过雨水沟收集后进入沉淀池处理后回用于生产。 ③供电：项目用电由西岩镇供电所供应，从附近的电网T接到本项目的配电房，供应本项目的生产及生活。 ④能源：本项目使用生物质燃料作引火燃料，采用全内燃烧砖工艺，内燃的热量全部来自煤矸石所含热量，根据建设方介绍，生火后煤矸石自身的发热量可满足生产过程中热能的需求，不需要外加其他助燃料。 （7）劳动定员及班制 项目总人数为23人，管理人员7人。采用一班制，每班8小时，年工作300天，焙烧采用三班制生产，厂方提供食宿。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于城步苗族自治县西岩镇水东村5组，连接至西北面219省道，项目地四周为山地，本项目为新建项目，无原有环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及周边环境 城步苗族自治县位于湖南省西南边陲，沅江支流巫水上游，地理坐标在北纬25°58′～26°42′，东经109°58′～11°37′之间，东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗邻城步县，东西直线横距65km，南北直线距83km，总面积2647.07km2。 儒林镇是地处湖南省城步苗族自治县的中心腹地，是城步苗族自治县的城关镇。东接黔峰山麓的兰蓉乡、白毛坪乡，南邻汀坪乡，西毗茅坪镇。儒林镇总面积311平方公里，其中耕地面积27762亩，有林面积21.23万亩,是一个“半山半水半分田”的大镇。镇政府所在地海拨446.08米，儒林镇辖儒林、清溪、浆坪、金水、白云、塔溪6个管理区，45个行政村、10个城镇居委会。 西岩镇是城步苗族自治县的“北大门”，S219省道穿镇而过，距我省西南五县（市） 中心的武冈市城区不到20公里。全镇总面积219平方公里，耕地面积5.2万亩（其中：水田4.9万亩、旱土0.3万亩）,有林地12.1万亩；辖6个管理区。 本项目位于邵阳市城步苗族自治县西岩镇水东村5组，项目地四面环山,连接至北面219省道。项目地理坐标为110°26′45.05″E，26°32′50.08″N，具体位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 城步苗族自治县境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸立东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭小平缓地带。县内有1000m以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8m，雪峰山脉纵贯县境内，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈簸箕形乡北敞开口。县城境内以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。 城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000米以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8米。县东二宝顶海拔2021米，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326米，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。 - 气候、气象 城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。全年日照时数在1134.6～1601.5小时左右，年平均气温为16.1 ℃，年平均降水量1218.5毫米，年平均降雪日数9.8天，相对湿度年平均在75～83%之间，年平均有霜日数为17.1天，全年冰冻平均天数为8.7天，境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，年平均风速2.3米/秒，常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率11.14%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图 1）。 图 1 城步县全年及四季风向频率玫瑰图 4、地表水系 城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长106公里，流域面积1576.4平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长55.5公里，流域面积578.1平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长33公里，流域面积418平方公里。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长29.3公里，流域面积153平方公里。全县有大小溪河816条，总长4036公里，其中河长5公里、流域面积10平方公里的干流及一至四级河流77条，长1122公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度6.56公里/平方公里，径流总量24.89亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。 巫水为湖南省沅水一级支流，源出东巫山，南流又西，经绥宁县、会同县至洪江区注于沅水。在会同、洪江区境内全长168千米，流经11个乡、街、镇。巫水向西北流纳黄山水、小言水、平水等，至城步县城。由此西南流3.5公里至两河口，界背水自南注入，又折向北流45公里经沉江渡至匡塘口人绥宁县境，岩背河自东南来汇(岩背河源出在城步县小芙蓉山，全长52公里，流域面积425平方公里，河流坡降9.72‰)。 赧水，旧志又称资水、都梁水，源出城步苗族自治县资源乡青界山主峰黄马界西麓，由西南向东北流经武冈、洞口、隆回县境，至邵阳县双江口与资江南源夫夷水汇合，长188.7公里，流域面积6884平方公里，平均坡降为0.96‰。赧水在境内的主要支流有蓼水、平溪、辰水、小江、白竹河。 项目地周围1km范围内无大型地表水源（江河、湖泊、小溪等）。项目生产过程无废水排放，生活废水收集处理后用作农肥不外排。 5、植被、生物多样性 城步苗族自治县系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。全县有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。其中富有特色、经济价值较高的有432种，如猕猴桃、杨梅、板栗、山核桃、油桐、天麻、黄连、山苍子、薇菜、蕨类、楠竹等。 县境高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。县境主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，如属二级保护的有11种。 根据现场调查，项目区域未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目建设地大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。城步县环境保护监测站于2017年2月27日～3月5日，监测统计结果详见表3-1。 表3-1 空气质量现状监测结果 单位：ug/Nm3 监测地点; 采样时间; NO2; SO2; PM10. G1项目地东北方; 2017.2.27; 7; 15; 37. 2017.2.28; 9; 16; 54. 2017.3.1; 11; 10; 51. 2017.3.2; 6; 13; 21. 2017.3.3; 9; 17; 45. 2017.3.4; 8; 19; 61. 2017.3.5; 12; 15; 23. 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准（日均值）; ≤150; ≤80; ≤150. 超标率（％）; 0; 0; 0. 由表3-1可知，项目拟建地空气环境监测因子SO2、NO2、PM10 日均值均达标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水环境质量现状 项目地周围1km范围内无大型地表水源（江河、湖泊、小溪等）。项目生产过程无废水排放，生活废水经化粪池处理后用于农肥，故本次环评不做地表水现状监测。 3、声环境质量现状 根据现场调查，项目建设地城步苗族自治县西岩镇水东村5组属农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价特委托城步县环境监测站于2017年2月27日～2月28日对项目声环境质量进行了现场监测，此次监测共设4个点（四个厂界外1m处），监测结果及评价标准见表3-2。 表3-2 项目地环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 采样点位; 采样日期; 检测结果Leq A（dB）. 昼间; 夜间. 1#项目地东面厂界; 2017.2.27; 48.5; 39.3. 2017.2.28; 48.1; 38.9. 2#项目地南面厂界; 2017.2.27; 49.2; 37.7. 2017.2.28; 48.4; 38.2. 3#项目地西面厂界; 2017.2.27; 46.6; 39.4. 2017.2.28; 46.1; 37.1. 4#项目地北面厂界; 2017.2.27; 47.7; 40.5. 2017.2.28; 47.2; 40.8. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 60; 50. 由表3-2可知，项目拟建地四面厂界昼、夜间监测值均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 主要环境保护目标详见表3-3。 表3-3 环境保护目标 环境 类别; 执行标准. 名 称; 方位; 距厂界; 规模. 大气环境; 200m范围内无环境敏感点; 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级. 声环境; 200m范围内无环境敏感点; 《声环境质量标准》GB3096-2008 2类. 地表水环境; 1000m范围内无大型地表水源; /. 生态环境; 动植物; 建设地周围; 周边500m; /; /.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。标准值见表4-1。 表 4-1 大气环境质量标准限值 污染物名称; 标准值; 标准名称. SO2; 日平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 日平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 日平均; 150μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 日平均; 300μg/m3. 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。标准值见表4-2。 表 4-2 声环境质量标准限值 单位: dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：项目原料燃料破碎及制备成型产生的颗粒物和项目焙烧过程产生的SO2、氮氧化物、氟化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中标准限值，具体见表4-3。 表4-3 项目大气污染物排放限值 标准名称; 生产过程; 标准值; 污染物排放监控位置. 污染物; 最高排放浓度限值（mg/m3）. 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）; 表2中原料燃料破碎及制备成型和人工干燥机焙烧; 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒. SO2; 300. NOx; 200. 氟化物; 3. 废水：项目生产过程无废水排放,生活污水收集处理后用作农肥。 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)； 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位: dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-5。 表 4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 固体废物：执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 总量控制 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求，确定本项目污染物排放总量控制因子为SO2、NOx两项。 环评建议该项目SO2总量控制21.6t/a，NOx总量控制3.08t/a，该项目应向当地环保部门申请总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

（一）项目产业政策相符性及选址合理性分析 本项目属于砖瓦及建筑砌块制造，以煤矸石、页岩为原材料，采用隧道窑生产工艺，年产3000万标块页岩环保砖。项目所采用的工艺、设备和生产规模均不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正）中规定的限制类和淘汰类；本项目建设页岩环保砖生产线，符合国家五部委局墙改办《关于公布“在住宅建设中逐步限制禁止使用实心粘土砖”大中城市名单的通知》（墙改办[2000]06号）、《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发〔2005〕33号）、《湖南省新型墙体材料推广应用条例》及《邵阳市墙体材料革新和建筑节能“十二五”规划》等相关政策要求。因此本项目建设符合国家产业政策要求。 本项目位于邵阳市城步苗族自治县西岩镇水东村5组，土地系西岩镇水东村5组村民租赁给业主使用（租赁合同见附件）。项目地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后对周围环境影响较小。项目地四面环山,西北面连接至219省道，交通较便利，周边1000m范围内无村民住宅。综上所述，项目选址在环保方面可行。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址合理。 （二）平面布置合理性分析 本项目由北面进入，项目地整体布置呈南北走向的长方形。整体布置：东北面为办公室和宿舍楼场所，隧道窑生产线整体位于场地西面，由南往北依次为成品堆棚、加工车间（原料车间、破碎筛分车间、码坯车间）、砖坯自然干燥区、轨道装车台。项目整体布置分区明显，凸显了合理利用土地因地制宜的特点，有利于项目运营管理；车间布置走流水线生产，生产连续进行无间断，节省劳动力及其成本，保证产品质量及产量，各个生产车间布置紧凑合理，噪声较大的生产设备集中安放在西面，远离办公区。从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置合理。 （三）项目工艺流程及产污节点 1、项目生产工艺流程说明 本项目生产过程采用煤矸石、页岩为主要原材料，页岩与煤矸石按一定的比例进行混料后，进入破碎筛分车间进行破碎筛分，再经新型码坯机成型（此码坯机为加水搅拌、真空挤出、砖坯切割于一体的新型设备），经自然干燥后送入隧道窑焙烧后即得成品，各工序均有粉尘、噪声产生，隧道窑烟气有二氧化硫、粉尘、氮氧化物、氟化物等产生。工艺流程主要分为四个阶段：原料采运、原料制备、砖坯成型、干燥和焙烧。具体工序操作如下： （1）原料采运 本项目页岩、煤矸石全部外购，利用货车运输进原料棚内堆存。 （2）原料的制备 页岩与煤矸石按一定的比例进行混料后，进入破碎筛分车间进行破碎筛分，制备的直径＜2mm的物料颗粒备用。 （3）砖坯成型 物料颗粒经新型一体化码坯机成型，成型的砖坯由于受热膨胀须进行自然干燥静停，使砖坯收缩，提高砖坯烘干、焙烧质量。 （4）干燥、焙烧 这是本项目工艺的关键工序，成型后的砖坯码至窑车，在自然干燥区静停后进入干燥窑进行干燥，干燥热量来源于焙烧过程产生的余热。干燥在70℃下进行，持续时间为24h，此时砖的含水率控制在3％左右，然后随窑车进入隧道窑焙烧，焙烧温度约为700～780℃，时间约为24h。焙烧后的成品砖经检验合格后即为合格成品砖。 2、项目工艺流程及产污节点图 粉尘 原料棚 噪声、粉尘、废气 混 料 噪声、粉尘 破 碎 噪声、固废、粉尘 成 型 窑车 自然干燥 噪声、废气 干燥窑干燥 焙烧废气 余热 废气 焙烧窑焙烧 轨道装车台 静停冷却 装车售出 噪声、固废、扬尘、 损失5t 图5-1 生产工艺流程及产污节点图 粉尘53.46 52505t 页岩 75000t 成品 75000t 75000t 破碎 成型焙烧 混料 30t 废砖 22500t 煤矸石 图5-2 物料平衡图 3、隧道窑工作原理 隧道窑是直线形隧道，其两侧及顶部有固定的墙壁及拱顶，底部铺设的轨道上运行着窑车。燃烧设备设在隧道窑的中部两侧，构成了固定的高温带，燃烧产生的高温烟气在隧道窑前端引风机的作用下，沿着隧道向窑头方向流动，同时逐步地预热进入窑内的制品，这一段构成了隧道窑的预热带。在隧道窑的窑尾鼓入冷风，冷却隧道窑内后一段的制品，鼓入的冷风流经制品而被加热后，再抽出送入干燥窑作为干燥生坯的热源，这一段便构成了隧道窑的冷却带。在窑车上放置装入砖制品的匣钵，连续地由预热带的入口慢慢地推入（机械推入），而载有烧成品的窑车，就由冷却带的出口渐次被推出来。 隧道窑与其他窑相比较，具有以下优点： ①节约能源。利用逆流原理工作，热量的保持和余热的利用都很好，因此热利用率高，较隧道窑可以节能25-30%。 ②节省劳力。装窑和出窑的操作都在窑外进行，很便利，改善了操作人员的劳动条件，减轻了劳动强度。 ③提高质量。预热带、烧成带、冷却带三部分的温度，常常保持一定的范围，容易掌握其烧成规律，因此质量也较好，破损率也少。 （四）施工期污染源分析 项目施工将对厂房进行修建，以及环保工程建设等内容。施工内容较少，施工时间较短，主要污染工序入如下： 1、废气 施工过程中的空气污染主要源自两个方面：一是车辆运输中产生的地表扬尘，施工的原材料和建筑垃圾常常堆放在现场，在有风的情况下，会使施工现场中尘土飞扬；二是运输车辆、施工机械产生的尾气。施工人员为当地村民，项目对施工人员设置居住点，工人饮食采取食堂就餐的方式，因此还有食堂油烟废气产生。 （1）扬尘 项目施工主要扬尘为车辆行驶扬尘、物料堆放扬尘和搅拌扬尘，据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占扬尘总量的60%，其灰尘的浓度可达到1-3g/m3。 （2）机械设备尾气 机械设备尾气主要为运输车辆因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源100m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。 2、废水 项目地为施工人员设置食堂宿舍，施工废水主要包括砂石料系统冲洗废水、施工机械养护冲洗废水，以及食堂生活废水的排放等。本项目施工内容较少，施工时间较短，施工废水产生量较少，类比同类工程，项目施工废水中主要污染物为悬浮物、石油类等，悬浮物产生浓度为2000mg/L，石油类产生浓度为30mg/L。 3、噪声 项目施工噪声主要来源于车辆运输产生的噪声，其噪声声级约在70~85dB之间。 4、固体废物 项目施工固废主要为水泥包装袋，围墙基地开挖、排水沟建设等产生弃土方，施工人员在厂区食宿，有生活垃圾产生。 （五）营运期污染源分析 1、废气 本项目废气污染源主要包括粉尘废气（运输扬尘、原材料卸载扬尘、原料棚扬尘、原料加工粉尘）、工艺废气、机械设备尾气、以及食堂产生的油烟废气。其环境影响分析如下： （1）粉尘 ①运输扬尘 本项目运输扬尘主要为购砖汽车和项目原料采购车辆在道路上行驶产生的扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 本项目原材料购买量为81000t/a，销售砖重约80000t/a，运输总重量约为16.1万t/a。设车辆行驶速度为20km/h，载重量为30t，车辆在场地内行驶距离200m，路面状况以0.2kg/m2计算，运输扬尘总量为0.964t/a。 ②原料棚扬尘 本项目设置的原料棚为1200m2，堆放扬尘主要受风力、原料干湿程度等影响。本项目原料棚为轻钢半封闭式结构建筑，原料堆起尘量参照清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行计算，计算公式为Q =11.7×U2.45×S0 .345×e-0 .5w 式中：Q ——煤堆起尘强度，mg/s； U ——地面平均风速，m/s； S ——煤堆表面积，m2； W ——储煤含水量，%。 本项目风速以2m/s计、原料含水量以20%计，煤堆表面积约为4500m2，则其起尘强度为0.0528595mg/s,起尘量为1.37kg/a。 ③原材料卸载扬尘 在卸载原料时产生的粉尘强度与原料的比重、湿度以及装、卸料点附近的风速等因素有关。在潮湿季节、没有防尘措施的装载机装车时，卸料点附近大气中粉尘浓度约为8.7mg/m3；在干旱季节里，卸料点附近大气中粉尘浓度可达到40.0mg/m3。环评引用装卸扬尘计算公式对项目原材料卸载扬尘进行计算： 装卸扬尘公式：Q=1133.33*U1.6 *H1.23*e（-0.28w） 式中： Q——装卸扬尘，g/次； U——气象平均风速，m/s，本项目取值2.3 m/s； W——物料含水率，取平均湿度20%； H——物料落差，取平均高度3m； 经计算卸载过程中扬尘产生量为40.67t/a。 ④原料粉碎加工粉尘 原料加工主要为煤矸石与页岩进行混料以及粉碎筛分等过程，此过程中会产生大量的粉尘。根据同类型厂家调查分析，产生浓度约为2000mg/m3，产生速率30kg/h。以每天加工6小时计算，全年生产300天，则粉尘产生量为54 t/a。 经上述计算，本项目各类工序所产生的粉尘约为97.004t/a。 （2）工艺废气 本项目采用页岩、煤矸石作为原料进行生产，采用内燃一次码烧工艺，点火后依靠砖坯内含有的粉煤灰燃烧提供热量达到焙烧的目的，焙烧产生的气体通过通风管道进入干燥室，提供干燥室所需的热量，最后废气经干燥室进入烟囱排出,项目两条隧道窑产生的工艺废气经同一废气处理装置处理。因此工艺废气主要产生于焙烧过程。工艺废气主要成分为烟尘、NOx 、SO2、氟化物。根据《工业污染源产排污系数手册》工业废气量产排系数为152000m3/万块标砖，因此废气产生量为45600万m3/a。本项目拟采用功率30000Nm3/h的风机进行导排，烟气排放速率约为8.3 Nm3/s。 ①烟尘 根据《工业污染源产排污系数手册》，烟尘产生量约为6.5kg/万块标砖（隧道窑），项目年产3000万标砖，则烟尘产生量为19.5t/a。隧道窑烟气排放速率约为8.3Nm3/s，经计算，烟尘排放浓度约为90.64mg/m3。 ②NOx NOx主要来源于煤矸石燃烧。根据《工业污染源产排污系数手册》，NOx产量约为3.427kg/万块标砖（隧道窑），项目年产3000万标砖，则NOx产生量为10.281t/a。隧道窑烟气排放速率约为8.3Nm3/s，经计算，NOx排放浓度约为47.6mg/m3。 ③SO2 SO2主要来源于煤矸石燃烧。根据《邵阳市产商品质量监督检验所——砖瓦用页岩矿检验报告》中数据显示：页岩中分析基全硫为0.9%。SO2的排放量按经验公式进行估算： 式中： Gso2 ——为SO2 的排放量，t； B——燃烧量，t； S y——燃料全硫份（%）； η——砖坯固硫率，％； 砖坯中含有一定的水份和Ca、Mg等碱性物质，具有一定的固硫作用，根据《辽宁建材》2010年07期（煤矸石、页岩制砖的环境可行性分析）资料显示“砖坯固硫率可达到75%”，本环评取η为60%，则SO2的产生量为144t/a。隧道窑烟气排放速率约为8.3Nm3/s，则SO2排放浓度为669.34mg/m3。 ④氟化物 页岩内含有一定量的F，自燃阶段产生一定量的氟化物。自燃阶段氟化物的产生量通过下式计算： 式中：Gf——氟化物产生量，t； B——页岩耗量，t； Fy——页岩的应用基氟含量，％； 80％——氟的转化效率，％； 1.28——氟的转化系数，％； η——烟尘去除效率，％； 根据《环保工作实用手册》冶金工业出版社，Fy为0.027%，η为99%。本项目页岩使用量为56000t/a，经计算氟化物的产生量为0.155t/a，隧道窑烟气排放速率约为8.3Nm3/s，则氟化物的排放浓度为0.72mg/m3。 （3）机械设备尾气 机械设备主要为原材料运输车辆、原料混合铲车等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，表现为间歇性特征，污染物排放量不大。 （4）食堂油烟 食堂油烟废气主要为烹饪时产生的油烟，食堂使用的能源主要为电能及液化石油气，废气产生较少。根据相关资料调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%。动植物油以30g/d·人计，项目运营后有员工23人进行生产，且在厂内就餐，年工作时间为300天，则年耗油量共为207kg/a。食堂油烟产生量约为5.86kg/a，日产生量为19.5g/d。每天食堂烹饪主要集中在6:30～7:30、11:30～12:30、17:30～18:30三个时段共3个小时，取灶头基准排风量为2000m3/h，油烟排放的平均浓度为3.25mg/m3。 2、废水 6000 项目建设投产后，主要废水为员工的生活污水以及项目区域初期雨水。工艺生产水全部混入砖坯中，最后在烘干和焙烧工序蒸发，降尘水被粉尘吸收或蒸发约300t/a。项目水平衡图见图5-3。 6000 砖坯生产 300 300 7128 新鲜水 降尘用水 165.6 662.4 662.4 用作农肥 化粪池处理 828 250 生活用水 图5-3 项目用水平衡图（t/a） （1）生活废水 本项目有员工23人进行生产，全部在厂内住宿。食宿人员用水量按120L/人•d计；全年工作300d，则生活用水量为2.76m3/d，即828m3/a。排水量取用水量的80%，则污水排放量为662.4m3/a，项目水污染源强见下表5-1。 表5-1 项目生活废水污染物产生及排放情况 污水来源; 污水量; 污染因子; 污染源强; 拟采取的处理 措施; 排放方式及去向. (mg/L); (t/a). 生活 污水; 662.4t/a; COD; 250; 0.156; 化粪池、沉淀池处理; 用作农肥. BOD5; 180; 0.112. SS; 120; 0.079. NH3-N; 30; 0.019. 动植物油; 25; 0.017. （2）初期雨水 项目区域初期雨水主要为场区径流雨水，该类雨水含有较多的泥沙、悬浮物、粉尘等污染物，经雨水冲刷，直接排入雨水渠道会污染周围水环境。项目须设置集水沟对场内的初期雨水进行收集，雨水经沉淀处理后用于场区抑尘。 3、噪声 根据对同类型企业类比调查，本项目主要噪声设备正常运行时噪声声级约70～90 dB（A），各类设备强度见表5-2。 表5-2 主要生产设备噪声强度 单位：dB（A） 噪声源; 装载机; 破碎机; 新型码坯机; 风机. 噪 声 dB(A); 70～85; 75～90; 75～80; 80～90. 噪声源; 车辆装卸; 车辆行驶; 挖掘机. 噪声dB(A); 75～85; 75～80; 75～85. 4、固体废弃物 本项目固废主要为生产工艺产生的不合格砖块、破碎过程中产生的粉尘、员工的生活垃圾、旱厕污泥、脱硫废渣。 （1）生产固废 根据同类型的项目《安吉华宇建材有限公司年产1亿块系列页岩烧结多孔砖生产线建设项目》调查，估算本项目生产过程中产生的不合格砖块约为1.2万块/a，破碎过程中收集的粉尘约53.46t/a。项目煤矸石耗量为25000t，煤含硫量为0.9%，设备脱硫率为70%，则项目脱硫渣产生量约为157.5t/a。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生系数，食宿工作人员均按1.0kg/人•d计。项目生活垃圾产生量为23kg/d，6.9t/a，生活垃圾经收集后统一送到西岩镇垃圾中转站，之后由环卫部门处理。 （3）化粪池污泥 化粪池污泥产量约为6kg/d，1.8t/a，定期由当地村民挑去作为农家肥使用。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料采购，运输卸载、破碎 | 粉尘 | 95.64t/a | 4.70t/a |
|  | 隧道窑 | 烟气 | 45600万Nm3/a | 45600万Nm3/a |
|  |  | SO2 | 669.34mg/m3，144t/a | 200.8mg/m3，43.2t/a |
|  |  | NOX | 47.6mg/m3，10.281t/a | 14.28mg/m3，3.08t/a |
|  |  | 烟尘 | 90.64mg/m319.5t/a | 0.195mg/m3，0.91t/a |
|  |  | 氟化物 | 0.72mg/m3，0.155t/a | 0.72mg/m3，0.155t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 3.25mg/m3，5.86kg/a | 0.8mg/m3；1.47kg/a |
|  | 机械设备 | 烟气 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污水量 | 662.4m3/a | 化粪池处理后用作农肥 |
|  |  | COD | 250mg/L，0.156t/a |  |
|  |  | SS | 120mg/L，0.079t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L， 0.019t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 25mg/L， 0.017t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废砖 | 1.2万块/a | 作为原材料使用 |
|  |  | 粉尘 | 53.46t/a |  |
|  |  | 脱硫渣 | 157.5t/a | 外售 |
|  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑 | 6.9t/a | 经收集后由环卫部门定期清运 |
|  | 三级化粪池 | 污泥 | 1.8t/a | 定期由当地村民挑去作为农家肥料使用 |
| 噪声 | 本项目主要噪声设备正常运行时噪声声级约70～90 dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响：项目对生态环境影响主要体现在生产过程中产生的粉尘对厂址周边植被会产生一定的影响，采取洒水等降尘措施后，对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）、施工期环境影响分析 项目施工主要为厂房修建以及环保工程建设等内容。施工内容较少，施工时间较短。 1、施工期大气环境影响分析 施工期大气污染主要来源于施工扬尘，施工车辆排放的尾气。 （1）施工扬尘环境影响分析 项目施工主要扬尘为车辆行驶扬尘、物料堆放扬尘和搅拌扬尘。因项目施工内容较少，其施工规模较小，物料堆放一般为3~5立方米的河沙，且含水率高，基本不会产生扬尘；物料搅拌，一般为人工搅拌，且加水作业，扬尘产生量较少；车辆行驶过程产生的扬尘因路面含尘量以及车辆行驶速度而定，因此项目在施工过程中应及时清路面，每天定时洒水，设置洗车平台，同时控制好车速等措施后，施工扬尘对环境影响较小。 （2）车辆尾气环境影响分析 运输车辆产生的尾气均是由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，其主要污染成份是CO和NOX，属无组织排放，项目燃油尾气产生量较小，经空气稀释扩散后，对周围环境影响较小。 综上，施工扬尘通过加强管理、及时清扫路面、定期洒水，车辆尾气经空气扩散措施后，项目施工时产生的废气，对空气环境影响较小。 2、施工期废水环境影响分析 施工期废水主要包括砂石料系统冲洗废水、施工机械养护冲洗废水等。其主要污染物有SS、石油类。若通过渗坑等渗入地下，将会对地下水体产生污染。为减轻施工期污水对周边的影响，项目拟设施工废水沉淀池，施工过程中产生的废水经沉淀池处理后回用。 3、施工期声环境影响分析 项目施工噪声主要来源于车辆运输产生的噪声，其噪声声级约在70~85dB之间。噪声经距离衰减后，可满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。项目施工所需物料较少，车辆运输产生的噪声为阶段性且声级在75dB左右，施工噪声影响较小。 4、施工期固体废物环境影响分析 项目施工固废主要为水泥包装袋，围墙基地开挖、排水沟建设等产生弃土方，弃方量大约10m3,施工人员在厂区食宿，有生活垃圾产生，生活垃圾经收集后统一送到西岩镇垃圾中转站，之后由环卫部门处理。水泥包装袋经收集后销售给相关单位，弃土方可作为生产原料使用。项目施工期固体废物均能妥善处理。 5、施工期生态环境影响分析 环评介入时，项目已经完成土地平整，项目拟建地原用地现状为自然丘陵土地，场内植物主要为灌木、杂草，区域内无野生珍稀动植物，工程施工期对生态环境的影响主要体现在施工活动铲除表土、增加水土流失、改变景观格局、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面，对生态环境有一定影响。 6、施工期环境影响总体结论 综上所述，施工期间污染环境的因素可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工扬尘、废气、废水、噪声等对周围环境影响较小，且这些影响随着施工期结束而消失。 （二）、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本工程废气污染源主要包括粉尘废气（运输扬尘、原材料卸载扬尘、原料库扬尘、原料加工粉尘）、工艺废气、机械设备尾气、以及食堂产生的油烟废气。 （1）粉尘 ①运输扬尘：本项目运输主要为原材料购入以及砖块外售汽车行驶产生的道路扬尘，经计算，其运输扬尘为0.964t/a，运输扬尘主要与路面清洁程度、车辆载重、行驶速度等因素有关，因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。据调查，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量统计见表7-1，路面洒水和不洒水扬尘影响对比见表7-1。 表7-1 不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量统计 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 表7-3 路面洒水和不洒水扬尘影响对比 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 由上表可知，车辆行驶扬尘对周围的大气环境会造成一定的影响。本评价要求项目方针对车辆行驶扬尘，须采取以下预防措施： A、限制车速，尽量减少扬尘； B、保持厂区路面清洁，指派专人管理，配备洒水车辆定期洒水； C、运输量控制适当，防止超载而产生路面散落现象，车辆须加盖顶棚，保持密闭环境，减少沿路粉尘的洒落； 通过上述措施，可减少90%的扬尘产生，排放量为0.0964t/a。 ②原材料卸载扬尘：在卸载原料时产生的粉尘强度与原料的比重、湿度以及装、卸料点附近的风速等因素有关。本项目预计产生量为40.67t/a。因此应设置集中卸载点，运输车辆需进入原料棚内进行倾倒，对原料棚设置挡风板，并且采取洒水等措施加以控制，排放量减至4.067t/a。 ③原料棚扬尘：本项目设置的原料棚为1200m2，堆放扬尘主要受风力、原料干湿程度等影响，其产生的起尘强度为0.0528595mg/s,起尘量为1.37kg/a。该原料棚为半封闭式的车间，拟定期洒水减少粉尘的产生，预计产生量为0.0137 kg/a，可忽略不计。 ④原料加工粉尘：原料加工主要为煤矸石与页岩进行混料以及破碎筛分等过程，此过程中会产生大量的粉尘，粉尘产生量为54t/a。因其粉尘量产生较大，环评要求采取布袋除尘器，对工序中产生的粉尘进行收集处理，布袋除尘效率在99%以上，即收集效率在99％以上，收集后的粉尘回用于生产，通过布袋除尘器过滤后，粉尘通过无组织形式排放，排放量为0.54 t/a。 营运期产生的各类粉尘经上述措施处理后，预计排放量为4.703t/a。各工序粉尘控制情况见下表7-4。 表7-4 粉尘控制情况表 污染源; 产生量; 控制措施; 预计排放量. 运输扬尘; 0.964t/a; 限制车速、定期洒水、车辆加盖顶棚、冲洗车轮等; 0.0964t/a. 原料棚扬尘; 0.00137t/a; 洒水、设置挡风板; 0.000137t/a. 原材料卸载扬尘; 40.67t/a; 设置集中装卸点、设置挡风板、洒水、入库倾倒; 4.067 t/a. 原料加工粉尘; 54 t/a; 安装布袋除尘器; 0.54t/a. 合计; 95.64t/a; 4.70t/a. 项目产生的粉尘按环评提出的各项防治措施处理之后，其无组织排放量较小。本次环评对生产车间无组织排放粉尘进行大气距离防护预测，生产车间主要有原材料卸载过程、原料堆放、原料加工等环节存在无组织排放，其排放量为4.70t/a，以破碎时段粉尘浓度达到最高值计，排放量为2.73kg/h,根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本评价以生产车间为面源计算排放浓度，面源长70m、宽50m、高10m，粉尘的排放速率为2.73kg/h，采用SCREEN3估算模式，粉尘在下风向203m处达到最高浓度（0.1032mg/m3），其大气环境防护距离计算结果见表7-5。 表7-5 大气环境防护距离计算结果 污染因子; 源强(kg/h); 面源有效长×宽×高(m); 环境质量标准(mg/m3); 计算结果; 大气环境防护距离(m). 粉尘; 2.73; 70×50×10; 0.9; 无超标点; 不需设置. 根据预测可知，项目在落实环保措施的前提下，无组织排放粉尘厂界无超标点，无需设置大气防护距离。因此，项目生产过程中产生的粉尘对周边环境影响较小。 （2）工艺废气 项目工艺废气主要产生于焙烧过程，主要成分为烟尘、NOx 、SO2、氟化物等物质。其产生的烟尘为19.5t/a，90.64mg/m3；NOx为10.281t/a，47.6mg/m3；SO2为144t/a，669.34mg/m3；氟化物为0.155t/a，0.72mg/m3。项目工艺废气不经过处理，NOx、氟化物排放浓度均小于GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2标准限值，烟尘、SO2排放浓度大于GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2标准限值。 项目需采取措施对工业废气进行处理，同时需对SO2、NOx量实行总量控制。总量控制制度是国家环境管理机关依据所勘定的区域环境容量，决定区域中的污染物质排放总量，根据排放总量削减计划，向区域内的企业个别分配各自的污染物排放总量额度的方式的一项法律制度。环评建议采用选择性催化还原（SCR）法脱硝技术与双碱法脱硫对项目工艺废气进行处理。 选择性催化还原（SCR）技术是在催化剂作用下，还原剂液氨、氨水、尿素（热解和水解）与烟气中的NOX反应，将烟气中的NOX还原为无毒无污染的氮气N2和水H2O。其反应温度一般在280℃-420℃之间，SCR法脱硝技术是目前国内外最成熟可靠的脱硝技术，脱硝效率高，系统安全稳定。其特点为二次污染小，净化效率高，技术成熟，脱硝效率达80%~90%，本次评价取90%。反应原理如下： 4NO+ 4NH3+O2→ 4N2+6H2O 6NO+4NH3→ 5N2+6H2O 6NO2+8NH3→7NO2+12H2O 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O 双碱法脱硫脱氟工艺：干燥室内的烟气进入脱硫塔内，烟气与脱硫塔内的碱性脱硫剂在雾化区内充分接触反应，完成烟气的脱硫和除尘，经处理后的烟气通过塔顶除雾装置除去水雾后由引风机引入烟囱。反应后的脱硫液进入沉淀再生池，在此将除下的飞灰沉淀下来，脱硫液与Ca(OH)2溶液充分混合再生，再生好的浆液经澄清除渣装置分离，除渣分离后的清液流入循环池循环利用。双碱法脱硫工艺除尘效率可达99%以上，脱硫效率可达85%以上。其反应机理及反应方程式如下： A、脱硫反应：折叠 Na2CO3 + SO2 → Na2SO3 + CO2↑（1） 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O （2） Na2SO3+ SO2 + H2O → 2NaHSO3 （3） B、氧化过程(副反应) 折叠 Na2SO3 + 1/2O2 → Na2SO4 （4） NaHSO3 + 1/2O2 → NaHSO4 （5） C、再生过程 折叠 Ca(OH)2 + Na2SO3 → 2 NaOH + CaSO3 （6） Ca(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + CaSO3·1/2H2O +3/2H2O （7） 项目废气通过选择性催化还原（SCR）法脱硝技术、双碱法脱硫设施处理，其环境保护、经济利益等综合效益可达最大化，在本项目中运用可行。 烟气经选择性催化还原（SCR）法脱硝技术、双碱法脱硫工艺处理后，工艺废气各类污染物排放量浓度：烟尘为0.195t/a，0.91mg/m3；NOx为3.08t/a，14.28mg/m3；SO2为21.6t/a，100.4mg/m3；氟化物为0.155t/a，0.72mg/m3。各类污染因子均符合GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2标准限值。根据GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》的要求：人工干燥及焙烧窑的排气筒高度一律不得低于15m，排气筒周边半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。本项目烟囱高度为50m，满足GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》的要求。 为了解本项目运营后窑炉废气对周围环境空气的影响程度及范围，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的点源扩散模式进行预测，预测参数见表7-6、7-7，正常/非正常工况下废气排放时污染物小时浓度贡献值预测结果见表7-8/7-9。 表7-6 有组织排放大气污染物预测参数 排放源; 污染因子; 工况; 源强 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排气筒高度(m); 排气筒直径 （m）; 风机风量 （m3/h）. 烟囱; 烟尘; 正常; 0.91; 1.01; 50; 1.5; 30000. 非正常; 19.5; 90.64; 50; 1.5; 30000. NOx; 正常; 3.08; 14.28; 50; 1.5; 30000. 非正常; 10.281; 47.6; 50; 1.5; 30000. SO2; 正常; 21.6; 100.4; 50; 1.5; 30000. 非正常; 144; 669.34; 50; 1.5; 30000. 氟化物; 正常; 0.155; 0.72; 50; 1.5; 30000. 非正常; 0.155; 0.72; 50; 1.5; 30000. 表7-7 其余计算参数 地形特征; 污染源高度(m); 计算点高度(m); 熏烟. 复杂地形; /; 0; 不考虑. 间隔; 气象条件; 建筑物下洗; 地区特征. 自动间距，自厂界~1200m，对于敏感点使用自定义距离; 全气象条件; 不考虑; 农村. 表7-8 正常工况下废气污染物小时浓度贡献值预测 距离m; SO2下风向浓度mg/m3; SO2浓度占标率％; NO2下风向浓度mg/m3; NO2浓度占标率％; TSP下风向浓度mg/m3; TSP浓度占标率％; 氟化物下风向浓度mg/m3; 氟化物浓度占标率％. 100; 6.419E-8; 0.00; 4.6E-9; 0.00; 2.899E-8; 0.00; 1.284E-9; 0.00. 100; 6.419E-8; 0.00; 4.6E-9; 0.00; 2.899E-8; 0.00; 1.284E-9; 0.00. 200; 0.00223; 0.45; 0.0001598; 0.07; 0.001007; 0.20; 4.46E-5; 0.00. 300; 0.009547; 1.91; 0.0006842; 0.29; 0.004312; 0.86; 0.0001909; 0.02. 400; 0.01271; 2.54; 0.000911; 0.38; 0.005741; 1.15; 0.0002542; 0.03. 500; 0.01359; 2.72; 0.0009738; 0.41; 0.006137; 1.23; 0.0002718; 0.03. 552; 0.01409; 2.82; 0.00101; 0.42; 0.006366; 1.27; 0.0002819; 0.03. 600; 0.0137; 2.74; 0.0009818; 0.41; 0.006187; 1.24; 0.000274; 0.03. 700; 0.01205; 2.41; 0.0008634; 0.36; 0.005441; 1.09; 0.0002409; 0.03. 800; 0.01095; 2.19; 0.0007845; 0.33; 0.004944; 0.99; 0.0002189; 0.02. 900; 0.01073; 2.15; 0.0007687; 0.32; 0.004845; 0.97; 0.0002145; 0.02. 1000; 0.01032; 2.06; 0.0007394; 0.31; 0.00466; 0.93; 0.0002063; 0.02. 1100; 0.01021; 2.04; 0.0007314; 0.30; 0.00461; 0.92; 0.0002041; 0.02. 1200; 0.00986; 6.57; 0.0007066; 0.29; 0.004454; 0.89; 0.0001972; 0.02. 表7-9 非正常工况下废气污染物小时浓度贡献值预测 距离m; SO2下风向浓度mg/m3; SO2浓度占标率％; NO2下风向浓度mg/m3; NO2浓度占标率％; TSP下风向浓度mg/m3; TSP浓度占标率％; 氟化物下风向浓度mg/m3; 氟化物浓度占标率％. 100; 2.14E-7; 0.00; 1.53E-8; 0.00; 2.899E-8; 0.00; 1.284E-9; 0.00. 100; 2.14E-7; 0.00; 1.53E-8; 0.00; 2.899E-8; 0.00; 1.284E-9; 0.00. 200; 0.007433; 1.49; 0.0005314; 0.22; 0.001007; 0.11; 4.46E-5; 0.00. 300; 0.03182; 6.36; 0.002275; 0.95; 0.004312; 0.48; 0.0001909; 0.02. 400; 0.04237; 8.47; 0.00303; 1.26; 0.005741; 0.64; 0.0002542; 0.03. 500; 0.04529; 9.06; 0.003238; 1.35; 0.006137; 0.68; 0.0002718; 0.03. 552; 0.04698; 9.40; 0.003359; 1.40; 0.006366; 0.71; 0.0002819; 0.03. 600; 0.04566; 9.13; 0.003265; 1.36; 0.006187; 0.69; 0.000274; 0.03. 700; 0.04016; 8.03; 0.002871; 1.20; 0.005441; 0.60; 0.0002409; 0.03. 800; 0.03649; 7.30; 0.002609; 1.09; 0.004944; 0.55; 0.0002189; 0.02. 900; 0.03576; 7.15; 0.002557; 1.07; 0.004845; 0.54; 0.0002145; 0.02. 1000; 0.03439; 6.88; 0.002459; 1.02; 0.00466; 0.52; 0.0002063; 0.02. 1100; 0.03402; 6.80; 0.002432; 1.01; 0.00461; 0.51; 0.0002041; 0.02. 1200; 0.03287; 6.57; 0.00235; 0.98; 0.004454; 0.49; 0.0001972; 0.02. 由表7-8、7-9，项目废气在烟囱下风向552处污染因子达到最大落地浓度。正常工况下SO2最大地面浓度0.01409mg/m3，烟尘最大地面浓度0.006366mg/m3，NOx 最大地面浓度0.003269mg/m3，氟化物最大地面浓度0.000281mg/m3，最大占标率分别为2.82%、1.27%、0.42%、0.03%；非正常工况下SO2最大地面浓度0.04698mg/m3，烟尘最大地面浓度0.006366mg/m3，NOx最大地面浓度0.003359mg/m3，氟化物最大地面浓度0.000281，最大占标率分别为9.40%、0.71%、1.40%、0.03%。预测值均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准的要求，但非正常工况下排放的废气对环境空气贡献值较大，环评要求建设单位确保脱硫效率达85%以上、脱硝效率达90%以上，保证各生产设备及环保设施正常运行，最大能力的减少废气对环境的污染。 综上分析，本项目营运期产生的各类废气选择性催化还原（SCR）法脱硝技术、双碱法脱硫工艺处理后，于经50m高的烟囱排放，烟囱排放口各类污染因子均符合GB 29620-2013《砖瓦工业大气污染物排放标准》表2标准限值，最大落地浓度各类污染因子预测值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，对大气环境影响较小。 （3）机械设备尾气 机械设备主要有挖掘机和运输车辆等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，表现为间歇性特征，污染物排放量不大，通过大气扩散后，对外环境的影响较小。 （4）食堂油烟废气 项目正式运营后将有员工23人进行生产,全部在厂内食宿。经计算，食堂油烟产生量约为5.86kg/a，日产生量为19.5g/d，取灶头基准排风量为2000m3/h，油烟排放的平均浓度为3.25mg/m³。环评要求安装效率达75%的油烟净化器处理装置，经处理后其排放平均浓度为0.8mg/m³，随油烟管道引入屋顶排放，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)排放限值(油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3)的要求，对环境影响较小。 综上所述，项目废气经上述处理措施处理后，对周围环境的影响较小。 2、水环境影响分析 本项目建成投产后，主要用水为工艺生产用水、降尘用水、员工生活用水。工艺生产水全部混入砖坯中，最后在烘干和焙烧工序蒸发；降尘水被粉尘吸收或蒸发；本项目正式运营后产生主要污水为生活污水以及项目区域初期雨水。项目生活污水经隔油池+三级化粪池处理后用作农肥，不外排；项目区域初期雨水主要为页岩开采以及停车场等地的径流雨水，该雨水通过排水沟进行收集到沉淀池内进行沉淀处理后回用厂区降尘及砖坯生产。本项目所产生的废水能得到妥善处理，对周边地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 根据现场调查，项目拟建地东面、南面、西面均与山体相邻，山体均在项目用地范围之内，项目北面敞开，没有山体与之相邻，因此本项目东面、南面、西面噪声经过车间墙体隔声、空气吸声、东面、南面、西面山体隔声，项目东面、南面、西面厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。根据对同类型企业类比调查，本项目主要噪声设备正常运行时噪声声级约70～90 dB（A）。项目拟选用低噪声设备、对高噪声设备采取设立减振基础、安装减震垫、厂房墙体隔声进行降噪，在采取以上降噪措施之后可以降噪15dB（A）。项目北面厂界噪声贡献值以距离北面厂界最近距离最大噪声源进行预测，与北面厂界距离最近较大的噪声设备主要为废气处理设施引风机90 dB（A）、码坯机80 dB（A），引风机和码坯机叠加后噪声值为90.41 dB（A），以此为源强，进行预测厂界噪声值，具体见表7-10。 表7-10 噪声对边界的影响值及预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东面场界. 与噪声源距离（m）; 30. 源强dB（A）; 75.41. 贡献值dB（A）; 45.87. 根据表7-10可知，北面厂界贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值50 dB(A)。 综上，项目在采取上述措施后，噪声经车间墙体隔声、减震、距离衰减后场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，对周边环境影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目固废主要为生产工艺产生的不合格砖块、破碎过程中产生的粉尘、脱硫废渣以及员工的生活垃圾、化粪池污泥。 （1）生产固废 根据同类型的厂家调查，项目生产过程中产生的不合格砖块约为1.2万块/a（30t/a），破碎过程中收集的粉尘约53.46t/a。本项目产生的不合格砖块送入破碎车间从新制造，破碎车间产生的粉尘作为生产原料使用；脱硫渣可外售用作建筑材料用。 （2）生活垃圾 项目生活垃圾产生量为23kg/d，6.9t/a，生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理，化粪池污泥年产生量约5t，定期清掏外运做农肥。 经以上处理措施，项目产生的固体废物均可得到妥善处理或综合利用，对周围环境影响较小。 5、建设项目环境保护设施内容 本项目环境保护设施内容一览表见表7-11。 表7-11 环境保护设施1内容一览表 序号; 项目污染物名称; 环保设施; 治理措施. 1; 生活污水、初期雨水; 隔油池、三级化粪池、沉淀池; 生活污水经隔油池+化粪池处理后用作农肥，初期雨水经沉淀池处理后回用于生产. 2; 工艺废气（烟尘、SO2、NOx等）; 脱硫脱硝设施、导排风机、烟囱; 对废气进行选择性催化还原（SCR）法脱硝技术、双碱法脱硫工艺处理后经风机引入烟囱排放. 3; 工艺粉尘; 运输扬尘; 清扫路面、洒水、限车速、加盖顶棚、清洗轮胎. 卸载粉尘; 设置集中卸点、挡风板、洒水、入库倾倒. 原料棚扬尘; 洒水、设置挡风板. 加工粉尘; 安装布袋除尘器. 4; 食堂油烟; 油烟浓度; 安装抽烟机、专用管道. 5; 设备噪声; 减振垫、消声器; 围墙隔声、减振垫、消声器等. 6; 固废; 废砖、粉尘; 回收利用、用于生产. 7; 旱厕污泥; 作为农家肥使用. 8; 脱硫渣; 外售做建材. 9; 生活垃圾; 垃圾收集箱; 送至西岩镇镇垃圾中转，之后由环卫部门处理. 10; 绿化; 厂区绿化.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大 气 污 染 物; 原料运输、卸载、堆放、破碎; 粉尘; 洒水、安装除尘器; 对周围环境影响较小. 机械设备; 尾气; 大气扩散、植物吸收; 对周围环境影响较小. 隧道窑; SO2、NOX、F\烟尘; 双碱法脱硫脱硝装置; 满足《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996. 食堂; 油烟; 油烟净化器; 满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准. 水污 染物; 生活污水; COD; 化粪池处理后用作农肥; 不外排，对环境影响较小. BOD. 氨氮. SS. 固体 废物; 生产固废; 废砖、粉尘; 作为原材料使用; 废物再利用. 脱硫渣; 外售; 做建材用. 生活区; 生活垃圾; 及时清运; 卫生填埋. 旱厕污泥; 用于农家肥料使用; 定期清淘. 噪 声; 噪声主要来源于机械设备噪声，其强度在70-90dB(A)，评价要求合理安排作息时间，选用低噪设备，安装减振垫、消声器等措施，噪声经距离衰减以及山体阻隔作用，对周围环境影响较小. 生态保护措施及预期效果： 项目在落实好本报告提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，对周边植被的影响较小。.

# 九、结论与建议

（一）、结论 为满足西岩镇镇及周边城镇建设对砖块的需求，城步水东新型环保页岩砖厂拟投资1200万元，租赁城步苗族自治县西岩镇水东村5组7992m2，以煤矸石、页岩为原料，建设年产3000万标块环保页岩砖建设项目。受该砖厂委托，我公司承担了本次环评工作，通过对该项目的工程分析、项目建设地周围环境状况调查和项目周围环境影响分析，得出如下结论： 1、项目产业政策相符性及选址合理性分析 本项目属于砖瓦及建筑砌块制造，以煤矸石、页岩为原材料，采用隧道窑生产工艺，年产3000万标块页岩环保砖。项目所采用的工艺、设备和生产规模均不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》中规定的限制类和淘汰类；本项目建设页岩环保砖生产线，符合国家五部委局墙改办《关于公布“在住宅建设中逐步限制禁止使用实心粘土砖”大中城市名单的通知》（墙改办[2000]06号）、《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发〔2005〕33号）、《湖南省新型墙体材料推广应用条例》及《邵阳市墙体材料革新和建筑节能“十二五”规划》等相关政策要求。因此本项目建设符合国家产业政策要求。 本项目位于城步苗族自治县西岩镇水东村5组，系西岩镇水东村5组村民租赁给业主使用（租赁合同见附件）。项目地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区；项目范围内无古树名木和国家保护动植物。项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后对周围环境影响较小。项目地西北面连接219省道，交通较便利，周边1000m范围内无村民住宅。综上所述，项目选址在环保方面可行。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址合理。 2、平面布置合理性分析 本项目由北面进入，项目地整体布置呈南北走向的长方形。整体布置：东面为办公室和宿舍楼场所，由南往北依次为成品堆棚、加工车间（原料车间、破碎筛分车间、码坯车间）、砖坯自然干燥区、轨道装车台。项目整体布置分区明显，凸显了合理利用土地因地制宜的特点，有利于项目运营管理；车间布置走流水线生产，生产连续进行无间断，节省劳动力及其成本，保证产品质量及产量，各个生产车间布置紧凑合理，噪声较大的生产设备集中安放在西面，远离办公区。从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置合理。 3、环境质量现状调查结论 （1）大气环境：根据城步县环境监测站2017年3月14日～3月20日对本项目地现场监测，项目区域环境空气常规监测因子SO2、NO2、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值。 （2）声环境：根据现场调查，项目建设地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。城步县环境监测站于2017年3月14日～3月15日在项目建设地进行了现场监测，各监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、环境影响评价结论 （1）施工期 项目施工主要为厂房修建以及环保工程建设等内容。施工内容较少，施工时间短。 ①大气环境：项目施工主要扬尘为车辆行驶扬尘、物料堆放扬尘和搅拌扬尘以及机械设备产生的尾气。施工扬尘通过加强管理、及时清扫路面、定期洒水，车辆尾气经空气扩散措施后，项目施工时产生的废气，对空气环境影响较小。 ②水环境：施工期废水主要包括砂石料系统冲洗废水、施工机械养护冲洗废水等。施工废水通过沉淀处理后，回用于场区降尘，对地表水环境影响较小。 ③声环境：项目施工噪声主要来源于车辆运输产生的噪声，其噪声声级约在70~90dB之间。噪声经距离衰减后，可满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 ④固体废物：项目施工固废主要为水泥包装袋，围墙基地开挖、排水沟建设等产生弃土方。水泥包装袋经收集后销售给相关单位，弃土方可作为生产原料使用。项目施工期固体废物均能妥善处理。 ⑤生态环境：环评介入时，项目已经完成土地平整，项目拟建地原用地现状为自然丘陵土地，场内植物主要为灌木、杂草，区域内无野生珍稀动植物，工程施工期对生态环境的影响主要体现在施工活动铲除表土、增加水土流失、改变景观格局、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面，对生态环境有一定影响。 综上所述，本项目施工扬尘、废气、废水、噪声等污染经有效措施防控后，对周围环境影响较小，且这些影响随着施工期结束，施工噪声、扬尘等问题也会随之消失。 （2）营运期 ①大气环境：营运期废气排放源主要包括粉尘废气、工艺废气、机械设备废气以及食堂产生的油烟废气。粉尘通过洒水、清扫路面、限车速、加盖顶棚、清洗轮胎、设置集中卸点、挡风板、入库倾倒、安装布袋除尘器处理，工艺废气通过选择性催化还原（SCR）法脱硝技术、双碱法脱硫工艺处理达到总量控制的要求后通过引风机经50m高的烟囱排放，机械设备废气经大气扩散，食堂油烟废气沿屋顶排放等措施后，项目产生的废气对大气环境影响较小。 ②水环境：营运期间降尘水被粉尘吸收或蒸发，生活废水经隔油池、沉淀池处理后用作农肥，项目区域内初期雨水经排水沟收集于沉淀池处理后回用于生产。所产生的废水均能得到妥善处理，对周围地表水体影响较小。 ③声环境：本项目主要噪声设备正常运行时噪声声级约70～95 dB（A），根据预测，其项目北面噪声预测值超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求。环评要求对设备安装减振垫、消声器等措施，加强场区绿化、修建围围墙等措施后，噪声对周围环境影响较小。 ④固体废物：本项目固废主要为生产工艺产生的不合格砖块、破碎过程中产生的粉尘以、员工的生活垃圾以及旱厕污泥。不合格砖块和粉尘作为原材料使用，生活垃圾收集后统一送至西岩镇垃圾站中转站，之后由环卫部门处理，旱厕作为农家肥使用，脱硫渣可外售用作建筑材料用。固废均可得到妥善处理或综合利用，对周围环境影响较小。 ⑤总量控制：根据国家对“十二五”期间对全国主要污染物排放总量控制计划的要求，本项目将对二氧化硫、氮氧化物等主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目应对SO2、NOX实行总量控制。环评要求建设单位确保脱硫效率达75%以上、脱硝效率达90%以上的情况下，建议总量控制指标为：SO2 12.96t/a、NOX 1.03t/a。 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址和厂区平面布置合理。采取相应的污染防治措施后，营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。 （二）建议和要求 1、加强职工安全生产及教育，加强环境管理，定期对设备进行检修，保证各设备正常运行。 2、在厂区周围及厂区内空地进行绿化，种植枝繁叶茂的高大乔木，既美化了厂区环境，又可起到阻隔噪音和抑尘、滞尘的作用。 3、原料运输过程中，运输车辆应覆盖蓬布，并实行洒水车先行的方式，以最大限度减少扬尘的产生。同时，运输车辆经过居民点时应减速慢行，减少噪声影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 建设项目环境影响评价委托书 附件2 煤矸石全硫检测报告 附图1 建设项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目周边环境及监测布点示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。