
《建设项目环境影响报告表》
编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

１、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过３０个字（两个英文字段做一个汉字）。

２、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

３、行业类别——按国标填写。

４、总投资——指项目投资总额。

５、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感区等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

６、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

７、预审意见——由行业主管部门填写答复意见、无主管部门项目可不填写。

８、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录
2

一、建设项目基本情况

45

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

50

三、环境质量状况

54

四、评价适用标准

55

五、建设项目工程分析

62

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

64

七、环境影响分析

91

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

94

九、结论与建议


附件
附件一  环评委托书

附件二  监测质保单

附件三  城步苗族自治县规划局—建设项目选址意见书
附件四  城步苗族自治县国土资源局—建设项目用地预审意见
附图

附图一  项目地理位置图

附图二  项目污水处理工程平面布置图

附图三  项目管道布置示意图
附图四  项目周边环保目标图
附图五  项目监测布点图
附表1 建设项目环评审批基础信息表
一、建设项目基本情况

	项目名称
	城步县西岩镇一居委会棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程

	建设单位
	城步县重点镇生活污水设施建设工程指挥部

	法人代表
	李宪
	联系人
	戴超刚

	通讯地址
	湖南省邵阳市城步苗族自治县西岩镇

	联系电话
	18673907601
	传真
	/
	邮编
	422500

	建设地点
	城步苗族自治县西岩镇集镇北面古马桥地段、赧水河东侧地段。（东经110°47′，北纬东经26°62′）

	建 设 性 质
	 新建■ 改扩建□ 技改□
	行业类别及代码
	D4620污水处理及再生利用

	占地面积(平方米)
	10111
	绿化面积(平方米)
	2200

	总投资(万元)
	5114.05
	其中：环保

投资(万元)
	102
	环保投资占总投资比例
	2%

	预期投产日期
	2018年11月

	[image: image6.png]_ (0.4B+0.6a)Bu
(0.058H +0.0065B)/gHI




工程内容及规模：

1、项目由来和建设必要性
1、项目建设缘由

根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》主要目标：

——到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理；县城不低于85%，其中东部地区力争达到 90%；建制镇达到70%，其中中西部地区力争达到 50%；京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。

——到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%；县城力争达到60%；重点镇提高5个百分点，初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置。

西岩镇作为城步县重点镇，近年来社会经济发展较快，居民日趋增多，城镇建设成效显著。随着城镇化水平不断提高，环境基础设施建设未能跟上城镇发展要求，原有生态环境受到破坏，城镇水环境污染尤为严重。由于西岩镇居民日常生活污水未纳入污水管网集中收集，城镇生活污水直接排入附近沟渠汇入赧水河，给区域及周边水体带来突出环境影响。

为改善镇区环境，落实国家城镇污水处理及再生利用设施建设目标，保护好赧水河水环境，城步县重点镇生活污水设施建设工程指挥部拟在该县西岩镇集镇北面古马桥地段、赧水河东侧地段实施“城步县西岩镇一居委会棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程”建设项目，工程设计近期污水处理规模为2500m3/d，远期处理规模为4000m³/d。同时，配套建设污水管网工程。
污水处理厂拟建在西岩镇集镇北面古马桥地段、赧水河东侧地段，近期处理规模为2500m3/d，远期处理规模为4000m3/d，根据《城市排水工程规划规范》及处理工艺，西岩镇集镇污水处理厂建设用地按近期10111m2征地，约合15.1亩，厂址现状为一般农田；因本项目目前建设用地有限，用地红线周边均为基本农田，所以远期用地在未来调整厂区周边基本农田用地规划后再进行征地，本次征地暂不考虑。管网近期（2020年）建设规模为18061m。因此，本次环评仅对近期污水处理工程及配套污水管网系统进行评价。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，建设项目应进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目属于“U城市基础设施及房地产——144、生活污水集中处理”，处理规模属于编制环境影响报告表范围。受城步苗族自治县重点镇生活污水设施建设工程指挥部委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担“城步县西岩镇一居委会棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程”环境影响评价报告表的编制工作。接受委托后，我公司对工程建设地进行了现场踏勘，收集了与本工程相关的资料并进行了认真分析，依据环评技术导则要求，编制完成了本项目环境影响报告表。
2、项目概况
2.1 项目基本情况
项目名称：城步县西岩镇一居委会棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程。
建设地点：城步苗族自治县西岩镇集镇北面古马桥地段、赧水河东侧地段，即东经110o47'，北纬26o62'。
建设单位：城步县重点镇生活污水设施建设工程指挥部。
建设性质：新建。
占地面积：西岩镇集镇污水处理厂建设用地按近期10111m2征地，约合15.1亩，厂址用地现状为一般农田。
项目总投资及资金来源：西岩镇集镇污水处理厂近期处理规模为2500m3/d（远期处理规模4000m3/d另行评价），近期投资总额合计为5114.05万元，其中厂区近期部分投资总额为2628.59万元、管网部分投资总额为2485.46万元。

本项目近期工程资金筹措的途径为：

（1）银行贷款：4000万元

（2）棚户区改造资金：1114.05万元

设计出水水质：出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的B标准。
（说明“执行标准”政策规定，根据国家环保总局《关于严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》的通知》（环发【2005】110号文）：“为防止水域发生富营养化，城镇生活污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭式、半封闭水域时，应执行《标准》中一级标准的A标准；现有城镇生活污水处理厂达不到排放标准的，应限期达标”。为此，需核实流域水环境情况，应说明不属于重点流域，执行B标准）

尾水排放口：经处理达标后的尾水排入赧水河，标高为黄海高程376米。

服务期限：根据《城步县西岩镇集镇排水专项规划（2017-2030）》并结合西岩镇的实际情况，确定西岩镇集镇污水处理厂的工程服务年限为，近期：2018～2025年，远期：2025～2030年。

2.2项目纳污范围 
西岩镇集镇规划污水纳污范围与《城步县西岩镇总体规划（2013-2030年）》和《城步县西岩镇集镇排水专项规划（2017-2030）》规划范围保持一致，北起亭子上，南至茶冲，西起杨家田，东至大坪村。总规划面积约4km2，纳污人口近期（2018～2025年）20000人，远期（2025～2030年）32000人。污水类型为纳污范围内的居民生活污水。
2.3 建设内容
本项目包括西岩镇集镇污水处理厂建设工程和配套管网建设工程。污水处理厂拟建在西岩镇集镇北面古马桥地段、赧水河东侧地段，本次评价为近期工程，近期处理规模为2500m3/d，处理工艺为生物转盘+人工湿地；管网近期（2020年）建设规模为18061m，主要包括HDPEDN300管道8353m、HDPEDN400管道5517m、HDPEDN500管道2825m、HDPEDN600管道1366m、砌筑井414座。
表1-1  项目污水处理工程主要建设内容一览表
类别
名称
规格
材料
单位
数量
备注
主体工程

细格栅
8.0×1.6×3.0m

钢筋砼
座
1

土建按远期，设备按近期
调节池及提升泵站

15.0×8.0×6.0m

钢筋砼

座
1

土建按远期，设备按近期
生物转盘处理池
12.0×9.0×2.5m

钢筋砼
座
1

按近期建设
二沉池
Φ11.0×3.5 m

钢筋砼
座
1

按近期建设
一级水平潜流人工湿地
32.0×19.0×2.0m

钢筋砼
座
2

按近期建设
水平推流人工湿地
32.0×19.0×2.0m

钢筋砼
座
2

按近期建设
二级水平潜流人工湿地
32.0×19.0×2.0m

钢筋砼
座
2

按近期建设
紫外消毒池
10.0×4.0×2.0m

钢筋砼
座
1

土建按远期，设备按近期
尾水提升泵站
10.0×4.0×4.0m

钢筋砼
座
1

土建按远期，设备按近期
污泥干化池
8.0×4.0×1.2m

钢筋砼
座
1

按远期建设
配套工程

进水在线监测室
3.0×3.0×3.3

砖混
座
1

按远期建设
出水在线监测室
3.0×3.0×3.3

砖混
座
1

按远期建设
公用工程

综合楼
19.0×8.0×7.2m

框架
座
1

2层，按远期建设
管网工程

高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE) 
DN300
m

8353

DN400

m
5517

DN500

m
2825

DN600

m
1366

砌筑井
座

414

3、污水处理工程概况

3.1污水处理工艺简述

西岩镇集镇污水处理厂污水处理工艺采用：预处理（旋流沉砂器）+生物转盘+人工湿地。

人工湿地作为一种国内外普遍认可以污水处理工艺，我国也颁布了相应的标准，如《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005-2010。该标准规定了人工湿地污水处理工程的总体要求、工艺设计、施工与验收、运行与维护等技术要求。 本标准适用于城镇生活污水、城镇污水处理厂出水及与生活污水性质相近的其它污水处理工程，可作为人工湿地污水处理工程设计、施工、建设项目竣工环境保护验收及建成后运行与维护的技术依据。

《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005-2010中指出：“当工程接纳城镇生活污水及生活污水性质相近的其它污水，污水处理基本工艺流程为：污水→预处理→人工湿地→后处理→排放或回用。其中，预处理的程度和方式应综合考虑污水水质、人工湿地类型及出水水质要求等因素，可选择格栅、沉砂、初沉、均质等一级处理工艺，物化强化法、AB法前段、水解酸化、浮动生物床等一级强化处理工艺，以及SBR、氧化沟、A/O、生物接触氧化等二级处理工艺”。

生物转盘(Rotating Biological Contactor,简称RBC)是一种生物膜法污水处理技术，与SBR、A/O、CASS、生物接触氧化同属于《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005-2010中所述的二级处理工艺，用“生物转盘+人工湿地”工艺作为乡镇生活污水处理厂的处理工艺符合国家标准中的要求。

人工湿地作为乡镇生活污水的常用处理工艺，在国内已有很多实际工程案例。随着人工湿地工艺的不断优化改良，即使是北方地区，也不乏人工湿地处理乡镇生活污水的工程案例，详见下表。

表1-2 人工湿地处理生活污水的工程案例表

序号

工程名称

处理规模

处理工艺

1

河南省荥阳市崔庙镇生活污水人工湿地处理工程

1600m3/d
A2/O+人工湿地

2

河南省安阳市东区污水厂尾水人工湿地处理工程

100000 m3/d
生化处理+人工湿地

3

山东省日照市第二污水处理厂人工湿地一期表面流湿地区工程日前
60000 m3/d
生化处理+人工湿地

3

湖北省十堰市黄龙人工湿地

3000m3/d
生化处理+人工湿地

4

江西省萍乡市芦溪县南坑人工湿地污水处理工程

5000m3/d
氧化塘+人工湿地

5

湖南株洲炎陵人工湿地生态处理污水工程

2000m3/d
预处理+人工湿地

……

3.2污水处理工程主要设计参数
1、工程规模

本项目包括西岩镇集镇污水处理厂建设工程和配套管网建设工程。污水处理厂拟建在西岩镇集镇北面古马桥地段、赧水河东侧地段，本次评价为近期工程，近期处理规模为2500m3/d，处理工艺为生物转盘+人工湿地；管网近期（2018～2025年）建设规模为18061m，主要包括HDPEDN300管道8353m、HDPEDN400管道5517m、HDPEDN500管道2825m、HDPEDN600管道1366m、砌筑井414座。

2、进水量预测

污水量一般是根据用水量来进行预测。在进行城镇给排水工程设计时，一般采用城镇（集镇）单位人口综合指标法、分项指标法和单位用地指标法等三种方法对需水量进行预测。在确定单位居住用地用水量指标时，需考虑居住用地内的建筑层数和容积率等指标，规范推荐值是以高层住宅建筑为主的情况。西岩镇集镇建筑容积率和建筑层数一般不会很高，若采用单位用地指标法预测用水量时会存在较大偏差。故本规划推荐采用分项指标法和单位人口综合指标法进行污水量预测，并相互校核。
（1）分项指标法

根据《湖南省镇（乡）村供排水工程专项规划设计技术导引》（修订版 2016）第2.2.1条，镇区集中式供水需水量由生活用水、生产用水、主要畜禽饲养用水、消防用水、浇洒道路用水、绿地用水、管网漏失及未预见用水组成。

根据《镇（乡）村给水工程技术规程》（CJJ123-2008）公共建筑用水量按居民生活用水量的8-25%计，本规划根据西岩镇集镇的实际情况，取15%。根据《城步县西岩镇总体规划（2013-2030年）》可知，西岩镇集镇内工业主要为奶业和竹业，排放的污水中均无重金属等有毒有害物质，奶业污水含有机物浓度较高，因此仅需对工业污水进行简单的预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）相关标准即可进如市政污水收集管网，最终进入集镇污水处理厂进行集中处理。由于集镇工业用水无统计资料，因此本规划工业用水量按生活用水量和公共建筑供水量的10%计算。集镇奶业较发达，有1座奶牛母犊场。由于集镇禽畜饲养用水用水无统计资料，因此本规划按生活用水量和公共建筑供水量的10%计算。消防用水量确定供水规模时可不单列计入。集镇浇洒道路、绿地用水按上述用水量之和的8%计算。集镇管网漏损及未预见水量一般可按上述用水量之和的15-25%，本规划根据西岩镇集镇的实际情况，取15%。

综上，西岩镇集镇供水量主要包括生活用水、公共建筑用水量、工业用水、禽畜饲养用水、浇洒道路及绿地用水、管网漏失及未预见用水，城镇（集镇）最高日用水量计算公式如下：

总用水量=生活用水量+工业用水量+浇洒道路及绿地用水量+管网漏失量+未预见用水量其中，生活用水包括居民生活用水和公共建筑用水。

各项用水量预测如下：

①居民生活用水量（Q1）

近期：Q1=20000×0.14=2800m³/d；

远期：Q1′=32000×0.15=4800m³/d。

②公共建筑用水量（Q2）

近期：Q2=Q1×0.15=2800×0.15=420.0m³/d；

远期：Q2′=Q1′×0.15=4800×0.15=720.0m³/d。

③工业用水和畜禽饲养用水用水（Q3）

近期：Q3=（Q1+Q2）×0.2=（2800+420）×0.2=644.0m³/d；

远期：Q3′=（Q1′+Q2′）×0.2=（4800+720）×0.2=1104.0m³/d。

④浇洒道路、绿地用水（Q4）

近期：Q4=（Q1+Q2+Q3）×0.08=（2800+420+644.0）×0.08=309.1m³/d；

远期：Q4′=（Q1′+Q2′+Q3′）×0.08=（4800+720+1104.0）×0.08=529.9m³/d。

⑤管网漏损及未预见水量（Q5）

近期：Q5=（Q1+Q2+Q3+Q4）×0.2=（2800+420+644.0+309.1）×0.15=626.0m³/d；

远期：Q3′=（Q1′+Q2′+Q3′+Q4′）×0.2=（4800+720+1104.0+529.9）×0.15=

1073.1m³/d。

⑥污水厂最高日总污水量（Q）

近期：Q=（Q1+Q2+Q3+Q4+Q5）×0.85×0.85=（2800+420+644.0+309.1+626.0）×0.85×0.85=3467.3m³/d；

远期：Q′=（Q1′+Q2′+Q3′+Q4′+Q5′）×0.85×0.90=（4800+720+1104.0+529.9+

1073.1）×0.85×0.90=6293.7m³/d。

⑦污水厂平均日污水处理量（Q0）

根据《湖南省镇（乡）村供排水工程专项规划设计技术导引》（修订版 2016），日变化系数（最高日用水量/平均日用水量）经济较发达镇（乡）可取1.3-1.5、欠发达镇（乡）可取1.5-1.8，西岩镇集镇处于发展阶段，因此日变化系数取1.6。

近期：Q0=3467.3÷1.6=2167.1m³/d；

远期：Q0′=6293.7÷1.6=3933.5m³/d。
（2）单位人口综合污水量指标法

根据《湖南省镇区（集镇）供排水工程专项规划设计技术导引（试行）》，城镇污水量包括生活污水量、工业废水量及畜禽饲养污水，本规划根据镇区居民建筑内给排水设备的完善程度，人均平均日污水量近期取值105L/d，远期取值110L/d；工业废水量可按生活污水量的10%计算；畜禽饲养污水按生活污水量的10%计算。污水收集率近期取85%，远期取90%。

表1-3 湖南省镇区（集镇）生活污水量标准

供水情况

平均日污水量标准L/（人·d）

供水到户、设水厕

45-85

户内设水厕、淋浴、洗衣设备

75-125

镇区近、远期平均日污水总量计算如下：

近期镇区平均日污水量=平均日污水量+工业废水量+畜禽饲养污水=0.85×20000×105×（1+0.1+0.1）=2142.0（m3/d）；

远期镇区平均日污水量=平均日污水量+工业废水量畜禽饲养污水=0.90×32000×110×（1+0.1+0.1）=3801.6（m3/d）

（3）进水规模确定

根据上述水量预测，城步县西岩镇集镇污水处理厂近期（2020年）预测处理水量为2142m3/d，，远期（2025~2030年）为3801.6m3/d，为便于分期建设，确定城步县西岩镇集镇污水处理厂建设规模如下：

近期 (服务年限2018~2025年)：2500 m3/d。

远期(2025~2030年)：4000 m3/d。

3、污水处理工程进水水质

按照我省住房与城乡建设厅的统一部署，将在集镇推广建设三格化粪池作为污水厂的预处理，以减轻进厂污染物负荷，并对镇区污水管网进行保护，降低管网运行维护成本，以三格化粪池作为排水前端的预处理设施，生活污水中的SS，BOD5等将会有较高的去除率。
根据《湖南省镇区（集镇）供排水专项规划设计技术导引（试行）》，镇区生活污水水质可根据表1-4中的参考范围内进行取值： 

表1-4 湖南省镇区（集镇）生活污水水质范围参考表（单位：mg/L）

主要指标

SS

CODcr

BOD5
NH3-N

TN

TP

PH

取值范围

100-200

100-300

60-150

20-30

20-40

2.0-3.0

6~9

综合西岩镇集镇社会经济发展水平并考虑一定的余量，确定城步县西岩镇集镇污水处理厂设计进水水质如下表。
表1-5 西岩镇集镇污水处理厂设计进水水质参数表（单位：mg/L）

主要指标

SS

CODcr

BOD5
NH3-N

TN

TP

PH

取值范围

≤180

≤250

≤120

≤28

≤35

≤3.0

6~9

3、污水处理工程出水水质

根据《西岩镇集镇排水专项规划》（2017-2030年）的要求，西岩集镇污水处理厂出水水质标准，达《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。西岩镇集镇污水处理厂设计出水水质如下表。
表1-6  西岩镇集镇污水处理厂设计出水水质参数表（单位：mg/L）

主要指标
SS

CODcr

BOD5
NH3-N

TN

TP

PH

取值范围
≤20
≤60
≤20
≤8（15）
≤20
≤1.0
6~9

*括号外数值为水温>12℃时的控制标准，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
表1-7  污水处理厂进出水水质汇总表
主要指标

SS

CODcr

BOD5
NH3-N

TN

TP

PH

进水浓度

180

250

120

28

35

3.0

6~9

出水浓度

≤20
≤60
≤20
≤8（15）
≤20
≤1.0
6~9

去除率

≥88.9
≥76
≥83.3
≥46.4
≥42.8
≥66.6
－

备注：本表中去除率数值按进出水浓度限值计。

4、工艺简介
（1）工艺分析

污水处理工艺的选择应根据污水进出水水质、处理程度的要求、用地面积和工程规模等多因素综合考虑，适宜的污水处理工艺不仅可以降低工程投资，还有利于污水处理厂的运行管理以及减少污水处理厂的经常性费用，保证出厂水水质。

根据国内外城镇污水处理厂运转经验，“生物转盘+人工湿地”工艺处理城镇污水是最经济有效的，因而得到广泛应用。常规活性污泥工艺仅能有效地去除BOD5、COD、SS，而对氮、磷的去除是有一定限度的，仅能从剩余污泥中排除部分氮和磷，氮的去除率约为20-30%，磷的去除率约为12-19%。

根据西岩镇集镇污水处理厂的水质情况，各种污染物去除率由大到小的排列次序是：SS>BOD5>CODcr>NH3-N。本工程对于SS、BOD5、CODcr三项指标，以及对NH3-N、TP及TN的去除率要求较高，因此本工程须采用具有脱氮除磷功能的生化处理工艺。

污水处理工艺的选用是与污水处理厂进水水质和要求达到的处理效率密切相关的，因此首先需要分析进水水质的技术性能及各种污染物的去除机理和所能达到的去除程度。采用生化处理的方法处理污水是一种有效的、经济的，也是目前最常用的成熟的污水处理方法，但是城市污水是否可采用生化处理的方法则取决于污水的可生化性。

（2）工艺流程简介

城镇污水由污水管进入污水处理站后，先经细格栅中去除水中一些漂浮物和细小的颗粒及悬浮物，然后自流进入调节池。污水在调节池中调节水量水质后，通过污水提升泵将污水输送至旋流沉砂器，污水中的砂砾在旋流沉砂器中沉降，除砂后的污水自流至生物转盘处理池内，在生物转盘处理池中，通过生物转盘旋转，污水可在池中顺盘片间隙流动，污水中的有机物被转盘上的生物膜所吸附。当盘片转离水面时，盘层表面形成一层污水薄膜，空气中的氧不断地溶解到水膜中，生物膜中微生物吸收溶解氧，氧化分解被吸附的有机污染物.盘片每转为一周，即进行一次吸附—吸氧—氧化分解的过程。转盘不断转动，污染物不断地被氧化分解，生物膜也逐渐变厚，衰老的生物膜在水流剪切力作用下脱落，并随污水排出生物转盘处理池.转盘转动也使槽中污水不断地搅动充氧，脱落的生物膜在槽中呈悬浮状态继续分解水中污染物，待反应饱和后污水从生物转盘处理池进入二沉池。污水在二沉池中进行泥水分离，净化后的清水从二沉池溢流而出，进入人工湿地系统。人工湿地处理系统工艺流程为一级水平潜流人工湿地→水平推流人工湿地→二级水平潜流人工湿地→景观表面流人工湿地。人工湿地设有土壤与人工介质，其池内种植水生植物，污水在湿地中吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类微生物的作用，将水中的污染物去除。经人工湿地系统处理后，污水中大量的污染物己被去除，再通过流量计与紫外消毒池后污水中的污染物浓度达到国家污水排放标准一级B以下，最后自流排放至赧水河中。如在丰水期出水不能自流排入赧水河，则通过出水提升泵排至赧水河。

5、厂区总平面布局

本设计按推荐的“生物转盘+人工湿地”工艺进行总平面布置，根据污水处理工艺特点按功能分区，划分为生活及辅助生产区（厂前区）、污水处理区。

本工程中，厂区平面布局按办公生活区、生产区进行功能分区。办公生活区综合楼布置在厂区的东南端，靠近进场道路，位于主导风向的上风向，在综合楼周围布置大面积绿地，生产区与厂前区之间设置绿化隔离带，广植树和草皮，以营造厂前区的优美环境。具体布置详见总平面布置图。

6、交通与运输

为方便交通运输和设备的安装、维护，厂区道路布置成环状，每个构（建）筑物均有道路相通，厂区主干道宽4米，转弯半径不小于6米，采用钢筋混凝土路面，路面厚 180mm，路边做混凝土道牙，人行道宽1.5米，采用碎石混凝土路面。厂区道路设计有一定的排水坡度，路面标高控制在222.60～222.90m之间，以保持厂区雨水排出顺畅。

7、厂区给排水

（1）给水

污水处理工程主要用水为员工办公期间如厕废水、构筑物及设备冲洗水、消防用水及绿化用水。生活用水及消防用水由市政给水管网提供，供水管道管径为DN100，压力大于4g/cm2。
项目不设食堂及宿舍，厂内劳动定员为8人，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），用水定额按45L/人·d计，用水量为0.14m3/d。生产用水主要为溶药用水、化验用水、脱水机冲洗水，根据类比同类污水处理工程，溶药用水为4.61m3/d，化验用水为0.50m3/d，污泥脱水机冲洗水为10.05m3/d，其中，溶药用水、化验用水使用新鲜水，冲洗水及绿化用水来自消毒池后的尾水。项目生产、生活用水量预计见表1-8。

表1-8   预计项目生产、生活用水量

序号

用水部门

用水指标

用水定额

最高日用水量（m3/d）

备注

1

办公（不带食堂）

8人

45L/人·d

0.36

湖南省用水标准

2

生产用水

15.16
类比同类项目

3

绿化用水

2200

2L/m2
4.4

类比同类项目

4

合计

19.92

生活用水及溶药、化验用水使用新鲜水，其他用水均采用回用尾水

预计项目生活、生产最高日用水量为19.92m3/d。
（2）尾水排水
厂区排水为雨污分流制，厂区生活污水经化粪池处理、化验废水经中和处理后与厂区其他生产用水通过厂内污水管道汇集后接入预处理系统，再经过项目污水处理工艺与进厂污水一并处理，受纳水体为赧水河。
厂区内雨水由雨水口收集后汇入厂区内的雨水管道，再自流入赧水河。
8、绿化与景观设计
由于污水处理厂在运行过程中对周边环境会产生一定影响，为了营造一个良好的生态环境空间，厂区预处理区周边设置绿化防护林带，以隔离和减少污水处理厂对周围环境的影响。

生产区以植树为主，广植草皮。厂前区营造观赏休闲的室外空间场所，体现现代化工厂的形象需求，创造优美、清新的工作生活环境。
9、供电

本项目各工艺设备的3～380V，50Hz供电由污水处理厂内配电室引来。供电方式采用双回路供电，由低压配电屏向各电动机配电，配电线路采用电力电缆电缆沟或镀锌钢制电缆桥架敷设。

电机容量在45kW以下的，采用直接起动。

10、通风和空调设计

空调：由于当地四季分明，夏季气温较高，冬季气温较低，为保证设备、仪表的正常运行及改善职工的工作环境，安装空调设备的房间有控制室、会议室、化验室、配电室、值班室和办公室等。

通风：为了确保设备正常和职工安全生产、污水厂的综合楼、配电室、污泥脱水间等主要构筑物均考虑通风设计。

（1）配电室在建筑物和结构设计上满足通风、降温要求，并在室内安装空调。

（2）在值班室、会议室、办公室等地方设计空调，在食堂、浴室等房间安装排风扇。

11、尾水排放去向

项目污水处理工程尾水受纳水体为赧水河，通过排污口直接外排至赧水河，排污口入赧水河段按《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水体保护。

12、劳动定员与工作制度

根据城市建设各行业编制定额试行标准，结合生产规模和工艺要求，考虑到自控设施较为完善，定员可适当减少。

根据《城市污水处理工程项目建设标准》的有关规定以及生产规模和工艺的需要，确定污水处理厂定员为8人，确定定员如下表1-9。

本工程全年365天运行，运行班制为四班三倒。

表1-9   污水处理工程具体人员配置表

类别

岗位

定员

生产人员

污水处理工段

4人， 4班3倒

污泥处理工段

水质化验分析室

1人

管理人员

厂长

1人
财务

1人

综合办公室

辅助人员

门卫

1人

合计

8人

3.3污水处理规模及工艺确定
1、纳污范围内人口预测

《西岩镇集镇排水专项规划》（2017-2030年）中，对西岩镇集镇人口规模进行了预测，并经准确计算，到2020年城镇人口达20000人，2030年城镇人口达32000人。

（1）进水水质的技术性能分析

①西岩镇集镇污水处理厂进水水质技术性能指标见表1-10。

表1-10 污水处理厂进水水质技术性能指标

序  号

项    目

比    值

1

BOD5/CODcr
0.48

2

BOD5/TN

3.43

3

BOD5/TP

40

②对进水水质分析如下：

A.BOD5/CODCr比值

污水BOD5/CODcr值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法。一般认为BOD5/CODcr>0.45可生化性较好，BOD5/CODcr>0.3可生化，BOD5/CODcr<0.3较难生化，BOD5/CODcr<0.25不易生化。

西岩镇集镇污水处理厂进水水质BOD5=120mg/L，CODcr=250mg/L，BOD5/CODcr=120/250=0.48，表明西岩镇集镇污水处理厂可以采用生化处理工艺，并且可生化性较好。

B.BOD5/TN（即C/N）比值

C/N比值是判别能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲，C/N≥2.86就能进行脱氮。

本工程进水水质C/N=120/35=3.48，满足生物脱氮要求。

C.BOD5/TP比值

该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。生物除磷是活性污泥中除磷菌在厌氧条件下分解细胞内的聚磷酸盐同时产生ATP，并利用ATP将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞，以PHB（聚-β-羟基丁酸）及糖原等有机颗粒的形式贮存于细胞内，同时随着聚磷酸盐的分解，释放磷；一旦进入好氧环境，除磷菌又可利用聚-β-羟基丁酸氧化分解所释放的能量来超量摄取废水中的磷，并把所摄取的磷合成聚磷酸盐而贮存于细胞内，经沉淀分离，把富含磷的剩余污泥排出系统，达到生物除磷的目的。进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质，故BOD5/TP是衡量能否达到除磷的重要指标，一般认为该值要大于17，比值越大，生物除磷效果越明显。

分析本工程进水水质，BOD5/TP=120/3=40，完全可以采用生物除磷工艺。

结合实际，由于雨污合流，中国南方乡镇污水的BOD低于设计值，但是总磷、总氮由于人们生活习惯，洗涤剂的大量使用，使得总磷、总氮没想象的那么低。生物脱氮除磷往往很难达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）要求的标准。所以，综上所述，西岩镇集镇污水处理厂进水水质适宜于采用生化+植物吸附转移结合的处理工艺。
（2）污染物去除机理

①SS的去除

污水中SS的去除主要靠沉淀作用。污水中的无机颗粒和大直径的有机颗粒靠自然沉淀作用就可去除；小直径的有机颗粒靠微生物的降解作用去除，而小直径的无机颗粒（包括尺度大小在胶体和亚胶体范围内的无机颗粒）则要靠活性污泥絮体的吸附、网络作用，与活性污泥絮体同时沉淀被去除。

污水厂出水中悬浮物浓度不仅涉及到出水SS指标，出水中的BOD5、CODCr、TP等指标也与之有关。因为组成出水悬浮物的主要成分是活性污泥絮体，其本身的有机成分就高，而有机物本身就含磷，因此较高的出水悬浮物含量会使得出水的BOD5、CODCr和TP增加。因此，控制污水厂出水的SS指标是最基本的，也是很重要的。

②COD和BOD5的去除

污水中COD和BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和代谢作用，然后通过泥水分离来完成的。

微生物在有氧条件下将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量，其最终产物是CO2和H2O等稳定物质，其实质是将液相的有机污染物质转化为固相物质，表现为活性污泥量的增长。

在人工湿地中，不溶性的有机物主要通过湿地的沉淀、过滤作用而被截留在湿地中；可溶性的有机物（如COD和BOD5）则通过植物根生物膜的吸附、吸收及生物降解过程而被分解去除。生物降解过程主要是通过耗氧代谢和厌氧代谢得到降解，从而降低污水的COD和BOD5。

西岩镇集镇污水处理厂进水的BOD5/COD>0.3，可进行生化处理，采用二级处理工艺可以使出水COD≤60mg/L。

③N的去除

污水处理工程中N的去除主要包括植物吸收、氨的挥发、介质的吸附以及微生物的硝化和反硝化脱氮。

氮是蛋白质不可缺少的组成部分，因此广泛存在于城市污水之中。在有机物被氧化的同时，污水中的有机氮也被氧化成氨氮，在溶解氧充足、泥龄较长的情况下，进一步被氧化成亚硝酸盐和硝酸盐，通常称之为硝化过程。经过好氧生物处理后的污水，其中大部分的凯氏氮都被氧化成为硝酸盐，反硝化菌在溶解氧浓度极低或缺氧情况下可以利用硝酸盐中氮作为电子受体，氧化有机物，将硝酸盐中的氮还原成氮气（N2），从而完成污水的脱氮过程，通常称之为反硝化过程。

生物转盘过程中，转盘是半浸入式的，当水生物体在附在转盘上转入水中时是个缺氧厌氧的过程（反硝化），离开水面与空气接触，双是个一好氧过程（硝化反应）。人工湿地处理氮的原理有五个方面，包括氨挥发、氨化、硝化反硝化、植物摄取、介质吸附等。

按照上述原理，可用“生物转盘+人工湿地”工艺，实现N的有效去除。

西岩镇集镇污水处理厂进水氨氮浓度为28mg/L，要求出水氨氮浓度小于8mg/L，对出水氨氮去除率较高，同时对出水总氮也要求达到一定的去除率，因此本工程需要采用二级脱氮工艺。

④P的去除

污水除磷主要有生物除磷和化学除磷两大类。城市污水采用生物除磷为主，必要时辅以化学除磷作为补充，以确保出水磷浓度满足排放标准的要求，并尽可能地减少加药量，降低处理成本。

生物除磷是污水中的聚磷菌在厌氧条件下，受到压抑而释放出体内的磷酸盐，产生能量用以吸收快速降解有机物，并转化为PHB（聚β羟丁酸）储存起来。当这些聚磷菌进入好氧条件下时就降解体内储存的PHB产生能量，用于细胞的合成和吸磷，形成高浓度的含磷污泥，随剩余污泥一起排出系统，从而达到除磷的目的。生物除磷的优点在于不增加剩余污泥量，处理成本较低。缺点是为了避免剩余污泥中磷的再次释放，对污泥处理工艺的选择有一定的限制。

据资料介绍，在厌氧段释放1mg的磷吸收储存的有机物，经好氧分解后产生的能量用于细胞合成、增殖，能够吸收2～2.4mg的磷。因此磷的吸收取决于磷的释放，而磷的释放取决于污水中存在的可快速降解的有机物的含量，一般来说，这种有机物与磷的比值越大，降磷效果越好。一般的活性污泥法，其剩余污泥中的含磷量为1.5～2%，采用生物除磷工艺的剩余活性污泥中磷的含量可以达到传统活性污泥法的2～3倍，在设计中往往采用4%。

另外，污水中磷的存在形式主要取决于污水中磷的类型，最常见的有磷酸盐（包括H2PO4－、HPO42-、PO43－）、聚磷酸盐和有机磷酸盐等。人工湿地对磷的去除主要是通过基质吸附、植物摄取和微生物同化这三条途径来进行。

根据西岩镇集镇污水处理厂进水含磷量和出水含磷要求，进水含磷量3mg/L，出水含磷量为小于0.5mg/L，BOD5/P=120/3=40.00，满足生物除磷工艺对碳源的要求，因此，本工程采用生物除磷+人工湿地吸附处理工艺是可行的。

（3）常用的预处理工艺比选

通常情况下，预处理单元的格栅池、调节池和污水提升泵房可以合建。

①细格栅

细格栅设在截污干管的尾端，是进入污水处理厂前第一道预处理设施，可去除大尺寸的漂浮物和悬浮物，以保护进水泵的正常运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物污水厂常用的细格栅有回转式格栅除污机、阶梯格栅等型式和旋转水力筛。 

A.回转式格栅除污机 

回转式格栅除污机应用也较为广泛，价格合理，国内厂家已有多年生产经验。格栅由独特的耙齿装配成一组回转格栅链，逆水流方向回转运行，至设备上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，连同清扫器的作用，耙齿上的固体物质被清扫刷干净。不会发生堵塞现象，日常维修量很少。旋转格栅的机架两侧墙板为碳钢板，两侧墙板间由若干槽钢焊接而成，格栅的机架为一整体，具有很高的强度和刚度。机架的两侧与格栅井之间留有间隙，通过机架的两侧橡胶封板来防止污水中较大的悬浮固体通过。 

B.阶梯式细格栅 

阶梯式细格栅以前完全依靠进口，由于其构造较特殊，分离效果较好，栅条间隙小，截污量大，不易堵塞，效果不错，但价格较高。现在国内已有厂家生产，但国内产品使用效果不太理想。 

C.旋转水力筛

旋转水力筛机通过行星摆线减速机经链条传动拖动旋转过滤网筒在四个托轮上旋转，污水经进水管至布水装置顺流至网筒内，水中悬浮物被滤网拦截，污水顺网通过至集水槽排至调节池，污物在网筒内靠导物器将干燥的污物排出，因而达到固液分离的作用。

考虑本污水处理厂主要是处理生活污水，本项目推荐回转式细格栅。

②提升泵房

提升泵房主要有两个方案可供选择：
——潜水泵房方案 

——干式泵房方案
表1-11  泵房方案优缺点比较

方案

潜水泵房方案

干式泵方案

优点

1.不需要设备间，水泵直接安装在集水池内，土建造价低

2.不需要吸水管道，系统简单

3.设备安装维护较简单

4.泵房占地面积小

1.水泵效率稍高

2.运行安全可靠性较高

3.抗腐蚀性较好

缺点

1.潜水泵效率偏低

2.大型潜水泵国内产品还不太过关

3.抗腐蚀性较差

1.泵房型式复杂，土建造价高

2.管道系统较复杂，设备安装较复杂

3.泵房占地面积较大

根据潜水泵和干式泵进行的特点，结合本工程进水管道深、维护保养、运行效果及产品适用性等多因素，本推荐方案采用“潜水泵房”作为本工程的进水提升泵房方案。

③调节池

生活污水量变化较大，这类污水排放最大特点就是具有间歇性、不稳定性，为保证后续生化处理的稳定性，需对污水处理系统进行调节。

由于本污水处理厂收纳的污水水量变化较大，排水水量的变化易对整体水质水量造成影响和冲击，冲击负荷对生化工艺污水处理厂运行影响很大，严重时造成活性污泥死亡，短时间内将无法恢复正常运行。本项目考虑设置调节池。

④常用生物脱氮除磷工艺比选

目前，城市污水处理厂常用的具有脱氮除磷效果的污水处理工艺有：改良A/O法、A2/O法、改良A/A/O法、生物接触氧化、CASS法，SBR法、人工快渗、人工湿地、生物转盘等。
各种具有除磷脱氮功能的污水处理工艺都有其适用性及优缺点。对于水量不大的污水厂目前常用的处理工艺有人工快渗、氧化沟、生物接触氧化、生物转盘、人工湿地等。
结合西岩镇集镇的实际情况，分别对人工快渗工艺、生物接触氧化、CASS、生物转盘和人工湿地这几种适用工艺进行对比：

A.人工快渗工艺
在快速渗滤系统的基础上，填充渗透性能良好的CRI介质，采用干湿交替的运转方式，利用滤料表面丰富生物膜对污水中的污染物质进行物理化学吸附以及生物降解。
优点：
a.不产生剩余活性污泥，省去剩余活性污泥的处理费用，不会造成因剩余活性污泥处置不当而引起对环境的二次污染。
b.工艺流程简单，不采用曝气、没有污泥回流、不产生生化污泥。
c.投资费用省，一般万吨级规模吨水投资费用约为1000～1200元。
d.运行费用低，是一般活性污泥法的二分之一。
e.出水效果好，均可达到城镇污水处理厂出水一级A或B标准。
f.便于操作，易于管理和维护，系统简单，对操作人员学历素质要求不高。
g.抗冲击负荷强，对于污水系统停止运行较长时间后，CRI系统在3～5天内即可迅速恢复正常运行。
缺点：
a.占地面积较大；
b.必须采用化学除磷，去除TN要求高时需采取深度处理措施。
B.生物接触氧化

生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法，即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料，利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气，通过生物氧化作用，将废水中的有机物氧化分解，达到净化目的。
生物接触氧化法具有生物膜法的基本特点，但又与一般生物膜法不尽相同。一是供微生物栖附的填料全部浸在废水中，所以生物接触氧化池又称淹没式滤池。二是采用机械设备向废水中充氧，而不同于一般生物滤池靠自然通风供氧，相当于在曝气池中添加供微生物栖附的填料，也可称为曝气循环型滤池或接触曝气池。三是池内废水中还存在约 2～5％的悬浮状态活性污泥，对废水也起净化作用。因此生物接触氧化法是一种具有活性污泥法特点的生物膜法，兼有生物膜法和活性污泥法的优点。
优点：容积负荷高，耐冲击负荷能力强；具有膜法的优点，剩余污泥量少；具有活性污泥法的特点，辅以机械设备供氧，生物活性高，泥龄短容易管理，消除污泥上浮有污泥膨胀等弊端。
缺点：滤料间水流缓慢，水力冲刷力小；生物膜只能自行脱落，剩余污泥不易排走，滞留在滤料之间易引起水质恶化，影响处理效果，滤料更换和曝气装置维护困难。
C.CASS工艺

CASS工艺由SBR工艺改良发展而来。SBR工艺早在20世纪初已有应用，由于人工管理的困难和烦琐未能推广应用。此法集进水、曝气、沉淀在一个池子中完成。一般由多个池子构成一组，各池工作状态轮流变换运行，单池由滗水器间歇出水，故又称为序批式活性污泥法。 

[image: image1.png]27K FRMRE ERER





图1-1  CASS反应器基本构造

该工艺将传统的曝气池、沉淀池由空间上的分布改为时间上的分布，形成一体化的集中处理构筑物，有利于实现紧凑的模块布置，最大的优点是节省占地。此外，可以减少污泥回流量，有节能效果。典型的SBR工艺沉淀时停止进水，静止沉淀可以获得较高的沉淀效率和较好的水质。SBR不断演变和改良，又进一步产生、发展为CASS等工艺，进一步增强了除磷脱氮效果。随着自动化技术的发展和PLC控制系统的普及化，SBR类工艺的工程应用又进入了一个新的时代。

但是，由于CASS工艺对自动化控制要求很高，并且一池有多种功能，因此需要大量的电控阀和机械滗水器，运行成本较高，设备数量及投资稍大，维护管理难度较大。另外，由于滗水深度通常有1.5-2.5米，出水的水位必须按最低滗水水位设计，故总提升扬程较其他工艺略高，水力能耗略有增加。

D.生物转盘工艺

生物转盘工艺是污水灌溉和土地处理的人工强化，这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育，形成膜状生物性污泥——生物膜。污水经沉淀池初级处理后与生物膜接触，生物膜上的微生物摄取污水中的有机污染物作为营养，使污水得到净化。

生物转盘作为一种好氧处理废水的生物反应器，可以说是随着塑料的普及而出现的。反应器由水槽和一组圆盘构成：数十片、近百片塑料或玻璃钢圆盘用轴贯串，平放在一个断面呈半圆形的条形槽的槽面上。盘径一般不超过4米，槽径约大几厘米，有电动机和减速装置转动盘轴，转速1.5～3转/分左右，决定于盘径，盘的周边线速度在15米/分左右。废水从槽的一端流向另一端，盘轴高出水面，盘面约40%浸在水中，约60%暴露在空气中。盘轴转动时，盘面交替与废水和空气接触。盘面为微生物生长形成的膜状物所覆盖，生物膜交替地与废水和空气充分接触，不断地取得污染物和氧气，净化废水。膜和盘面之间因转动而产生切应力，随着膜的厚度的增加而增大，到一定程度，膜从盘面脱落，随水流走。 生物转盘一般用于水量不大时。同生物滤池相比，生物转盘法中废水和生物膜的接触时间比较长，而且有一定的可控性。水槽常分段，转盘常分组，既可防止短流，又有助于负荷率和出水水质的提高，因负荷率是逐级下降的。

[image: image2.jpg]Bk
o Atk
o, FtEn
Ry £
£ L]
. O] co— 1l |l
mD'N(I:-I.EN H:O ‘:\
ENGEE NOn—‘IO;‘_

S

ﬁ




图1-2  生物转盘原理图

生物转盘工艺具有以下优点：
a.能耗低、噪音小
无需风机曝气，减少了设备运行的噪音，也可降低处理污水的能耗。
b.易挂膜、耐冲击
盘片使用特殊材质，质轻、耐腐蚀、不变形，更易于新老生物膜的生长和脱落；生物附着量大，且兼具厌氧、缺氧、好氧菌群，抗冲击负荷强。
c.占地少、易安装
生物转盘盘片使其比表面积大大增加，占地面积仅为常规工艺的30%；设备量少，可快速安装完成，安装方式也更加灵活。
d.污泥少
污泥产量仅为常规工艺的30%~50%，且性质稳定、脱水性好；标准化设备，美观大方；运行时无噪音等二次污染。
e.寿命长、易维护
材质优异，主体设备设计寿命30年以上；运行维护简单，摒弃了曝气器等易损件，更加稳定，运用物联网技术可远程监控，真正实现无人值守。

E.人工湿地工艺

人工湿地是指用人工筑成水池或沟槽，底面铺设防渗漏隔水层，填充一定深度的土壤或填料层，种植芦苇一类的维管束植物或根系发达的水生植物，污水由湿地的一端通过布水管渠进入，以推流方式与布满生物膜的介质表面和溶解氧进行充分的植物根区接触而获得净化。人工湿地分为表面径流人工湿地和人工潜流湿地。

人工湿地与传统污水处理厂相比具有投资少、运行成本低等明显优势，在农村地区，由于人口密度相对较小，人工湿地同传统污水处理厂相比，一般投资可节省1/3—1/2。在处理过程中，人工湿地基本上采用重力自流的方式，处理过程中基本无能耗，运行费用低，污水处理厂处理每吨废水的价格在1元左右，而人工湿地平均不到2毛。

因此，在人口密度较低的农村地区，建设人工湿地比传统污水处理厂更加经济。

人工湿地在农村地区的使用效果也优于传统污水处理厂，首先人工湿地使用纯生物技术进行水质净化，因此污水处理厂在处理过程中会产生大量富含有害化学成分的淤泥、废渣影响环境，而人工湿地则不存在二次污染。其次人工湿地以水生植物水生花卉为主要处理植物，在处理污水的同时还具有良好的景观效果，有利于改造农村环境。另外，人工湿地还拥有可持续的经济效益，在人工湿地上可选种一些具备净化效果和一定经济价值较高的水生植物，在污水处理的同时产生经济效益。

人工湿地的运行管理也比污水处理厂简单、便捷，因为人工湿地完全采取生物方法自行运转因此基本不需专人负责，只需定期清理格栅池、隔油池、每年收割一次水生植物即可。人工湿地中起主要处理作用的还是微生物，不是土壤的过滤作用，所以湿地设计中应包括防止湿地填料堵塞问题、植物死亡问题和过冬问题。人工湿地服务年限一般按照10-15年计算，也就是说设计比较完善的湿地系统15年以后才需要清理填料床，达到服务年限的人工湿地系统在清理填料床后，即可重新投入使用。另外，人工湿地的建设周期短，建设一座传统污水处理厂和完成相关管道的铺设往往需要一年以上，而人工湿地的平均建设周期在3个月以内，因此建设人工湿地见效更快。

人工湿地处理系统对进水水质有一定的要求，具体要求详见表1-12：

表1-12   人工湿地处理系统进水水质要求

                                                      单位mg/L

人工湿地类型

BOD5
CODCR
SS

NH3-N

TP

表面流人工湿地

≤50

≤125

≤100

≤10

≤3.0

水平潜流型人工湿地

≤80

≤200

≤60

≤25

≤5.0

垂直潜流型人工湿地

≤80

≤200

≤80

≤25

≤5.0

从上表并对照本可研第三章污水处理厂设计进水水质可知，西岩镇集镇污水处理厂进水中各种污染物指标均超过表1-13中规定的数值，因此有必要在人工湿地系统前增加预处理系统。

表1-13  工艺技术比选表

序号
比较项目
人工快渗技术
生物接触氧化
CASS

生物转盘+人工湿地
备注
1

技术先进性
技术先进
技术先进
技术先进
技术先进
　
2

达标可靠性
除磷效果差，后续须接化学除磷处理单元
可达标，为了脱保证脱氮除磷效果前而需加厌氧、缺氧工艺
可达标，为了脱保证脱氮除磷效果前而需加厌氧、缺氧工艺
可达标，可有效去除污水中的COD、氨氮、总氮、总磷等污染物
　

3

施工难度
难度高
较难
一般
比较简单
　

4

建设周期
较短
短
较短
较长
　

5

运行维护
运行维护难度高，滤料容易造成污染物积累
运行维护难度高，生物弹性填料老化需重新装膜调试
运行维护难度高，容易发生污泥膨胀
运行维护简单，日常管理主要是定期收割人工湿地植物，适用于乡镇地区
　

6

工程占地
占地较大
占地少
占地少
占地大
　

7

建设投资
投资较少
一般
一般
投资较大
　

8

运行成本
较低
高
较高
较低
　

9

二次污染
施工质量把控不好容易对地下水造成影响
污泥产生量少，但曝气时对周边大气环境有影响
污泥产生量多，曝气时对周边大气环境有影响
污泥产生量少，无曝气设备，生物转盘设备有盖板，无二次污染
　

10

节能减排
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
　

11

资源化利用
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
　

根据西岩镇集镇污水处理厂进出水指标的要求及实际情况，污水处理工艺宜选择成熟、稳妥、易于维护管理、运行费用低的工艺。通过对四个方案的综合经济技术比较，考虑到“生物转盘+人工湿地”工艺产生的剩余污泥量少、设备简单，易于维护管理，运行费用低，特别适用于农村和城镇的生活污水处理，且与其他工艺相比，在经营成本、日常管理以及环境影响等方面略占优势，因此，我们认为采用“生物转盘+人工湿地”工艺作为本项目污水处理工艺是较为合适的。

6、污泥处理工艺

（1）污泥处理要求

污水生物处理过程中将产生大量的生物污泥，有机物含量较高且不稳定，易腐化，并含有寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染，故必须妥善处理。

污泥处理要求如下：

①减少有机物，使污泥稳定化；

②减少污泥体积，降低污泥后续处置费用；

③减少污泥中有毒物质；

④利用污泥中可用物质，化害为利；

⑤因选用生物脱氮除磷工艺，故尽量避免磷的二次污染。

（2）污泥性质

城市污水处理厂活性污泥中通常N、P、K含量约占固体物质的4%、2.5%、0.5%，有相当的肥效，但其中含有致病微生物、寄生虫卵、必须加以处理。污泥中的重金属是主要的有害物质，一些难于降解的毒性有机物也存在危害，必须通过点源治理严格限制。

（3）污泥处理方案

近年来国家、地方环保部门对污泥处理更加关注，本项目污水处理工艺采用“生物转盘+人工湿地”处理工艺，每天产泥量极少，经计算绝干污泥量小于81kg/d，因此，本可研推荐将污泥在污泥干化池自然干化后，再与人工湿地收割的植物或附近农田收割的秸杆一起发酵堆肥。

（4）污泥最终处置方案

污泥是污水处理过程的必然产物。污泥属于固体废弃物的一种。污水处理设施的治理水平和污水本身的来源、性质决定污泥的类型、数量和质量。污泥一般含有大量的有机物、丰富的氮、磷、钾和微量元素，可以有效利用；但是，未处理的污泥中也含有重金属、病原菌、寄生虫以及某些难分解的有机毒物，如果处理不当，排放后会对环境造成严重的污染。随着全世界工业生产的发展，城市人口的增加，工业废水与生产污水的排放量日益增多，污泥的产出量迅速增加。据有关资料统计，目前美国所累积的干污泥总量已达1000万t，欧洲各国总计达660万t，日本为240万t左右。大量积累的污泥，不仅将占用土地，而且其中的有害成分如重金属、病原菌、寄生虫、有机污染物及臭气等，成为影响城市环境卫生的一大公害。因此，妥善、科学地处理污泥作为一个亟待解决的环境问题，越来越受到关注，人们也在积极寻求一个安全可靠、经济合理的污泥处置方案。

①常用污泥处置方法

A.土地利用

主要指污泥作为农田、林地、市政绿化的土壤改良剂，或处理加工成无机、有机肥料后利用，或用于受到破坏的土地修复与重建等。
由于污泥中含有大量有机质和氮、磷、钾以及微量元素，可作为一种迟效性的有机追肥，能增加土壤肥力，提高作物的产量和品质。研究发现，使用污泥的地块土壤容重减小，土壤的酸碱度比较稳定，孔隙度增加，紧密度下降，易耕作，保水保肥力强，对于水和风腐蚀的抵抗力增加，说明污泥是一种很好的土壤改良剂。
针对农作物而言，稳定化、无害化后的污泥可以促进根的生长发育及其渗透特性，减少寄生虫的攻击，降低植物对于杀虫剂、除草剂等药物的依赖，而且土壤的自净能力还可使污泥进一步无害化。
污泥可以用于受破坏的土地（各种采矿后残留的矿场，建筑取土、排放废物的深坑，森林采伐场，垃圾填埋场，地表重破坏区等）的修复。这类土地一般已失去土壤的优良特性，无法直接植树、种草，施入污泥可以增加土壤养分，改良土壤特性，促进植物的生长。这种方法也减少了食物链对人类生活的潜在威胁，既处置了污泥，又恢复了生态环境。污泥的土地利用也是污泥处置方式中最便宜的一种，因此得到了广泛的应用。在美国约有40%左右的污泥采用土地利用的方式进行处置，欧盟国家预计在2005年将有约45%的污泥采用此处置方式。
但是，由于污泥中含有很多盐分、重金属、病原菌、寄生虫、有机污染物等有害成分，直接施用会污染土壤、水体，危害农作物或通过食物链危害人体健康，因此必须经过无害化，稳定化处理，达到一定要求后方能施用。通常采用的措施有：碱稳定化、厌氧消化、好氧消化、堆肥、热干燥等。为此，许多国家政府颁布了农用污泥重金属浓度标准、土壤中重金属浓度标准和严格的无害化要求，并对单位面积土地污泥的应用量也有严格的限制。
B.卫生填埋

污泥的卫生填埋始于60年代，是从保护环境的角度出发，在传统填埋的基础上经过科学选址和必要的场地防护处理，具有严格管理制度的科学的工程操作方法。污泥填埋是一项比较成熟的污泥处置技术，其优点是处理容量大、见效快。但它也存在一些问题，如合适的场地不易寻找，污泥运输和填埋场地建设费用较高，填埋场容量有限，有害成分的渗漏可能会对地下水造成污染，填埋场的卫生、臭气问题造成二次污染等。在发达国家，这种方法过去采用较多，但目前可供填埋的场地越来越少，因此其所占比例也越来越小。
C.焚烧

焚烧是利用污泥的有机成分较高、具有一定热值等特点来处置污泥。焚烧的技术优势在于其处理的彻底性，减量率可到95%左右，其有机物被完全氧化，重金属（除汞外）几乎全被截留在灰渣中。但焚烧一直存在着以下几个问题：①投资和操作费用较高；②计划实施较困难；③在焚烧过程中产生飞灰、炉渣和烟气。研究发现，在焚烧灰渣中，尤其是飞灰（其有毒、有机污染物高出灰渣几个数量级）中含有较多Cd、Pb及其它重金属，属于危险废弃物，若处理不当，容易渗漏而污染地下水体、附近地表水体和土壤，进而危害人类健康。在排放的烟气中含有二恶英和呋喃等剧毒物质，若控制不当可能会产生二次污染。例如日本鹿儿岛县的川边町由于燃烧不彻底，使周围土质严重恶化，剥离出来的二恶英土壤已在仓库里堆积6500万t；④污泥中的有用成分未得到充分的利用。
②本工程污泥的出路

目前，国内污水处理厂污泥最终处置方式以填埋为主。有些污水厂采用干化与焚烧处置方法，如上海石洞口污水处理厂；堆肥、复合肥生产也不少，但生产规模很小。郑州市五龙口污水处理厂污泥处置拟采用转筒干化制作复合肥工艺。

我国是农业大国，肥料用量很大。一般化肥对土壤生态平衡有一定的破坏作用，如土地板结、地力下降、蓄水能力降低、农作物品质低劣等缺点。

国外污泥土地利用的主要系统之一，是将污泥制成有机复合肥后加以利用，有机复合肥比化肥有更大优越性。国外一些发达国家65%以上的耕地已使用有机复合肥。目前我国有机复合肥使用率不到40%。因此，将污泥制成有机复合肥出售在我国有广阔的应用前景。

污泥土地利用的最大障碍是污泥中的重金属和其它有毒物质。就本工程而言，考虑到目前工业废水在该污水中所占比例较大的实际情况，预计污泥成分可能有一定的复杂性，但重金属含量指标是否可以达到污泥综合利用的要求尚不得而知，如果一味追求污泥综合利用，从目前的状况来看具有很大的盲目性。

污泥直接焚烧的处置方法的优点在于占地面积较小，污泥的减量变化大，无害化彻底。但它具有投资及运行成本高的特点，其机械设备复杂，易发生故障，操作管理难度较高。由于污泥的热值不是很高，且处理量也不大，难以利用焚烧余热进行发电，而污水处理厂周围居民点较少，西岩镇又不是采暖区，焚烧产生的余热难以被利用，因此污泥焚烧基本无资源化。

焚烧产生的烟气问题需要配置昂贵的处理设备才能达到有关的排放标准，而二恶英污染的问题至今尚未彻底解决。同时，国内目前污泥焚烧处置应用尚处于起步阶段，缺少成功运行的经验，技术可靠程度较低。因此，不推荐污泥直接焚烧作为本厂污泥处置方案。

污泥的填埋处置具有投资和运行成本较低、管理操作方便等诸多优点，这也是污泥填埋处置为目前国内采用最广泛的原因。污泥填埋处置的不足之处在于占用了城市垃圾填埋场的填埋量，减少了城市垃圾填埋场处理城市垃圾的能力；污泥含水率仍较高。

根据国内城市污水处理厂污泥处置的方式，结合西岩镇集镇实际情况，本工程污泥处置方案推荐将污泥用于土地利用方向，即把发酵堆肥后的污泥作为厂区或园林绿化用肥。

7、污水消毒工艺

（1）消毒方案概述

污水消毒工艺的选择应根据设计进出水水质、受纳水体、污水处理厂处理工艺、厂区用地等多因素综合考虑，选择投资省、运行费用低、技术成熟、效果稳定可靠、运行管理方便、设备先进的工艺。

水消毒处理可分为化学性及物理性消毒方式两大类，化学方法主要有氯、二氧化氯、臭氧、氯胺及其它卤化物，物理性消毒则包括加热、冷冻、辐射、微电解、紫外线和微波消毒等方式，目前我国污水处理领域应用较为广泛的有液氯、ClO2、紫外线及臭氧方式。

（2）消毒方式比选

①液氯
加氯法主要是投加液氯或氯化合物。液氯是迄今为止最常用的方法，其特点是液氯成本低、工艺成熟、效果稳定可靠。由于加氯法一般要求不少于30min的接触时间，接触池容积较大；氯气是剧毒危险品，存储氯气的钢瓶属高压容器，有潜在威胁，需要按安全规定兴建氯库和加氯间；液氯消毒将生成有害的有机氯化物；当污水出口附近有鱼类养殖场时，需严格控制出水中的余氯量，必要时还需设脱氯设备。

②二氧化氯
二氧化氯与液氯相似，ClO2消毒同样要求不少于30min的接触时间，接触池容积较大。较液氯来说，危险性小，对环境影响较小，但运行成本较高。

③臭氧
臭氧消毒是杀菌彻底可靠，危险性较小，对环境基本上无副作用，接触时间比加氯法小。缺点是基建投资大，运行成本高。目前，一般只用于游泳池水和饮用水的消毒。
④紫外线
紫外线消毒的主要优点是灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染等。并且消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，占地面积和土建费用大大减少。缺点是设备投资高，灯管寿命短，运行费用高，管理维修麻烦，无持续杀菌能力，抗悬浮固体干扰的能力差，对水中SS浓度有严格要求。
上述几种几种消毒法所用消毒剂的比较列于表1-14中。
表1-14 消毒剂性能比较表

性能

液氯

ClO2
臭  氧

紫外线

消毒灭细菌

优良

优良

优良

优良

灭病毒

优良

优良

优良

优良

灭活微生物效果

优良

优良

优良

优良

pH影响

稍大

稍大

小

对PH值变化不敏感

剩余消毒作用

有

有

无需补加氯

无需补加氯

副产物生成THM

可生成

可生成

不可能

不可能

其它中间产物

产生氯化和氯化中间产物，如氯胺、氯酚、氯化有机物等

产生氯化和氯化中间产物，如氯胺、氯酚、氯化有机物等

中间产物为醛、芳族羧酸、酞酸盐等

产生何种中间产物不详

国内应用情况

应用广泛

应用广泛

不广泛

广泛

投加量(mg/L)

5~10

5~10

1~3

无

接触时间

30min

30min

数s至10min

数s至10min

运行成本

低

较低

高

低

安全性

较差

好

好

好

占地

大

大

小

小

根据表1-14的综合比较可以看出，紫外线消毒与其他三种消毒方式相比，灭菌效率高，作用时间短，危险性小，无二次污染，无需投加药剂，国内应用广泛，运行成本较低等。并且消毒时间短，不需建造较大的接触池，建消毒渠即可，占地面积和土建费用大大减少，运行管理简单。

综合考虑，西岩镇集镇污水处理厂出水消毒推荐采用紫外线消毒法。

8、最终确定本项目工艺流程

综合上述分析比较，本工程污水处理工艺流程简图如下：

[image: image3.png]Y
Bl
]
Y
FERARE - - BESTRERIMZLE
]
RN
r ERTGH
! i
fé&7}<¥«§£ﬁ/\l‘&i& P
AFERATRY v
AFrREBHRIAR
1
ZEUCRERA TR
L]
BNEERATER
Y
BINEER
¥ BBARHEIR
AR

!

EARHHR




图1-3    污水处理工艺流程简图

3.4污水处理工程构筑物工艺设计

1、细格栅

细格栅，数量1座，土建按远期4000m3/d规模设计。设备按近期规模2500m3/d建设安装，预留远期设备安装位置。

设计参数：设计流量：Qmax＝167m3/h

渠道：2道
尺寸：L×B×H=8m×1.6m×3.0m

结构类型：钢混直壁平行渠道。

主要设备：

（1）回转式格栅除污机

数量：1台

栅前水深：h=0.40m

栅槽宽度：B=0.7m

栅条间隙：b=5mm

格栅安装倾角：75°

最大过栅水头损失：Δh=0.15m

配用电机功率：1.1kw

（2）超声波液位计

数量：4套

量程：0-12m

（3）镶铜铸铁方闸门

型号：B×H=500mm×500mm；

数量：3台

2、调节池及提升泵站

调节池及提升泵站，数量1座，土建按远期4000m3/d规模设计。设备按近期规模2500m3/d建设安装，预留远期设备安装位置。

设计参数：设计流量：Qmax＝167m3/h

数量：1座

调节池尺寸：L×B×H=15m×8.0m×6.0m

结构类型：钢筋混凝土

主要设备：

（1）污水提升泵

共2台，Q=125m3/h，H=12m，N=7.5kW。

（2）超声波液位计

数量：1套

量程：0-12m

（3）除臭设备1套，流量800m³/h，功率0.8kw，尺寸：1380mm×480mm×720mm
3、旋流沉砂器

旋流沉砂器，数量1台，土建按远期4000m3/d规模设计，设备按照近期2500m3/d安装。
设计流量：Q=2500m3/d

停留时间：43s

有效水深：1.4m

尺寸：Φ=1.83m，H＝2.8 m

数量：1台
主要设备：
砂水分离滤网。
1道，面积为5m2，目数为100目。
4、生物转盘处理池

生物转盘处理池，数量1座，土建按近期2500m3/d规模设计，设备按照近期2500m3/d安装。

设计流量：Q=2500m3/d

停留时间：1h

有效水深：2.0m

尺寸：L=12.0m，B=9.0m，H=2.5m

池数：1座，分2格

主要设备：

生物转盘
设2台生物转盘，单台盘片面积约10000m2，盘片直径3.6m，N=5.5kW。

5、二沉池

二沉池，数量1座，土建按近期2500m3/d规模设计，设备按照近期2500m3/d安装。

设计流量：Q=2500m3/d

停留时间：2.7h

有效水深：3m

尺寸：Φ=11m，H＝3.5 m

池数：1座

主要设备：

（1）刮泥机

设1台半桥型周边传动刮泥机，N=0.55kw。

（2）排泥泵

共2台，1用1备，Q=8m3/h，H=12m，N=0.75kW。
6、一级水平潜流人工湿地

水平潜流人工湿地，数量1座，土建按近期2500m3/d规模设计，设备按照近期2500m3/d安装。

设计流量：Q=2500m3/d

BOD负荷：12 g/（m²·d）
孔隙率：0.35

停留时间：6.5h
有效水深：1.6m

尺寸：L=45.0m，B=27.0m，H=2.0m

池数：1座，表面种植区域分3格

湿地植物种植：

第一格：灯芯草，25丛/m²；

第二格：西伯利亚鸢尾，25丛/m²；

第三格：梭鱼草，25丛/m²。
7、水平推流人工湿地

水平流人工湿地，数量2座，土建按近期2500m3/d规模设计，设备按照近期2500m3/d安装。

设计流量：Q=2500m3/d

BOD负荷：5g/（m²·d）
孔隙率：0.35

停留时间：6.1h

有效水深：1.5m

尺寸：L=45.0m，B=27.0m，H=2.0m

池数：1座，表面种植区域分3格

湿地植物种植：

第一格：水生美人蕉：密度:16株/m2；

第二格：西伯利亚鸢尾，25丛/m²；

第三格：梭鱼草，25丛/m²。
8、二级水平潜流人工湿地

水平潜流人工湿地，数量1座，土建按近期2500m3/d规模设计，设备按照近期2500m3/d安装。

设计流量：Q=3000m3/d

BOD负荷：12 g/（m²·d）
孔隙率：0.35

停留时间：5.3h

有效水深：1.3m

尺寸：L=45.0m，B=27.0m，H=2.0m

池数：1座，表面种植区域分3格

湿地植物种植：

第一格：水生美人蕉，10丛/m²；

第二格：西伯利亚鸢尾，25丛/m²；

第三格：梭鱼草，25丛/m²。
9、景观表面流人工湿地

表面流人工湿地，数量1座，土建按近期2500m3/d规模设计，设备按照近期2500m3/d安装。

设计流量：Q=2500m3/d

停留时间：3.9h

有效水深：0.4m

总面积：约314m²
池数：1座
湿地植物种植：

茭白：密度:10株/ m²；水葱：种植密度16株/m2；芦苇：种植密度16株/m2。西伯利亚鸢尾：种植密度16株/m2；千屈菜：种植密度16株/ m²；再力花：种植密度16株/ m²；黄昌蒲：种植密度16株/ m²。
10、紫外消毒池

功能：通过对水体进行紫外线辐射，将水中的有害菌杀死，防止疾病传播。

设计参数：土建按远期4000m3/d规模设计，设备按照近期2500m3/d安装。

类    型：钢筋混凝土结构

数    量：1座

尺    寸：4m×12.0m×2.0m

主要设备：

紫外消毒模块，1套，24支灯管，单支灯管320W，N=8.0kW，配中央控制柜，水位传感器等；

进出水闸门：SFZ300，B×H=300mm×1500mm，配手电动启闭机，数量2台。

11、尾水提升泵站

功能：紫外消毒池出水进入尾水提升泵站，保证丰水期时污水出水可以排入受纳水体。

设计参数：土建按远期4000m3/d规模设计，设备按照近期2500m3/d安装。

类    型：钢筋混凝土结构

数    量：1座

尺    寸：4m×10.0m×2.0m

主要设备：

出水提升泵共2台，Q=125m3/h，H=12m，N=7.5kW。

超声波液位计：量程0~2.5m，4~20mA，220V，不锈钢材质，数量1台。

12、污泥干化池

（1）功能

二沉池内的污泥泵送至污泥干化池，污泥在污泥干化池内自然干化至含水率低于60%。

（2）设计参数

剩余污泥量8.1m3/d，含水率99%。

设计参数：土建按远期4000m3/d规模设计，设备按照近期2500m3/d安装。

（3）主要工程内容

设污泥干化池，采用钢筋混凝土结构，分2格，尺寸：L=8.0m，B=4.0m，H=1.2m。

13、综合楼

尺    寸：19.0m×8.0m×7.2m

结构类型：框架结构，1栋，2层。

功能：污水厂内日常办公场所，内含配电室、化验室、仪器室、生产管理室、行政办公室、会议室。

14、进水在线监测室

尺    寸：B×L×H=3.0m×3.0m×3.3m。
结构类型：砖混结构，1栋，单层。

15、出水在线监测室

尺    寸：B×L×H=3.0m×3.0m×3.3m。

结构类型：砖混结构，1栋，单层。

3.5主要设备

本项目污水处理工程主要设备见表1-15。

表1-15 污水处理工程主要工艺设备表

序
号
名称
规格
功率
（kw）
单位
总
数
备
用
使用功率（kw）
备注
1

回转式格栅除污机
栅槽宽度：B=0.7m，栅条间隙：b=5mm
1.1

台
1

　

1.1

安装角度75°

2

污水提升泵
Q=125m3 / h， H=12m

7.5

台
2

1

7.5

　

3

旋流沉砂器
Φ1.83×2.8m

　

台
1

　

0

水力停留时间43s
4

生物转盘
12×3.6×2.2m

5.5

座
2

　

11

盘片面积：约10000m²，        盘片直径3.6m
5

二沉池刮泥机
Φ11×3.5m

0.55

台
1

　

0.55

　

6

二沉池排泥泵
Q=8m³/h，h=12m

0.75

台
2

1

0.75

　

7

紫外消毒
　

8

套
1

　

8

24支灯管，单支灯管320w

8

出水提升泵
Q=125m3 / h， H=12m

7.5

台
2

1

7.5

　

9

除臭设备
　

0.8

套
1

　

0.8

　
10

管道、阀门
　

　

套
1

　

　

国内知名品牌
11

电气、电缆
　

　

套
1

　

　

国内知名品牌
12

自控、仪表
　

　

套
1

　

　

国内知名品牌
4、管网工程 

4.1设计范围及设计内容 

1、设计范围
城步县西岩镇一居委会棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程范围内污水干管管网的铺设。

2、设计规模
西岩镇污水管网配套近期（2020年）建设规模约为18061m。

3、设计原则

（1）污水分区规划

根据西岩集镇地形地势、道路规划布局、污水处理厂选址及现状排水方向，西岩集镇可分成3个污水分区。
表1-16  污水分区规划一览表
编号

纳污范围

W1

S219省道以西的居民区

W2

赧水河以东的居民区

W3

S219省道以东、赧水河以西的居民区

（2）污水管道规划

本次规划建议：

1、W1区在原有排水管渠内新建管涵收纳S219省道以西的居民生活污水，新建生活污水收集管网将生活污水接入污水处理厂。

2、W2区赧水河以东新建居民生活污水的收集管网，生活污水通过收集管网接入污水处理厂。
3、W3区在原有排水管渠内新建管涵收纳S219省道以东、赧水河以西的的居民生活污水，新建生活污水收集管网，将生活污水接入接入污水处理厂。

4.2排水体制

城市排水体制一般可分为合流制和分流制两种类型。

1、合流制排水系统

合流制排水系统就是将生活污水、工业废水和雨水用同一个管渠汇集排除的系统。这种体制有下面两种方式：

（1）合流制

这种方式是将管渠系统分成若干排出口，将混合污水不经任何处理直接就近排入水体。国内外许多老城市几乎者是采用这种排水方式。但是在当今，从环保卫生上来看，合流制是水环境污染的主要原因，在目前情况就不宜再采用这种排水体制。

（2）截流式合流制

截流式合流制是在进河流前设置截流干管，当雨量小时雨水和污水通过截流干管都进入水处理厂，当降雨量大时，超出管道负荷的雨水通过溢流管溢入河中排走，它比前者合流制优越。这种方式，对一些旧城合流制排水系统改造是可以考虑加以采用的。

2、分流制排水系统

当生活污水、工业废水和雨水用两个或两个以上排水管渠排除时，称为分流制排水系统。其中排除生活污水，工业废水的系统称为污水排水系统；排除雨水的系统称为雨水排水系统。这种体制又有两种方式：

（1）完全分流制

将城市生活污水及工业废水排到污水系统和雨水排入到雨水系统的体制为分流制。污水排至污水处理厂进行处理，雨水直接排入水体，对于新建城市、新的开发区和新建住宅小区，大都采用这种形式，分流制系统是把城市污水全部送到污水处理厂处理后排放水体，对环保卫生及防止水体污染方面无疑是比较好的排水体制。

（2）不完全分流制

只建污水排水系统，未建雨水排水系统，雨水沿着地面、道路边沟和明渠泄入水体。对于常年少雨、气候干燥的城市可采用这种体制。

4.3排水体制的选用

根据两部一局联合颁发的《城镇污水处理及污染防治技术政策》3.2条：“对于新城区，应优先考虑采用完全分流制；对于改造难度很大的旧城区合流制排水系统，可维持合流制排水系统，合理确定截留倍数。在降雨量很少的域市，可根据实际情况采用 “合流制”。 

综上所述，考虑西岩镇的实际情况，确定西岩镇集镇排水制度采用完全分流制。

1、设计原则

（1）排水体制采用雨、污分流制。
（2）居住区生活污水设计流量计算公式：
Q=（n×N×KZ）/（24×3600）
    式中，Q：生活污水设计流量（L/s）；n：生活污水量标准（L/人.d）
          N：设计人口数；KZ：生活污水量总变化系数
（3）污水干管尽量沿主、次干道敷设，以便今后的维护、管理。
（4）污水管道纵断面设计原则：管道起点埋深控制为1.5m。且一般不大于12.0m，超过12.0m，设置污水提升泵站，以节省工程造价。管道最小覆土厚度控制为1.0m。
（5）水流以重力流为主，压力流为辅，以节省工程造价；干管内流速控制为0.9m/s～1.4m/s，既防淤积又防冲刷。
（6）管材的选择
市政排水管网较一般的排水管网来说管径相对较大，一般在DN300以上，常用的传统排水管渠主要有钢筋混凝土管、金属管、塑料管等。根据厂商能够出现的大口径新型管材和材质的不同，大致可以分为以树脂为基体玻璃纤维为增强料的玻璃钢管，以HDPE为原料的HDPE管以及以UPVC（聚氯乙烯）为原料的UPVC管。
①钢筋混凝土管
钢筋混泥土管属传统的使用最为普遍的排水管材，造价较低，便于就地取材，制造方便，但是存在耐酸耐碱腐蚀和抗渗性能较差、施工困难、运输不便等缺点。
②金属管
钢管及铸铁管质地坚固，抗震性强，接头少，但是价格昂贵，钢管对酸碱的抗腐蚀行较差。适用于泵站的进出水管，穿越其他管道的架空管，穿越铁路河流谷底等情况。
③UPVC排水管
UPVC（聚氯乙烯）管重量轻、运输安装方便。但由于在熔融挤出时的流动性很差、热稳定性也差，生产大口径管材相当困难，大口径聚氯乙烯管的连接问题也困难，目前国内生产的UPVC排水管管径绝大部分在DN600以下。
④夹砂玻璃钢管
即玻璃纤维绕增强热固性树脂夹砂管，是一种新型的符合管材，其耐腐蚀性能强、轻质高强、输送流量大、安装方便、可靠、密封性好、工期短、综合投资低，接头可在小角度范围内任意调整管线的方向。但管材综合造价较高。
⑤HDPE中空壁缠绕管
是一种以HDPE为原料生产矩形管坯，经缠绕焊接成型的一种管材。由于其独特的成型工艺，可生产口径达3000mm的大口径管材。此种管材与双壁波纹管在性能上基本一致，连接成本较双壁波纹管略高；另外，该管的一个主要缺点是在同样直径和达到同样环刚度下，一般要比直接挤出的双壁波纹管耗费更多的原材料，因此其生产成本较高。
⑥高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管
HDPE双壁波纹管是一种用料省、刚性高、弯曲性优良，具有波纹状外壁、光滑内壁的管材。双壁管较同规格同强度的普通管可省料40％，具有高抗冲、高抗压的特性，发展很快。在欧美等国中，HDPE双壁波纹管在相当范围内取代了钢管、铸铁管、水泥管、石棉管和普通塑料管。HDPE双壁波纹管施工简便、速度快，施工成本低，使用时无需混凝土管基，可以边开挖，边下管，边回填，开槽宽度较其他管材可减少20％，且无需打斜壁，大量减少施工土方量，节省劳动力，降低了施工强度和难度。尤其在施工条件差难度大的地段和雨季施工其优越性更加明显。
塑料排水管属柔性管材，可适应地基的不均匀沉降，不易断裂、不渗漏，不堵塞，塑料排水管耐腐蚀，其使用寿命达50年以上，属于国家推广的新型环保产品。
综合考虑现场情况和管网走向的前提下，部分管网须沿原有排水明渠和赧水河河边敷设，因此建议本工程采用HDPE双壁波纹管，沿原有排水明渠和赧水河河边敷设的HDPE双壁波纹管须外包混凝土，以防止管道上浮和水力冲刷引起管道损坏。
（7）管道附属设施
①检查井
在管道每隔一段距离设置检查井，雨污合流制检查井最大间距根据具体情况确定为40～120m，在管线转弯角度较大处、断面变化处、支管接入处等，均按规范要求设置检查井。
②跌水井
管道跌水水头为1～2米时宜设跌水井，管道跌水水头大于2米时必须设跌水井。管道转弯处不宜设跌水井。当管道直径小于或等于400mm时，采用竖管式跌水井；当管道直径大于400mm时，采用溢流堰式跌水井。 
③截流井
老城区排水系统改造为截流式合流制，设置截流井，其作用为把污水和早期雨水截流到污水处理厂处理。
④沉泥井
近期采用分流制与截流式合流制相结合的体制，为避免雨季混入泥沙堵塞管道，按规范每两个检查井设置一座沉泥井，需在运行期间，定期清淤。

2、管道工程设计

本次设计范围内，污水主干管主要沿规划的主、次干道敷设，设计本工程污水管网配套工程建设规模为18061m。
西岩镇集镇污水管线布置充分利用地势地形，合理分配各污水主管的纳污范围。近期重点规划建设污水主管网；同时紧密配合镇区的道路建设和实际需要，修建污水主管，远期逐步完善污水干管及支管，最后形成布局合理的一套城镇污水管网收集系统。西岩镇集镇区域污水收集管网建成后，各家各户的污水就近接至污水管网的截污井中，从而达到雨污分流。西岩镇集镇近期设计的污水管道统计如表1-17。
表1-17 西岩镇集镇近期污水管道工程量表

名称

管高或管径(mm)

数量

高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)

315

8353m

高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)

400

5517m

高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)

500

2825m

高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)

600

1366m

挖淤泥、流砂
36699m3，暂估

砌筑井

∅1200

100座

5、项目总投资及资金来源

（1）近期厂区部分投资总额为：2628.59元，其中：

①第一部分工程费用：2055.77万元；

②第二部分工程建设其他费用：324.49元；

③预备费：190.42万元；

④建设期利息：50.23万元

⑤铺底流动资金：7.68万元

（2）近期管网部分投资总额为：2485.46万元，其中：

①第一部分工程费用2072.54万元；

②第二部分工程建设其他费用143.53万元；

③预备费221.61万元；

④建设期利息47.78万元。

（3）近期投资总额合计：5114.05万元。

具体详见投资估算表1-18、1-19及表1-20，项目环保投资见表1-21。本项目资金来源均为建设单位自筹。

表1-18  污水处理工程总投资构成表

序号

项目名称

投资

备注

1

厂区工程

2628.59

2

管网工程

2485.46

　

3

总投资

5114.05

　

表1-19  厂区（近期）投资估算表

序号

项目

金额（万元）

1

工程费用

2055.77

1.1

建筑工程

1365.92

1.2

安装工程

65.79

1.3

设备购置费
624.06

2

建设工程其他费用

324.49

3

预备费

190.42

4

建设期利息
50.23

5

铺底流动资金

7.68

合计

2628.59

表1-20  管网（近期）投资估算表

序号

项目

金额（万元）

1

工程费用

2072.54

1.1

建筑工程

1202.18

1.2

安装工程

870.36

2

建设工程其他费用

143.53 

3

预备费

221.61 

4

建设期利息
47.78

合计

2485.46 

表1-21  项目环保投资一览表

项目

环保设施

投资额（万元）

施工期

废水

隔油沉淀池

2

废气

运输车辆轮胎清洗台、洒水抑制扬尘

10

噪声

隔声、减震、选用低噪声设备等

16

固废

垃圾收集桶

2

营运期

废水

化粪池、内部废水收集管道、厂区提升泵站进水格栅池及消毒池出水口设在线监控系统
28

废气

加盖、负压通风、离子除臭、绿化
15

噪声

水泵、风机等设备减震、消声、隔声装置

24

固废

危废暂存间

5

环保投资

合计

102

占总投资比例

2.0％

6、工程实施进行计划表

该项目拟在2018年11月建成投入试运行。工程项目实施进度计划如下：2017.11~2017.12 项目立项、可研报告编制及审批等工作

2017.12~2018.03 厂址勘察、设计等工作

2018.03~2018.04 初步设计、施工图设计及审批

2018.05~2018.07招标、施工准备、施工、安装、调试、验收及运行。

2018.08~2018.09设备调试

2018.10试运行

2018.11项目竣工并正式投入运营


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题。




二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东与衡阳市为邻，南与零陵地区和广西壮族自治区桂荒地区接壤，西与怀化地区交界，北与娄底地区毗连。地处北纬25°58'～27°40'，东经109°49'～112°57'之间，总面积20876平方公里，占湖南省总面积的9.8%。其幅员在全省14个地州市中位列第三，居省辖8市之首。邵阳市城区位于市境东北，邵水与资江汇流处，建成区面积23.3平方公里。

城步苗族自治县地处湖南省西南边陲，地处雪峰山脉与南岭之首越城岭山脉交汇之处，沅江支流巫水上游，位于北纬25°58ˊ～26°42ˊ，东经109°58ˊ～110°37ˊ；东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗武冈市；东西直线纵距65千米，南北直线纵距83千米，总面积2647.07平方千米，折合397.06万亩。县城儒林镇位于县境中部，北距邵阳市206千米，距省会长沙436千米，南至桂林市210千米。

项目污水处理工程位于城步苗族自治县西岩镇集镇北面古马桥地段、赧水河东侧地段。即东经110o47'，北纬26o62'。
2、地形地貌

城步苗族自治县境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸立东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭小平缓地带。县内有1000m以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8m，雪峰山脉纵贯县境内，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈簸箕形乡北敞开口。县城境内以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。

城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000米以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8米。县东二宝顶海拔2021米，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326米，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。

3、地形、地貌、地质

本项目位于邵阳市低山丘陵区，主要由砂质页岩和碳酸盐类岩石组成。构造线总体呈南北至北北东向。地层倾角以20-30°为主，区内旋卷构造和旋扭断裂发育，离线路较近的地质构造主要有邵阳市-黄塘压扭性断裂，断裂走向为北东15～45°，断裂两侧有轴线与其近乎平行的次级褶皱，地层产状变化频繁。沿线地段褶皱明显，实测岩层走向为109～325°，倾角为21～53°。

项目所在区域地质构造属新华夏系构造北北东向巨型第二沉降带，由于印支运动、燕山运动的影响，区内上古生界及中古界地层发生强烈褶皱和断裂构造，形成邵东县城至毛家栗山向斜、短陂桥至白马田向斜，邵阳广大区域的复背斜、复向斜、倒转向斜等。较大的断裂构造有邵东县界岭—邵阳县五峰铺断裂带、新邵县—邵阳县断裂带、新邵县巨口铺—隆回县断裂带等。喜马拉雅运动对本区的影响较小，其特征是红盆地层的单缓倾斜和轻微的挠曲构造。路线近于直交与岩层走向。岩层走向介于65°-66°，倾角介于45°- 47°，倾向155°-156°。未见断裂构造，节理较发育，微褶皱较发育，属构造简单区。

4、气候、气象

城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。全年日照时数在1134.6～1601.5小时左右，年平均气温为16.1 ℃，年平均降水量1218.5毫米，年平均降雪日数9.8天，相对湿度年平均在75～83%之间，年平均有霜日数为17.1天，全年冰冻平均天数为8.7天，境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，年平均风速2.3米/秒，常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率11.14%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。
[image: image4.jpg]1A (%%) 48 (F=F)
PRSI 31.2%

10 3 (%F)

%
PPASAE: 28.4%




图2-1  邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图
5、水文状况

城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长106公里，流域面积1576.4平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长55.5公里，流域面积578.1平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长33公里，流域面积418平方公里。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长29.3公里，流域面积153平方公里。全县有大小溪河816条，总长4036公里，其中河长5公里、流域面积10平方公里的干流及一至四级河流77条，长1122公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度6.56公里/平方公里，径流总量24.89亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。
巫水为湖南省沅水一级支流，源出东巫山，南流又西，经绥宁县、会同县至洪江区注于沅水。在会同、洪江区境内全长168千米，流经11个乡、街、镇。巫水向西北流纳黄山水、小言水、平水等，至城步县城。由此西南流3.5公里至两河口，界背水自南注入，又折向北流45公里经沉江渡至匡塘口人绥宁县境，岩背河自东南来汇(岩背河源出在城步县小芙蓉山，全长52公里，流域面积425平方公里，河流坡降9.72‰)。
赧水，旧志又称资水、都梁水，源出城步苗族自治县资源乡青界山主峰黄马界西麓，由西南向东北流经武冈、洞口、隆回县境，至邵阳县双江口与资江南源夫夷水汇合，长188.7公里，流域面积6884平方公里，平均坡降为0.96‰。赧水在境内的主要支流有蓼水、平溪、辰水、小江、白竹河。
6、动植物

城步苗族自治县系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。全县有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。其中富有特色、经济价值较高的有432种，如猕猴桃、杨梅、板栗、山核桃、油桐、天麻、黄连、山苍子、薇菜、蕨类、楠竹等。 县境高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。县境主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，如属二级保护的有11种。

根据现场调查，项目区域未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。

2.2城步县控制性详细规划

1、县域城镇空间布局结构

县域空间结构概括为“一核、多心、一轴、五区”。

“一核”是指以县城为中心，包括周边辐射区域，是全县的发展核心。

“多心” 西岩镇、茅坪镇、丹口镇、长安营镇、五团镇等，为各镇的政治、经济、文 化中心，承担农副产品加工及农副产品集散功能。同时，根据资源特色和区位优势，在条件 成熟时，逐步提升部分乡为建制镇。

“一轴”——主要是指沿国道356-省道246沿线的县域经济的发展轴线，其沿线城镇主 要指茅坪镇、西岩镇、儒林镇、汀坪乡等。该区域将是城步苗族自治县地域活力最大、最具 发展潜力的区域。

“五区”规划将全县划分为北部工业、商贸经济区、东部笋竹林经济区、丹口药材、苗 木、笋竹林、旅游经济区、南山牧场奶业、旅游经济区、白毛坪旅游、矿业经济区五大功能 区。

2、污水工程规划
县城保留现状污水处理厂并进行扩容，各乡镇各规划一座污水处理厂（站），新型农村 社区按照资源共享原则，集中或分散配置小型污水处理设施。



三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、 环境空气质量现状

为了解本项目污水处理工程所在地环境空气质量现状，本次环评于2018.4.16~2018.4.24在项目现场行了空气现状监测。
（1）监测因子

二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10、氨、硫化氢

（2）采样点布设

G1项目场址处 

（3）监测时间及频率

时均：4次/天

日均：1次/天

连续7天
（4）监测结果

现状监测统计结果见下表。

表3-1   大气环境质量现状监测结果表

                                                  单位：ug/m3， H2S/NH3单位：mg/m3
监测点

污染物

浓度范围

标准限值

最大超标倍数

超标率（%）

G1

SO2

19-24

150

0

0

NO2
21-27

80

0

0

PM10
95-104

150

H2S

0.001L
0.01

0

0

NH3
0.004

0.20

0

0

由上表3-1各监测点位的SO2、NO2、pM10日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。H2S、NH3小时浓度均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。
2、地表水环境质量现状

本次评于2018.4.16~2018.4.24对赧水河东段进行了现状监测。具体位置见附图四项目监测布点图。（尾水入河口详细见采样点位示意图）
①监测断面及监测因子

监测断面与监测因子：本项目对两个监测断面进行了现场监测，为S1~S2，见表3-2。 

表3-2  地表水现状监测布点
监测点编号及名称

监测因子

S1
赧水河东段：污水排放口上游200m
pH值、化学需氧量、

五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类、

阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。

S2
赧水河东段：污水排放口下游900m
②监测频次

连续监测3天，每天监测1次。

③监测结果

监测结果见表3-3。

表3-3  水环境质量监测结果   

监测点位

监测项目

监测结果（mg/L）

评价方法

浓度范围值/（均值）

GB3838-2002Ⅲ类标准

超标率

S1 

pH（无量纲）

6.62~6.71

6～9

0

COD（mg/L）

9.6~11.6

≤20

0

SS（mg/L）

7~10
/

/

BOD5（mg/L）

1.3~1.4
≤4

0

NH3-N（mg/L）

0.126~0.165 

≤1.0

0

石油类（mg/L）

<0.01

≤0.05

0

*粪大肠菌群（个/L）

940~1100

≤10000

0

总磷（mg/L）

0.03~0.05（0.02）

≤0.2

0

S2 

pH（无量纲）

6.71~6.82

6～9

0

COD（mg/L）

13.5~15.7

≤20

0

SS（mg/L）

11~13

/

/

BOD5（mg/L）

2.2~2.9

≤4

0

NH3-N（mg/L）

0.256~0.314

≤1.0

0

石油类（mg/L）

<0.01

≤0.05

0

*粪大肠菌群（个/L）

1100-1400

≤10000

0

总磷（mg/L）

0.07~0.08

≤0.2

0

根据以上监测结果可知，S1-S2两个监测断面各项监测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。
3、声环境质量现状

①监测布点 
根据拟建工程所处具体位置及周边环境状况，本次评价在拟建工程项目场界四周及距离较近的敏感点处共布设6个声环境质量现状监测点。

声环境质量现状监测点见表3-4。
表3-4   声环境质量现状监测点一览表

监测点编号及名称

监测因子

N1

项目东场界
环境噪声

N2

项目南场界
N3

项目西场界
N4

项目北场界
N5

厂界西面西岩镇集镇最近居民点
N6

厂界北面西岩镇集镇最近居民点
②监测时间与频率

本次环境影响评价声环境质量现状监测由湖南精科检测有限公司于2018.4.16~2018.4.24日监测，分别在白天和夜间各监测一次。

③监测结果

监测结果见表3-5。

表3-5    声环境质量现状监测结果一览表   单位：dB（A）

序号

监测点位

监测时间

监测结果

标准值

昼间

夜间

N1

项目东场界
2018.4.16
52.4
41.1
2类：昼间：60，夜间：50；

2018.4.17
53.1
42.3
N2

项目南场界
2018.4.16
51.9
41.6
2018.4.17
52.8
40.2
N3

项目西场界
2018.4.16
54.6
43.3
2018.4.17
56.1
45.7
N4

项目北场界
2018.4.16
53.6
43.8
2018.4.17
52.9
42.3
N5

厂界西面西岩镇集镇最近居民点
2018.4.16
64.6
49.2
4a类：昼间：70；夜间55；
2018.4.17
62.7
47.6
N6

厂界北面西岩镇集镇最近居民点
2018.4.16
60.1
45.8
4a类：昼间：70；夜间55；
2018.4.17
61.8
46.5
由表3-5可知，各监测点昼夜间噪声值均未超标，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准要求。

4、生态环境

根据现场勘察可知，本项目区域内植被主要以荒地为主，表面主要为裸露土壤；区域动物主要已、蛇、鼠、青蛙等常见物种，区域内尚未发现珍惜濒危保护物种，生态环境一般。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

在深入了解拟建场址环境现状、发展规划及功能区划的基础上，结合项目工程特征，确定本次评价环境保护目标，详见表3-6。

表3-6     环境保护目标及其保护级别表

污水处理厂及其管网工程
环境要素
保护目标
保护规模
方位
距离（m）
保护级别
空气
环境/声环境
污水处理工程
厂界西面西岩镇集镇最近居民点
30户，105人
W

20-200

《环境空气质量标准》GB3095—2012

二级标准/ GB3096—2008

2类及4a类标准
厂界北面西岩镇集镇最近居民点
50户，18人
N

100-200

截污管道
截污管道沿线
水环境
赧水河

污水

排放口上游200m、污水

排放口下游900m
NE 

80m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
的Ⅳ类标准，按Ⅲ类保护
生态环境
项目场界四周200m范围内植被
生态不受破坏



四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、大气：PM10、NO2、SO2等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，NH3和H2S参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。

污染物名称

取值时间

浓度限值（μg/m 3）

标准来源
PM10

年平均

70

《环境空气质量标准》

（GB3095—2012）二级标准
24小时平均

150

SO2
年平均
60

24小时平均
150

NO2
年平均
500

24小时平均
40

H 2 S
1 次最高容许浓度
0.01

《工业企业设计卫生标准》

（TJ36-79）
NH3

1 次最高容许浓度
0.20

2、地表水：项目排污口进入赧水河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

项目
PH

溶解氧 
COD Cr 
BOD 5 
TP
氨氮
TN
SS
标准

限值
6-9

≥5mg/L
≤20mg/L
≤4mg/L
≤0.2 mg/L
≤1mg/L
≤0.1mg/L 
≤30
2、 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

类别 
等效声级Leq 
昼间 
夜间
2类

dB（A）
60

50



	污染物排放标准
	1、废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；营运期有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准限值，项目厂界无组织废气执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准。

2、废水：项目尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中B标准。

3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。

4、固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），污泥处置执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5标准，生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及2013年6月修改单要求。

	总量控制指标
	根据国家环保部实施总量控制的要求，确定本项目的总量控制因子为CODcr、NH3-N。工程建成后排放总量为CODCr：54.75t/a、NH3-N：7.3t/a（13.69t/a）。项目排放总量纳入区域总量管理。


五、建设项目工程分析

	[image: image7.png]x c,0 uy’ u(2B-y)’
,y)=¢€ K + =7 e +e
<) XP[ ' 86400u ]{c” H /;zMJ,xu{ Xp[ 4Mj,x] XP[ aM x



一、项目工艺流程及产污环节简述（图示）

1、施工期期工艺流程

本项目施工期工艺流程和产污节点见附图5-1和5-2。

（1）污水厂施工
[image: image8.png]M, =(0.058H +0.0065B)+ gHI








图5-1    污水厂施工工艺及产污节点图

（2）污水管网施工








图5-2    污水管网施工工艺及产污节点图

工艺流程说明：

本项目包括污水处理工程、污水提升泵站、截污管道工程的建设，施工过程中主要以机械施工为主，大致分为场地平整、基础施工、主体工程、设备安装等，产生的污染主要为施工废水、施工作业废气、机械设备噪声以及建筑垃圾等。项目施工过程采用商品混凝土，不在场地内设置混凝土拌合站。

2、营运期期工艺流程

本项目营运期的工艺流程和产污节点见附图5-2。










图5-3   项目营运期工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

城镇污水由污水管进入污水处理站后，先经细格栅中去除水中一些漂浮物和细小的颗粒及悬浮物，然后自流进入调节池。污水在调节池中调节水量水质后，通过污水提升泵将污水输送至旋流沉砂器，污水中的砂砾在旋流沉砂器中沉降，除砂后的污水自流至生物转盘处理池内，在生物转盘处理池中，通过生物转盘旋转，污水可在池中顺盘片间隙流动，污水中的有机物被转盘上的生物膜所吸附。当盘片转离水面时，盘层表面形成一层污水薄膜，空气中的氧不断地溶解到水膜中，生物膜中微生物吸收溶解氧，氧化分解被吸附的有机污染物。盘片每转为一周，即进行一次吸附—吸氧—氧化分解的过程。转盘不断转动，污染物不断地被氧化分解，生物膜也逐渐变厚，衰老的生物膜在水流剪切力作用下脱落，并随污水排出生物转盘处理池.转盘转动也使槽中污水不断地搅动充氧，脱落的生物膜在槽中呈悬浮状态继续分解水中污染物，待反应饱和后污水从生物转盘处理池进入二沉池。污水在二沉池中进行泥水分离，净化后的清水从二沉池溢流而出，进入人工湿地系统。人工湿地处理系统工艺流程为一级水平潜流人工湿地→水平推流人工湿地→二级水平潜流人工湿地→景观表面流人工湿地。人工湿地设有土壤与人工介质，其池内种植水生植物，污水在湿地中吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类动物的作用，将水中的污染物去除。经人工湿地系统处理后，污水中大量的污染物己被去除，再通过流量计与紫外消毒池后污水中的污染物浓度达到国家污水排放标准一级B以下，最后自流排放至赧水河中。如在丰水期出水不能自流排入赧水河，则通过出水提升泵排至赧水河。

二、项目主要污染工序：

1、施工期污染源分析

本项目包括截污管道工程和污水处理工程的建设，施工期环境污染问题主要是施工扬尘和废气、施工噪声、施工垃圾、生态破坏和水土流失。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。这种影响属于短期行为，在施工期结束后即可消失
（1）废气

施工废气主要为场地平整、主体结构施工、运输过程产生的施工扬尘及施工车辆机械排放的尾气。
①施工扬尘

项目施工期间产生的地面扬尘主要来自两方面：一是各类运输车辆运行引起的扬尘；二是平整场地、土方开挖、道路铺浇等产生的扬尘。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件等诸多因素有关。一般情况，根据监测经验，建筑施工扬尘均比较严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍；建筑施工扬尘的影响范围一般为其下风向150m之内，被影响地区TSP浓度在0.45-0.55mg/m3之间，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境质量标准的1.5倍左右。
②施工机械和运输车辆尾气

施工机械和运输车辆产生尾气，主要含有CO、NOX、HC等。一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。
（2）废水

施工期产生的废水主要来自于施工废水、施工人员产生的临时如厕污水。

项目施工时不设置施工营地，各施工段施工人数不同，项目在污水处理工程地块设置环保移动厕所，截污管道工程施工过程施工人员直接到219省道沿线公厕如厕，项目污水处理工程施工时高峰期施工人员约15人，施工人员均不在项目地内食宿，施工人员产生的临时如厕废水用水量按5L/人·d计，用水量为0.75m3/d，排放量按80%计，临时如厕废水产生量约0.6m3/d，污水处理工程产生的污水经移动环保厕所收集，定期委托环卫部门进行清掏处理。截污管道工程施工过程产生的废水直接进入公厕废水处理系统，最终由环卫部门定期清掏。
本项目施工废水主要来源于混凝土养护废水、施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水、泥浆水和基坑废水，其中施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水含有COD、石油类、SS，含量一般分别为25～200mg/L、10～30mg/L、500～4000mg/L，泥浆水和基坑废水主要污染物为SS，含量一般为1000～3000mg/L。但施工废水其废水量难以计算。
（3）噪声
施工期噪声主要源自各种施工机械设备运行产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声，主要施工机械及其噪声源强见下表5-1。
表5-1  施工机械及其噪声源强

                                                                      单位：dB（A）
序号

机械名称

噪声源强dB(A)
1

装载机

78～100

2

吊管机

85～94

3

弯曲机

81

4

吊式起重机

88

5

打桩机

85

6

扳机

90

7

电钻

95

（4）固体废物

本项目施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾及施工弃土。

①生活垃圾

项目高峰时施工人员及管理人员约30人，产生的生活垃圾按0.2kg/d计，生活垃圾产生量为6kg/d，施工期按240天计，则垃圾产生量为1.44t/a。
②建筑垃圾

项目施工期建筑垃圾主要来源于厂区建、构筑物等施工作业过程产生的砂石、混凝土块、废木料、废金属、废钢筋等杂物，根据有关资料，建筑垃圾产生系数为15-20kg/m2（本项目取20kg/m2），本项目产生的建筑垃圾量约为45.8t，产生的建筑垃圾能回收利用的尽量回用，不能回用的建筑垃圾委托当地渣土部门统一运至至指定弃渣场所。

③施工弃土

本项目污水处理工程及污水提升泵站工程土地已基本平整，在构筑物施工开挖时将产生少量的弃土，根据建设方提供的资料，项目弃土产生量约为2853.09m3。截污管道施工主要为重力管、压力管道、检查井等铺设过程产生弃土，重力管、压力管铺设完成后，将堆于两侧的弃土尽量回填固定管道，根据建设方提供资料，该工程施工过程产生的弃土量约为725m3。因此，本项目施工过程施工弃土产生量总共为3578.09m3，项目产生的弃土均外运至邵阳市渣土部门指定地点进行填埋。
2、营运期污染源分析

（1）废气

城市污水中会有氨气、甲硫醇、硫化氢、甲硫醚、三甲胺等化合物，这些物质在污水输送和处理过程中会散发恶臭，而且恶臭气体源源不断的排入大气，形成巨大的气溶胶，在处理工程及周边难以消散，对居民生活造成不利影响，对人群的身体及精神造成危害。
对恶臭污染物的源强的确定，主要依据对同类型污水处理工艺的类比调查监测结果。据有关资料，恶臭污染物NH3和H2S在各处理单元的排放系数见下表5-2，本项目排放源5-3。
表5-2    污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强

构筑物名称

NH3（mg/s·m2）
H2S（mg/s·m2）
细格栅
0.25
1.39×10-3
旋流沉砂器

0.25

1.39×10-3
调节池

0.04

1.0×10-3
生物转盘处理池

0.02

1.10×10-3
二沉池

0.01

0.90×10-3
表5-3  本项目恶臭污染物排放源强
构筑物名称

面积（m2）

NH3
H2S

kg/h

t/a

kg/h

t/a

细格栅

10.8

0.020

0.173

0.0001

0.0010

调节池

120

0.026

0.227

0.0006

0.0057

旋流沉砂池

2.63

生物转盘处理池

108

0.020

0.177

0.0011

0.0097

合计

0.066

0.577

0.0018

0.0164

为减少恶臭污染物对周围大气环境造成不良影响，本项目设置离子除臭系统，通过在细格栅、旋流沉砂池采用加罩（不锈钢、玻璃结构）负压收集处理，生物转盘处理池、调节池均为地埋式，通过在预留通风管道，再采用负压收集处理。

项目调节池、生物转盘处理池均设计为地埋式，处理过程产生废气通过导气管抽至离子除臭系统，收集效率按98%计；细格栅、旋流沉砂池通过加盖处理，臭气收集率均达到95%计。臭气经离子除臭系统处理后通过15m高排气筒进行排放。离子除臭工艺对H2S去除率为90%、对NH3去除率为85%。未经收集的恶臭污染物属于无组织排放。

本项目有组织排放各污染物排放情况如表5-4所示，无组织排放各污染物排放情况如表5-5所示。

表5-4  有组织恶臭污染源排放情况一览表
污染物

风量m3/h
产生情况

排放情况

速率kg/h

产生量t/a

速率kg/h

产生量t/a

NH3
5000
0.106
0.925
0.016
0.139
H2S

0.0034
0.0164
0.0003
0.0016
表5-5  无组织恶臭污染源排放情况一览表
污染物

恶臭污染物产生源强

kg/h

t/a

NH3
0.004
0.035
H2S

0.00008
0.0143
（2）废水

项目自身用水分为生活用水、生产用水及部分生产构筑物用水，预计项目生活、生产最高日新鲜用水量为19.92m3/d。

根据本节第4点固废污染源分析，本项目含水率80%的污泥产生量为0.92t/d，本项目产生的污泥经污泥干化池发酵堆肥后用于厂区或园林绿化用肥。

化验用水为0.50m3/d，排污系数取0.9，则化验废水产生量为0.45m3/d，通过收集管道进入预处理系统进行处理。

生活新鲜水用水量为0.37m3/d，排放系数取0.8，则厂区生活污水量为0.3m3/d，经化粪池处理后通过收集管道进入粗格栅系统进行处理。

厂内员工所产生的生活污水及厂内生产废水已包含在污水处理设计流量当中，故此处不进行另外分析。
本项目营运后，将使处理污水中的主要污染物BOD5、COD、SS、NH3-N、TN、TP均得到不同程度地削减，处理后尾水排入赧水河。根据设计要求，污水经处理后达标排放时，污水中主要污染物浓度COD≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L、TN≤20mg/L、TP≤1mg/L、NH3-N≤8（15）mg/L，其污染削减效益巨大，结果见下表5-6。

表5-6  污染物的削减分析

处理量

污染因子

处理前

处理后

削减量t/d

削减率%

拟采取的处理工艺

去向

浓度mg/L

产生量t/d

浓度≤mg/L

产生量t/d

2500m3/d

COD

250

0.625 
60

0.150 
0.475

76

生物转盘+人工湿地

赧水河

BOD5
120

0.300 
20

0.050 
0.25

83.33

SS

180

0.450 
20

0.050 
0.4

88.89

NH3-N

28

0.070 
8（15）

0.02（0.038）

0.05（0.032）

71.43（45.71）

TN

35

0.088 
20

0.05

0.038

43.18

TP

3

0.008 
1

0.003

0.0077

95.25

（3）噪声

项目污水提升泵站工程主要为潜污泵及粉碎格栅等设备运行过程产生的噪声；污水处理工程的噪声主要来源于污水水泵及搅拌器等，本次环评通过类比调查同类项目来确定本项目污水处理工程的噪声源强，详见表5-7。

表5-7   项目主要噪声设备噪声

工段

噪声源

数量

工况

声压级dB(A)

降噪措施

细格栅

格栅除污机

1

间歇

85
地下

调节池
污水提升泵

2

间歇
85
水下、减震、隔声

旋流沉砂池

旋流沉砂器
1

连续

80

减震、隔声
生物转盘处理池

生物转盘
2

连续

75~80

减震、隔声
二沉池

刮泥机

1

间歇

75~80
减震、隔声
排泥泵

2

间歇

85

水下、减震、隔声

尾水提升泵站

提升泵

2

间歇

85

水下、减震、隔声

（4）固体废物

本项目产生的固体废弃物主要为栅渣、污泥以及少量生活垃圾等。

根据《第一次全国污染源普查 集中式污染治理设施产排污系数手册》中污水处理厂污泥产生系数，本项目污水处理工艺采用生物转盘+人工湿地，剩余污泥（含水率80%）产生系数为1.25t/t-COD去除量，本项目设计进、出水COD浓度分别为250mg/L，60mg/L，则污泥产生量约为0.59t/d（含水率80%计）。本项目废水主要为生活废水，废水水质不复杂，污泥不属于危废，按一般固废管理。

尾水消毒采用紫外线工艺，在使用过程中紫外线消毒灯管约一年需更换一次，废弃的灯管产生量为 0.1t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2016），紫外光消毒灯管（HW29 含汞废物，900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源）属于危险废物，业主暂存于危险废物暂存间后交由有资质的单位处理。

职工生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量约为4kg/d，1.46t/a。

根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂栅渣产生量一般为0.05-0.1m3/1000m3·d，本项目取0.08m3/1000m3·d，栅渣容重取960kg/m3，含水率80%，栅渣产生量为0.19t/d；沉砂产生量约0.03m3/1000m3·d，沉砂容重取1500kg/m3，含水率60%，沉砂产生量为0.12t/d。则计算处本项目固废产生情况如表5-8.

表5-8  本项目固废产生量一览表

来源及种类

产生系数

产生量t/d

产生量t/a

含水率

性质

处置方式

格栅渣

0.08m3/1000m3·d

0.19

69.35

80

一般固废

委托环卫部门处理

沉砂
0.03m3/1000m3·d

0.12

43.8

60
生活垃圾
0.5kg/d·人
0.004
1.46
/
剩余污泥

1.25t/t-COD

0.59

215.35

80

发酵堆肥，用于园林绿化施肥

紫外灯管

/

/

0.1

/

危险废物

交由有资质的单位进行处理

合计

/

0.904

330.06

/

/




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	施工期
	气污染物
	施工扬尘
	TSP
	0.45-0.55mg/m3、少量
	0.45-0.55mg/m3、少量

	
	
	施工车辆尾气
	CO、THC、NOx
	少量
	少量

	
	水污染物
	临时如厕废水
	如厕废水
	0.6m3/d
	0

	
	
	施工废水
	COD
	25~200mg/L，少量
	隔油沉淀后回用

	
	
	
	SS
	500~2000mg/L，少量
	

	
	
	
	石油类
	10~30mg/L，少量
	

	
	
	暴雨径流
	SS
	1000~3000mg/L，少量 
	

	
	固体废物
	施工人员办公
	生活垃圾
	1.44t/a
	0

	
	
	构建筑物施工
	建筑垃圾
	45.8t
	0

	
	
	施工过程
	弃土
	3578.09m3
	0

	
	噪声
	项目施工期噪声主要为机械设备噪声及运输车辆产生的噪声，噪声值约81~95dB(A)。

	营运期
	废水
	污水处理系统废水
	废水量
	91.25万m3/a
	91.25万m3/a

	
	
	
	COD
	250mg/L，228.13t/a
	60mg/l，54.75t/a

	
	
	
	BOD5
	120mg/L，109.5t/a
	20 mg/l，18.25t/a

	
	
	
	SS
	180mg/L，164.25t/a
	20mg/l，18.25t/a

	
	
	
	NH3-N
	28mg/L，25.55t/a
	8（15）mg/l，7.3（13.69）t/a

	
	
	
	TN
	35mg/L，31.94t/a
	20 mg/l，18.25t/a

	
	
	
	TP
	3mg/L，2.74t/a
	1mg/l，0.91t/a

	
	废气
	废气产生总量
	NH3
	0.110t/a
	0.174t/a

	
	
	
	H2S
	0.0035t/a
	0.0159t/a

	
	
	有组织排放恶臭废气
	NH3
	0.925t/a
	0.139t/a

	
	
	
	H2S
	0.0164t/a
	0.0016t/a

	
	
	无组织排放恶臭废气
	NH3
	0.035t/a
	0.035t/a

	
	
	
	H2S
	0.0143t/a
	0.0143t/a

	
	噪声
	项目营运期使用设备主要为泵类、搅拌机及其他机械设备，噪声源70~90dB(A)

	
	固废
	生化处理池
	污泥
	215.35t/a
	215.35t/a

	
	
	格栅
	栅渣
	69.35t/a
	69.35t/a

	
	
	平流沉砂池
	沉砂
	43.8t/a
	43.8t/a

	
	
	员工办公
	生活垃圾
	1.46t/a
	1.46t/a

	
	
	紫外光消毒池
	紫外光消毒灯管
	0.1t/a
	0.1t/a

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项污水处理工程所在现状均为裸露的土壤，地表无乔木、灌木等，项目施工完成后将对项目工程周围进行绿化和地面硬化，项目所在地绿地率将增加，植被长成后将形成城市生态景观，对拟建场地生态环境会有所改善。



七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析：    

根据工程的实施计划，施工包括截污管道的铺设和污水处理工程的建设，本评价将结合现场调查、类比调查等来分析论述本工程施工期建设对周围环境的影响。工程施工对环境的影响包括废气、废水、噪声、固体废物等影响，施工期环境污染行为较为复杂，但从污染程度和范围分析，工程施工废气和噪声对环境的影响相对较大，但施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工，施工影响基本消除。

1、施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘

污水处理工程及污水提升泵站工程产生扬尘的作业主要有平整土地、开挖、打桩、材料和弃土运输、装卸与搅拌等过程，如遇干旱无雨等季节，扬尘加重。场地、道路在自然风的作用下产生扬尘的距离范围一般在100m以内，污水处理工程受影响的敏感目标主要为西面和北面的居民点，若在施工期间对开挖及车辆行驶的路面实施洒水扬尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减小70%左右。

截污管道施工过程通过采取洒水抑尘的措施，可以减轻施工扬尘影响。

为减少施工废气对居民和环境空气质量的影响，环评要求建设方采取以下防治措施：

①截污管道铺设开挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，堆放的泥土应经常洒水防止扬尘。

②污水处理工程、截污管道工程建设工程中不设沙石灰土拌和站，污水处理工程路面施工不设沥青混凝土搅拌区域，项目所需沥青混凝土和沙石灰土混凝土均采用外购商品混凝土的形式。

③施工过程要进行围挡作业，及时压实填方。施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当加盖彩条膜等，并在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭，施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。

④文明施工，严格管理。按相关规定，建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，即使是在施工场内，亦必须进行密闭式运输。密闭式运输车辆要严格限制装载量，不能出现一路掉土、一路扬尘的情况。

⑤施工车辆均要搞好外部清洁，及时清洗车辆，以免将泥土带入市区。施工工地内应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驾出施工工地。

⑥施工工地进出道路和场内渣土运输道路必须进行硬化处理，对有社会车辆经过的路面必须在施工前一周内进行硬化处理。

⑦建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。

⑧在进行产生泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流，废浆应当采用密封式罐车外运。

⑨施工场地及作业面每天每隔4小时必须定时喷酒水一次，并必须对重点扬尘点（例如：卸灰、拌和、化灰等）进行局部降尘。

⑩项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。

建设方在采取上述措施后，能减少施工扬尘对环境空气的影响，预计本项目施工扬尘对居民和环境空气的影响较小，且本项目施工时间较短，影响是暂时的，随施工的结束影响逐渐消失。

（2）施工机械、车辆尾气对大气环境的影响分析及防治措施

施工机械、车辆尾气具有不定时、流动性排放的特征，燃油机械与车辆的尾气排放口一般比较低，为低矮点源无序排放形态。特别是在施工作业的高峰期，对场内大气环境造成一定影响。环评要求建设单位采取以下措施加以防治：

①合理安排施工车辆与机械作业，不使用性能不好的运输车辆和机械设备，平时加强对运输车辆和机械设备的维修与保养。

②保持进出施工场地车辆道路的通畅，降低尾气的产生。

③做好施工场地运输车辆的调度工作，避免场内外交通堵塞，减少车辆尾气怠速排放量。

采取以上措施后，施工期产生的车辆尾气对场地外的大气环境质量影响不大。

总之，在采取上述措施后项目施工时所产生的废气对周围环境影响较小，该影响随着施工的结束而逐渐消失。

2、水环境的影响分析
本项目施工建设期的水环境影响主要来自建设施工过程排放的施工废水、施工机械的含油废水和施工人员的生活污水。由于截污管道工程的施工比较分散，其实现污水有效控制具有一定难度。根据对市政设施施工废水水质、水量的类比调查，可能产生的环境影响如下：

（1）施工废水是施工活动的主要废水，含有较高浓度的悬浮固体。如直接进入水体，会造成局部区域的SS浓度增高。

（2）施工机械含油废水的水量较少，但直接排入水体，也会产生局部水环境的石油类污染。

（3）施工人员生活污水是建设期污水中的主要有机污染源，COD、BOD5、NH3-N和SS等浓度相对较高，一般经化粪池处理后外排。但由于污水管网不配套，污水可能顺地势漫流，对局部环境有一定影响。

（4）施工场地开挖裸露面雨季时形成的泥浆水中SS浓度较高，若不采用必要的沉淀和水土保持措施，泥浆水对局部水环境影响很大。
因此为防止施工期废水对环境造成影响，环评要求建设方采取如下措施加以防治：

（1）科学规划，合理安排，加快基础施工进度，挖填方配套作业，分区分层开挖和填压，及时运输挖方，及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。

（2）施工中必须采取临时防护措施，在各施工场地的周围应设临时排水沟，合理划分工作面，确保暴雨时不出现大量水土流失。

（3）要做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强如遮盖篷布，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当导致的水土流失，避免它们成为地面水的二次污染源。

（4）尽量避免雨水期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。

（5）项目施工营地产生的生活污水通过设置一座环保移动厕所进行收集，定期委托环卫部门进行清掏处理，项目生活废水不外排。
（6）制定土地整治、复垦计划。搞好项目施工区域的植树、绿化，项目建成后各施工区内应立即绿化，不得有裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。

3、声环境的影响分析
施工噪声包括截污管道及污水处理厂区的施工噪声，施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

本项目施工采用人工施工与机械施工相结合的施工方法，人工开挖噪声值较小。根据建设地域的环境特征及噪声衰减特点，预测施工机械噪声的影响情况见表7-1。

表7-1   施工机械噪声预测结果
    距离（m）

设备

5

10

20

30

40

50

100

170

200

装载机

81.0

75.0

69.0

65.5

63.0

61.0

55.0

50.4

49.0

吊管机

76.0

70.0

64.0

60.5

58.0

56.0

50.0

45.4

44.0

弯曲机

67.0

61.0

55.0

51.5

49.0

47.0

41.0

36.4

35.0

吊式起重机

74.0

68.0

62.0

58.5

56.0

54.0

48.0

43.4

42.0

打桩机

71.0

65.0

59.0

55.5

53.0

51.0

45.0

40.4

39.0

扳机

76.0

70.0

64.0

60.5

58.0

56.0

50.0

45.4

44.0

电钻

81.0

75.0

69.0

65.5

63.0

61.0

55.0

50.4

49.0

根据表7-1的预测结果，施工机械设备噪声随传播距离衰减，在距离衰减至边界外20m处，各施工机械噪声值降至70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；在距离施工边界外100m处时，噪声值降至55dB(A)以下，可达到建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间标准。当多台机械同时作业时，施工噪声对周边声环境的影响范围将进一步扩大。

距离项目最近的敏感点为项目西侧 124m 处的九屋中心校和九屋村居民，昼间各机型设备噪声衰减至敏感点时满足《声环境质量标准》 2 类标准要求昼间标准。夜间在敏

感点处出现超标，超标值约 8 dB(A)， 后期施工时项目厂界设置围墙，机械设备噪声经衰减和围墙隔挡后到达居民点时满足《声环境质量标准》（ GB3096-2008 ） 2 类标准要求。由于项目距离敏感点较近，施工单位要严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在 12:00 ～ 14:00 和 22:00 ～次日 6:00 期间施工。避免中午休息和夜间休息时段对居民的影响。
为此，环评要求建设单位对施工设备采取有效的减振、隔声等措施，此外，还要认真做好以下几项工作：

（1）合理安排施工时间：施工方制定施工计划时，应合理安排施工程序，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备应尽量安排在日间作业，夜间（晚上10点至次日早上6点）禁止进行产生高噪声污染的建筑施工作业，同时建议中午12点至14点停止高噪声设备的作业，以免影响周围居民的正常活动。如有特殊情况必须夜间施工，必须提前通知周边居民，并申报环保主管部门，获得批准后方可施工。

（2）尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械，对高噪声机械（如电锯、电钻等）应设置在施工工棚内，同时定期维护和保养设备，使其处于良好的运行状态。

（3）项目在污水处理工程施工时，应在场地的西面及北面设置2m高的隔声屏障，通过上述措施将施工噪声降低，减少对周围敏感点的影响。

（4）加强对出入施工场地的渣土、材料运输车辆进行严格管理，控制汽车数量和行车密度；同时设置专人对运输车辆等进行指挥，保持施工场地内作业车辆匀速、减速行驶，控制鸣笛，尽可能减少堵车现象。

（5）强化污染防治措施，将施工噪声降到最低。

由于施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同其影响也不同，施工结束时，施工噪声也将消失，本项目施工工程量较小，施工时间较短，在严格按照本报告提出的噪声防治措施的前提下，项目施工期噪声对周围环境影响较小。

4、固体废弃物环境影响分析
项目施工期固体废物主要是施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾及施工弃土。
施工完成后，残留的固废若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染，遇上大风会产生扬尘，影响城市景观。施工单位必须规范施工、运输，不能随路洒落或随意倾倒建筑垃圾。施工结束后，施工过程产生的建筑垃圾可回收的应进行回收利用，不能回收的应与施工弃土一样，应及时运送定地点填埋；

管网开挖产生的弃土用于项目周边房屋建设填筑、道路修筑填方，不另设弃土场。
另外在施工期间，施工人员的生活垃圾应及时收集，并委托环卫部门统一及时处理。

在采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，不会对环境产生破坏影响。

5、施工对生态环境影响分析

污水厂施工对周围生态环境的影响主要表现在：

（1）平整场地及施工建设，使现有的土地利用类型发生变化，造成不可逆的植被

破坏。此外，施工期间，施工便道的修建、土石的堆放、运输车辆以及人员来往等也会

破坏植被。

（2）施工扬尘覆盖在植物叶片上，会影响其生长发育。

（3）施工活动破坏植被，从而干扰野生动物的生境，特别是施工噪声使野生动物受到惊吓，导致施工区周围野生动物迁移。

（4）土地性质的完全改变，减少区域绿地面积和改变空间分布，导致原来绿地的

环境调控能力减弱。

据调查，项目所在区域植被多为人工植被。野生动物主要是一些小型动物，如老鼠、麻雀、燕子、草花蛇、蜜蜂、蟋蟀等。项目区域内的动植物是常见的、已适应人类活动，在其它地区也是广泛分布的，没有国家重点保护的珍稀野生动植物，而且施工影响是局部、暂时、可逆的，施工结束后，影响基本可以消失。同时，项目建成后，及时植草种树，进行人工补种，补建植被。

施工期，原有土地被置于人工地表之下，破坏了土壤的原本功能，改变了土壤的使

用价值。由于机械的碾压及施工人员的践踏，施工作业区周围的土壤将被严重压实，原

有可渗透的土地，大部分变为不可渗透的人工地面，从而会增加降雨的地表径流量，施

工地面裸露，导致水土流失增加。

由于施工期时间比较短，而且项目所在区域内无珍稀、濒危保护动植物，项目地块处于人为类活动频繁区，区域内自然野生动物种类和数量极少，因此从长远和区域的角

度来看，施工期不管是对植被的破坏，还是对动物的影响都是微小的。工程建设中，开

挖、填筑、取弃土虽然会造成一定的水土流失，但这种影响是暂时的，而且拟建工程施

工规模较小，因此整体来看，工程施工期对生态环境影响很小。

污水管网施工过程中总有部分土方需要临时堆置，对管道施工沿线道路的交通产生影响。

针对施工期对道路交通的影响，评价建议施工单位采取以下减缓措施：

①建议施工前建设单位及时与公路、交通管理部门联系，取得他们的支持与配合，避免影响现有的交通设施，以减轻对建设项目附近公路的交通影响。

②管网施工时应分段实施，避免因施工范围过大，施工时间过长而影响交通。

③对于交通繁忙的道路同时设置必要交通警示标志和安排专人指挥交通，并尽可能在短的时间内完成开挖、铺管、回填工作，确保行车、行人交通安全。

④材料运输避免交通高峰，减轻城区车流压力。

管网分段施工，造成的影响也是局部和暂时的，随着施工的结束，造成的影响也将消除。通过加强与居民的沟通，取得谅解，则施工期社会和交通影响也是可以接受的。

二、营运期环境影响分析

1、 大气环境影响分析

本项目营运期在污水处理过程中，由于有机物生物降解，在提升泵站、细格栅、旋流沉砂器、生物转盘处理池过程中产生恶臭物质。

（1）废气污染防治措施

本项目污水处理工程厂区通过设置一套离子除臭系统处理各工序产生的恶臭通过在细格栅、旋流沉砂池采用加罩（不锈钢、玻璃结构）负压收集处理；生物转盘处理池、调节池均为地埋式，通过在预留通风管道，再采用负压收集处理，以上臭气经收集后采用离子除臭系统处理，处理后的废气通过15m高的排气筒排放。

生物滤池除臭法原理离子除臭系统控制采用PLC控制系统，利用离心风机把各构筑物恶臭气体通过气体置换法把恶臭气体收集到离子除臭设备中的气体光化学反应腔进行光化学反应，利用高强辐照场对恶臭物质的破坏作用和氧对恶臭物质的氧化去除作用来去除恶臭气体中的硫化氢、氨等物质，从而达到除臭的效果，它对H2S及NH3的去除率分别为90%、85%，操作管理简单，是解决H2S、NH3等气体污染进而保护大气环境的理想净化技术。

（2）预测模式

本环评有组织废气根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的相关规定，直接以估算模式的计算结果作为预测和分析依据。

①污染源排放源强

本项目通过采用集气、导气等收集装置抽至离子除臭系统处理后，通过15m高的排气筒进行外排，本次预测选择NH3、H2S作为预测因子，主要大气污染物参数及通用参数见表7-2、7-3。

表7-2  大气污染参数

污染源

污染物

排气筒

烟气出口温度K

烟气排放速度m3/s

排放速率/事故排放速率g/s

年排放小时数h

质量标准浓度mg/m3
数量（个）

高度m

内径m

处理后

NH3
1

15

0.3

290

1.39
0.0044/0.0294
8760

0.20

H2S

0.00008/0.0094
0.01

表7-3  估算模式通用参数

扩散系数

地形选项

建筑物下洗

环境温度K

计算点高度m

气象条件

自动距离m

乡村

简单地形

不考虑

290

15

所有

10－5000

②预测内容

为了弄清本项目建设投产后对周围环境空气质量的影响程度，本报告将对项目建成投产后的污染源排放情况进行预测计算，预测计算内容包括正常排放情况和非正常工况下大气污染物小时浓度分布。

（3）正常排放时大气预测分析及评价

根据工程分析所计算源强，采用导则推荐的估算模式分别计算各污染物源预测浓度，本项目主要的有组织排放的大气污染物为H2S、NH3，通过工程分析可知，本项目对调节池、生物转盘处理池采用地埋式，对细格栅、旋流沉砂池采用加盖处理，H2S排放量为0.0003kg/h，NH3排放量为0.016kg/h，均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值。大气污染源估算模式计算结果见表7-4。

表7-4    有组织排放污染物估算结果一览表
距源中心下风向距离D/m

NH3

H2S

下风向预测浓度

Ci1(ug/m3)
浓度占标率Pi1%
下风向预测浓度

Ci2(Ug/m3)
浓度占标率Pi2/%
10

0.8520E-13

0.00

0.0000

0.00

100

0.4446
0.22

0.0081

0.08

200

0.5417
0.27

0.0098

0.10

300

0.5756
0.29

0.0105

0.11

400

0.5487
0.27

0.0100

0.10

500

0.5596
0.28

0.0102

0.10

600

0.6324
0.32

0.0115

0.12

695
0.6500
0.33

0.0118

0.12

700

0.6500
0.33

0.0118

0.12

800

0.6358
0.32

0.0116

0.12

900

0.6055
0.30

0.0110

0.11

1000

0.5683
0.28

0.0103

0.10

1100

0.5741
0.29

0.0104

0.10

1200

0.5712
0.29

0.0104

0.10

1300

0.5621
0.28

0.0102

0.10

1400

0.5489
0.27

0.0100

0.10

1500

0.5332
0.27

0.0097

0.10

1600

0.5160
0.26

0.0094

0.09

1700

0.4981
0.25

0.0091

0.09

1800

0.4799
0.24

0.0087

0.09

1900

0.4619
0.23

0.0084

0.08

2000

0.4442
0.22

0.0081

0.08

2100

0.4269
0.21

0.0078

0.08

2200

0.4104
0.21

0.0075

0.08

2300

0.3947
0.20

0.0072

0.07

2400

0.3798
0.19

0.0069

0.07

2500

0.3657
0.18

0.0067

0.07

最大落地浓度
0.6500
0.33

0.0118
0.12

最大浓度出现距离
695
695
经过估算模式计算，正常排放的废气中NH3最大落地浓度为0.65×10-3mg/m3，浓度占标率为0.33%，出现在下风向695m处，符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中NH3最高容许浓度0.20mg/m3。

H2S的最大落地浓度为0.0118×10-3mg/m3，浓度占标率为0.12%，出现在下风向238m处，符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中H2S最高容许浓度0.01mg/m3。

因此，本项目有组织废气经处理后对周围环境影响较小。
（4）正常排放情况下有组织废气对敏感点处的影响

将污染物到敏感点的预测浓度与敏感点的背景浓度叠加后，贡献浓度见表7-5。

表7-5  污染物到各敏感点的预测浓度值

敏感点名称

相对位置及距离

污染物

源强g/s

贡献浓度mg/m3
敏感点处背景浓度mg/m3
敏感点处预测浓度mg/m3
日均标准浓度mg/m3
超标率

厂界西面西岩镇集镇最近居民点

W  20m

NH3
0.0044

0.00033×10-3
0.02

0.02

0.20

0

H2S

0.00008

0.0000061×10-3
0.001

0.001

0.01

0

厂界北面西岩镇集镇最近居民点

N 100m

NH3
0.0044

0.4446×10-3
0.02

0.02

0.20

0

H2S

0.00008

0.0081×10-3
0.001

0.001

0.01

0

由表7-5可见，项目外排废气NH3、H2S至敏感点处预测浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的最高允许浓度要求。因此，本项目对周边环境敏感点影响较小。
（4）事故排放时大气预测分析及评价

当出现设备问题时，即生物除臭工艺处理效率为0%，出现废气未经处理就直接通过排气筒排放的情况。故本评价对事故排放情况下，大气污染物的影响进行了预测。拟建项目事故排放下，主要大气污染物下风向浓度增量分析及占标率见表7-6。

表7-6   有组织事故排放污染物估算结果一览表
距源中心下风向距离D/m

NH3

H2S

下风向预测浓度

Ci1(ug/m3)
浓度占标率Pi1%
下风向预测浓度

Ci2(Ug/m3)
浓度占标率Pi2/%
10

0.5693E-13
0.00

0.1820E-13
0.00

100

2.971
1.49

0.9498
9.50

200

3.620
1.81

1.157
11.57

300

3.846
1.92

1.230
12.30

400

3.666
1.83

1.172
11.72

500

3.739
1.87

1.196
11.96

600

4.226
2.11

1.351
13.51

695
4.343
2.17

1.389
13.89

700

4.343
2.17

1.389
13.89

800

4.248
2.12

1.358
13.58

900

4.046
2.02

1.294
12.94

1000

3.797
1.90

1.214
12.14

1100

3.836
1.92

1.227
12.27

1200

3.817
1.91

1.220
12.20

1300

3.756
1.88

1.201
12.01

1400

3.668
1.83

1.173
11.73

1500

3.563
1.78

1.139
11.39

1600

3.448
1.72

1.102
11.02

1700

3.328
1.66

1.064
10.64

1800

3.207
1.60

1.025
10.25

1900

3.086
1.54

0.9868
9.87

2000

2.968
1.48

0.9491
9.49

2100

2.852
1.43

0.9120
9.12

2200

2.742
1.37

0.8767
8.77

2300

2.637
1.32

0.8432
8.43

2400

2.538
1.27

0.8114
8.11

2500

2.444
1.22

0.7814
7.81

最大落地浓度
4.343
2.17

1.389
13.89

最大浓度出现距离
695
695
由上表可见，若发生事故排放情况，在本文计算条件下，项目废气的排放口处，主要大气污染物最大落地浓度分布如下：

NH3最大落地浓度为4.343×10-3mg/m3，最大落地浓度对应距离为695m，浓度占标率为2.17%，符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中NH3最高容许浓度0.20mg/m3；

H2S的最大落地浓度为1.389×10-3mg/m3，浓度占标率为13.89%，出现在下风向695m处，符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中H2S最高容许浓度0.01mg/m3。通过以上预测结果可知，项目事故排放造成的浓度贡献值较小，均满足《工业企业设计卫生标准》中的相关限值要求，但其占标率较大，对周边环境可能造成一定的影响，因此建设单位应加强管理，尽量避免事故排放的发生，建设单位应加强对离子除臭处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，同时对值班员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制等，以此减轻项目废气排放对周围大气环境的影响。

（5）无组织废气影响分析及评价

根据工程分析所计算出的无组织排放源强，通过采用导则推荐的估算模式计算出NH3及H2S的污染物源预测浓度，将细格栅、旋流沉砂池当做一个面源，其面源尺寸为长24m×宽6m×高0.5m，其源强为QNH3=0.003kg/h，QH2S=0.00002kg/h，根据项目平面布置，项目下风向场界距离面源中心距离约5m；其无组织排放相关参数及计算结果见表7-7至表7-8。

表7-7  细格栅、平流沉砂池臭气浓度预测结果
      位置

污染物

面源中心

厂界处5m

西面居民点20m

北面居民点100m
下风向200m

最大浓度21m

厂界标准

NH3(mg/m3)

0.08786
0.06632
0.1205
0.0253
0.008144
0.1206
1.5

H2S(mg/m3)

0.00031
0.00044
0.00080
0.00017
0.000054
0.00080
0.06

表7-8  无组织排放对敏感点处臭气浓度预测结果
       位置

污染物

西面居民点20m

北面居民点100m
背景浓度最大值
西面居民点20m预测浓度
北面居民点100m预测浓度

敏感点最高容许浓度
NH3(mg/m3)

0.1257
0.0301
0.02
0.1457
0.0501

0.2
H2S(mg/m3)

0.0011
0.00046
0.001
0.0021
0.00146
0.01
通过表7-8可知，本项目细格栅、旋流沉砂池面源排放NH3、H2S的厂界浓度分别为0.06632mg/m3，0.0044mg/m3，均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4厂界废气排放最高允许浓度的二级标准限值。

通过表7-10可知，项目敏感点西面20m处的居民点及北面100m处的居民点处的贡献浓度与现状背景值叠加后，其预测浓度均远小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

本项目所在地地形开阔，风力扩散条件良好，且根据厂区设计，厂区周边将种植一层绿化带，对污水处理工程臭气具有吸收削减的作用，因此，本项目无组织废气经绿化吸收、风力稀释等，对周围环境敏感目标的影响较小。
（6）敏感点处恶臭叠加值

项目恶臭通过有组织排放及无组织排放对敏感点产生叠加影响，根据表7-7以及表7-8可知，项目废气对敏感点处的叠加影响见表7-9

表7-9  项目有组织废气及无组织废气衰减至敏感点处叠加值

敏感点名称

相对位置及距离

污染物

无组织预测浓度

有组织排放预测浓度

叠加浓度

日均标准浓度mg/m3
超标率

西面20m处的居民点

W  20m

NH3
0.1457
0.02

0.1657

0.20

0

H2S

0.0021
0.001

0.0031

0.01

0

西面100m处的居民点

N  100m

NH3
0.0501

0.02

0.0701

0.20

0

H2S

0.00146
0.001

0.00246

0.01

0

根据上表可知，项目无组织排放及有组织排放在敏感点处的叠加浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度，同时建设方通过在项目厂界布设绿化防护带、在场地内部设置绿化乔灌木等，可有效减少项目无组织废气扩散，对周围环境影响较小。

（7）大气环境防护距离

卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。本次评价根据项目营运时产生的臭气无组织排放量，按 GB/T13201-91 《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》标准中的推荐，计算卫生防护距离。计算公式如下：

[image: image5.png]0

= i(BL‘ +0.25r7)"° L
C A4

m




式中：C m—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m ；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。

根据该生产单位占地面积计算；

Q c—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h ；

A、 B、C、D —卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表7-10中查取。

表7-10  卫生防护距离计算系数查取表

计算系数

工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）

卫生防护距离（m）

L≦1000

1000<L≦2000
L≧2000
工业企业大气污染源构成类别

I
II
III
I
II
III
I
II
III
A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2-4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021

0.036

0.036

C

<2

1.85

1.74

1.79

>2

0.78

0.78

0.57

D

<2

0.84

0.84

0.76

>2

计算参数A、B、C、D ：分别为 350 、 0.021 、 1.85 和 0.84 。

根据计算，本项目卫生防护距离见下表：

表7-11  卫生防护距离计算结果

名称

影响因子

卫生防护距离（m）

近期工程

NH3

1.092

H2S

0.085

根据计算，项目无组织排放NH3计算卫生防护距离为面源的边界外1.092m范围，H2 S计算卫生防护距离为面源的边界外0.085m范围内，按照卫生防护距离标准制定方法的有关规定，经提级后卫生防护距离均为50m ，根据《制定地方大气污染物排放标准

的技术原则和方法》（GB/T13201-1991）的规定，当按两种或两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此，确定

本项目卫生防护距离为100m。

根据现场调查，距离本项目最近敏感点为项目西面124m的西岩镇集镇最近居民点，除此之外项目周围均为旱地，满足卫生防护距离要求。污水处理厂建成投运后，建议当地建设管理部门在厂界外100m范围内不再新批建设大气敏感点，如居住区、学校、医院等。同时可以采取以下防护措施，减缓气味对周围环境的影响。

2、水环境影响分析

（1）水污染防治措施

本项目产生的污水主要为员工如厕废水、化验废水。项目员工如厕废水经化粪池处理后与其他的生产废水进入厂区污水处理系统进行处理。项目本身为废水处理工程，项目产生的所有污水最后进入污水处理系统进行处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准，排入赧水河。

（2）污染负荷减排对赧水河的影响

随着本项目的实施，纳污范围内现有排放的生活污水将全部进入本项目污水处理过程处理，该区域废水未进入本项目处理工程前COD、NH3-N、总磷、总氮排放浓度分别为250mg/L、28mg/L、3mg/L、35mg/L，污染物排放量为228.13t/a、25.55t/a、2.74t/a、31.94t/a，本项目建成后COD、NH3-N、总磷、总氮排放浓度分别为50mg/L、5mg/L、0.5mg/L、3mg/L，污染物排放量为45.63t/a、4.56t/a、0.45/a、2.74t/a，可消减COD约182.5t/a、NH3-N约20.99t/a、总磷约2.29t/a，总氮约29.2/a，项目的建成可有效改善赧水河现状水体水质，削减污染物的排放。

（3）尾水排放对赧水河水体水质的影响预测

①预测因子

根据本项目排污特征，本次评价选定CODCr、NH3-N为预测因子。

②预测内容

本项目为污水治理工程，为了充分分析本项目废水的排放可能对赧水河水质的影响，预测污水处理工程近期正常排放时及非正常排放时对受纳水体赧水河枯水期水质的影响。

本项目正常排放及非正常排放情况下，工程出水水质情况见下表7-12。

表7-12   正常情况下和非正常排放下出水水量及水质表

污染源

工况条件

废水量（m3/s）

污染物（mg/L）

COD

NH3-N

出水（尾水）

正常排放

0.0289

50

5

非正常排放

0.0289
280
25
③预测范围

本项目尾水排入赧水河，本评价主要预测尾水排放对赧水河的影响。

（4）预测河段

赧水河枯水期水文参数见表7-12，排污口位于岸边。排污口入赧水河处预测选择项目排污口入赧水河上游200m处的监测数据作为背景值，COD的Ch背景值为13mg/L，NH3-N的Ch背景值为0.43mg/L。

表7-13   赧水河水文参数

河流名称

水期

流速（m/s）

水宽（m）

水深（m）

坡降

My

K1

COD

氨氮

赧水河

枯水期

0.2

60

1.7

0.79×10-3
0.0056

0.18

0.15

（5）混合过程段长度

混合过程段长度混合过程段长度采用《环境影响评价技术导则——水环境》（HJ/T2.3-93）中公式计算，公式如下：
式中：
L--预测点离排放点的距离，m；

B--河流平均宽度，m；

a--污水排放口离河岸距离(0≤a≤B)，m；

u--河流流速，m/s；

H--河流平均水深，m；

g--重力加速度（9.8m/s2）；

I--河道坡降，m/m。

经以上公式计算，赧水河在枯水期流量下，根据计算结果污水排放后经5142m的河段达完全混合。

（6）预测模式

废水排入江河稀释扩散和自净行为是一个非常复杂的过程，对于不同的河流，不同的排污方式以及各河流不同的水文水力特征，需采用不同的水质预测模型。
根据项目的污水特性及水环境的水质现状，以及废水排放特点和区域地表水的特征，按《环境影响评价技术导则——水环境》（HJ/T2.3-93）要求，采用二维稳态混合衰减模式，预测本项目外排废水对赧水河水质的影响。

式中：

x--预测点离排放点的距离，m；

y--预测点离排放口的横向距离（不是离岸距离），m；

K1 ----河流中污染物降解系数，1/d；

c--预测点(x，y)处污染物的浓度，mg/L；

c p --污水中污染物的浓度，mg/L；

Q p --污水流量，m3/s；

ch --河流上游污染物的浓度(本底浓度)，mg/L；

H--河流平均水深，m；

My--河流横向混合(弥散)系数，m2/s；

u--河流流速，m/s；

B--河流平均宽度，m；

π--圆周率。

混合系数可用泰勒（Taylor）法计算：


式中： g--重力加速度（9.81m/s2）；

I--河道坡降，m/m。
（7）预测结果及影响分析

①项目正常排放时入赧水河预测结果

赧水河枯水期本项目正常排放情况下的预测结果见表7-14、表7-15，非正常情况下的预测结果见表7-16、表7-17。

表7-14   COD正常排放水质预测结果
X\c/Y

0

10

20

30

40

46

10

14.7190

12.9989

12.9987

12.9987

12.9987

12.9987

100

13.5300

13.2090

13.0018

12.9866

12.9865

12.9865

200

13.3569

13.2186

13.0373

12.9799

12.9733

12.9730

400

13.2169

13.1627

13.0569

12.9823

12.9536

12.9485

600

13.1397

13.1092

13.0407

12.9769

12.9394

12.9288

800

13.0829

13.0627

13.0142

12.9620

12.9243

12.9109

1000

13.0356

13.0210

12.9844

12.9416

12.9067

12.8927

1200

12.9936

12.9825

12.9538

12.9183

12.8870

12.8737

1400

12.9551

12.9463

12.9231

12.8933

12.8659

12.8537

1600

12.9190

12.9118

12.8926

12.8675

12.8437

12.8328

1800

12.8845

12.8786

12.8626

12.8413

12.8207

12.8112

2000

12.8513

12.8465

12.8330

12.8149

12.7971

12.7889

2200

12.8192

12.8152

12.8038

12.7884

12.7731

12.7660

2400

12.7879

12.7846

12.7750

12.7619

12.7488

12.7426

2600

12.7572

12.7546

12.7465

12.7353

12.7241

12.7189

2800

12.7272

12.7252

12.7183

12.7088

12.6992

12.6947

3000

12.6976

12.6961

12.6904

12.6823

12.6742

12.6703

3200

12.6685

12.6675

12.6627

12.6559

12.6489

12.6456

3400

12.6398

12.6391

12.6352

12.6295

12.6236

12.6208

3600

12.6113

12.6111

12.6079

12.6031

12.5981

12.5957

3800

12.5832

12.5833

12.5808

12.5768

12.5726

12.5706

4000

12.5553

12.5557

12.5538

12.5505

12.5470

12.5453

4200

12.5276

12.5283

12.5269

12.5242

12.5213

12.5199

4400

12.5002

12.5011

12.5002

12.4980

12.4956

12.4944

4600

12.4729

12.4741

12.4735

12.4719

12.4699

12.4689

4800

12.4458

12.4472

12.4470

12.4457

12.4442

12.4434

4900

12.4323

12.4338

12.4337

12.4327

12.4313

12.4306

表7-15    NH3-N正常排放水质预测结果
X\c/Y

0

10

20

30

40

46

10

0.6020

0.4300

0.4300

0.4300

0.4300

0.4300

100

0.4840

0.4519

0.4312

0.4296

0.4296

0.4296

200

0.4677

0.4538

0.4357

0.4299

0.4293

0.4293

400

0.4556

0.4502

0.4396

0.4321

0.4293

0.4288

600

0.4499

0.4468

0.4400

0.4336

0.4298

0.4287

800

0.4461

0.4441

0.4392

0.4340

0.4302

0.4289

1000

0.4433

0.4419

0.4382

0.4339

0.4304

0.4290

1200

0.4411

0.4400

0.4371

0.4335

0.4304

0.4291

1400

0.4392

0.4383

0.4360

0.4330

0.4302

0.4290

1600

0.4375

0.4368

0.4349

0.4323

0.4299

0.4289

1800

0.4360

0.4354

0.4338

0.4316

0.4296

0.4286

2000

0.4346

0.4341

0.4327

0.4309

0.4291

0.4283

2200

0.4333

0.4329

0.4317

0.4302

0.4287

0.4279

2400

0.4321

0.4317

0.4308

0.4295

0.4281

0.4275

2600

0.4309

0.4306

0.4298

0.4287

0.4276

0.4271

2800

0.4298

0.4296

0.4289

0.4280

0.4270

0.4265

3000

0.4288

0.4286

0.4280

0.4272

0.4264

0.4260

3200

0.4277

0.4276

0.4272

0.4265

0.4258

0.4254

3400

0.4268

0.4267

0.4263

0.4257

0.4251

0.4249

3600

0.4258

0.4258

0.4255

0.4250

0.4245

0.4242

3800

0.4249

0.4249

0.4246

0.4242

0.4238

0.4236

4000

0.4240

0.4240

0.4238

0.4235

0.4231

0.4230

4200

0.4231

0.4231

0.4230

0.4227

0.4224

0.4223

4400

0.4222

0.4223

0.4222

0.4220

0.4217

0.4216

4600

0.4213

0.4215

0.4214

0.4212

0.4210

0.4209

4800

0.4205

0.4206

0.4206

0.4205

0.4203

0.4203

4900

0.4201

0.4202

0.4202

0.4201

0.4200

0.4199

表7-16   COD非正常排放水质预测结果
X\c/Y

0

10

20

30

40

46

10

22.6327

12.9999

12.9987

12.9987

12.9987

12.9987

100

16.0302

14.2328

13.0720

12.9875

12.9865

12.9865

200

15.1229

14.3487

13.3335

13.0116

12.9746

12.9731

400

14.4631

14.1595

13.5672

13.1494

12.9886

12.9600

600

14.1551

13.9842

13.6007

13.2429

13.0334

12.9739

800

13.9604

13.8476

13.5757

13.2835

13.0721

12.9972

1000

13.8188

13.7374

13.5326

13.2929

13.0969

13.0188

1200

13.7072

13.6450

13.4841

13.2853

13.1101

13.0354

1400

13.6144

13.5651

13.4350

13.2684

13.1146

13.0464

1600

13.5345

13.4945

13.3872

13.2466

13.1130

13.0522

1800

13.4639

13.4310

13.3414

13.2222

13.1067

13.0534

2000

13.4003

13.3731

13.2978

13.1964

13.0969

13.0507

2200

13.3422

13.3198

13.2562

13.1698

13.0844

13.0444

2400

13.2885

13.2702

13.2164

13.1428

13.0696

13.0352

2600

13.2384

13.2237

13.1783

13.1156

13.0530

13.0234

2800

13.1912

13.1798

13.1417

13.0883

13.0347

13.0094

3000

13.1466

13.1381

13.1062

13.0609

13.0152

12.9936

3200

13.1041

13.0982

13.0717

13.0334

12.9945

12.9761

3400

13.0635

13.0600

13.0382

13.0059

12.9729

12.9572

3600

13.0244

13.0230

13.0054

12.9784

12.9505

12.9371

3800

12.9867

12.9872

12.9733

12.9508

12.9273

12.9160

4000

12.9501

12.9524

12.9417

12.9232

12.9035

12.8940

4200

12.9146

12.9184

12.9106

12.8956

12.8792

12.8712

4400

12.8800

12.8852

12.8798

12.8679

12.8545

12.8478

4600

12.8462

12.8527

12.8495

12.8403

12.8293

12.8239

4800

12.8130

12.8207

12.8194

12.8126

12.8038

12.7994

4900

12.7967

12.8049

12.8045

12.7987

12.7910

12.7870

表7-17  NH3-N非正常排放水质预测结果
X\c/Y

0

10

20

30

40

46

10

1.2902

0.4301

0.4300

0.4300

0.4300

0.4300

100

0.7014

0.5409

0.4373

0.4297

0.4296

0.4296

200

0.6213

0.5521

0.4615

0.4327

0.4294

0.4293

400

0.5641

0.5369

0.4840

0.4467

0.4323

0.4298

600

0.5383

0.5230

0.4887

0.4567

0.4380

0.4327

800

0.5225

0.5125

0.4881

0.4620

0.4431

0.4364

1000

0.5116

0.5043

0.4860

0.4645

0.4470

0.4400

1200

0.5033

0.4977

0.4833

0.4655

0.4498

0.4432

1400

0.4966

0.4922

0.4806

0.4657

0.4519

0.4458

1600

0.4912

0.4876

0.4780

0.4654

0.4534

0.4480

1800

0.4865

0.4836

0.4755

0.4649

0.4545

0.4497

2000

0.4825

0.4800

0.4733

0.4642

0.4553

0.4512

2200

0.4789

0.4769

0.4712

0.4635

0.4558

0.4522

2400

0.4758

0.4741

0.4693

0.4627

0.4562

0.4531

2600

0.4729

0.4716

0.4676

0.4619

0.4563

0.4537

2800

0.4704

0.4693

0.4659

0.4611

0.4563

0.4540

3000

0.4680

0.4672

0.4644

0.4603

0.4562

0.4543

3200

0.4658

0.4653

0.4629

0.4595

0.4560

0.4543

3400

0.4638

0.4635

0.4616

0.4587

0.4557

0.4543

3600

0.4620

0.4618

0.4602

0.4578

0.4553

0.4541

3800

0.4602

0.4602

0.4590

0.4570

0.4549

0.4538

4000

0.4585

0.4587

0.4578

0.4561

0.4544

0.4535

4200

0.4570

0.4573

0.4566

0.4553

0.4538

0.4531

4400

0.4555

0.4560

0.4555

0.4544

0.4532

0.4526

4600

0.4541

0.4546

0.4544

0.4535

0.4525

0.4521

4800

0.4527

0.4534

0.4533

0.4527

0.4519

0.4515

4900

0.4520

0.4528

0.4527

0.4522

0.4515

0.4512

②混合衰减模式预测结果分析

A、正常排放

根据表7-13~表7-14可知，枯水期流量下，在污水处理工程正常运行情况下，废水经处理达标排放，枯水期扩散后与区域内赧水背景浓度叠加后，根据预测结果，排污口下游2.4km范围内COD的预测值均低于20mg/L，氨氮的预测值均低于1.0mg/L，由此可见，本项目正常排放情况下，经扩散降解后，赧水河COD及氨氮仍能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

B、非正常排放

根据表7-15~表7-16可知，枯水期流量下，在污水处理工程发生事故排放的情况下，废水未经处理直接排放，经扩散后与区域内赧水河背景浓度叠加后，根据预测结果，在排污口下游河段COD、氨氮超标带长为10m，宽1m，最大超标倍数分别为0.13倍、0.29倍，超标带处于混合过程段内，10m~2.4km范围内COD的预测值均低于20mg/L，氨氮的预测值均低于1.0mg/L，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。
C、预测分析小结

本报告通过预测尾水正常排放进入赧水河的结果可知，外排废水进入赧水河与背景浓度叠加后排污口下游2.4km范围内均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，因此，本项目工程正常排放情况下对赧水河的水环境影响较小。污水厂

排污口下游 11km 处为城步县饮用水源二级水域及陆域保护区，本项目尾水排放经水体

自净对饮用水源无影响。

非正常排放情况下，项目外排废水进入赧水河与背景浓度叠加后排污口下游10m范围内COD及氨氮预测浓度均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，超标带长10m，宽1m，超标倍数分别为0.13倍、0.29倍，处于混合过程段，但排污口下游10m~下游2.4km范围COD、氨氮预测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。因此，本项目非正常排放情况下对赧水河的水质有着一定的影响，必须采取有效的风险防范措施，避免事故排放的发生。

（8）污水处理工程建成前后赧水下游水质的改善作用

项目非正常排放即为本项目未建成，受纳区域废水直接外排进入赧水河的情景，因此污水处理工程建成后污染物削减值见表7-18。

表7-18  污水处理工程建成前后赧水水质削减结果
预测因子

X\c/Y

0

10

20

30

40

46

COD

10

-7.9137

-0.001

0

0

0

0

100

-2.5002

-1.0238

-0.0702

-0.0009

0

0

200

-1.7660
-1.1301

-0.2962

-0.0317

-0.0013

-0.0001
400

-1.2462

-0.9968

-0.5103

-0.1671

-0.0350
-0.0115

600

-1.0154

-0.8750
-0.5600
-0.266

-0.0940
-0.0451

800

-0.8775

-0.7849

-0.5615

-0.3215

-0.1478

-0.0863

1000

-0.7832

-0.7164

-0.5482

-0.3513

-0.1902

-0.1261

1200

-0.7136

-0.6625

-0.5303

-0.367

-0.2231

-0.1617

1400

-0.6593

-0.6188

-0.5119

-0.3751

-0.2487

-0.1927

1600

-0.6155

-0.5827

-0.4946

-0.3791

-0.2693

-0.2194

1800

-0.5794

-0.5524

-0.4788

-0.3809

-0.2860
-0.2422

2000

-0.5490
-0.5266

-0.4648

-0.3815

-0.2998

-0.2618

2200

-0.5230
-0.5046

-0.4524

-0.3814

-0.3113

-0.2784

2400

-0.5006

-0.4856

-0.4414

-0.3809

-0.3208

-0.2926

2600

-0.4812

-0.4691

-0.4318

-0.3803

-0.3289

-0.3045

2800

-0.464

-0.4546

-0.4234

-0.3795

-0.3355

-0.3147

3000

-0.449

-0.4420
-0.4158

-0.3786

-0.3410
-0.3233

3200

-0.4356

-0.4307

-0.4090
-0.3775

-0.3456

-0.3305

3400

-0.4237

-0.4209

-0.4030
-0.3764

-0.3493

-0.3364

3600

-0.4131

-0.4119

-0.3975

-0.3753

-0.3524

-0.3414

3800

-0.4035

-0.4039

-0.3925

-0.374

-0.3547

-0.3454

4000

-0.3948

-0.3967

-0.3879

-0.3727

-0.3565

-0.3487

4200

-0.3870
-0.3901

-0.3837

-0.3714

-0.3579

-0.3513

4400

-0.3798

-0.3841

-0.3796

-0.3699

-0.3589

-0.3534

4600

-0.3733

-0.3786

-0.3760
-0.3684

-0.3594

-0.3550
4800

-0.3672

-0.3735

-0.3724

-0.3669

-0.3596

-0.3560
4900

-0.3644

-0.3711

-0.3708

-0.3660
-0.3597

-0.3564

NH3-N

-0.6882

-0.0001

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

-0.6882

-0.2174

-0.0890

-0.0061

-0.0001

0.0000

0.0000

-0.2174

-0.1536

-0.0983

-0.0258

-0.0028

-0.0001

0.0000

-0.1536

-0.1085

-0.0867

-0.0444

-0.0146

-0.0030

-0.0010

-0.1085

-0.0884

-0.0762

-0.0487

-0.0231

-0.0082

-0.0040

-0.0884

-0.0764

-0.0684

-0.0489

-0.0280

-0.0129

-0.0075

-0.0764

-0.0683

-0.0624

-0.0478

-0.0306

-0.0166

-0.0110

-0.0683

-0.0622

-0.0577

-0.0462

-0.0320

-0.0194

-0.0141

-0.0622

-0.0574

-0.0539

-0.0446

-0.0327

-0.0217

-0.0168

-0.0574

-0.0537

-0.0508

-0.0431

-0.0331

-0.0235

-0.0191

-0.0537

-0.0505

-0.0482

-0.0417

-0.0333

-0.0249

-0.0211

-0.0505

-0.0479

-0.0459

-0.0406

-0.0333

-0.0262

-0.0229

-0.0479

-0.0456

-0.0440

-0.0395

-0.0333

-0.0271

-0.0243

-0.0456

-0.0437

-0.0424

-0.0385

-0.0332

-0.0281

-0.0256

-0.0437

-0.0420

-0.0410

-0.0378

-0.0332

-0.0287

-0.0266

-0.0420

-0.0406

-0.0397

-0.0370

-0.0331

-0.0293

-0.0275

-0.0406

-0.0392

-0.0386

-0.0364

-0.0331

-0.0298

-0.0283

-0.0392

-0.0381

-0.0377

-0.0357

-0.0330

-0.0302

-0.0289

-0.0381

-0.0370

-0.0368

-0.0353

-0.0330

-0.0306

-0.0294

-0.0370

-0.0362

-0.0360

-0.0347

-0.0328

-0.0308

-0.0299

-0.0362

-0.0353

-0.0353

-0.0344

-0.0328

-0.0311

-0.0302

-0.0353

-0.0345

-0.0347

-0.0340

-0.0326

-0.0313

-0.0305

-0.0345

-0.0339

-0.0342

-0.0336

-0.0326

-0.0314

-0.0308

-0.0339

-0.0333

-0.0337

-0.0333

-0.0324

-0.0315

-0.0310

-0.0333

-0.0328

-0.0331

-0.0330

-0.0323

-0.0315

-0.0312

-0.0328

-0.0322

-0.0328

-0.0327

-0.0322

-0.0316

-0.0312

-0.0322

-0.0319

-0.0326

-0.0325

-0.0321

-0.0315

-0.0313

-0.0319

由上表可知，本项目投入运营后，可以极大削减下游污染物的浓度，对赧水河的减排效果明显，减轻了下游河段的污染物负荷。

3、固体废物影响分析

本项目营运期固体废物主要为污水处理工程产生的栅渣、沉沙、污泥、紫外线废弃灯管及职工产生的生活垃圾。

其中：栅渣产生量约69.35t/a（含水率 80%），沉砂产生量约43.8t/a（含水率60%），污泥产生量约21535t/a（含水率80%），生活垃圾产生量约为1.46t/a，均属于一般固体废物。

本项目产生的污泥经污泥干化池干化后发酵堆肥用于厂区或园林绿化用肥，对环境无影响。

本项目营运期产生的栅渣及生活垃圾经由环卫部门收集后，统一送邵阳市城市生活垃圾填埋场集中处置，对周边环境的影响较小。

项目紫外线消毒设备在运行过程中要定期更换灯管，废弃紫外线灯管产生量约0.1t/a，暂存于危险废物暂存间，交由资质单位处理。

综上所属，本项目工程各类废物均可得到安全妥善处置，对外环境影响较小。

4、噪声影响分析
（1）污水处理工程噪声影响分析

本项目污水处理工程主要噪声源为潜水泵、鼓风机、离心泵、潜污泵、搅拌机、曝气机等，噪声的主要类型为机械性噪声、空气动力性噪声。

按照《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4-2008），选用户外传播声级衰减模式，对噪声影响水平进行评价。公式如下：
       LA(r)=LAref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

    式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

          LAref(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)；

          Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB(A)，

          Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB(A)，

          Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB(A)，

          Aexc——附加A声级衰减量dB(A)，

工程主要噪声设备为各类机泵和风机，声压级为70-90dB(A)，为厂区内的主要噪声源，经地埋、加盖、封闭、减震等措施处理后，预计衰减30dB(A)以上，则源强最大约为60dB(A)，预计厂界（距离噪声源最近厂界）噪声值见表7-19至表7-22、声敏感点噪声值见表7-23。

表7-19  细格栅、旋流沉砂池厂界噪声预测结果

                                                         单位：dB(A)

噪声源
场界距离
噪声源强

采取措施
降噪后噪声值
噪声衰减至场界处噪声贡献值

场界处背景值

场界噪声预测值

工业企业厂界环境噪声排放标准

细格栅、旋流沉砂池
东北35m
90
减震、地埋、加盖、封闭等
60
29.1
昼间；48.2
昼间；48.3
昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)

夜间；39.0
夜间；39.4
西北5m
46.0
昼间；48.1
昼间；50.2
夜间；37.8
夜间；46.6
西南25m
32.0
昼间；48.1
昼间；48.2
夜间；38.8
夜间；39.6
东南37m
28.6
昼间；48.0
昼间；48.1
夜间；38.1
夜间；38.6
表7-20  调节池厂界噪声预测结果

                                                         单位：dB(A)

噪声源
场界距离
噪声源强

采取措施
降噪后噪声值
噪声衰减至场界处噪声贡献值

场界处背景值

场界噪声预测值

工业企业厂界环境噪声排放标准

调节池
东北34m
90
减震、地埋、加盖、封闭等
60
29.4
昼间；48.2
昼间；48.3
昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)

夜间；39.0
夜间；39.5
西北20m
34.0
昼间；48.1
昼间；48.3
夜间；37.8
夜间；39.3
西南15m
36.5
昼间；48.1
昼间；48.4
夜间；38.8
夜间；40.8
东南10m
40.0
昼间；48.0
昼间；48.6
夜间；38.1
夜间；42.2
表7-21    生物转盘处理池厂界噪声预测结果

                                                     单位：dB(A)

噪声源
场界距离
噪声源强

采取措施
降噪后噪声值
噪声衰减至场界处噪声贡献值

场界处背景值

场界噪声预测值

工业企业厂界环境噪声排放标准

生物转盘处理池
东北16m
90
减震、地埋、加盖、封闭等
60
36.0
昼间；48.2
昼间；48.5
昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)

夜间；39.0
夜间；40.8
西北16m
36.0
昼间；48.1
昼间；48.4
夜间；37.8
夜间；40.0
西南30m
30.5
昼间；48.1
昼间；48.2
夜间；38.8
夜间；39.4
东南10m
40.0
昼间；48.0
昼间；48.6
夜间；38.1
夜间；42.2
表7-22  厂界噪声叠加值

                                              单位：dB(A)
噪声源
场界

场界噪声预测值

工业企业厂界环境噪声排放标准

场内噪声源
东北
昼间；55.4
昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)

夜间；47.0
西北
昼间；56.2
夜间；51.1

西南
昼间；55.7
夜间；49.4
东南
昼间；55.8
夜间；49.8
表7-23  敏感点处噪声预测结果

                                 单位：dB(A)

敏感点名称

噪声值
敏感点距场界距离m

噪声对敏感点的贡献值

敏感点噪声背景值

敏感点噪声预测值

标准限值

西面居民点
60
西面 20
34.0
昼间；48.1
昼间:48.3
昼间：60；

夜间：50

夜间；37.8
夜间:39.3
北面居民点
北 100
20.0
昼间；48.1
昼间:48.1
夜间；38.8
夜间:38.9
由上表7-21可知，本项目污水处理工程建成投产后，厂界噪声除西北面厂界夜间超标1.1dB(A)外，其他厂界处昼夜间预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，为此，建设方拟在污水处理工程厂界四周设置绿化隔离带，绿化隔离带可削减至少2dB(A)以上，可使超标厂界夜间预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。根据表7-35可知，本项目声环境敏感点噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，经上述处理措施后，项目营运期对周围声环境敏感点的影响较小。
5、环境事故风险影响分析

5.1环境风险

在以下几种情况可能出现非正常排放：一是出现设备故障或突然停电导致未处理污

水溢出；二是特大暴雨或洪水危害，无法超负荷处理，越流排放。

1、 由于出现设备故障或突然停电，污水提升泵停止工作。污水将越流排放面进入环境，污染农田及地表水，造成事故性的污染影响，非正常排放时间越长影响越大。为防止出现停电而出现非正常排放，污水处理厂应采用双电源供电系统。

2、特大暴雨或洪水危害，而造成的非正常排放。由于水量突增造成污水处理厂处理负荷加大，水质处理达不到要求，废水直接排放，对地下水、地面水环境均造成一

定的影响。一旦出现不可抗拒的外部原因，采取应急预案，并向当地环保局申报，关闭

污水厂，停止外排尾水。同时，设立一个污水应急池，在污水处理厂受到暴雨或洪水冲

击时，起到一定的缓冲作用，避免污水直接进入赧水河。

在事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取

防范措施。

3、在管道和集水井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含各种污染物，经微生物作用等因素产生有毒气体，如H2S ，由于通风不畅，常年积累，浓度较高，可能对维修人员产生中毒影响。因此，采取通风措施，让有害气体彻底消散使作业空间充满新鲜空气，倘若无法做到充分通风，则应该避免进入危险空间，确需进入时则必须佩带有效的防护设备。防护设备有防毒面具、送风面罩等，检测设备有气体检测仪器、检测试纸。

综上所述，污水处理厂工程存在一定的环境风险，因此在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减

少可能造成的环境影响及经济损失。

5.2环境风险事故应急处理方案

废水处理设施出现故障将会产生未经处理或处理效果差的废水影响环境的潜在威胁，因此而造成本项目事故排污的环境风险。所以，对于废水处理风险排污，必须慎重考虑进行防范。在制订应急措施前，首先应针对假设出现各种事故的情况，就其发生概率作出定性判断，然后分别制订出相应的应急措施。

    1、设备故障

处理设施系统中使用的机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处理操作事故。这种事故发生概率较高，对此类事故的应急措施主要是对易损设备采

取多套备用设备。在运行期间需要操作人员经常巡回检查，及时对这些设备进行维修保

养，减少设备故障率。若万一故障发生时，应启动系统缓冲和回流设备，将不合格出水

重新处理，直至满足排放标准。所以，对此类事故应急要求在设计上注意：

（1）处理系统中机电设备至少应采用一用一备方式；

（2）处理系统中：工艺在设计上应考虑留有一定的回流处理缓冲能力和设施。

2、废水处理应急措施设计及实施要点

为了防止废水处理过程中出现未经妥善处理的废水直接外排事故，以及采取有效手段进行事故应急处置，在本项目废水处理设施的设计过程中，需要进行下述考虑。

（1）提高事故缓冲能力

为了在事故状态下迅速恢复处理设施的正常运行，应在主要水工构筑物的容积上留有相应的缓冲能力（如附加相应的事故处理缓冲池），并配有相当的处理设备（如回流

泵，回流管道、阀门及仪表等）。

（2）合理确定工艺参数

关于各处理单元进水量、水质、停留时间、负荷强度以及投药量等主要设计参数，进行认真计算和合理确定，必须确保处理效果的可达性。

（3）选用优质设备

在建设过程中，对于处理设施内的各种机械、电器、仪表等设备，必须选择品质优良、故障率低、满足设计要求、适于长期运行及便于维修保养的产品。对于关键部位，必须就位并联安装一套以上的备用设备，并有足够进行维修更新的备品备件。

（4）加强事故苗头监控

在岗操作人员必须严格按处理设施的规章制度作业，定期巡检、调节保养及联系维

修更换等。及时发现各种可能引起废水处理设施异常运行的苗头，并在有关人员配合下

消除事故隐患。

（5）保证处理设施运行效果

对于废水处理设施的主要工艺单元，必须装配流量、水质等监控仪器，并辅以定期人工取样测定。对于厂内外其它与废水处理有关的分析仪表讯号，必须与处理站数据可作同步分析，以便供操作人员参考及时进行操作调整。

在制订生产计划和进行生产调度时，必须认真考虑废水处理设施的实际状况。在处

理设施或生产过程出现异常时，应及时相互通告，并且统 — 采取处置措施对于废水处理

事故防范的基点为：未经处理达标的废水严禁外排。

5.3 环境风险事故防范措施

1、非正常污水排放的防护

（1）设计中应充分考虑由于各种因素造成水量不稳状态时的应急措施，以缓解不利状态。

（2）防泄漏措施

对运转设备机泵、阀门、污水管道材质的选型选用先进、质量可靠的产品。

（3）防火、防爆措施

①电气和仪表专业的设计中严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电

火花的设备远离配电室，并采用密闭电器。设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。

②电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对设备及管道均作防静电接

地处理。建构筑物均采用避雷针避雷方式，同时设有良好的接地系统，并连成接地网。

（4）污水处理厂的运行技术管理措施。

①建立污水处理厂运行管理和操作责任制度。

②对管理和操作人员进行培训，建立技术考核档案，不合格者不得上岗。

③聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

④选派专业技术人员到国内外进行技术培训。

⑤加强输水管线的巡查，及时发现问题及时解决。

⑥加强运转设备、管道系统的管理与维修，关键设备应有备机，保证电源双回路

供电。严禁跑、冒、滴、漏现象的发生。

⑦污水泵房工作时应关闭门窗，确保厂界噪声满足标准要求。

⑧为减少泵站散发臭气影响，应将集水井封闭，污水及时泵入污水干管送至污水处理厂；栅渣脱水后及时清运。

⑨加强个人防护措施

从事操作工人应配备橡皮手套、工作服、眼镜。进入高浓度作业区应戴防毒面具，配备常用救护药品。

⑩污水处理厂区内实行雨污分流工作，避免暴雨时污水未经处理溢出排放。

（6）加强供电站管理，采用双回路设施供电，保证供电设施及线路正常运行。

2、污泥排放对环境影响的防护措施

污水处理厂污泥经脱水处理后，应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气，撒落，污染环境。污水处理厂一旦发生污泥非正常排放的事故，应及时进行设备维修，争取在贮泥池存放污泥的限度内修好，并及时投加药剂，如石灰等，防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。

3 、洪水对污水处理厂影响的预防措施

（1）设计中要充分考虑到洪水影响，按国家有关规定，考虑设计年和校核年洪水影响。

（2）在污水处理厂周围修筑防洪堤。

综上所述，污水处理工程存在一定的环境风险，包括对下游的污染、对环境空气的

影响以及对地下水的影响，在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。

6、项目建设可行性分析

（1）产业政策符合性

本项目为城镇污水处理建设工程，对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011版）》（2013年修订），本项目属于其鼓励类项目中的“三十八、环境保护与资源节约综合利用”子项中第15项“三废”综合利用及治理工程，因此本项目建设符合国家产业政策的要求。

（2）规划符合性

①土地利用规划相符性分析

根据《西岩镇集镇排水专项规划》（2017-2030年）及城市规划的用地布局和地形情况，拟将西岩镇集镇污水处理厂选址在集镇北面古马桥、赧水河东侧地段。厂址现状基本为一般农田，区内地形起伏较小，利于污水管线的布置，且该厂址对镇区环境影响较小。西岩镇集镇污水处理厂处理的污水达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，处理达标的污水排入赧水河。在项目建设阶段，由项目业主方协调临时水、电，以满足项目建设需要。因此，本项目的选址具有可行性。

②与《湖南省环境保护“十三五”规划》相符性分析

《湖南省环境保护“十二五”规划》提倡污水集中处理，凡适合集中处理的，统一规划。凡已获审批的需配套建设污水处理厂的，需同步配套建设污水收集系统。完善现有城镇污水处理厂、污水收集管网建设，提高城镇污水处理率和污水处理运行负荷率。到2015年底，全省新增城镇污水处理规模482万吨/日，城镇污水处理率达到85%。《湖南省环境保护“十三五”规划》仍以“生态环境明显改善，主要污染物排放总量继续减少”为总体目标之一，实行环境和排放总量双约束。到2020年，五项主要污染物化学耗氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机污染物排放总量与2015年相比，分别减少10%、10%、15%、15%、10%。因此，本项目污水处理厂的建设是落实湖南省环境保护规划的要求，项目建设在政策上具有可行性。

（3）项目选址分析

将西岩镇集镇污水处理厂选址在西岩镇集镇北面古马桥地段、赧水河东侧。厂址现状基本为一般农田，区内地形起伏较小。对镇区环境影响较小，且利于污水管线的布置。

厂址位于赧水河的下游地段，西岩镇集镇产生的污水能自流进入污水处理厂。

厂址平面布置能较好的安排工艺布局，有较好的施工条件。

（4）项目平面布置合理性分析

本设计按推荐的“生物转盘+人工湿地”工艺进行总平面布置，根据污水处理工艺特点按功能分区，划分为生活及辅助生产区（厂前区）、污水处理区。
总图布置力求紧凑，以节省用地，建筑力求与周围环境相协调。本工程中，厂区平面布局按办公生活区、生产区进行功能分区。办公生活区综合楼布置在厂区的东南端，靠近进场道路，位于主导风向的上风向，在综合楼周围布置大面积绿地，生产区与厂前区之间设置绿化隔离带，广植树和草皮，以营造厂前区的优美环境。项目各构筑物均通过设置加盖、密封等措施，各构筑物内臭气经负压抽风装置抽至离子除臭工艺处理，噪声设备采取隔声减震及水下运行等措施，项目废气及噪声对厂区内部及周围敏感点的影响较小。

综上所述，本项目总平面布置合理可行。

7、总量控制

本项目排放污染物主要为废水污染物，总量控制因子为CODCr、NH​3-N。

邵阳市桃花新城污水处理工程近期工程为2500m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准。因此，项目总量指标为CODCr54.75t/a、NH3-N：7.3t/a（13.69t/a），项目排放总量纳入区域总量控制计划管理。

8、环境经济损益分析

本项目是一项区域环境治理的公益性环保工程，特有的环保工程特征决定了其直接投资收益率低，投资的效益较分散，产生的经济效益很难用准确数据表示出来的特征。

本评价将从社会经济效益、环境效益两方面分析本项目的环境经济损益。

（1）社会经济效益

本项目污水处理工程的建设改善区域环境，促进经济发展，产生长远的间接的和潜在的经济效益。本项目实施后减少了区域水污染物排放总量，将改善赧水河环境质量，减轻污水对地表水及地下水的污染，提高了水源的可利用程度。同时，随着水质变清，使城市环境优美、整洁、卫生，将创造良好的投资环境，可以大大促进经济的发展，产生巨大的间接经济效益。

工程建成投产后，大大减少了进入赧水河的水污染物数量，改善赧水河水质，具有良好的社会效益。

（2）环保投资和环境效益

①环保投资

本项目是一项环保工程，项目工程投资5114.05万元，其中环保投资102万元，占总投资的2.0%，具体环保投资情况表。

②环境效益

本项目建成后，项目现有纳污范围内生活污水将集中处理排放，环境效益见表7-35。表7-25说明，项目的建设可大量削减污染物入河量，保护了赧水水质，具有十分显著的环境效益。

表7-25   本项目污染物减排情况一览表

直排水量

污染物

进水浓度mg/L

收集量t/a

排放浓度≤mg/L

削减率%

污水处理工程总削减量（t/a）

3000m3/d

COD

250

228.13 
60

76

54.75

BOD5
120

109.5 
20

83.33

18.25

SS

180

164.25

20

88.89

18.25

NH3-N

28

25.55

8（15）

71.43（45.71）

7.3（13.69）

TN

35

31.94 
20

43.18

18.25

TP

3

2.74 
1

95.25

0.91

由上表可知，本项目建成后，厂区污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准，能减轻尾水排放对赧水河水质的影响。
另外根据项目水环境影响分析可知，本污水处理工程建成后的COD、氨氮、总磷、总氮的排放量，相较进水产生量，COD、氨氮、总磷、总氮排放量分别削减了173.38t/a、18.25t/a、1.83t/a、13.69t/a，具有十分显著的环境效益。
10、项目竣工环境保护验收
本项目竣工环境保护验收一览表见表7-26。

表7-26   项目竣工环境保护验收一览表
污染源
验收内容
验收标准
废水
项目产生污水及污水厂尾水
生活污水采用化粪池处理，与化验室废水经集水管道进入厂区污水处理系统处理
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准
厂区环境管理

在污水处理工程细格栅提升泵站进水池前、消毒池出水口设置在线监控系统

/

废气
有组织排放的恶臭气体
加盖、密闭、离子除臭装置+15高排气筒
达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的排放标准值
无组织排放的恶臭气体
加盖、封闭、绿化隔离带
达到《城镇污水处理成污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准
噪声
水泵、风机等设备噪声
基础减震、隔声、绿化带（细化）
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求
固废
栅渣、沉砂、生活垃圾
生活垃圾、沉砂、栅渣暂存于项目场地东侧垃圾收集设施，再委托环卫部门收集统一处理 

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
污泥

污泥经污泥干化池发酵堆肥后用于厂区及园林绿化

污泥经污泥干化池发酵堆肥后用于厂区及园林绿化
废紫外灯管

场地东侧危废暂存间暂存，交有危废处理资质的单位进行处置

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	防治效果

	施工期
	废气污染物
	建筑机械、机动车尾气
	NOx、CO

THC
	合理安排施工作业，加强车辆保养，保持进出道路畅通
	对环境影响小

	
	
	施工扬尘
	TSP
	洒水、限制车速、保持路面清洁、物料运输加盖篷布等
	

	
	水污染物
	施工废水
	COD、SS、石油类
	经隔油沉淀后回用于场地洒水抑尘
	对环境影响小

	
	
	生活污水
	COD、氨氮、SS
	经环保移动厕所收集后委托环卫部门定期清掏
	

	
	固体废物
	构筑物修建
	弃土
	运至邵阳市渣土部门指定地点进行填埋
	对环境影响小

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	经垃圾收集桶收集后，由环卫部门清运至城市垃圾填埋场无害化处理
	

	
	
	施工场地
	建筑垃圾（废砖、砂、石等）
	有利用价值的进行回用，不能回用的按要求运送到渣土办指定地点进行填埋
	

	
	噪声
	施工场地
	机械噪声、运输车辆
	采用低噪声设备，对运输车辆要求低速、禁鸣；定期保养机械设备，保持润滑，采用临时隔声屏障、围挡封闭施工等。
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准

	营运期
	废气

污染物


	无组织排放恶臭废气
	NH3、H2S
	加强各臭气源建构筑物的通风措施，厂区周围种植乔灌木绿化带
	达到《城镇污水处理成污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界废气排放最高允许浓度中的二级标准

	
	
	有组织排放恶臭废气
	NH3、H2S
	加盖、封闭后抽至离子除臭工艺处理后外排
	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的排放标准值

	
	水污染物
	项目产生的污水及污水厂尾水
	pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、SS
	新增化验废水、生活污水分别经预处理后一起经污水处理系统处理达标排放
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准

	
	固体废物
	生化处理池
	污泥
	污泥经污泥干化池发酵堆肥后用于厂区及园林绿化


	对周围环境影响较小



	
	
	格栅
	栅渣
	委托环卫部门处理，运至城市垃圾填埋场进行处理
	

	
	
	旋流沉砂池
	沉砂
	
	

	
	
	工作人员
	生活垃圾
	
	

	
	
	紫外光消毒池
	废紫外消毒灯管
	暂存于危废暂存间后交由有危废处理资质的单位处理
	

	
	噪声
	水泵、风机等设备
	设备噪声
	选用低噪声设备，设置减震基础，另外进行地下隔声等措施，厂界四周设绿化隔离带
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

2类标准

	生态保护措施及预期效果

施工时及时疏导降雨时汇集的地表径流，施工场地四周边界修建截流沟；对场地四周外缘边坡修筑护坡和挡土墙；路面及时予硬化，同时应尽量避免在雨季进行土方的开挖和填埋，以防止水土流失。

绿化建设采取乔、灌、草相结合，与周围环境相协调一致；在绿化过程中应注意对树种的选择，最大程度地保留和选择反映地方特色的优势树种，加强生态补偿与恢复，可逐渐恢复本工程所在地的生态环境功能，减轻本项目建设对自然环境造成的破坏。



九、结论与建议

	一、结论

1、项目概况

城步县重点镇生活污水设施建设工程指挥部拟投资5114.05万元，在西岩镇集镇北面古马桥地段、赧水河东侧地段建设一座近期处理规模为2500m3/d的污水处理工程，该工程包括污水处理工程及一段长18061m的截污管道工程，项目总占地面积为10111m2。
本项目第一阶段采预处理（旋流沉砂器）+生物转盘+人工湿地污水处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的B标准后排入赧水河。项目计划于2018年5月施工，预计于2018年11月运行。
2、环境质量现状

（1）环境空气：根据监测结果可知，各监测点位的SO2、NO2、pM10日均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。H2S、NH3小时浓度均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值。
（2）地表水环境：根据以上监测结果可知，S1-S2两个监测断面各项监测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

（3）声环境：根据现状监测结果可知，各监测点昼夜间噪声值均未超标，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准要求。
3、相符性分析

本项目的建设属于鼓励类项目，符合国家产业政策；根据《西岩镇集镇排水专项规划》（2017-2030年）及城市规划的用地布局和地形情况，拟将西岩镇集镇污水处理厂选址在集镇北面古马桥、赧水河东侧地段。厂址现状基本为一般农田，区内地形起伏较小，利于污水管线的布置，且该厂址对镇区环境影响较小。西岩镇集镇污水处理厂处理的污水达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，处理达标的污水排入赧水河。在项目建设阶段，由项目业主方协调临时水、电，以满足项目建设需要。因此，本项目的选址具有可行性。《湖南省环境保护“十三五”规划》仍以“生态环境明显改善，主要污染物排放总量继续减少”为总体目标之一，实行环境和排放总量双约束。到2020年，五项主要污染物化学耗氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机污染物排放总量与2015年相比，分别减少10%、10%、15%、15%、10%。因此，本项目污水处理厂的建设是落实湖南省环境保护规划的要求，项目建设在政策上具有可行性。

4、环境影响分析

（1）施工期环境影响分析

施工方应强化厂址及管网施工管理，作业场采取洒水抑尘、及时清洗施工车辆和场地、对裸露场地和建筑材料覆膜等措施，控制基建扬尘；施工废水采用隔油沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，施工人员生活污水经移动环保厕所收集委托环卫部门定期清掏处理；施工期应尽量采用低噪声施工机械，加强施工管理，避免夜间施工，减缓施工噪声对环境产生不利影响；施工过程中产生的固废进行妥善管理，建筑垃圾不能回用的运至指定地点进行处置，施工弃土运至指定的地点进行填埋，施工人员生活垃圾经垃圾收集桶收集后由环卫部门收集送垃圾填埋场处理。建设方在落实评价提出的各项环保措施后，工程施工对环境影响较小。

（2）营运期环境影响分析

①大气环境影响分析

本项目建成后各构筑物处理废水时产生的恶臭，通过对构建筑物进行加盖、密闭、地埋，再经负压抽风至离子除臭工艺进行处理，再经过15m高的排气筒进行外排，根据项目大气环境影响预测结果，项目场界及敏感点处NH3、H2S污染物浓度均能满足相应的标准要求，另外场内无组织排放的废气通过在厂内设置绿化带，利用大气自然扩散等，减少恶臭对周围环境影响。
②地表水环境影响分析

本报告通过预测尾水正常排放进入赧水河的结果可知，外排废水进入赧水河与背景浓度叠加后排污口下游2.4km范围内均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，因此，本项目工程正常排放情况下对赧水河的水环境影响较小。

非正常排放情况下，项目外排废水进入赧水河与背景浓度叠加后排污口下游10m范围内COD及氨氮预测浓度均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，超标带长10m，宽1m，超标倍数分别为0.13倍、0.29倍，处于混合过程段，但排污口下游10m~下游2.4km范围COD、氨氮预测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。因此，本项目非正常排放情况下对赧水河的水质有着一定的影响，必须采取有效的风险防范措施，避免事故排放的发生。

③声环境影响分析

本项目选用低噪声设备，对设备采取减震、隔声、消声、降噪等防治措施，厂界周围种植高大乔木。在采取环评表提出的各项噪声防治措施后，厂界噪声能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，对周围环境影响小。

④固体废物影响分析

本项目产生的固废主要为污泥、沉砂、栅渣、生活垃圾、废紫外线灯管等。项目产生的污泥经污泥干化池发酵堆肥后用于园林绿化，对环境影响很小；项目产生的栅渣、沉砂和生活垃圾通过委托环卫部门定期清运至邵阳市城市生活垃圾填埋场处理；项目尾水消毒过程产生的废紫外线灯管属于危险固废，本项目通过设置危废暂存间暂存，再委托具有危废处理资质的单位进行安全处置。采取以上措施后，项目产生的固体废物能做到安全处置，对周围环境影响较小。

5、环境风险分析

本项目存在一定的环境风险，主要为废水事故排放的风险等。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取本报告提出的相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。
6、总量控制

城步县西岩镇一居委会棚户区改造配套基础设施建设污水收集及处理工程近期工程为2500m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的B标准。因此，项目总量指标为CODCr：54.75t/a、NH3-N：7.3t/a（13.69t/a），项目排放总量纳入区域总量管理。

7、项目环保投资
该项目本身是一项环保工程，可有效解决乡镇生活污水直排问题。项目工程投资5114.05万元，其中环保投资102万元，占总投资的2.0%。经分析，项目采取的环保措施技术上是可行的，经济上是适用的。
8、环境经济效益

工程建成投产后，大大减少了进入赧水河的水污染物数量，改善赧水河水质，可有效保障赧水河水质，具有良好的社会效益，污水处理工程建成后实现了区域削减，COD、氨氮的排放量，本污水处理工程建成后的COD、氨氮、总磷、总氮的排放量，相较进水产生量，COD、氨氮、总磷、总氮排放量分别削减了173.38t/a、18.25t/a具有十分显著的环境效益。

9、评价结论

该项目属于水污染治理工程，具有良好环境与社会效益。项目建设符合国家产业政策及相关规划要求，工程选址与布局、污水处理工艺、环境保护措施等合理可行。项目施工期和营运期在严格落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，各污染物可实现达标排放，固废能得到妥善处置，项目对区域环境质量影响较小。本项目建成投入使用后，将大量削减排入赧水河水污染物排放量，有效改善区域水环境状况，提高城镇居民生活质量，实现社会、环境可持续协调发展。为此，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

二、建议与要求

1、加强项目施工期工程管理，将施工环境影响减少到最低程度。临时占地须避开环境敏感点并及时恢复，保护好区域生态环境。

2、在污水处理厂设计时，对厂区平面布局进一步优化，在满足生产需要前提下，将有恶臭污染源的工序尽量远离保护目标，以减少因卫生防护距离造成环保拆迁情况。
3、污水处理厂运行期间应加强管理，防止污染事故发生，废水、臭气处理设施发生故障时，应及时检修，并尽快使其恢复运行。

4、严格控制污水处理厂进水浓度，满足污水处理厂进水要求。加强污水处理设施运营与维护管理，确保设施正常运行和尾水达标排放。

5、厂区实行立体绿化，厂界建设绿化隔离带，以减轻污水处理厂运营后恶臭气体对周围环境的影响。同时及时合理处置污泥固废，减少其在厂内滞留时间，使恶臭对周围的环境影响降至最低程度。




	审批意见：

公    章

经办人：                                 年   月   日



	注    释

一、本报告表应附以附件、附图：

附件一  环评委托书

附件二  监测质保单

附件三  城步苗族自治县规划局—建设项目选址意见书
附件四  城步苗族自治县国土资源局—建设项目用地预审意见
附图一  项目地理位置图

附图二  项目污水处理工程平面布置图

附图三  项目管道布置示意图

附图四  项目周边环保目标图
附图五  项目监测布点图
附表1 建设项目环评审批基础信息表
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


扬尘、弃土、噪声、废水、废气





噪声、建筑垃圾、废水、废气





废气、噪声、废水





噪声、固废





设备安装





基础施工





场地平整





主体工程





竣工验收





扬尘、噪声





扬尘、弃土、噪声、废水、废气





扬尘、弃土、噪声、废水、废气





回填土方





下管入沟





管沟开挖





道路切割





扬尘、噪声





路面恢复





试压运行





图例：


   ：污水


   ：污泥


G：废气；N：噪声；S：固废；W：废水





S





G/S/N





S





G/S/N





G/N





G/S











紫外消毒渠








二级


水平潜流湿地








水平推流湿地





一级水平潜流湿地





生物转盘处理池





G/S





提升泵站








旋流沉砂器








调节池





二沉池





细格栅





赧水河





污泥





上清液回流





S





贮泥池





发酵堆肥








20

