国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

项目名称：     年产3000万标块页岩环保砖建设项目

建设单位（盖章）：  城步西岩新型环保建材有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二O一八年五月
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	2

2建设项目所在地自然环境简况	9

3环境质量状况	12

4评价适用标准	15

5建设项目工程分析	17

6项目主要污染物产生及预计排放情况	26

7环境影响分析	27

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	39

9结论与建议	40

附件

附件1  建设项目环境影响评价委托书

附件2  营业执照

附件3  煤矸石全硫含量检测报告

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境及监测布点示意图

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000万标块页岩砖建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 城步西岩新型环保建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘松云 |  |  |  |  | 联系人 | 肖怀豹 |  |  |  |
| 通讯地址 | 城步西岩镇小石村（村委办公楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13036749009 |  | 传真 |  | / |  | 邮编 |  | 422500 |  |
| 建设地点 | 城步苗族自治县西岩镇小石村一组(东经110.517751°，北纬26.608987°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3131砖瓦制造业 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 20413m2 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000万元 | 其中：环保投资(万元) |  | 80万元 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4.0% |
| 评价经费(万元) | -- | 投产日期 |  | 2018年8月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1项目由来 根据国务院办公厅发布国办发《关于进一步推进墙体材料革新和推广建筑节能的通知》（国办发[2005]53号），要求各级领导进一步提高思想认识，加快推进墙体材料革新和推广节能建筑。通知要求逐步禁止使用实心粘土砖，已经限制生产、使用的实心砖（包括瓦）的170个城市，要向逐步淘汰粘土制品推进，并向郊区城镇延伸，其它城市要按照国家统一部署，分期分批禁止或限制生产、使用实心粘土砖，并向小城市及农村地区延伸。力争到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖，全国实心粘土砖年产量控制在4000亿块以下。 根据国家发改环资[2012]231号文件精神，湖南省全省9个城市、14个县被纳入全国“城市限粘，县城禁实”城市和县城名单，相关城市和县城积极开展“城市限粘，县城禁实”的一系列工作。近年来邵阳市墙改办在市委、市政府、市经信委、市建材行管办的正确领导及省墙改办的指导下，在各有关部门的大力支持下，认真贯彻落实国家“城市限粘，县城禁实”的战略目标，严格按照各项工作要求和部署，积极开拓创新、拼搏进取，以促进墙体材料改革工作的快速发展，把节能减排、利废环保、循环经济的重大理念贯彻到实际工作中，并不断创新墙改工作。 煤矸石是我国目前年排放量和累计堆存量最大的工业废弃物之一，而且还在逐年增长，长期堆存不仅占用大量土地，而且易挥发SO2等有害气体污染环境。保护环境、保护耕地是我国的基本国策，利用页岩煤矸石制砖存在减少占用耕地、节约能源、保护环境等方面优势，且国务院文件对发展新型墙体材料和建筑节能给予充分的鼓励政策，随着国家对新型墙体材料推广使用政策的落实，以及各地对国家淘汰实心粘土砖强制性政策贯彻力度的加强，烧结砖的需求量将日益增长。 煤矸石页岩烧结砖具有自重轻、强度高、良好的抗载抗震性能，优良的保温、隔热、隔音特点，随着国家改革开放及城镇化的进程加速，城步县城市及乡镇的城镇建设突飞猛进。城步县及各乡镇将进一步扩大内需，加大对基础设施的投入，这些工程项目都需要大量的墙体材料。 城步西岩新型环保建材有限公司顺应市场需求，投资2000万城步苗族自治县西岩镇小石村一组新建“城步西岩新型环保建材有限公司年产3000万块环保页岩砖建设项目”。项目总占地约20413.9m2，采用旋转隧道窑工艺开设一条生产线，设计生产能力为年产3000万块标砖。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和环境保护部令第44号（2018年4月28日修订）《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应该进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受城步西岩新型环保建材有限公司委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司正式承担此项工程环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织项目环评技术人员对项目建设地进行现场踏勘，详细了解了工程建设内容，收集了当地区域自然环境资料。在此基础上编制完《年产3000万块环保页岩砖项目环境影响报告表》，提交建设单位，由建设单位报有关部门审查批准。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。受城步西岩新型环保建材有限公司委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。 1.2项目概况 ①项目名称：年产3000万块环保页岩砖建设项目； ②建设单位：城步西岩新型环保建材有限公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：城步苗族自治县西岩镇小石村一组 ⑤投资总额：2000万元 1.3项目建设内容及规模 ①建设内容及规模：项目新建1间原料堆存破碎加工车间、1间陈化车间，新建1条旋转隧道窑环保页岩砖生产线，生产能力达到3000万/标砖。 项目用地为征用当地村集体所有荒山，总占地面积约为20413.9m2，项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等组成，项目组成情况具体见表1-1。 表1-1 项目工程组成情况一览表 工程组成; 建设内容; 数量; 层数; 占地面积; 备注. 主体工程; 原料破碎筛分车间; 1间; 1层; 1150㎡; 钢架封闭式，原料堆存破碎棚内. 陈化房; 1间; 1层; 800㎡; 钢架封闭式. 旋转式隧道窑; 1条; 1层; 5700㎡; / 挑. 辅助工程; 办公及工人宿舍; 2栋; 1层; 45㎡; 砖混结构. 公用工程; 给水; 当地自来水; /. 排水; 排水清污分流，分别铺设污水管网、雨水管网; /. 供电; 国家电网供电，设一配电室. 环保工程; 大气; 破碎、筛分粉尘; 湿法作业、雾化喷淋装置，车间封闭; /. 脱硫房，100m2; 双碱法脱硫除尘（脱硫效率85%）净化处理后经30m高排气筒排放. 原料堆场、陈化搅拌输送过程无组织粉尘; 物料储存于全封原料棚，皮带输送带全部封闭，对储运过程产生的粉尘采用喷淋装置进行洒水降尘处理; /. 废水; 沉淀池,80m2; 脱硫塔定排水进行沉淀处理; /. 生活废水; 化粪池，容积约20m3，能容纳约13天的废水量; /. 噪声; 生产设备噪声; 基础减震、墙体隔声; /. 固废; 生产固废; 废泥坯切条残渣、不合格产品作为生产原料重新利用; /. 生活垃圾; 垃圾收集筒，由环卫部门统一收集处理. 废机油; 危废暂存间， 6m2，位于办公楼南侧. 生态; 绿化; 绿化面积200m2. ②项目产品方案见表1-2。 表1-2 产品方案一览表 产品; 规格; 单块砖重量; 产能; 质量标准. 页岩砖; 240mm×115mm; 2.5kg; 3000万块/年; 普通混凝土小型砌块（GB/T8239-2014）. 1.4主要原辅材料、能耗及设备配置 ①主要原辅材料、能耗 本项目生产所需原料主要为页岩矿及煤矸石，页岩矿及煤矸石均外购，与城步苗族自治县西岩镇企业办页岩砖厂为同一来源，煤矸石含硫率为0.69%，含硫率检测报告见附件3，本项目不开采。本项目主要原辅材料见表1-3。 表1-3 项目主要原辅材料及能源年耗量 原料名称; 年用量; 备注. 主要原辅料; 页岩; 56250t/a; 外购. 煤矸石; 18750t/a; 含硫率0.69%外购. 能耗; 电; 4.6万度/a; 当地电网. 自来水; 6540t/a; 当地自来水厂. ②主要设备 项目生产工艺主要设备见表1-4。 表1-4 项目主要生产设备清单 设备名称; 型号; 单位; 数量; 单台功率（KW）. 板式给料机; GL80; 台; 2; 3. 双转子锤式破碎机; SPC1300; 台; 1; 200+200. 圆滚筛; XS500×1800; 台; 2; 11. 自动配水设备; /; 台; 2; /. 双轴搅拌机; SJ3600×520; 台; 1; 110. 可逆布料机; KNB650×24米; 台; 1; 7.7. 箱式给料机; GD80; 台; 1; 5.5. 双轴搅拌挤出机; SJJ3600×520; 台; 1; 132. 双级真空挤出机; JKY60/60Z-40; 台; 1; 280+132+22. 自动切条切胚机; ZQPH48; 台; 1; 15.5. 小金牛码胚机; /; 台; 1; 20.6. 自动定位步进机; /; 台; 1; 4. 液压推拉摆渡机; /; 台; 3; /. 内置液压顶车机; /; 台; 1; 2. 出口牵引机; /; 台; 1; /. 回车牵引机; /; 台; 9; /. 皮带运输机; B800; 台; 12; /. 1.5给排水系统 ①给水 项目生产与生活所需用水主要来源于自来水。 项目用水主要包括生产用水、生活及办公日常用水、道路及绿化用水。按《湖南用水定额》所制定的各项用水定额并经类比分析，项目用水情况见表1-5。 表1-5 项目用水情况一览表 用水单位; 日用水量（m3/d）. 生产配料用水; 16. 生活及办公用水; 1.8. 脱硫设备用水; 1.0. 降尘用水; 3.0. 合计; 21.8. 由表1-5可以看出，项目生产生活日用水量21.8m3/d（年运行300天，用水量6540m3/a） ②排水 项目生产所用配料用水16m3/d，全部进入产品，最终以水蒸汽形式排入大气环境，故项目废水主要为生活废水。 项目运营期生活用水（一般包括洗涤用水、办公用水），用水量为1.8m3/d（年运行300天，用水540m3/a），排污系数取0.8，则年外排污水432m3/a。 1.6供电 本项目由国家电网供电，项目内配电室设一台350KVA变压器，供工艺生产设备、通讯设备、办公等用电。 1.7劳动定员及工作制度 项目配备工作人员15人，每天工作8小时，隧道窑24小时运行。全年工作约300天。 1.8项目总平面布置及周边环境现状 ①总平面布置 项目进场口位于东南面，成品车间位于南面，项目原料堆场及加工破碎车间位于东南侧，环形隧道窑位于场地中间，陈化房位于环形隧道窑中间，制坯设备位于东侧。办公管理用房位于场地西侧，项目布局紧凑，功能分区明确，工作方便。具体平面布置见附图6 ②周边环境及用地现状 城步苗族自治县西岩镇小石村一组，项目东北面为煤矸石矿山，东面相邻为荒山，南面为农田，西面为农田，北面为荒山，项目用地地块现状为荒山。周边环境具体见附图3。 1.9项目投资情况 该项目总投资2000万元，具体投资情况见表1-6；其中环保投资80万元，占总投资的4%，具体环保投资情况见表1-7。 表1-6 项目总投资情况一览表 投资内容; 投资金额（万元）. 土地租赁费用; 100. 厂房修建; 600. 设备购置安装; 800. 环保投资; 80. 流动资金; 420. 合计; 2000. 表1-7 项目环保投资情况一览表 类别; 污染源; 处理设施及措施; 环保投资（万元）. 废气; 破碎、筛分粉尘; 车间封闭、喷淋装置; 5. 焙烧窑烟气; 双碱法脱硫除尘装置+30m高排气筒+在线监测设备; 53. 废水; 生活污水; 化粪池（渗透系数小于10-7cm/s）; 2. 噪声; 颚式破碎机、锤式破碎机、电振动筛、搅拌机、挤出机、切坯机、风机等设备; 设置减振台基础+合理布置噪声源+采用低噪声设备; 15. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 1. 废机油; 危废暂存间，废机油暂存于危废暂存间委托有资质单位处置; 1. 生态; 绿化; 200m2; 3. 合计; 80. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于城步苗族自治县西岩镇小石村一组，为新建项目，用地现状为未开发荒山，无原有环境问题。 |

# 2建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.1地理位置 城步苗族自治县位于湖南省西南边陲，沅江支流巫水上游，地理坐标在北纬25°58′～26°42′，东经109°58′～11°37′之间，东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗邻城步县，东西直线横距65km，南北直线距83km，总面积2647.07km2。 西岩镇是城步苗族自治县的“北大门”，S219省道穿镇而过，距我省西南五县（市） 中心的武冈市城区不到20公里。全镇总面积219平方公里，耕地面积5.2万亩（其中：水田4.9万亩、旱土0.3万亩）,有林地12.1万亩；辖6个管理区。 本项目位于城步苗族自治县西岩镇小石村一组，项目中心地理坐标为110.517751°E，26.608987°N，具体位置见附图1。 2.2地形地貌与地质 城步苗族自治县境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸立东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭小平缓地带。县内有1000m以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8m，雪峰山脉纵贯县境内，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈簸箕形乡北敞开口。县城境内以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。 城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000米以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8米。县东二宝顶海拔2021米，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326米，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。 根据国家地震局1990年出版的《中国地震烈度区划图》，本地区基本地震烈度小于6度。建筑物可不考虑设防。 1.3气候与气象 城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。全年日照时数在1134.6～1601.5小时左右，年平均气温为16.1 ℃，年平均降水量1218.5毫米，年平均降雪日数9.8天，相对湿度年平均在75～83%之间，年平均有霜日数为17.1天，全年冰冻平均天数为8.7天，境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，年平均风速2.3米/秒，常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率11.14%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图4-1）。 图 4-1 城步县全年及四季风向频率玫瑰图 1.4水文 城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长106公里，流域面积1576.4平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长55.5公里，流域面积578.1平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长33公里，流域面积418平方公里。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长29.3公里，流域面积153平方公里。全县有大小溪河816条，总长4036公里，其中河长5公里、流域面积10平方公里的干流及一至四级河流77条，长1122公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度6.56公里/平方公里，径流总量24.89亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。 巫水为湖南省沅水一级支流，源出东巫山，南流又西，经绥宁县、会同县至洪江区注于沅水。在会同、洪江区境内全长168千米，流经11个乡、街、镇。巫水向西北流纳黄山水、小言水、平水等，至城步县城。由此西南流3.5公里至两河口，界背水自南注入，又折向北流45公里经沉江渡至匡塘口人绥宁县境，岩背河自东南来汇(岩背河源出在城步县小芙蓉山，全长52公里，流域面积425平方公里，河流坡降9.72‰)。 赧水，旧志又称资水、都梁水，源出城步苗族自治县资源乡青界山主峰黄马界西麓，由西南向东北流经武冈、洞口、隆回县境，至邵阳县双江口与资江南源夫夷水汇合，长188.7公里，流域面积6884平方公里，平均坡降为0.96‰。赧水在境内的主要支流有蓼水、平溪、辰水、小江、白竹河。 项目地周围1km范围内无大型地表水源（江河、湖泊、小溪等）。项目生产过程无废水排放，生活废水收集处理后用作农肥不外排。 1.5植被与生物多样性 城步苗族自治县系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。全县有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。其中富有特色、经济价值较高的有432种，如猕猴桃、杨梅、板栗、山核桃、油桐、天麻、黄连、山苍子、薇菜、蕨类、楠竹等。 县境高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。县境主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，如属二级保护的有11种。 根据现场调查，项目区域未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。

# 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1大气环境质量现状 为了解项目所在区域大气环境质量现状，城步县环境监测站2018年1月17日至1月23日对项目区域的大气环境进行了现状监测，本次监测共设有1个大气监测点，监测点布置见附图3，项目环境空气质量现状监测结果详见下表3-1。 表3-1 项目建设地环境空气质量监测结果 单位:mg/ m3 监测地点; 采样时间; NO2; SO2; PM10. G1项目场地内空地; 2018.1.17; 14; 16; 73. 2018.1.18; 9; 19; 103. 2018.1.19; 14; 16; 143. 2018.1.20; 9; 17; 103. 2018.1.21; 7; 13; 53. 2018.1.22; 11; 10; 63. 2018.1.23; 13; 14; 93. 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准（日均值）; ≤150; ≤80; ≤150. 超标率（％）; 0; 0; 0. 由表3-1可知，项目所在地的SO2、NO2、PM10中24小时浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明大气环境现状质量良好。 3.2地表水环境质量现状 项目南侧约300m处有一条小溪,为了解小溪水环境质量现状, 城步县环境监测站2018年1月17日至1月19日对小溪设一个监测断面进行了监测, 监测断面布设具体见附图5，监测结果见表3-2。 表3-2 项目建设地地表水环境质量现状监测结果 单位:mg/ m3 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测结果; 《地表水环境质量标准GB3838-2002》表1Ⅲ类标准. 项目地南面无名小溪下游300米处断面（W1）; 2018.1.17; PH; 6.95（无量纲）; 6～9. 2018.1.17; 五日生化需氧量; 0.67; ≤4. 2018.1.17; 化学需氧量; 5L; ≤20. 2018.1.17; 氨氮; 0.25; ≤1.0. 2018.1.17; 悬浮物; 15; /. 2018.1.18; PH; 6.93（无量纲）; 6～9. 2018.1.18; 五日生化需氧量; 0.64; ≤4. 2018.1.18; 化学需氧量; 5L; ≤20. 2018.1.18; 氨氮; 0.38; ≤1.0. 2018.1.18; 悬浮物; 17; /. 2018.1.19; PH; 6.96（无量纲）; 6～9. 2018.1.19; 五日生化需氧量; 0.75; ≤4. 2018.1.19; 化学需氧量; 5L; ≤20. 2018.1.19; 氨氮; 0.30; ≤1.0. 2018.1.19; 悬浮物; 21; /. 从监测结果看，地表水各项污染物监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。 3.3声环境质量现状 为了解厂址区域所在地声环境质量现状，城步县环境监测站于2018年1月17日~1月18日对厂址区域声环境质量现状进行了现场监测，本次检测共设4个监测点，监测点布置见附图3，项目声环境现状监测数据具体见表3-3。 表3-3 项目所在地声环境现状监测结果表 单位：dB（A） 监测时间 监测点位; 2018.1.17; 2018.1.18; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; （GB3096－2008）2类标准 昼间≤60； 夜间≤50）. 东厂界外1米处（N1）; 45.4; 41.7; 51.7; 41.4. 南厂界外1米处（N2）; 46.4; 40.2; 52.2; 40.9. 西厂界外1米处（N3）; 49.2; 40.5; 48.2; 40.0. 北厂界外1米处（N4）; 39.5; 41.3; 38.9; 42.3. 由表3-2可知，该项目厂界各环境噪声现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准要求。 - 3.4主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标具体见表3-3。 表3-3 项目主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 相对方位及距离; 保护级别. 大气环境; 小石村居民（约18户，76人）; 南面，约105~320m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 小石村居民（约32户，130人）; 南面，约480~670m. 小石村居民（约17户，70人）; 南面，约900~1300m. 小石村居民（约28户，126人）; 东南面，约1200~1500m. 太塘村居民（约168户，685人）; 西面，约900~1800m. 南岭及新塘村居民（约168户，685人）; 北面，约800~1400m. 石虎冲居民（约36户，155人）; 东北面，1100~1500m. 水环境; 无名小溪; 南面，约300m; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 小石村居民（约5户，22人）; 南面，约105~200m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 场界周围200m; 保护好区域生态环境.

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气质量标准 项目所在地执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。标准值见表4-1。 表 4-1 大气环境质量标准限值 污染物名称; 标准值; 标准名称. SO2; 日平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（ B3095-2012）二级标准. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 日平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 日平均; 150μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 日平均; 300μg/m3. 氟化物; 1小时平均; 20μg/m3. 日平均; 7μg/m3. 4.2声环境质量标准 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。标准值见表4-2。 表 4-2 声环境质量标准限值 单位: dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.3大气污染物排放标准 项目原料破碎及制备成型产生的颗粒物和项目焙烧过程产生的SO2、氮氧化物、氟化物、颗粒物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中标准限值，具体见表4-3。颗粒物无组织排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中标准限值，具体见表4-4。 表4-3 项目大气污染物排放限值 标准名称; 生产过程; 标准值; 污染物排放监控位置. 污染物; 最高排放浓度限 值（mg/m3）. 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）; 表2中原料燃料破碎及制备成型和人工干燥机焙烧; 颗粒物; 30; 车间或生产设施排气筒. SO2; 300. NOx; 200. 氟化物; 3. 表4-4 项目颗粒物无组织排放限值 单位：mg/m³ 序号; 污染物项目; 浓度限制. 1; 总悬浮颗粒物; 1.0. 4.4噪声排放标准 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表4-5。 表 4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4.5固体废物控制标准 执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求，确定本项目污染物排放总量控制因子为SO2、NOx两项。 环评建议该项目SO2总量控制15.53t/a，NOx总量控制14.25t/a，该项目应向当地环保部门申请总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

- 5.1 工艺流程简述及主要产污点 5.1.1施工期工艺流程 施工期主要为场地平整，建筑物修建、设备安装等，具体工艺流程及产污环节见下图5-1。 G、N G、N、S N、S 注：G：废气 W：废水 S：固废 N噪声 基础开挖 主体工程施工 设备安装 工程验收、使用 图5-1 施工期流程及产污环节图 5.1.2营运期生产工艺流程及产污节点 注：G：废气 W：废水 S：固废 N噪声 破碎 N、G 筛分 搅拌 搅拌挤出 筛下物 N、G 筛上物 N 水 真空挤出 N 切条 切坯 不合格砖坯 废泥头 N 码坯 合格砖坯 烘干 烧结 冷却 出窑 外运 G（烟尘、SO2） N 热烟气（含烟尘、NO2、SO2） 煤矸石、 页岩堆存 N N N G 图5-2 营运期流程及产污环节图 5.1.3运营期生产工艺简述 本项目外购的煤矸石和页岩采用汽车运至厂区原料棚堆存，在进行加工时，由皮带输送机运至给料机，之后进入锤式破碎机破碎，破碎后的物料经滚筒筛进行筛分，控制粒度≤3mm，筛上物返回锤式破碎机继续破碎，筛下物按照一定比例配料后，送入搅拌机加水混合搅拌，由皮带输送机送到陈化库上的移动式可逆配仓皮带机，按要求把混合料堆放在陈化库中进行陈化处理，并使原料保证72小时以上陈化时间，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。 经过陈化处理的混合料由双轴搅拌机加水搅拌，搅拌好的泥料再送入强力搅拌挤出机搅拌，进一步精细化，经双级真空挤出机挤出成型为表面光洁、内在紧密的泥条，挤出的泥条由自动切条机、自动切坯机切割成所需尺寸的砖坯，不合格的砖坯返回搅拌工序，合格的砖坯由堆坯机码坯，并由窑车运送至隧道窑烘干隧道干燥，干燥时间为24～26小时，干燥好的砖坯随窑车进入烧结隧道，烧成温度为700～780℃，烧成周期为27.75小时。隧道窑烧结隧道产生的高温烟气，将引入烘干隧道，用于干燥砖坯，砖坯在窑体内经过干燥、预热、烧成等一系列热工过程，制得高强度、高性能的成品环保烧结砖。 5.2施工期污染源分析 本项目施工过程以机械施工为主，大致分为土地平整、基础施工、主体施工、设备安装调试四大阶段，不同阶段所采用的设备有所不同。 施工期对环境的影响主要表现为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运转产生的燃油废气；施工机械噪声、运输车辆噪声；建筑垃圾、施工人员生活垃圾；施工废水、施工人员生活污水等。 5.2.1废水 施工人员生活污水：本项目施工人员从附近招聘，施工场地不建生活区，本环评不考虑施工生活污水。 施工废水：主要为混凝土养护废水、机械设备冲洗废水等，主要污染因子为SS、石油类，浓度一般分别为300～2000mg/L、15～30mg/L。 5.2.2废气 项目施工过程中的废气污染源主要为施工扬尘、施工车辆及施工机械排放的尾气。 施工扬尘：主要为基础开挖、渣土和基建材料的运输过程中产生的扬尘。这些扬尘的产生地面干燥程度、风速大小等因素有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。据有关资料统计，建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之间，被影响地区的TSP浓度平均值约491ug/m3。 尾气：施工机械和运输车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。本项目施工规模不大，施工机械和运输车辆排放的尾气较少。 5.2.3噪声 施工期的噪声污染源主要为施工机械设备的运转和运输车辆的运行。本工程主要施工设备为小型挖机、振捣器、运输车辆等，以及生产设备安装工程阶段的电锯、焊机等。上述设备单机噪声在82~105dB(A)之间。 5.2.4固体废物 ①建筑垃圾 根据现场勘查，本项目周边地势较平，土地平整后回填压实，不会产生多余渣土，施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾，建筑垃圾主要包括砂石、碎砖瓦、废木料杂物，属于一般固废，类比同类工程，建筑垃圾约110.88t。 ②生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg/人d计，施工人数为10人，则生活垃圾产生总量为5kg/d，生活垃圾经垃圾桶收集后，委托环卫部门集中处置。 5.3营运期污染源分析 5.3.1大气污染源分析 ①隧道窑废气 本项目以煤矸石和页岩为原料，采用半硬塑挤出成型，全内燃、一次码烧工艺生产环保砖，隧道窑生火后利用煤矸石本身的发热量即可满足生产过程中的热能要求，不需外加任何燃料。该隧道窑引火时用木材作燃料，木材使用量较小，因此，不考虑隧道窑引火时产生的环境影响。 本项目页岩燃烧基本不产生SO2、NOX等污染物，SO2、NOX等污染物主要为煤矸石的燃烧产生，项目煤矸石用量约为1.875万吨/年，根据邵阳市产商品质量监督检验对项目所用煤矸石的检测数据，项目煤矸石含硫量约为0.69％，考虑项目为连续燃烧（每年运行300天，每天24小时运行），平均每日煤矸石消耗量62.5t。 本项目采用砖坯内燃工艺，能使煤矸石在砖坯内燃过程产生的灰分固定的砖坯中，项目隧道窑烧结隧道产生的高温烟气，将引入烘干隧道，用于干燥砖坯，由于隧道窑截面积大，烟速低，烟气在窑内曲折绕行，砖坯的表面积大吸附能力强，在烘干过程中也可截获大量烟尘，并且煤矸石和页岩主要成分为无机矿物、非金属矿物等，硫酸盐硫比例较大，含有 SiO2、Fe2O3、Al2O3、CaO、CaCO3等碱性物质，具有很好固硫、脱硫作用。 根据《全国第一次污染源普查工业源产排污系数手册（2010年修订版中册）》，全塑成型隧道窑规模等级≥3000万块标砖/年时，隧道窑工业废气产生量为15.2万m3/万块标砖。该项目采用隧道窑全内燃烧结技术，项目隧道窑为连续燃烧，煤矸石页岩砖生产量为3000万块/年，因此，预计项目砖坯在烧结过程中隧道窑烟气总产生量约为45600万m3/a，即63333m3/h。该项目隧道窑烟气中烟尘、SO2、NOX产生浓度和速率计算如下： a.烟尘产生速率及浓度计算 参照《工业污染物产排污系数手册》中的3131烧结类砖瓦及建筑砌块制造业产污系数表（续2）：全塑成型隧道窑，本项目隧道窑制砖规模为标砖3000万块/a，烟尘的产污系数为6.5kg/万块标砖，则本项目的烟尘产生量为3000×6.5×10-3＝19.5t/a，即2.708kg/h。烟尘产生浓度为2.708×106÷63333*＝42.76mg/m3。 b.NOX产生速率及浓度计算 根据《工业污染源产排污系数使用常见问题释疑（中国环境科学研究院—2011年1月）》中关于煤矸石制砖行业无氮氧化物的系数的问题答复，由于《全国第一次污染源普查工业源产排污系数手册（2010年修订版中册）》煤矸石制砖行业氮氧化物产排污系数暂未列入核算中，煤矸石制砖行业氮氧化物产排污系数可参照煤矸石发电的产排污系数。因此，该项目隧道窑NOX产排量参考火力发电行业产排污系数表（续36）计算，NOx产生系数为0.95kg/煤矸石（吨），则生产线NOx排放量为17.81t/a，烟气产生速率约为63333m3/h，则NOx产生浓度39.06mg/m3。 c.SO2产生速率及浓度计算 本项目产生的SO2主要来源于煤矸石的燃烧， SO2产生量采用物料平衡法计算，计算公式如下： GSO2=2×B×S×(1-η) 式中：GSO2－二氧化硫的产生量，kg/h； B— 耗煤矸石量，2604 kg/h； S— 煤矸石中硫分含量，根据检验报告为0.69%； η—固硫率，本项目采用砖坯内燃工艺，煤矸石和页岩主要成分为无机矿物、非金属矿物等，硫酸盐硫比例较大，具有很好固硫、脱硫作用，同时生产配料过程采用石灰水调节坯料，能加大烧砖过程中固硫率，结合《煤炭加工与综合利用—煤矸石砖厂烟气净化方法的研究》（李家鹏），本报告固硫效率取60%； SO2产生速率为：GSO2=2×2604×0.69%×（1-60%）＝14.4kg/h，计103.5t/a； SO2产生浓度为：14.4×106÷63333=227.37mg/m3。 d.氟化物产生速率及浓度计算 类比同类工程及查阅相关资料，页岩矿中的氟含量约为0.002%，焙烧时溢出率为7%，本项目页岩的用量为56250t/a，则本项目氟化物的产生量约为0.079t/a，即0.011kg/h，氟化物产生浓度为0.011×106÷63333＝0.17mg/m3 。 项目拟设置碱液水膜脱硫除尘器对隧道窑废气处理后由引风机引出通过30m高烟囱排放, 根据建设单位提供的碱液水膜脱硫除尘器技术参数，单台新型湿式双碱法脱硫除尘装置脱硫率为85%，除尘率为90%，脱硝效率约为20%，脱氟效率约为8%。通过采取该项措施后项目隧道窑废气中主要污染物SO2、烟尘、NOX与氟化物排放情况见表5-1。 表5-1 隧道窑废气污染物排放量一览表 污染物; 废气 产生量; 污染物 产生量; 污染物 产生浓度; 治理措施及效果; 污染物 排放浓度; 污染物 排放量. 烟尘; 4.56×108 m3/a; 19.5t/a; 42.8mg/m3; 碱液水膜脱硫除尘器处理，η烟尘：≥90%，ηSO2：≥85%，ηNOX：=20%，η氟化物：=8%; 4.28mg/m3; 1.95t/a. SO2; 103.5t/a; 227.4mg/m3; 34.11mg/m3; 15.53t/a. NOX; 17.81t/a; 39.1mg/m3; 31.28mg/m3; 14.25t/a. 氟化物; 0.079t/a; 0.17mg/m3; 0.16mg/m3; 0.073t/a. 由上表可知，隧道窑烟气采用碱液水膜脱硫除尘器处理后，由一根30米高的烟囱外排，各污染物排放能达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限制要求（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOX≤200mg/m3、氟化物≤3mg/m3）。 ②原料破碎筛分工序粉尘 本项目原料处理车间破碎筛分过程每天工作时间约为8h，原料破碎受挤压而破裂会产生一定量的粉尘，原料经破碎后要进行筛分，此过程业会产生一定量的粉尘污染，原料破碎筛分工序粉尘排放工况为连续式。根据调查，原料破碎筛分工序粉尘产生量约为加工量的0.01%，项目原料年加工量约为7.5万吨，预计破碎筛分过程粉尘产生量约为7.5t/a。 本项目采用洒水装置对原料表面喷洒水处理，以实现湿式作业，并对原料破碎筛分车间以轻钢板作为维护隔墙进行封闭，阻挡破碎筛分工序粉尘向外扩散，来防治原料破碎筛分工序粉尘与噪声对周边环境的影响。该项目采取的喷洒水湿式作业除尘效率可达90%以上，再通过颗粒物自身沉降作用，约40%的扬尘颗粒沉落到破碎筛分车间内，向外扩散的粉尘量为0.30t/a。 ③汽车动力起尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中： Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2.。 本项目车辆在厂区行驶距离按100 米计，平均每天发车空、重载各50 车次；空车重平均以6.0t计，重车重平均以16t计，厂区内车辆以速度10km/h 行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量见表5-2。 表5-2 不同路面清洁度扬尘产量情况表 路况 车况; 0.1（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.5（kg/m2）. 空车; 0.066; 0.15; 0.22. 重车; 0. 152; 0.35; 0.51. 运输道路扬尘产生量与车速、路面状况以及季节的干湿等因素有关。项目通过对厂区内地面进行定时撒水，并定期地面进行清扫，对厂区硬化，控制汽车扬尘的产生量，基于这种情况，本环评对道路路况以0.1kg/m2 计，预计汽车动力起尘量约为0.327t/a。项目运输道路扬尘对外环境的影响在可以接受的范围之内。 ④原料棚扬尘 本项目拟设置钢架结构的原料棚堆存煤矸石与页岩，环评要求堆场设置密闭围挡，加盖挡风抑尘网，并辅以洒水抑尘，保持煤矸石与页岩含水率均达到10%以上，以减轻扬尘对周围环境的影响，在采取以上措施之后，原料棚煤矸石与页岩堆存不易起尘，该项目原料棚扬量微少。 ⑤厨房油烟废气 本项目灶台燃料使用液化石油气，属于清洁能源，其燃烧效率高，燃烧产生的废气中污染物含量较低，可以忽略不计，因而燃料废气污染在此不予考虑。项目劳动定员15人，年工作300天，一般食用油耗量为0.07kg/人·天，每天在炒作时油烟的挥发量约为食用油耗量的3％，食堂食用油油耗量约为315kg/a，厨房油烟挥发排放量为9.45kg/a。 5.3.2水污染源分析 本项目采用雨污分流制，雨水经雨水渠收集后，排入附近农田。项目废水主要包括生产废水与生活污水两大部分，项目废水产排情况如下： ①生产废水 本项目原料在堆存、破碎筛分等过程将采用洒水抑尘措施，用水量约为900m3/a，在此过程用水全部蒸发，无废水产生。项目采用碱液水膜脱硫除尘装置对隧道窑废气进行除尘处理，除尘装置定期补充水用量约为300m3/a，该除尘装置补充水部分蒸发散失，定排水产生量约为150m3/a，主要污染物为PH、SS，项目生产配料对水质要求不高，项目定排水将采用沉淀池处理后回用做生产配料用水，产生配料用水为损耗性用水，将在砖坯烧结过程中全部蒸发散失，因此，本项目无生产废水外排。 ②生活污水 本项目有员工15人，全年生产300天，根据湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）中的有关规定，取120L/d计算,则用水量为1.8 m3/d，合540m3/a。生活污水排放量以用水量的80%计为1.44 m3/d，即432m3/a。 根据类比调查，生活污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》及实际情况，COD计300mg/L、BOD5计135mg/L、NH3-N计35mg/L，SS计200mg/L、则各污染物的产生量为COD0.130t/a、BOD50.058t/a、NH3-N0.015t/a、SS0.086t/a，项目生活废水通过化粪池处理后由当地农民清掏，用于农灌。 ` 新鲜水 生活用水 化粪池 周边农田 0.36 1.44 降尘用水 蒸发 脱硫设备用水 沉淀池 生产配料用水 1.8 3.0 3.0 1.0 0.5 16 16.5 0.5 0.5 图5-1 项目水量平衡图 单位（m3/d） 5.3.3噪声污染源分析 本项目的主要噪声源为破碎机、滚筒筛、搅拌机、挤出机、空气压缩机、切条机、切坯机以及隧道窑风机等，噪声源声级在70-92dB（A）。 表5-3 项目主要噪声设备一览表 序号; 设备名称; 台(套) 数; 声级dB(A). 1; 滚筒筛; 1; 84-88. 2; 锤式破碎机; 1; 87-92. 3; 搅拌机; 2; 80-85. 4; 真空挤出机; 1; 75-80. 5; 空气压缩机; 1; 70-80. 6; 切坯机; 1; 75-80. 7; 切条机; 1; 75-80. 8; 风机; 2; 75-80. 9; 皮带运输机; 2; 70-75. 5.3.4固体废物污染源分析 本项目主要固体废物包括各种废砖、脱硫渣、生活垃圾和废机油。 ①废砖、脱硫渣 该项目废砖产生量约为45t/a，脱硫渣产生量约为160t/a，为一般固体废物，该项目破损较轻的废砖可作为次品砖出售，破损较重的外运用于铺设道路，脱硫渣经收集后外售。 ②生活垃圾 本项目员工为15人，生活垃圾人均产生量为0.5kg/d·人计，每天产生量为7.5kg/d、2.25t/a。项目垃圾经袋装后送至村集中垃圾收集点，最后由环卫部门统一处理。 ③废机油 主要为机械设备日常维护保养过程中产生，根据业主提供的资料，废机油（废物代码，HW08 900-214-08）的产生量约为0.01t/a，暂存于危废暂存间。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料破碎筛分 | 粉尘 | 无组织排放，7.5t/a | 无组织排放，0.3t/a |
|  | 汽车动力起尘 | 粉尘 | 无组织排放，0.327t/a | 无组织排放，0.327t/a |
|  | 原料棚扬尘 | 粉尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 隧道窑 | 废气量 | 45600万Nm3/a | 45600万Nm3/a |
|  |  | SO2 | 227.4mg/m3，103.5t/a | 34.11mg/m3，15.53t/a |
|  |  | NOX | 39.1mg/m3，17.81t/a | 31.28mg/m3，14.25t/a |
|  |  | 烟尘 | 42.8mg/m3，19.5t/a | 4.28mg/m3，1.95t/a |
|  |  | 氟化物 | 0.17mg/m3，0.079t/a | 0.16mg/m3，0.073t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 9.45kg/a | 9.45kg/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水（脱硫装置定排水） | SS | 150t/a | 全部回用，不外排 |
|  | 生活污水 | 污水量 | 432t/a | 化粪池处理后用作农肥 |
|  |  | COD | 300mg/m3、0.13t/a |  |
|  |  | NH3-N | 35mg/m3、0.02t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废泥坯、废砖块 | 45 t/a | 作为原材料回用 |
|  |  | 脱硫渣 | 160t/a | 外售 |
|  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑 | 2.25t/a | 收集后由环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 本项目主要噪声设备正常运行时噪声声级约70～92 dB（A） |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对生态环境影响主要为施工过程会造成地表裸露，增加水土流失，通过缩短施工时间，及时硬化，可有效控制水土流失；在营运期，通过植树种草，场区绿化美化，可恢复和改善生态环境。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 7.1.1大气环境影响分析 施工期的废气主要是扬尘、尾气。针对这些废气，施工单位拟采取以下环保治理措施：在施工场地周边设置围墙、制定施工期环境管理和监测计划和制度、施工过程中定期给施工场地和施工道路洒水降尘。定期清扫施工场地和道路、减少建筑材料的露天堆放、给露天堆场覆盖遮挡物、增大堆场材料的含水率、在大风天气避开扬尘较大的作业、限值运输车辆的速度和载重等。实验结果显示施工场地采用洒水降尘，每天4—5次，车辆扬尘量可减少70%，施工场地扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20—50米。 施工扬尘的产生与很多因素有关，在施工单位采取以上治理措施后，可以大大降低施工扬尘对当地大气环境的不利影响。运输汽车尾气和施工机械设备尾气在采取限速、限载、加强汽车和施工机械设备维护保养等措施后，也可大大降低这部分废气对当地大气环境的不利影响。综上所述，在施工建设单位落实上述环保治理措施的基础上，施工废气对当地大气环境的影响较小。 7.1.2水环境影响分析 项目施工期产生的废水主要有施工废水和施工人员产生的生活污水。 施工废水主要由混凝土养护、机械设备、工具清洗等产生。混凝土养护、工具清洗等产生的废水主要是悬浮物含量较大，设备、车辆清洗等废水主要污染物为悬浮物和石油类，经临时沉淀池处理后回用于施工场地，不外排。 施工期间不安排食宿，施工人员日常生活借用周边居民房进行如厕，仅产生少量冲洗废水，经临时沉淀池处理后回用于施工场地，不外排。 综上所述，施工废水经临时沉淀池处理后回用于施工场地，对周边地表水环境影响较小。 7.1.3噪声环境影响分析 施工期的噪声主要有电锯、挖掘机、推土机及运输车辆等，其噪声值在80～90dB（A）之间，各类施工机械在不同距离处的噪声预测值见表7-1。 表7-1 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 180m; 200m. 1; 装载机; 86.0; 80.0; 74.0; 66.0; 60; 56.5; 54.9; 54. 2; 挖掘机; 84.0; 78.0; 72.0; 64.0; 58; 54.5; 52.9; 52. 3; 载重车; 82.0; 76.0; 70.0; 62.0; 56; 52.5; 50.9; 50. 4; 振捣机; 85.0; 79.0; 73.0; 65.0; 59; 55.5; 53.9; 53. 5; 电焊机; 80.0; 74.0; 68.0; 60.0; 54; 50.5; 48.9; 48. 6; 电锯; 90.0; 84.0; 78.0; 70.0; 64; 60.5; 58.9; 58. 施工期须按《建筑施工厂界噪声环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求控制施工时段及建筑噪声。 根据表预测结果，在未采取降噪措施的情况下，项目施工期各施工机械所产生的噪声在50m外可达到昼间施工厂界标准限值，150m外可达到夜间施工厂界标准限值。根据调查项目周边100m范围内无居民分布，距离厂界最近居民为南面105-200m之间小石村居民，为减少施工噪声对工地附近居民的影响，建议采取如下措施。 ①合理选择施工机械、施工方法，尽量选用效率高、低噪声设备，对高噪声设备安装减震垫、消声器。在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。 ②合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00-次日6：00）施工作业。若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解。 ③严格控制各施工机械的施工时间，应尽量避免高噪声设备同时施工。对位置相对固定的机械设备，能入棚内操作的尽量进入操作间。 ④物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对道路两侧居民的影响。 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，施工噪声对周边环境影响较小。 7.1.4固体废物环境影响分析 项目较占地平整，挖方小，弃土用于项目区回填，无弃土外运。施工期间固体废物主要来源于建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾包括水泥残渣、废油漆涂料、木料和安装工程的金属废料等。建筑垃圾能回收利用的尽量回收，不能回收的按有关部门的规定处置，做到施工期固废处理率100%。生活垃圾经收集后并入当地村镇生活垃圾中，统一处理后对周边环境影响小。 7.1.5生态环境影响分析 项目拟建地用地现状为自然丘陵土地，场内植物主要为灌木、杂草，区域内无野生珍稀动植物，工程施工期对生态环境的影响主要体现在施工活动铲除表土、增加水土流失、改变景观格局、改变局部微地貌和土壤理化性质等方面，对生态环境有一定影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 ①隧道窑废气 为了解本项目运营过程中窑炉废气对周围环境空气的影响程度及范围，本环评对烟尘、NOx、SO2和氟化物4个指标，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式进行环境影响预测分析。项目隧道窑废气正常和非正常排放（以未经脱硫除尘处理直排计算）情况下源强具体见表7-2。 表7-2 项目污染物源强表 污染源; 污染物 名称; 排气量（m3/h）; 排气筒内径（m）; 烟囱高度（m）; 排放温度（℃）; 排放 工序; 排放速率（kg/h）. 隧道窑; SO2; 63333; 2.5; 30; 30; 正常; 2.16. NOx; 2.5; 30; 30; 正常; 1.98. 烟尘; 2.5; 30; 30; 正常; 0.27. 氟化物; 2.5; 30; 30; 正常; 0.01. 隧道窑; SO2; 63333; 2.5; 30; 60; 非正常; 14.38. NOx; 2.5; 30; 60; 非正常; 2.47. 烟尘; 2.5; 30; 60; 非正常; 2.71. 氟化物; 2.5; 30; 60; 非正常; 0.01. 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）估算模式计算，估算模式相关参数：采用农村地区地形模式，不考虑熏烟和建筑物下洗，考虑所有气象条件下的最大地面浓度，环境温度20℃，近五年平均风速2.3m/s。本项目在采取本报告表提出的废气污染防治措施后正常排放时污染物小时浓度贡献值预测结果见表7-3，非正常排放时污染物小时浓度贡献值预测结果见表7-4。 表7-3 隧道窑废气正常排放时小时浓度贡献值预测一览表 单位：mg/m3 下风向距离（m）; SO2; NOx; 烟尘; 氟化物. 10; 0; 0; 0; 0. 100; 0.003174; 0.002909; 0.0003967; 1.469E-5. 100; 0.003174; 0.002909; 0.0003967; 1.469E-5. 200; 0.01717; 0.01574; 0.002146; 7.949E-5. 300; 0.02134; 0.01956; 0.002667; 9.878E-5. 305; 0.02135; 0.01957; 0.002669; 9.886E-5. 400; 0.01909; 0.0175; 0.002387; 8.84E-5. 500; 0.01936; 0.01775; 0.00242; 8.964E-5. 600; 0.01896; 0.01738; 0.002369; 8.776E-5. 700; 0.01939; 0.01777; 0.002423; 8.976E-5. 800; 0.01868; 0.01713; 0.002336; 8.65E-5. 900; 0.01746; 0.01601; 0.002183; 8.083E-5. 1000; 0.01606; 0.01472; 0.002007; 7.434E-5. 1100; 0.01465; 0.01343; 0.001832; 6.784E-5. 1200; 0.01418; 0.013; 0.001773; 6.566E-5. 1300; 0.01423; 0.01304; 0.001779; 6.587E-5. 1400; 0.01413; 0.01295; 0.001766; 6.541E-5. 1500; 0.01392; 0.01276; 0.00174; 6.446E-5. 1600; 0.01365; 0.01251; 0.001706; 6.317E-5. 1700; 0.01332; 0.01221; 0.001665; 6.165E-5. 1800; 0.01296; 0.01188; 0.00162; 5.998E-5. 1900; 0.01258; 0.01153; 0.001572; 5.823E-5. Cmax; 0.02135; 0.01957; 0.002669; 9.886E-5. X（m）; 305; 305; 305; 305. Pimax（%）; 4.27; 9.78; 0.59; 0.49. Coi; 0.5; 0.20; 0.45; 0.02. 表7-4 隧道窑废气非正常排放时小时浓度贡献值预测一览表 单位：mg/m3 下风向距离（m）; SO2; NOx; 烟尘; 氟化物. 10; 0; 0; 0; 0. 100; 0.0003191; 5.481E-5; 6.013E-5; 2.219E-7. 100; 0.0003191; 5.481E-5; 6.013E-5; 2.219E-7. 200; 0.03524; 0.006054; 0.006642; 2.451E-5. 300; 0.05084; 0.008733; 0.009581; 3.535E-5. 349; 0.05149; 0.008844; 0.009704; 3.581E-5. 400; 0.05061; 0.008694; 0.009539; 3.52E-5. 500; 0.04996; 0.008582; 0.009416; 3.475E-5. 600; 0.04876; 0.008375; 0.009189; 3.391E-5. 700; 0.04682; 0.008042; 0.008824; 3.256E-5. 800; 0.04481; 0.007697; 0.008445; 3.116E-5. 900; 0.04364; 0.007495; 0.008224; 3.035E-5. 1000; 0.04201; 0.007216; 0.007918; 2.922E-5. 1100; 0.04044; 0.006946; 0.007621; 2.812E-5. 1200; 0.03921; 0.006734; 0.007389; 2.726E-5. 1300; 0.03754; 0.006448; 0.007075; 2.611E-5. 1400; 0.03566; 0.006125; 0.00672; 2.48E-5. 1500; 0.03424; 0.005881; 0.006453; 2.381E-5. 1600; 0.0335; 0.005754; 0.006313; 2.33E-5. 1700; 0.03255; 0.00559; 0.006133; 2.263E-5. 1800; 0.03145; 0.005403; 0.005928; 2.187E-5. 1900; 0.03035; 0.005213; 0.005719; 2.11E-5. Cmax; 0.05149; 0.008844; 0.009704; 3.581E-5. X（m）; 349; 349; 349; 349. Pimax（%）; 10.30; 4.42; 2.16; 0.18. Coi; 0.5; 0.20; 0.45; 0.02. 由表7-3可知，在正常工况下，SO2、NOx、烟尘和氟化物对厂区外环境的小时浓度最大贡献值分别为0.02135mg/m3、0.01957mg/m3、0.002669mg/m3、9.886E-5，最大占标率分别为4.27%、9.78%、0.59%、0.49%，最大占标率都小于10%，项目排放的SO2、NOx、烟尘和氟化物对该区域贡献值较小。根据工程分析可知，本项目隧道窑尾气废气在采取碱液水膜脱硫除尘器处理后，各污染物排放能达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限制要求（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOX≤200mg/m3、氟化物≤3mg/m3）。因此，说明本项目隧道窑废气排放对周围环境空气影响较小。 根据工程分析可知，在非正常工况下，隧道窑废气中烟尘不能做到达标排放，并且由表7-3可知，SO2、NOx、烟尘和氟化物对厂区外环境的小时浓度最大贡献值分别为0.05149mg/m3、0.008844mg/m3、0.009704mg/m3、3.581E-5，最大占标率分别为10.30%、4.42%、2.16%、0.18%，隧道窑废气中SO2排放对周边环境影响贡献值明显增大，最大占标率超过10%，非正常工况下，隧道窑废气会对场地周围大气环境产生不利影响，所以项目建设方需做好除尘器的检修，保持除尘器的正常运行，杜绝非正常工矿下隧道窑废气排放对周边环境的影响。 ②生产粉尘 该工程在原料堆存、破碎筛分、运输等工序都会产生不同影响程度的粉尘，污染因子为TSP。粉尘主要为尘土和石料微细颗粒，无特殊污染物质，为无组织排放。粉尘对环境的影响除与产生量有关系外还受多种因素影响，如与空气湿度、风速、风向等气象条件有关。对环境的影响程度和湿度成反比，与风速成正比，为保证厂界无组织粉尘达标排放，进一步减少无组织排放粉尘对周边环境的污染，环评建议项目单位采取以下防治措施： ①原料堆场周围设置封闭围挡，并在原料表面加盖挡风抑尘网，并辅以洒水抑尘，保持煤矸石与页岩含水率均达到10%以上。 ②原料破碎筛分工序粉尘采用洒水装置对原料表面喷洒水处理，实现湿式作业，从源头控制粉尘产生，并对原料破碎筛分车间以轻钢板作为维护隔墙进行封闭，阻挡破碎筛分工序粉尘向外扩散。 ②项目汽车动力起尘通过对厂区内地面进行定时撒水，并定期地面进行清扫，对厂区硬化，防止造成的二次扬尘。 ③原料装车进场时，对料车中进行洒水或覆盖，以减少在运输过程中撒落的物料，并派专人对厂区内运输道路进行清扫，降低扬尘对周边环境的影响。 ④运输车辆在厂外道路行驶过程中，加盖篷布并控制车速，经过敏感地段时减速慢行，减少行使过程粉尘飞扬。 ⑤加强场地周边绿化，特别是厂区南侧的绿化，绿化植被宜大型乔木与低矮灌木配合使用。 综合上述，项目在采取以上措施后，粉尘污染将大大降低，厂界无组织粉尘浓度能满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限制要求，对项目区域环境和周边居民的影响较小。 ③油烟废气 本项目食堂燃料采用液化石油气，属于清洁能源，燃烧产生的废气中污染物含量较低，对周围的空气环境影响较小。本项目食堂油烟挥发产生量为9.45kg/a，排放量较少，经抽油烟机风机引出室外排放，项目油烟废气经自然稀释扩散后，对周围的空气环境影响较小。 ④大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对周围居住区等环境的影响，应设置大气环境防护距离，采用该导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。参考类似项目经验，本次以粉尘作为污染因子进行评价。通过采用导则推荐大气环境距离标准计算程序计算。本次大气环境距离计算中的源强采用表7-5中所计算的源强。 表 7-5 大气环境防护距离计算表 污染物; 面源长度; 面源宽度; 面源高度（m）; 距离厂界最近距离; 评价因子; Qc（kg/h）; 防护距离（m）. 破碎及筛分产生的无组织排放粉尘; 46; 25; 8; 5; TSP; 0.125; 无超标点. 根据上述计算结果，可知本项目生产车间无需设置大气环境防护距离，粉尘浓度在厂界即可达标。 7.2.1地表水环境影响分析 项目采用碱液水膜脱硫除尘装置对隧道窑废气进行除尘处理，除尘装置定排水产生量为150m3/a，产生量较小，将采用沉淀池处理后，回用做生产配料用水。制砖用水经干燥焙烧后，约99.55%的水量以蒸汽的形式蒸发掉，其余进入产品中。因此，本项目生产营运过程中，无生产废水外排，主要为员工日常生活产生的生活污水。 项目生活污水产生量为1.44m3/d（432m3/a），生活污水经化粪池处理后用于周边农地施肥。 根据现场调查可知，本项目已建化粪池容积为20m3，外排废水中的生活污水产生量为1.44m3/d＜20m3,项目周边存在大量的山地、农田、旱地能够消纳该项目产生的生活污水，项目生活污水能够做到不外排，因此，该项目营运期所产生的生活污水经化粪池处理后用于农地施肥可行。 综上所述，本项目营运期废水通过采取上述措施后，对周围水环境无影响。 7.2.3声环境影响分析 项目主要噪声源为破碎机、搅拌机、码坯机、给料机、风机等设备运转及作业噪声，其噪声值在70～92dB(A)之间。 （1）预测模式 ① 噪声衰减公式： L2＝L1－20lgr2/r1－△L 式中：L2——距声源 r2 处声源值[dB(A)]； L1——距声源 r1 处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离(m)； △L——其它各种因素引起的衰减量。 ② 噪声迭加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （2）噪声预测结果 噪声预测结果见表7-6。 表7-6 噪声预测结果 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北厂界; /; /; 40.1; 0; /; /; 60; 50; 达标. 西厂界; /; /; 43.6; 0; /; /; 60; 50; 达标. 南厂界; /; /; 42.2; 0; /; /; 60; 50; 达标. 东厂界; /; /; 45.3; 0; /; /; 60; 50; 达标. 场界南面居民; 53.2; 44.4; 38.6; 0; 53.4; 38.6; 60; 50; 达标. 根据噪声影响预测可知，项目在正常生产营运过程中，厂界东、南、西、北四个方位昼间噪声贡献值＜60dB（A），夜间噪声贡献值＜50dB（A），噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声预测值均满足声环境质量2类标准。因此，项目在生产营运过程中各产噪设备对周围敏感点环境环境影响较小。 为进一步降低设备对周围的影响，本项目必须严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中的相关标准和规定。采取如下措施： ①加强管理，文明生产，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ②项目破碎机、搅拌机、挖掘机等高噪声设备应严格按照远离敏感点区域准则进行生产，在靠近居民一侧设置隔声墙体； ③各产噪设备减振垫应继续保持； ④在厂区周围种植高大的乔灌木，搞好绿化降噪。 采取以上措施后，该项目产生的噪声对周围环境影响较小。 7.2.4固体废物环境影响分析 本项目营运期固废主要为废砖、脱硫渣、生活垃圾和废机油。 ①废砖、脱硫渣 该项目废砖产生量约为45t/a，破损较轻的废砖可作为次品砖出售，破损较重的外运用于铺设道路。项目脱硫渣产生量约为160t/a，脱硫渣主要成分为CaSO4，广泛用于塑料、肥料、农药、油漆、纺织、造纸等部门，属一般工业固体废物，项目产生的脱硫渣经收集后外售。 ②生活垃圾 本项目定员15人，生活垃圾产生量约7.5kg/d，计2.25t/a。本项目将厂区内设置垃圾桶，生活垃圾按可回收和不可回收分类收集，可回收的外卖综合利用，不可回收的送至政府部门指定地点，由环卫部门统一收集清运卫生填埋处理。 ③废机油 主要为机械设备日常维护保养过程中产生，根据业主提供的资料，废机油（废物代码，HW08 900-214-08）的产生量约为0.01t/a，收集暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。 7.3环保投资估算 本项目总投资2000万元，环保投资估算为80万元，占总投资的比例为4.0%。污染防治措施及环保投资情况见表7-7。 表7-7 污染防治措施及环保投资估算一览表 类别; 污染源; 处理设施及措施; 环保投资（万元）. 废气; 破碎、筛分粉尘; 车间封闭、喷淋装置; 5. 焙烧窑烟气; 双碱法脱硫除尘装置+30m高排气筒+在线监测设备; 53. 废水; 生活污水; 化粪池（渗透系数小于10-7cm/s）; 2. 噪声; 颚式破碎机、锤式破碎机、电振动筛、搅拌机、挤出机、切坯机、风机等设备; 设置减振台基础+合理布置噪声源+采用低噪声设备; 15. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱; 1. 废机油; 危废暂存间，废机油暂存于危废暂存间委托有资质单位处置; 1. 生态; 绿化; 200m2; 3. 合计; 80. 7.4项目产业政策及规划合理性分析 7.4.1产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录2011年本2013修正》，本项目不属于限制类，第九条“建材”类的“第十条”“限制3000万标砖/年以下的煤、页岩烧结实心砖生产线”，本项目为也不属于淘汰类，第八条“建材”类的“第十二条”“砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”。本项目页岩砖生产量为3000万块/年，采用旋转式隧道窑。因此，本项目不属于限制、淘汰类落后生产能力、工艺和产品之列，属于允许类，符合国家当前产业政策。 本项目属于砖瓦制造业项目，以页岩作为原料，符合国家经贸委、国家计委联合印发的《关于发展新型建材的若干意见》文件精神，遵循节能、节约耕地、利用废物、实施可持续发展的原则。 综上，项目符合国家相关产业政策。 7.4.2规划相符性 项目选址位于城步苗族自治县西岩镇小石村一组，属于农村地区，根据《城步县城市总体规划（2003-2030）》（2013修改），本项目不在规划区范围内，因此本项目与规划不冲突,若规划为其他用地，建设单位需配合无条件搬迁。 7.4.3选址合理性 本项目位于城步苗族自治县西岩镇小石村一组，与湖南佑德矿业有限公司采矿区紧临，区域页岩、煤矸石资源充足，用水、用电方便，靠近乡道，交通方便， 项目营运期产生的各项污染物经采取相应的措施治理后可实现达标排放，固体废物均得到综合利用与合理处置，根据环境保护的要求，本项目选址较合理。 7.5环境保护竣工验收 根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，建设单位应按照国家规定自行组织对环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容见表7-8。 表7-8 项目竣工环境保护验收内容一览表 类别; 污染源; 验收内容; 验收指标; 验收标准. 废气; 焙烧窑烟气; 双碱法脱硫除尘装置+30m高排气筒; 颗粒物≤30mg/m3 SO2≤300mg/m3 NOX≤200mg/m3 氟化物≤3mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中标准限值. 原料车间、破碎加工车间; 密闭车间、喷淋洒水装置; 颗粒物≤1mg/m3; 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中标准限值. 废水; 生活污水; 化粪池（渗透系数小于10-7cm/s）; COD≤500mg/m3 悬浮物≤400mg/m3 BOD5≤300mg/m3; 不外排. 噪声; 颚式破碎机、锤式破碎机、电振动筛、搅拌机、挤出机、切坯机、风机等设备; 设置减振台基础+合理布置噪声源+采用低噪声设备; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集箱; 统一收集; 统一收集. 废机油; 危废暂存间; 收集暂存危废间; 交由有资质单位处置. 生态; 绿化; 200m2; 生态不恶化; 生态不恶化.

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 隧道窑烟气 | 烟尘、SO2、NOx、氟化物 | 用双碱法脱硫除尘装置净化处理后经30m高排气筒排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中污染物排放标准限值。 |  |
|  | 原料破碎筛分搅拌等环节 | 粉尘 | 物料储存于全封原料棚，原料输送带全封闭，对原料破碎筛分工序进行湿法作业，产生的无组织粉尘采用洒水喷淋进行降尘处理。 |  |  |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 经抽油烟机风机引出室外排放 | 达标排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS 、氨氮、总磷 | 经化粪池处理后由当地农民清掏 | 不外排 |
| 固体废物 | 生产固废 | 废泥坯砖、不合格产品 | 回用于生产 | 妥善处置，去向明确 |  |
|  |  | 脱硫石膏 | 集中收集后外售铺路 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门统一收集处理 |  |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 收集后交由有资质单位处置 |  |  |
| 噪声 | 机械设备/运输车辆 | 噪声 | 厂房隔声、设备基础加固、安装减震垫、加强运输管理 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目利用荒地进行建设，占地面积小，受影响的植被主要为各种野生杂草，异构性状较差，易受到破坏。本项目建成后将进行地面硬化以及种植树木进行生态补偿，不会对生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 9结论与建议

9.1结 论 9.1.1项目概况 城步西岩新型环保建材有限公司投资2000万在城步苗族自治县西岩镇小石村一组新建“年产3000万块环保页岩砖项目”。项目总占地20413.9m2，采用旋转式隧道窑工艺开设一条生产线，设计生产能力为年产能力为3000万块标砖。 9.1.2项目产业政策符合性分析及相关规划符合性分析 根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录2011年本2013修正》，本项目不属于限制类，第九条“建材”类的“第十条”“限制3000万标砖/年以下的煤、页岩烧结实心砖生产线”，本项目为也不属于淘汰类，第八条“建材”类的“第十二条”“砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑”。本项目页岩砖生产量为3000万块/年，采用旋转式隧道窑。因此，本项目不属于限制、淘汰类落后生产能力、工艺和产品之列，属于允许类，符合国家当前产业政策。 9.1.3项目选址合理性分析 本项目位于城步苗族自治县西岩镇小石村一组，与湖南佑德矿业有限公司采矿区紧临，区域页岩、煤矸石资源充足，用水、用电方便，靠近乡道，交通方便， 项目营运期产生的各项污染物经采取相应的措施治理后可实现达标排放，固体废物均得到综合利用与合理处置，根据环境保护的要求，本项目选址较合理。 9.1.4规划相符性 项目选址位于城步苗族自治县西岩镇小石村一组，属于农村地区，根据《城步县城市总体规划（2003-2030）》（2013修改），本项目不在规划区范围内，因此本项目与规划不冲突,若规划为其他用地，建设单位需配合无条件搬迁。 9.1.5区域环境质量现状 ①大气环境 评价区域的环境空气监测项目中SO2、NO2、PM10浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量良好。 ②地表水环境 小溪各项污染物监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，地表水环境质量现状较好。 ③声环境 本项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类功能区标准（昼间等效声级Leq≤60B(A)，夜间等效声级Leq≤50B(A)）。 ④生态环境质量现状 根据现场调查，本项目区域内地表植被主要为人工种植绿化植物。 9.1.5环境影响分析结论 9.1.5.1施工期 ①大气环境：项目施工主要扬尘为车辆行驶扬尘、物料堆放扬尘和搅拌扬尘以及机械设备产生的尾气。施工扬尘通过加强管理、及时清扫路面、定期洒水，车辆尾气经空气扩散措施后，项目施工时产生的废气，对空气环境影响较小。 ②水环境：施工期废水主要包括砂石料系统冲洗废水、施工机械养护冲洗废水等。施工废水通过沉淀处理后，回用于场区降尘，对地表水环境影响较小。 ③声环境：项目施工噪声主要来源于电锯、挖掘机、推土机和车辆运输产生的噪声，其噪声声级约在80～90dB之间。噪声经距离衰减后，对周边噪声敏感目标影响较小。 ④固体废物：项目较占地平整，挖方小，弃土用于项目区回填，无弃土外运。施工期间固体废物主要来源于建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾包括水泥残渣、废油漆涂料、木料和安装工程的金属废料等。建筑垃圾能回收利用的尽量回收，不能回收的按有关部门的规定处置，做到施工期固废处理率100%。生活垃圾经收集后并入当地村镇生活垃圾中，统一处理后对周边环境影响小。 9.1.5.2营运期 ①大气环境影响分析 A、隧道窑烟气对环境影响分析 建设单位拟在烟道末端设置湿式双碱法脱硫除尘装置以去除隧道窑废气中的污染物，据计算，烟气中各物质通过双碱法脱硫除尘装置处理后，其排放浓度均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中最高允许排放浓度限值要求。 因而，本项目产生的隧道窑废气不会对大气环境造成明显影响。 B、无组织排放扬尘分析 由工程分析可知，项目无组织扬（粉）尘产生总量约7.827t/a。针对项目无组织扬（粉）尘污染的特点，项目通过采取加盖蓬、扫水抑尘、加强管理等措施后可有效降低扬（粉）尘对环境的影响。 C、油烟废气 本项目食堂燃料采用液化石油气，属于清洁能源，燃烧产生的废气中污染物含量较低，对周围的空气环境影响较小。本项目食堂油烟挥发产生量为9.45kg/a，排放量较少，经抽油烟机风机引出室外排放，项目油烟废气经自然稀释扩散后，对周围的空气环境影响较小。 ②地表水环境影响分析 本项目生产营运过程中，无生产废水外排，主要为员工日常生活产生的生活污水。项目生活污水产生量为1.44m3/d（432m3/a），生活污水经化粪池处理后用于周边农地施肥。 综上所述，本项目营运期废水通过采取上述措施后，对周围水环境无影响。 ③声环境影响分析 项目主要噪声源为破碎机、搅拌机、码坯机、给料机、风机等设备运转及作业噪声，其噪声值在70～92dB(A)之间。 通过采取厂房隔声、设备基础加固、安装减震垫、加强运输管理等措施后，该项目产生的噪声对周围环境影响较小。 ④固体废物环境影响分析 项目营运期所产生的各项固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成明显影响。 9.1.6总量控制 本项目运营期总量控制指标为：SO2：15.53t/a，NOx：14.25t/a。 9.1.7环保投资 本工程总投资2000万元，环境保护工程费80万元。 9.1.8环境影响评价结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，满足区域环境功能区划要求，符合清洁生产要求，项目选址可行。本项目在严格落实本报告中提出各项污染控制对策和措施后，项目各项污染物排放可达标，对周边环境影响较小。评价认为本项目从环境保护角度分析是可行的。 9.2建议： 1、对产生的污染物妥善处理，使对环境的污染降到最低。 2、在施工过程中要加强管理，提高员工的环保意识，尽量将对环境的破坏维持到最小； 3、做好项目环境保护验收工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 建设项目环境影响评价委托书 附件2 煤矸石全硫检测报告 附件3 土地租赁协议 附图1 建设项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 项目周边环境及监测布点示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。