
邵阳城步落叶湾加油站技术改造项目 

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

苏州合巨环保技术有限公司

编制日期：二〇一九年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录
11

建设项目基本情况

1

1.1项目由来

2

1.2工程建设内容

9

1.3本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

213

建设项目所在地自然环境简况

13

2.1自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

15

2.2区域环境功能区划

316

环境质量状况

16

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

20

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

421

评价适用标准

523

建设项目工程分析

23

5.1工艺流程简述及主要产污点

25

5.2主要污染工序

634

项目主要污染物产生及预计排放情况

735

环境影响分析

35

7.1施工期环境影响分析

38

7.2营运期环境影响分析

49

7.3环境风险分析

68

7.4监测计划

69

7.5项目符合性分析

71

7.6“三线一单”相符性分析

72

7.7建设项目环境保护设施竣工验收

875

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

976

结论与建议

76

9.1结论

80

9.2要求




附图：

  附图1 项目地理位置示意图

  附图2 监测点位图

  附图3 四邻关系图

附图4 现场照片

附图5 平面布置图

附件：
  附件1 成品油零售许可证

  附件2 国土证

  附件3 危化证     

附件4 营业执照

附件5 验收登记卡

      附件6 监测报告质保单
附表：

附表1大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价水自查表

附表3 环境风险评价自查表

附表4 建设项目环评审批基础信息表

建设项目基本情况

	项目名称
	邵阳城步落叶湾加油站技术改造项目

	建设单位
	中国石化销售股份有限公司湖南邵阳城步落叶湾加油站

	法人代表
	石长城
	联系人
	谢归成

	通讯地址
	城步儒林镇沙坪底村

	联系电话
	13973999575
	传真
	/
	邮政编码
	422300

	建设地点
	城步儒林镇沙坪底村（  E 110.288947，N 26.360203 ）

	建设性质
	新建(  改扩建(  技改(
	行业类别及 代 码
	F5264机动车燃料零售
代码：H6564

	占地面积
（平方米）
	920.79
	绿化面积 （平方米）
	/

	总 投 资
(万  元)
	160
	其中：环保投
  资(万元)
	16
	环保投资占
总投资比例
	10%

	评价经费
(万  元)
	/
	预期投产日期
	2019年8月

	中国石化销售股份有限公司湖南邵阳城步落叶湾加油站主要经营汽油、柴油销售，该加油站位于城步儒林镇沙坪底村，于2015年5月10日取得了建设项目竣工环境保护验收申请登记卡，于2018年3月18日取得了《成品油零售经营批准证书》（证号：湘油零售证书第0702017号），具备了成品油经营资格。于2017年9月29日取得了邵阳市安全生产监督管理局换发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：湘邵安经（乙）字[2017]100号，有效期限：2016年8月17日至2019年8月16日）。该加油站原有3个埋地单层罐，其中包含30m3的92#汽油罐1个、30m3的95#汽油罐1个和30m3的0#柴油罐1个，折算后油罐总容积为75m3（柴油折半计算），为三级加油站。
为完善加油站的企业安全经营现状的需要，根据邵阳市商务局和邵阳市生态环境局大祥分局的要求；同时为了更好的满足市场需求，提升站区整体形象，经相关部门批准，中国石化销售股份有限公司湖南邵阳城步落叶湾加油站拟对现有工程进行技术改造。

根据建设单位的要求，该加油站已建的站房、辅助用房和罩棚均利旧，新建油罐区、消防砂池和隔油池等建构筑物；重建加油岛，罩棚立柱重新装修，新增63m排水沟并更换油罐、加油机和所有的工艺管线及相关的电气仪表线路；设双层油罐液位监测系统、双层油罐侧漏系统及双层管线渗漏监测系统。

该加油站总用地面积为 920.79m2，改建后建（构）筑物占地面积为437.65m2，总建筑面积为411.25m2。改建后设置埋地内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐3个，其中30m392#汽油罐1个，30m395#汽油罐1个以及30m30#柴油罐1个，加油站设置自吸泵双枪加油机3台。

该加油站改扩建不新增用地面积，建成后的加油站仍为三级加油站，本项目不提供洗车和维修服务。

本项目属机动车燃料零售，不属于国家限制类、淘汰类项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等环保法律法规的相关规定，该项目应编制环境影响报告表。因此，中国石化销售股份有限公司湖南邵阳城步落叶湾加油站特委托苏州合巨环保技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司环评工作人员在现场踏勘调查和工程分析的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目环境影响报告表。




废水处

		生活污水

	隔油池、化粪池

	/
	
		固废处置

	一般固废

	垃圾收集桶

	/

		废气处理

	油气

	卸油、加油油气回收装置1套

	/

			油气排放装置

	排放高度不低于4m

	/

		噪声处理

	隔声、减震、消声装置

	/

		地下水污染防治

	地面硬化；渗漏检测立管、监测井
	/

		风险防范

	灭火器、消防沙池等消防设施

	/



	2、原有项目设备情况
原有项目主要生产及辅助设备见表1-2。

表1-2  项目主要生产设备

序号

设备名称

型号
单位

件数

备注

1

埋地0#柴油储油罐

30 m3
台

1

单层
2

埋地92#汽油储油罐

30 m3
台

1

单层

3

埋地95#汽油储油罐

30 m3
台

1

单层

4

潜油泵式加油机

/

台

3

双枪
5

加油枪（汽油采用油气回收加油枪）

/

条

6

/

6

油气回收系统

/
套

1

含卸油、加油油气回收系统
7
消防砂箱

/

m3
2.2
/
3、供油规模

原有项目外购油品，年供成品油2500t，其中汽油2200t/a，柴油300t/a。
4、原辅材料消耗及产品方案

表1-3  项目原辅材料消耗一览表
名称
数量
单位
备注
水
255.5
t/a

自来水

电
4000
kW·h/a
市政电网

本项目主要销售92#汽油、95#汽油、0#柴油，具体见下表。

表1- 4  产品方案一览表
名称

数量

单位

备注

（一）原料

92#汽油

2000
m3
外购

95#汽油
200
m3
外购

0#汽油
300
m3
外购

5、原有项目工作制度及劳动定员

原有项目工作人员3人，其中管理技术人员2人，加油人员1人，当班人员在站内食宿。加油站全年工作365天，每天3班，每班8小时（6：00—22：00）。

1.2.3本项目建设基本情况

本项目拟在原址对现有工程进行改扩建，主要改扩建内容为：

①拆除原油罐及基础、原工艺管线、加油岛，更换为双层油罐；加油机利旧，潜油泵利旧；

②新建密闭卸油口，新增成品消防砂箱、消防器材箱、计量柜及危废箱；

③设双层油罐液位监测系统、双层油罐侧漏系统及双层管线渗漏监测系统；

④更换油罐、所有的工艺管线及相关的电气仪表线路；

⑤加油岛重建，油罐设置于加油岛下；增加两个防撞柱配套标识；

⑥新增63m排水沟和隔油池。

改扩建完成后，项目仍为三级加油站，总占地面积仍为920.79m2，建筑面积411.25m2，主要建设内容包括站房1座，罩棚1座（水平投影面积310.5m2），双枪加油机3台，发配电间1座，30m3埋地双层汽油罐2个（92#1个、95#汽油一个），30m3埋地双层柴油罐1个（0#柴油）。年销售汽油2200吨，柴油300吨。加油站等级划分见表1-6和表1-6，项目主要工程组成情况见表1-7。

表1-5  加油站等级划分

级别

油罐容积（m3）

总容积

单罐容积

一级

150<V≤210

V≤50

二级

90<V≤150

V≤50

三级

V≤90

汽油罐≤30；柴油罐≤50

表1-6  本项目油罐情况

序号

油罐名称

罐容（m3）

备注

1

92#汽油罐

30

双层埋地卧式油罐

2

95#汽油罐

30

双层埋地卧式油罐

3

0#柴油罐

30

双层埋地卧式油罐

罐容总计

90
/

等级容积m3
75
柴油容积折半计入等级容积

本站油罐总容积为90m3，等级容积为75m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014修订规定，本加油站为三级加油站。

表1-7  项目主要工程组成一览表

内容

建筑物名称

基本情况

备注

主体工程

加油棚罩

1F网架结构，净高7.6m，面积155.25m2
利旧
加油岛

1座，高出地坪0.2m，宽1.2m，设置3台潜油泵式加油机（1台0#双枪加油机，1台92#双枪共用加油机，1台95#双枪加油机）

拆除重建
办公及辅助设施

站房

1栋2F建筑，占地面积128m2，建筑面积256m2
利旧

储运工程

油品卸车点

1座密闭卸油点

拆除重建
油罐区

占地约74.26m2，包括：

1 个 30m3  92#汽油储罐

1 个30m3  95#汽油储罐

1个30m3  0#柴油储罐

新建

场区道路

消防通道、车行道路

利旧
公用工程

给水

自来水
利旧
排水
雨污分流制，生活污水经隔油池化粪池收集处理后交由当地农户定期清掏；初期雨水经站区雨水沟汇集至隔油池处理后回用于场内抑尘
以新带老
供电

国家电网、发配电间、柴油发电机

利旧
消防

配备灭火器、消防沙池、消防铁铲、2.2m不燃烧实体围墙等

以新带老

供热


项目站房冬季供暖为电取暖

利旧
环保工程

废水处理

站区雨水

雨水收集沟、隔油池8.4m3
以新带老

生活污水
化粪池
利旧
固废处置

危险废物

专用容器、危废暂存间

以新带老

一般固废

垃圾收集桶

依托原有

废气处理

油气

卸油、加油油气回收装置

利旧

油气排放装置

排放高度不低于4m

利旧
柴油发电机

一次性纸质过滤器，专用排气管
利旧
噪声处理

隔声、减震装置

利旧
地下水污染防治

双层卧式埋地罐（新建）、地面硬化；监测井

风险防范

消防设施、液位仪、电视监控系统等

1.2.4项目用地及周边环境

①项目用地：本项目不新增用地，改扩建完成后，项目总占地面积仍为920.79m2，用地地块呈矩形。根据建设方提供的资料，本项目用地为商业用地。

②周边环境：项目北面为巫水；西北面100m处有一户居民；东面20m处有一户居民；东北面185-240m处有3户居民；东南面400-500m处有4户居民；东北面5m处为一竹制品加工厂。根据调查，本加油站周边200m内无学校、医院、大型娱乐场所以及饮用水源。项目场址及周边环境见附图。

1.2.5总平面布置

本项目位于城步县儒林镇沙坪底村，东面5m处为一家竹木加工厂，南面为S219和山体，东面有1户居民。项目进场道路位于东面，出口位于西侧，项目整体地势较为平整。根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规范规定，项目按功能进行分区，加油站主要分区有：加油区、油罐区、站房、发配电区。加油区位于站区中间位置，站房位于加油区北侧，设置有便利店、站长办公室、休息室等；油罐区位于站房西侧；站房内设置有发配电间。

站内布置严格按照《建筑设计防火规范》（GB50156-2012）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014修订（2014修订版）的要求进行设计，使生产工艺和设备连接简洁、便捷、节能，各建构筑物之间满足安全、消防及卫生距离。具体平面布置见附图4。

1.2.6供油规模

该加油站外购油品，年供成品油2500t，其中汽油2200t/a，柴油300t/a。

1.2.7原辅材料及产品方案

表1-8  项目原辅材料消耗一览表
名称
数量
单位
备注
水
255.5
t/a

市政自来水

电
4000
kW·h/a
市政电网

表1-8-1 产品方案一览表
名称

数量

单位

备注

（一）原料

92#汽油

2000
m3
外购

95#汽油
200
m3
外购

0#汽油
300
m3
外购

1.2.8投资规模

项目总投资160万元，其中环保投资16万元，环保投资占总投资的10%。项目分项投资见表1-9，环保投资分项估算见表1-10。
表1-9  项目投资估算一览

序号

投资方向

金额（万元）

1

建设费用

45
2

设备购置及安装费

70
3

环保投资

15
4

流动资金

30
合计

160
表1-10  环保投资情况表  单位：万元

项目

工  程  内  容

已有投资

新增投资

备注

废气处理

卸油、加油油气回收装置1套、油气排放装置；一次性纸质过滤器

8

0
利旧
废水处理

隔油池、化粪池

1

0
利旧
隔油池、雨水沟

0

2

新建

噪声处理

围墙、减震垫、消声器

4.5
0
利旧
固废处理

一般固废：垃圾收集桶

0.1

/

依托现有

危险废物：危废暂存间1个、危废贮存装置、标识

/

2

新增
防渗漏

双层油罐、渗漏检测立管、监测井

2
6
以新带老
风险防范

消防设施、液位仪、电视监控系统等

0.4

6

以新带老
合计

--

16

16

/

注：双层油罐计入设备购置投资，不计入环保投资。

1.2.9主要生产及辅助设备

主要生产及辅助设备见表1-11。

表1-11  项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

型号
单位

件数

备注

1

埋地0#柴油储油罐

30 m3
台

1

双层，新建

2

埋地92#汽油储油罐

30 m3
台

1

双层，新建

3

埋地95#汽油储油罐

30 m3
台

1

双层，新建

4

潜油泵式双枪加油机

/

台

3

利旧

5

加油枪（汽油采用油气回收加油枪）

/

条

6

利旧

6

卸油、加油油气回收系统

/

套

1

利旧

7

通气管

DN50
个

3

新建

8

消防沙池

/

m3
2

新建

9

柴油发电机

/

台

1

利旧

10
发配电设施

/

套

1

利旧

11
液位仪

OPW
台

1

新建

12
电视监控系统

/

套

1

新建

经查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的设备均不属于中规定的限制类及淘汰类生产设备。 

1.2.10工作制度及劳动定员

本项目加油站工作人员3人，其中管理技术人员2人，加油人员1人，当班时间在站内食宿。加油站全年工作365天，每天3班，每班8小时（6：00—22：00）。

1.2.11项目建设进度及人员安排

本项目预计于2019年7月动工，至2019年8月投入使用，总工期1个月，施工人员约为10人，施工人员不在施工场地内食宿。

1.2.12公用工程

（1）给水

项目给水对象主要为站内工作人员和外来流动人员，来源为自来水，本项目不提供洗车和维修业务。

本项目环评中各项用水定额结合项目实际情况与《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）中相关参数，员工生活用水定额按150L/人·d计，外来流动人员约为50人/d，用水量取5L/人.次。

具体用水情况详见表1-11。

表1-11  项目给水测算

序号

用水名称

用水额

（L/人（次）·d）

用水单位数

时间（天）

日用水量（m3/d（次））

年用水量（m3/a）

1

员工生活用水

150
3人
365

0.45
164.25
2

外来人员

5
50人
365
0.25
91.25
小计

日最大用水量为0.7m3
255.5
（2）排水

本项目采用雨污分流排水体制。

生活污水产生量按用水量的80%计，则年产生量204.4m3/a（0.56m3/d），经隔油池化粪池收集处理后交由当地农户定期清掏后用作农肥不外排；初期雨水经隔油池处理后回用于场内抑尘。

（3）供电

本项目依托市政电网供电，从附近高压电网T接电源到本项目配电房，并自备有柴油发电机（30kw）一台。

（4）消防

该项目属于三级加油站。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012，2014年修订版）规定，加油站可不设消防水系统，但应设置灭火器材，以便灵活有效地扑灭室内、外初起火灾。灭火器材设置地点、型号及数量见表1-12。

表1-12  灭火器配置一览表

序号

灭火器形式

规格

数量

配置场所

1

手提式磷酸铵盐干粉灭火器

MF/ABC4

4具

加油区
2

手提式磷酸铵盐干粉灭火器

MF/ABC4

8具
站房，2层

3

手提式二氧化碳灭火器
MT7

2具
发配电间（站房内）

4

推车式磷酸铵盐干粉灭火器

MFT/ABC50
1台
卸油区

5

灭火毯

－
3块
加油区

6

沙子

－
2m³
消防砂池

7

消防铁锹
－
2把

消防器材箱

8

消防铁桶
－
2个

消防器材箱

（5）供暖、产供热

本项目不设中央空调和锅炉房，供暖、供热均为电能。

1.3本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

一、与项目有关的污染情况

根据现场调查，中国石化销售股份有限公司湖南邵阳城步落叶湾加油站原项目主要污染物产生及排放情况如下：

1、废气 

①废气主要为卸油、加油等过程挥发的油气，进出车辆产生的尾气。

1）挥发油气

根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），项目采用单层卧式地埋储罐，油品油气损耗主要来自卸油及加油过程，储存过程损耗可忽略不计（P2，表 1）。

①储罐大呼吸损失是指油罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据《散装液态石油产品损耗标准》及参考有关资料可知，储油罐大呼吸汽、柴油会分别产生0.23%、0.05%的油气；

②加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。本项目加油站加油枪具有自封功能，在此前提下，本项目加油机作业时汽、柴油会分别产生0.29%、0.08%的油气。

根据加油站长期实际运行经验，该加油站现有工程年销售油品约2500t/a，其中汽油2200t/a，柴油300t/a，因此计算出该加油站非甲烷总烃排放量，如表1-13所示。

根据调查，项目配置卸油、加油油气回收装置回收汽油挥发油气，回收效率按95%计。

表1-13  现有工程油气气体排放量一览表

项目

损耗率

通过或转移量（t/a）

产生量（t/a）

回收率

排放量（t/a）

油罐车

汽油卸油损失

0.23%

2200
5.06
95%

0.25
柴油卸油损失

0.05%

300

0.15

0

0.15

加油机

汽油机油损失

0.29%

2200
6.38
95%

0.32
柴油加油损失
0.08%

300

0.24
0

0.24
合计

—

—

—

11.83
—

0.96

2019年6月14日至6月20日，本评价委托湖南林晟环境检测有限公司在加油站原有工程正常营运情况下，对项目地北面5m处和南面10m处进行监测，监测结果如下：

表 1-14  厂界处非甲烷总烃监测结果统计表

监测点位

检测项目

采样日期

检测结果（mg/m3）

G1项目厂界东北面20m处

非甲烷总烃

2019.6.14
0.07L
2019.6.15
0.07L
2019.6.16
0.07L
2019.6.17
0.07L
2019.6.18
0.07L
2019.6.19
0.07L
2019.6.20
0.07L
G2项目厂界南面20m处

非甲烷总烃
2019.6.14
0.19
2019.6.15
0.19
2019.6.16
0.19
2019.6.17
0.20
2019.6.18
0.20
2019.6.19
0.18
2019.6.20
0.22
评价标准

《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3）
根据表1-14监测结果可知，原项目正常营运情况下，非甲烷总烃在厂界处能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对区域环境空气影响较小。

2、废水

废水主要为职工生活污水和站区初期雨水。

生活污水：加油站职工3人，在站内食宿，职工用水定额按150L/人·d计；外来加油人员约50人/d，用水量取5L/人.次，产污系数以0.8计，则污水产生量约204.4m3/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS和动植物油等，经类比，其浓度分别约为250mg/L、150mg/L、25mg/L、200mg/L、50mg/L，经计算各污染物产生量分别为0.05t/a、0.03t/a 、0.005t/a、0.04t/a、0.01t/a。生活污水经隔油池化粪池处理后委托当地农户定期清掏。
站区初期雨水：主要为降雨初期（10~15分钟），地面形成地表径流的降水。现有工程汇水面积约为920.79m2，初期雨水径流厚度按5mm计，则暴雨时的初期雨水量约14.84m3/次。由于项目主要操作在加油棚内进行，项目初期雨水中污染物主要来源于露天区地面的少量砂石、尘土及露天区内车辆滴漏的少量油品，因此初期雨水中污染物为SS、石油类，其产生情况为SS 150mg/L 2.23kg/次、石油类 10mg/L 0.15kg/次，场内未设置雨水沟和隔油池，初期雨水未经有效收集处理，沿地势低处直接排放。

3、噪声

噪声主要来源于卸油及加油时油泵噪声、进出车辆行驶噪声等，噪声源强约为65～75dB（A）。备用发电机噪声约85～90dB（A）。根据湖南林晟环境检测有限公司于2019年5月31日至6月1日在加油站原工程正常营运情况下对四面厂界处的现场监测结果，加油站东、西、北厂界处噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南厂界处噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

4、固废

项目现有工程固废主要为员工和流动人员的生活垃圾和废含油抹布，员工产生的生活垃圾取1kg/人.d，流动人员垃圾取0.2kg/人.d，则生活垃圾产生量约3.76t/a，垃圾组成主要是废纸、废塑料瓶等，收集后由环卫部门送至垃圾填埋场处置。废含油抹布产生量为0.02t/a，混入生活垃圾处置。
5、 原有项目产排污汇总表

原有项目产排污情况见表1-15。

表1-15  原有项目产排污汇总表   单位：t/a
类别
排放源
污染物名称
产生量
治理措施
排放量

大气污染物
挥发油气
非甲烷总烃
11.37
卸油、加油油气回收装置
0.94
水污染物
生活污水

COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油
204.4
隔油池化粪池收集处理后委托农户定期清掏
0
初期雨水

COD、SS
14.84m3/次

/
SS 2.23kg/次、石油类 0.15kg/次，
固体废物
办公生活
生活垃圾
3.76
交由环卫部门统一处置
油品滴漏
废含油抹布
0.02
二、存在的环境问题

根据对现有项目的污染防治措施进行分析，项目存在以下几点不足之处：

1、站内未设置雨水沟和隔油池，初期雨水直接排放；

2、站内未设置危废暂存间，含油废抹布混入生活垃圾处理；

3、站内油罐为单层埋地油罐，不符合商务及环保要求。

针对以上三点不足，建设单位需采取以下“以新带老”措施：

1、更换单层罐为双层埋地油罐，建设规范监测井。

2、按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）中相关要求设置危废暂存间。

    3、场内建设雨水沟和隔油池，对初期雨水进行有效收集处置后达标排放。
改扩建项目通过完善现有项目的不足，可改善甚至消除存在的环境问题。


建设项目所在地自然环境简况


是否水土
	流失重点防治区

	否

	
	8

	是否人口密集区

	是


	9

	是否重点文物保护单位

	否


	10

	是否三河、三湖、两控区

	否


	11

	是否水库库区

	否


	12

	是否污水处理厂集水范围

	否


	13

	是否属于生态敏感与脆弱区

	否



	


环境质量状况

	3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1.1环境空气质量现状
本次评价引用邵阳市环保局平台公布的2018年1月~12月城步县环境空气质量历史数据（见表3-1）。
表3-1 邵阳市2018年大气自动监测点年报统计表

监测因子
PM2.5

ug/m3
PM10

ug/m3
O3

ug/m3
NO2

ug/m3
SO2

ug/m3
CO

mg/m3
城步县2018年均值

36

51

132

12

15

1.2

环境空气质量标准

（GB3095-2012）二级标准年均值
35
70
160
40
60
4
评价结果
超标
达标
达标
达标
达标
达标
由上表可见，项目区域SO2、NO2、PM10、CO、O3日均值均未超标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单，区域环境空气质量良好。PM2.5超过国家标准年均值，环境空气质量属于不达标区域。随着经济的发展，机动车保有量、工业企业增多，机动车尾气排放、各企业施工期建设及营运期污染物排放不符合环保要求是导致城步县PM2.5超标的主要原因，随着《蓝天保卫战实施方案》的推行，城市大气污染将得到有效控制。

（2）补充监测

本次评价委托湖南林晟环境检测有限公司于2019年6月14日至6月20日对本项目场址环境空气质量进行现场监测，说明本项目区域环境空气质量现状，监测期间项目处于正常营运状态。

①监测点位：G1项目地北侧5m处，G2项目地南侧10m处。

②监测因子：非甲烷总烃。

③监测时段：均连续监测7天。监测1小时均。

④评价标准：参考执行《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3）。

⑤监测统计及评价结果

本次环境空气监测统计及评价结果详见表3-2。
表3-2  环境空气监测数据统计及评价结果    单位：mg/m3

监测点位

检测项目

采样日期

检测结果（mg/m3）

G1项目厂界北面5m处

非甲烷总烃

2019.6.14
0.07L
2019.6.15
0.07L
2019.6.16
0.07L
2019.6.17
0.07L
2019.6.18
0.07L
2019.6.19
0.07L
2019.6.20
0.07L
G2项目厂界南面10m处

非甲烷总烃
2019.6.14
0.19
2019.6.15
0.19
2019.6.16
0.19
2019.6.17
0.20
2019.6.18
0.20
2019.6.19
0.18
2019.6.20
0.22
评价标准

《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3）
由表3-2中监测数据可知，非甲烷总烃的监测因子小时浓度均值可达到《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3）。
3.1.2地表水环境质量现状监测

本项目员工在厂内食宿，生活污水主要为加油站员工和流动人员的生活污水，经隔油池化粪池收集处理后委托当地农户定期清掏；初期雨水经隔油池沉淀处理后回用于场内抑尘。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的标准，本项目评价等级为三级B，为了解巫水水质，本评价委托湖南林晟环境检测有限公司于2019年6月14日至6月15日对巫水进行现场取样监测，监测点位为项目所在地巫水断面，监测统计结果见下表3-3。 

表3-3  资江环境质量现状监测与评价结果   单位：mg/L
断面名称

项 目

监测值范围

平均值

标准限值

（III类）

最大超标倍数

超标率

（％）

W1
pH

6.89-7.45
7.13
6~9

0

0

COD

12-16
14
≤20

0

0

BOD5
2.2~2.5

2.37

≤4
0

0

动植物油
0.06L
0.06
/

/

/

NH3-N

0.185-0.200
0.194
≤1.0
0

0

    石油类

0.04
0.04
≤0.05
0

0

由上表可知，监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
3.1.3地下水质量现状

为了解项目所在区域地下水环境质量，本次环评委托湖南林晟环境检测有限公司于2019年5月31日至6月1日对项目内监测井的水质进行了监测，监测期间项目原有工程处于正常营运状态。
①监测因子：pH、总硬度、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、石油类共6项。

②监测断面：项目设置1个地下水监测点，为项目内监测井。

③监测时间：监测一期，连续监测2天。

④监测结果：见表3-5。

表3-5  地下水环境质量现状和评价结果  （单位：mg/L， pH无量纲）

监测断面

监测因子

pH

氨氮

石油类

总硬度

耗氧量

总大肠菌群

项目监测井
监测结果

6.99-7.43
0.066-0.069
0.04
108
1.1-1.3
2.0
监测平均值

7.21
0.067
0.04
108
1.2
2.0
标准值

6.5~8.5
≤0.5
/

≤450
≤3.0
≤3.0
超标率%

0

0

0

0

0

0

超标倍数（倍）

0

0

0

0

0

0

监测结果表明，各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准，项目区域地下水环境质量良好。
3.1.4声环境质量现状

①监测项目：LeqdB(A)

②监测位点：6个

湖南林晟环境检测有限公司于2019年6月14日至6月15日对本项目场区东、南、西、北外1m和项目东南面厂界外15m居民处进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果见表3-6。

表3-6  噪声现状监测结果  单位：dB(A)

测点编号

监测结果

标准值

是否达标

2019.5.31
2019.6.1
昼间

夜间

昼间

夜间

1#厂界东

55.3
45.4
55.2
45.3
昼：60dB（A），夜：50dB（A）

是

2#厂界南

67.2
51.1
65.2
52.2
昼：70dB（A），夜：55dB（A）

是

3#厂界西

55.5
44.7
54.8
43.8
昼：60dB（A），夜：50dB（A）

是

4#厂界北

54.8
44.7
54.3
44.4
昼：60dB（A），夜：50dB（A）

是

5#东南面厂界外15m居民处
54.5
43.7
55.3
42.9
昼：60dB（A），夜：50dB（A）

是

由表3-6监测结果可知，本项目东面、北面、西面厂界和东南面居民楼噪声监测点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，南面厂界噪声监测点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，区域声环境质量良好。
3.1.5生态环境 

根据现场踏勘结果表明：项目位于城步县儒林镇沙坪底村，周边以山体为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种。本项目拟建地场地平整，植被覆盖率低；在实地踏勘中，区域内未见国家法定保护的野生动植物，生态环境一般。


保


相对厂址高

	/m

	与项目废水排放口相对距离/m


		X

	Y

					
	巫水
	429034
	2915793
	工业用水区，（GB3838-2002）III类

	北面 

	5
	-2.5
	/



	表3-9 声环境保护目标一览表
保护目标
坐标/m

特征与功能
相对项目方位
相对项目距离范围m
保护级别
X

Y

沙坪底居民
428948

2915795

居民（1户约4人）

西北
100
（GB3096-2008）2类

沙坪底居民

429103

2915771

居民（1户约4人）
东南

15
（GB3096-2008）2类

沙坪底居民

429199
2915918
居民（1户约4人）

东北

185-200
（GB3096-2008）2类




评价适用标准


浓度限

		标准来源


	1

	SO2
	年平均

	60 μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准


			24小时平均

	150 μg/m3
	
			1小时平均

	500 μg/m3
	
	2

	NO2
	年平均

	40 μg/m3
	
			24小时平均

	80 μg/m3
	
			1小时平均

	200 μg/m3
	
	3

	PM10
	年平均

	70 μg/m3
	
			24小时平均

	150 μg/m3
	
	4

	PM2.5
	年平均

	35μg/m3
	
			24小时平均

	75μg/m3
	
	5

	CO

	24小时平均

	4mg/m3
	
			1小时平均

	10mg/m3
	
	6

	O3
	日最大8小时平均

	160μg/m3
	
			1小时平均

	200μg/m3
	
	7

	非甲烷总烃

	小时均值

	2.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》详解



	2、声环境：东、西、北厂界外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）                2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））；南厂界外执行4a类标准（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））；

3、地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类标准；

表 4-2     地表水环境质量标准限值

项目

pH

CODCr
BOD5
氨氮

石油类

SS

TP

粪大肠菌群

标准值（mg/L）

6～9

（无量纲）

≤20

≤4

≤1.0

≤0.05

/

≤0.2

≤10000
4、 
	

	污染  物排  放标  准
	 1、废气：

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；油气（非甲烷总烃）执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值（25g/m3）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。      

表4-4   大气污染物综合排放标准

序号

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
1

非甲烷总烃

120

周界外浓度最高点

4.0

表4-5  加油站大气污染物排放标准
污染物

最高允许排放浓度（g/m3）

最低排放高度（m）

油气（非甲烷总烃）

25

4

1、 废水：项目生活污水经隔油池化粪池收集处理后委托当地农户定期清掏用作农肥；初期雨水经雨水沟收集至隔油池沉淀处理后回用于场内抑尘。

3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准（2类昼间60dB（A）、夜间50dB（A）；4类昼间70dB（A）、夜间55dB（A））。

4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改）。

	总量控制指标
	本项目废水主要为流动人员和员工生活污水，经隔油池化粪池收集处理后委托当地农户定期清掏用作农肥。
项目气型污染物主要为VOCs（以非甲烷总烃计），排放量为0.96t/a，建议的总量控制指标为0.96t/a。




建设项目工程分析


序

		类别

	产生源

	产生量

	处置措施

	废物性质

	危废代码


	1

	生活垃圾

	生活区

	3.76t/a

	收集委托环卫部门统一清运处理

	生活垃圾

	/

	2

	含油抹布

	加油区

	0.02t/a
	委托有危险废物处理资质的单位处置

	危险废物

	HW08，废物代码为900-249-08


	3

	清罐废渣

	罐区

	0.5t/次

	第三方公司清理，委托有危险废物处理资质的单位处置

	危险废物

	HW08，废物代码为900-249-08

	4
	隔油池废渣

	厨房

	0.01t/a
	餐厨垃圾回收企业处置

	一般固废

	/


			隔油池

	0.02t/a
	第三方公司清理，委托有危险废物处理资质的单位处置

	危险废物

	HW08，废物代码为900-249-08



	5.2.2.5土壤及地下水

本项目设3台储油罐，2汽1柴，均为双层埋地卧式储罐。油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。此外，油罐区设置渗漏检测立管和液位报警系统，一旦发生油品泄漏事故，可及时找出泄漏原因和泄漏点位，采取有效应急措施，可防止出现大规模漏油污染事故。

本评价要求，当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

5.2.2.6“三本帐”分析

本项目改造前后“三本帐”见下表。

表5-11   污染物排放“三本帐”一览表

类别

排放源

污染物名称

现有工程

改造工程

以新带老削减量

排放增减量

改造后总体工程

排放量

产生量

排放量

产生量

排放量

大

气

污

染

物

挥发油气

非甲烷总烃

11.83t/a

0.96t/a

11.83/a

0.96t/a

0

0

0.96t/a

柴油发电机

SO2、NOx、CO

少量

少量

少量

少量

0
0
少量

水

污

染

物

生活污水

COD、BOD、SS、NH3-N

204.4m3/a

204.4m3/a

204.4m3/a

204.4m3/a

0
0

204.4m3/a

固体废物

办公生活

生活垃圾

3.76t/a

3.76/a
3.76/a
3.76/a
0
0

3.76/a

油品滴漏

废含油抹布

0.02t/a

0.02t/a
0.02t/a
0.02t/a
0
0

0.02t/a

清罐

废渣

0.5t/次

0.5t/次

0.5t/次

0.5t/次

0
0

0.5t/次

厨房

隔油废渣

0.01t/a
0.01t/a
0.01t/a
0.01t/a
0
0
0.01t/a
隔油池

隔油废渣

0
0
0.02t/a
0.02t/a
0
0
0.02t/a



项目主要污染物产生及预计排放情况 

	     内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名 称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	大气污染物
	柴油发电机
	尾气
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	车辆
	汽车尾气
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	卸油、加油等
	非甲烷总烃
	11.83t/a
	0.96t/a，无组织排放

	水污染物
	生活类污水

（204.4m3/a）
	CODcr
	250mg/L，0.05t/a
	经隔油池化粪池处理后经市政污水管网进入洋溪桥污水处理厂处理达标后排入资江

	
	
	BOD5
	150mg/L，0.03t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L，0.07t/a
	

	
	
	氨氮
	25mg/L，0.005t/a
	

	
	
	动植物油
	50mg/L，0.01t/a
	

	
	初期雨水（14.84m3/次）
	SS
	150mg/L，2.23kg/次
	隔油池处理后排入巫水

	
	
	石油类
	10mg/L，0.15kg/次
	

	固体废物
	生活区
	生活垃圾
	3.76t/a
	环卫部门清运填埋

	
	站区
	废含油抹布
	0.02t/a
	委托有危险废物处理资质的单位处置

	
	罐区
	清罐废渣
	0.5t/次
	

	
	厨房
	隔油废渣
	0.01t/a
	委托餐厨垃圾回收企业处置

	
	隔油池
	隔油废渣
	0.02t/a
	委托有危险废物处理资质的单位处置

	噪  声
	主要噪声源为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声、加油泵等设备噪声。设备噪声声级值在60～85 dB（A）。经隔音及距离衰减后，南面厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东、北、西面能满足（GB12348-2008）中2类标准。

	其  他
	油品属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。

	主要生态影响：

本项目施工期在开挖、填充土方时，造成地表植被破坏、原有环境改变，遇大雨天气易造成水土流失；项目建成后，合理的平面布局及绿化，对生态环境不会造成明显影响。


	00m


	TSP

mg/m3
	不洒水

	11.03

	2.89

	1.15

	0.86

	0.56


		洒水

	2.11

	1.40

	0.68

	0.60

	0.29



	由上表可知，车辆行驶扬尘对周围的大气环境会造成一定的影响。因此施工期应注意尽量减少车辆行驶扬尘。一般在采取限速、洒水及保持路面整洁、建筑材料封闭运输、清洗出场运输车辆轮胎等措施后，车辆行驶扬尘对区域大气环境影响的程度及时间都将较为有限，同时随着施工期的结束其影响也随之消失。

粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见下表数据。

表7-3  粒径粉尘的沉降速度

粉尘粒径（μm）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粉尘粒径（μm）

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粉尘粒径（μm）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由上表可知，尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。由于本项目距离西面及北面居民区较近，因此，本项目施工后，近距离扬尘将会对周边居民的大气环境产生一定的影响。为减少扬尘对环境空气及敏感点的影响，项目应根据原国家环保总局《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，采取下列扬尘污染防治措施：

（1）建设施工工地周边必须设置1.8米以上的硬质围档或围墙。要采取洒水、覆盖等防尘措施，保证施工工地周围环境整洁。 

（2）施工工地进出道路和场内渣土运输道路须进行硬化处理。

（3）运输车辆应进行除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地。

（4）建设垃圾在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施。

（5）在施工过程中若遇到干燥、易起尘的天气，应及时洒水压尘。

（6）施工过程中易产生扬尘的建筑材料应采取防尘布苫盖等有效防尘措施。

（7）对于施工出入道路，可采用清扫或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（8）进出工地的运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、建筑垃圾的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。

（9）建筑施工场所平整土地后3个月内暂不施工的裸露地面，必须进行覆盖和简易绿化等防尘措施。

（10）建筑施工工程完工后，应在30天内完成渣土清理和绿化、硬化防尘工作。

采取上述措施后，可有效降低施工扬尘对周边环境空气的影响。

2、车辆尾气

运输车辆尾气中主要含有HC、CO、NOx等污染物。废气排放局限于施工场内和运输沿线，为非连续性的污染源，且施工场地、运输路线地势开阔，易于扩散，对环境不会造成明显影响。

7.1.2水环境影响分析

项目施工期不设施工营地，施工场地不安排食宿，因此环评不考虑施工生活污水。

施工过程产生的废水主要来源于施工机械冲洗废水、砂石冲洗废水和混凝土养护废水，主要污染物为悬浮物、石油类。为防止废水污染，项目拟建临时沉淀池，将施工废水沉淀处理后回用于车辆清洗或施工场地洒水降尘，不外排。

采取上述措施后，本项目施工期废水做到不外排，对周边水环境影响较小。

7.1.3声环境影响分析

施工期的噪声主要有电锯、挖掘机、推土机及运输车辆等，其噪声值在80～90dB（A）之间，各类施工机械在不同距离处的噪声预测值见表7-4。

    表7-4  各类施工机械在不同距离处的噪声预测值      单位：dB（A）

序号

机械类型

噪声预测值

5m

10m

20m

50m

100m

150m

180m

200m

1

装载机

86.0

80.0

74.0

66.0

60

56.5

54.9

54

2

挖掘机

84.0

78.0

72.0

64.0

58

54.5

52.9

52

3

载重车

82.0

76.0

70.0

62.0

56

52.5

50.9

50

4

振捣机

85.0

79.0

73.0

65.0

59

55.5

53.9

53

5

电焊机

80.0

74.0

68.0

60.0

54

50.5

48.9

48

6

电锯

90.0

84.0

78.0

70.0

64

60.5

58.9

58

施工期须按《建筑施工场界噪声环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求（表7-5）控制施工时段及建筑噪声。

表7-5  建筑施工场界环境噪声排放标准      单位：dB(A)

时间

昼间

夜间

噪声限值

70

55

根据表7-5的预测结果，在未采取降噪措施的情况下，施工期大部分施工机械所产生的噪声在50m外可达到昼间施工场界标准限值，150m外可达到夜间施工场界标准限值。根据现场调查可知，本项目与东南面敏感目标相邻。为减少施工噪声对工地附近居民的影响，建议采取如下措施。

（1）高噪声设备应布置在场地中部，尽可能远离周边敏感目标，在靠近敏感目标一侧设置隔声屏障。

（2）合理选择施工机械、施工方法，尽量选用高效低噪设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

（3）合理安排施工时间，将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，禁止夜间（夜间22：00-次日6：00）施工作业。若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解。

（4）优化施工工艺流程，应尽量避免高噪声设备同时施工。对位置相对固定的机械设备，能入棚内操作的尽量进入操作间。

（5）物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对周边居民的影响。

采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，施工结束后噪声影响随之消失。

7.1.4固废影响分析

施工期产生的固体废弃物主要是建筑垃圾、废弃包装材料、基础开挖产生的弃土弃渣、油罐更换产生废油罐。

1、建筑垃圾

根据工程分析，本项目施工建筑垃圾产生量为1t，主要以废石、废木料、废钢筋、废钢板等为主，其中能回收利用的集中收集外售资源回收单位，不能利用的集中收集运至垃圾中转站进行处置。

2、废弃包装材料

根据工程分析，本项目建筑施工废弃包装材料产生量为41kg，统一收集后外售给废品回收站。

3、土石方

项目土石方主要产生于隔油池和埋地油罐区的开挖，预计挖方量为500m³，可全部用于现有油罐坑回填和场地平整，无土方外弃。

4、废弃油罐

本次改扩建项目拟淘汰3台单层油罐，产生的废弃油罐由供应商回收综合利用。
采取上述措施后，项目施工期固废均得到妥善处置，对周边环境影响较小。

7.2营运期环境影响分析

7.2.1大气环境影响分析

本项目营运期废气主要为卸油、油罐储存、加油等过程挥发的含油废气（以非甲烷总烃计）、汽车尾气、柴油发电机尾气。

1、非甲烷总烃

本项目非甲烷总烃（油气）主要为卸油及加油过程排放的油气，为无组织排放。

根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），项目采用双层卧式埋地储罐，柴油油气损耗主要来自卸油及加油过程，柴油卸油过程中产生非甲烷总烃0.15t/a，加油过程产生产生非甲烷总烃0.24t/a。汽油卸油过程中产生非甲烷总烃5.06t/a，加油过程产生产生非甲烷总烃6.38t/a。

根据《常温常压吸收法油气回收装置的开发与应用》（江苏工业学院学报，2006.12）论文中的资料显示，油气回收装置的回收效率可达到95%，经回收装置回收后的油气浓度在0.67g/m3-1.2g/m3之间，能够达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-200）中“处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3”的规定。

根据上述分析，本项目采用汽油卸油、加油过程均采用油气回收装置。卸油，加油油气回收装置回收率按95%计。通过计算，本项目营运期非甲烷总烃排放总量为0.96t/a，0.11kg/h。

为了解本项目各工艺废气对环境的影响，现环评根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型（AERSCREEN）对项目各工艺废气进行大气影响预测：

①评价等级判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，Pi定义如下：
[image: image3.png]



[image: image5.png]


——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

[image: image7.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image9.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级判别见下表。
表7-6 大气环评评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≥10%

二级评价

1%≤Pmax＜10%

三级评价

Pmax＜1%

本项目排放的主要废气污染物为非甲烷总烃，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时所采用的污染物评价标准见表7-7，相关参数见下表：
表7-7  估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度℃

38
最低环境温度℃

-4.5
土地利用类型

落叶林

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

不考虑

地形数据分辨率

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

不考虑

岸线距离

/

岸线方向

/

②预测因子及源强

非甲烷总烃的排放形式均为无组织排放，按面源考虑。面源参数见表7-8。

表7-8  无组织面源参数表

编号
名称
面源起点坐标/m
面源海拔高度/m
面源长度/m
面源宽度/m
与正北向夹角/°
面源有效排放高度/m
年排放小时数/h
排放工况
污染物排放速率（kg/h）
X
Y
  1

站区
429058
2915765
436.65
30
31
49
4
8760
正常

非甲烷总烃
0.11
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。
表7-9  项目估算模式预测结果表
污染源

预测质量浓度/（mg/m3）
Pmax（%）
最大落地浓度距离（m）
评价等级
面源
站区

非甲烷总烃

0.1185
9.87
44
二级

由上述预测结果可知，本项目污染物最大落地浓度占标率（Pmax）最大值为8.95%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

③大气环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

根据表7-9估算结果可知，本项目大气污染物能够做到达标排放，项目无组织排放废气排放源下风向一次浓度预测值均不超标，非甲烷总烃最大落地浓度能满足《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3），排放厂界不存在一次浓度超标现象，因此本项目不需设置大气防护距离。

④大气污染物排放量核算
本项目大气污染物排放清单如下所示。

表7-10  大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

核算年排放量/（t/a）
标准名称

浓度限值/（mg/m3）

1

站区
卸、加油
非甲烷总烃
油气回收
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

4.0
0.96

无组织排放总计

非甲烷总烃
0.96

表7-11  项目大气污染物年排放量核算表

序号
污染物
年排放量（t/a）
1
非甲烷总烃
0.96
综上，项目营运期废气能做到达标排放，对周边环境影响较小。
2、车辆尾气

汽车排出尾气中的主要污染物是 CO、HC、NOx 等，其污染物排放状况主要取决于车辆本身及其运行状态。本项目加油车辆一般为尾气监测达标的车辆，进出加油站行驶的距离较短，行驶速度较慢，且同时启动或行驶的车辆一般不超过6台，故尾气排放量很少。因此本项目加油车辆汽车尾气对周围环境影响较小。

3、柴油发电机尾气

发电机为停电时备用设备，其影响为暂时性。发电机组运行时柴油机排出的尾气是一种高温高速的脉动性气流，除了黑烟外，而且还含有SO2、NOx、CO和烟尘等有害物质，直接排放不能符合国家的环保规定，对空气环境会造成一定的污染。为避免柴油发电机尾气对周边空气的影响，要求发电机尾气经一次性纸质过滤器处理后，引至屋顶排放；为最大程度减少对人群的影响，建议使用清洁轻质柴油，即柴油中的苯、硫含量都较低或向使用的柴油中加入添加剂，使柴油燃烧完全，可降低燃油烟气污染物的排放量，且柴油发电机使用率比较低，一年只开机几次，对周围环境影响极小。

综上所述，本项目各类废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。

5、环境空气影响评价自查

大气环境影响评价自查表见附表。
7.2.2地表水环境影响分析

项目营运期废水主要为生活污水和初期雨水。

7.2.2.1达标分析

1、生活污水

根据工程分析，本项目员工和外来人员生活污水，产生总量为204.4m3/a，所含主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS和动植物油等，其浓度分别为250 mg/L、150 mg/L、25mg/L、200mg/L和50mg/L。生活污水经隔油池化粪池收集处理后委托当地农户定期清掏用作农肥不外排。

2、初期雨水

初期雨水产生量约14.84m3/次，其主要污染物均为SS、石油类，浓度分别约为150mg/L、10mg/L。站内四周设雨水明沟，经隔油处理后回用于站内抑尘。

综上所述，本项目各类废水经处理后均能有效处置或达标排放，对周边环境影响较小。

7.2.2.2等级判定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-12。

表7-12  水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q<200且W<6000

三级B

间接排放

—

本工程生活污水经化粪池处理后委托当地农户定期清掏用作农肥，生活污水排放方式为不排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。
7.2.2.3水环境影响预测
①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

由工程分析可得，本项目无生产废水排放，项目生活污水量为204.4m³/a、0.56m³/d，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS和动植物油等。 

项目生活污水产生量较少，生活污水经隔油池化粪池收集处理后委托当地农户定期清掏用作农肥不外排，对地表水环境影响可接受。

综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水进入洋溪桥污水处理厂深度处理措施可行。

②地表水环境影响评价结论

根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水用作农肥可行，因此项目地表水环境影响可接受。

③地表水环境影响评价自查

地表水环境影响评价自查表见附件。

7.2.3地下水环境影响分析

加油站内储油罐和输油管线的泄漏或渗漏时，燃油料必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且会随着地表水下渗对土壤层的冲刷作用进入到地下水，将对地下水造成污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，会含有较大异味，并有较强的致畸致癌性。若这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，要使地下水完全恢复需几十年甚至上百年的时间。为确保本项目不会对周围的地下水环境造成污染，本次评价提出如下防渗措施：

①本项目共计3个油罐，均为双层油罐，埋地加油管道为双层管道，油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；在储油罐设置了液位计，此液位计具有高液位报警功能，确保不会因为加油过多而造成油品外溢而对地下水和土壤造成污染。

②项目处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外，在油罐区附近建设有地下水监测井，可以及时发现地下油罐渗漏与否，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。

③项目整个站区都进行硬化防渗，加油枪至油罐间管线按照《汽车加油加气站设计与施工规范的规定》（GB50156-2012）进行防渗，地表做防渗沟。

④建设单位应聘请有资质的单位对地下储罐、埋地管道等工程的防渗进行设计、施工监管等，确保工程施工质量，提高防渗系数，杜绝泄漏事故发生。

7.2.4噪声影响分析

本项目主要噪声源为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声、加油机、潜油泵。设备噪声声级值在55～85 dB（A）。加油泵运行噪声较低，且布置在地下，噪声传至地面后对外环境影响较小；备用发电机虽然运行噪声较高，但仅在停电时使用，使用频率低，噪声对周边环境的影响是短暂的；车辆进出加油站时，行驶速度慢，噪声一般不高，经距离衰减后对周边环境影响不大。

根据现场调查，本项目东北、东南、西面均分布有居民，尤其东南面距离居民最近距离为15m。为减小项目营运期各类噪声对周边敏感目标的影响，环评建议应采取以下降噪措施：

①设备的选型尽可能选用噪声低、振动小的设备。

②对加油泵、柴油发电机等设备在支架下面安装橡胶减震设施，柴油发电机房设隔声门窗，墙体安装消声材料，尽量降低噪声强度。

③加强进出加油车辆的管理，设置减速、禁鸣牌。

采取上述措施后，项目营运期南面噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、北、西面达到2类标准，噪声对周边环境影响较小。

7.2.5固体废弃物影响分析

固体废弃物主要为生活垃圾、废含油抹布、隔油池废渣和清罐废渣。
办公及生活垃圾设垃圾桶收集后交当地环卫部门进行清运处理；含油抹布为危险废物，废物代码为900-041-49；厨房隔油渣为一般固废，委托餐厨垃圾回收企业定期清运；隔油池废渣和油罐每3~5年清洗一次，清洗过程中产生的废油渣属于危险废物，交有资质单位处置，不在厂内暂存。环评要求项目建设危废暂存间，项目危险废物暂存于危废暂存间后定期由有资质单位统一处置，危险固废暂存间地面采用防渗混凝土进行硬化，设置明显标示牌，并采取了防雨、防漏、防渗和防遗失等措施，符合《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及其修改单中相应要求。
综上，本项目固体废物严格按照上述处置措施进行有效处置后，对环境不会造成明显影响。 

7.3环境风险分析

7.3.1 评价目的

加油站在防火、防爆、防泄漏等方面有行业特殊要求，涉及易燃易爆、有毒有害重大危险源，具有一定潜在的事故隐患和环境风险。风险评价的目的旨在通过风险度的分析，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患提出事故风险防范措施和应急预案，为工程设计和安全生产提供依据。

环境风险评价区别于安全评价的主要条件之一是：环境风险评价范围的着眼点是区域环境，包括自然环境、社会环境、生态环境等，而安全评价着眼于设备安全性事故后暴露范围内的人员与财产损害，通常设备燃爆安全性事故的范围限于厂界内。  

本次风险评价将找出主要危险环节，认识危险程度，有针对性地提出应急预案和事故防范、减缓措施，将风险的可能性和危害性降低到最小程度。
7.3.2物质危险性识别

本项目为加油站项目，生产运行过程中涉及易燃易爆危险化学品主要为汽油和柴油，汽油的理化性质及安全技术特性见表7-17，柴油的理化性质及安全技术特性见表7-18。

表7-17  汽油的理化特性表

标识

中文名

汽油

英文名

Gasoline；Petrol

分子式

C5H12～C12H26
危货及UN编号

31001；1203

理化

特性

沸点

40～200℃

凝固点

＜-60

相对密度（水=1）

0.67～0.75

相对密度（空气=1）

3～4

外观性状

无色或淡黄色液体，具有挥发性和易燃性，有特殊气味。

溶解性

不溶于水，易溶于苯、二流化碳、醇，极易混溶于脂肪。

稳定性

稳定

燃爆

特性

闪点

-50℃

爆炸极限

1.4～7.6%

自燃点

255～390℃

最大爆炸压力

0.813MPa

火灾危险类别

甲B

爆炸危险组别类别

T3／ⅡΑ

危险特性

其蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃烧爆炸，与氧化剂接触能发生强烈反应。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火剂种类

泡沬、干粉、沙土、CO2。用水灭火无效

毒性

及

健康危害

毒性

麻醉性毒物

接触限值

300mg/m3
健康危害

主要是引起中枢神经系统功能障碍。高浓度时引起呼吸中枢麻痹。轻度中毒的表现有：头痛、头晕、四肢无力、恶心等症状。重度中毒的表现有：高浓度汽油蒸汽可能引起中毒性脑病，出现中毒性精神病症状。汽油直接吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。

长期暴露影响

长期吸入汽油蒸汽可出现头晕、头痛、失眠、乏力、记忆力减退、易兴奋，有的出现癔病症状，也称“汽油性癔症”。皮肤长期接触汽油，出现干燥、皴裂、角化性皮炎。妇女出现月经异常。

短期暴露影响

皮肤接触

皮肤浸泡于汽油20～30分钟，可造成红斑、水疱等浅度灼伤。

眼睛接触

接触高浓度汽油蒸汽出现流泪、结膜充血。

吸入

大量吸入蒸汽可引起麻醉症状、兴奋、酒醉样，步态不稳并有恶心、呕吐等。吸入高浓度蒸汽后，很快出现昏迷。汽车司机加油时，误将汽油经口吸入肺内，则引起吸入性肺炎，当时就出现剧烈的咳嗽与胸痛。

表7-18  柴油的理化特性表

标识

中文名

柴油

英文名

Dieseloil

理化

特性

凝固点

-35～10℃

相对密度（水=1）

0.87～0.9

外观性状

稍有粘性的浅黄色至棕色液体

稳定性

稳定

主要用途

用作柴油机的燃料

燃爆

特性

闪点

40～55℃

爆炸极限

1.5～4.5%

自燃点

255～390℃

最大爆炸压力

0.813MPａ

火灾危险类别

乙B

爆炸危险组别类别

T3／ⅡΑ

危险特性

遇明火、高热或与氧化剂接触能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火剂种类

泡沬、干粉、沙土、CO2
毒性

及

健康危害

毒  性

具有刺激作用

健康危害

对皮肤、眼、鼻有刺激作用。皮肤接触柴油会引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入柴油蒸汽可引起吸入性肺炎。

皮肤接触

脱去污染的衣物，用肥皂及清水彻底冲洗。

眼睛接触

立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅，保暖并休息。呼吸困难时给予输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入

误食者立即漱口，饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠。就医。

7.3.3物料毒性分级评价

根据《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044-85)中有关规定，毒物危害程度分级见表7-19。

表7-19  毒物危害程度分级标准

指      标

分       级

Ⅰ

极度危害

Ⅱ

高度危害

Ⅲ

中度危害

Ⅳ

轻度危害

危害中毒

吸入LC50（mg/m3）

经皮LC50（mg/kg）

经口LC50（mg/kg）

＜20

 ＜100

＜25

200—

100—

25—

2000—

500—

500—

 ＞20000

＞2500

＞5000

急  性  中  毒

发  病  状  况

生产中易  发生中毒，

后果严重

生产中可

  发生中毒，

预防后良好

偶可

发生中毒

迄今未见急  性中毒，但有急性影响

慢  性  中  毒

患  病  状  况

患病率高

（≥5%）

患病率较高

（≤5%）或症状发生率高

（≥20%）

偶有中毒病例发生或症状发生率较高（≥10%）

无慢性中毒有慢性影响

本项目涉及的汽油属于Ⅳ轻度危害，柴油基本无危害。

7.3.4重大危险源辨识风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目危险物质的危险性、类别、储存量、储存临界量见表7-20。 

表7-20  重大危险源分布及主要危险物质一览表
物质名称

危险类别

CAS号
最大贮存量（t）

临界量（t）

备注

柴油

油类物质

/
25.5
2500
按照易燃液体：23℃≤闪点＜61℃的液体计算

汽油

油类物质
/

43.8
2500
/

注：汽油密度取0.73g/cm3、0#柴油密度0.85g/cm3。

单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。
[image: image10.png]Q1= 2/Qz s T 4/ Qu 2L





式中：q1、q2…qn — 每种危险物质实际存在量，t； 

Q1、Q2…Qn — 与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

经计算，本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
7.3.5评价等级的确定 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的有关规定，根据本项目所涉及的危险物质、功能单和重大危险源判定结果，以及建设项目周边的环境敏程度等因素，来确定项目环境风险评价等级。等级划分依据表7-21和表7-22。

表7-21  环境风险评价工作等级划分
环境风险潜势

IV、IV+

III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。

表7-22  建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV+
IV
III
III
环境中度敏感区（E2）

IV
III
III
II
环境低度敏感区（E3）

III
III
II
I
注：IV+为极高环境风险。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，当Q<1时，建设项目环境风险潜势为I。根据上述计算，本项目Q=0.02772＜1，则本项目环境风险等级为“简单分析a”。

7.3.6生产过程中潜在危险性识别

加油站主要事故类型是火灾、爆炸风险事故。

A加油系统主要事故源项分析如下：

（1）将燃爆事故分为工艺系统（从卸油至加油的全套系统）正常运行中的燃爆事故和工艺系统故障下的燃爆事故。前者指盛油容器（油罐和被加油汽车的油箱）上部空间及连通管道和通过油罐通气管管口的油蒸气排放在遭遇点火源时发生燃爆事故；后者指工艺系统发生泄漏、油品的跑、冒、废弃处置不当时遭遇点火源时发生燃爆事故。两类燃爆事故在严格控制点火源的条件下均不会发生。比较而言，在工艺系统故障下发生燃爆事故的可能性大得多。

（2）盛油容器（特别是储油罐和油罐车）上部空间及其连同管道处于最危险的爆炸危险区域，但其需要防范的点火源主要是区域内部产生的，如静电、冲击，区域外部产生的主要是雷电。

（3）泄漏和油品的跑冒是加油站最主要的危险因素之一。只要发生泄漏或跑冒，一切形式的点火源均可导致事故的发生。

（4）油蒸气通过通气管管口的正常排放需要有良好的通风条件，即管口有一定高度，四周开阔，并离开点火源有足够远的距离。

（5）废弃处置不当也是加油站的危险因素之一，应从管理制度上避免其发生。

（6）点火源是加油站另一类主要危险因素，而点火源的形式很多，其产生的不确定性又很大，是加油站安全生产的大敌。应将控制明火、电气火花、静电、雷电、高温物体的存在作为重点。

（7）其它因素

外部事故风险因素：自然灾害（地震、雷电），战争，人为蓄意破坏等。前两个因素为不可抗拒因素，后一个因素只要加强防范管理还是可以避免的。  

B加油站燃烧爆炸危险的主要环节和场所：

（1）卸油

卸油时，油罐区和油罐车停放地是主要危险场所。卸油时容易产生油蒸气的逸出、扩散和聚积。操作不当，容易发生油品的跑、冒。卸油中，极易产生静电荷的积聚。量油操作不当会引起金属工具间的碰击。明火、冲击、雷电、静电、电器火花等点火源均可能引发燃爆事故。

（2）加油

加油时，加油区是主要危险场所。加油时也有油气的逸出、扩散和聚积，操作不当会引起油品的跑、冒。加油场所较为复杂，明火、高热物、静电、雷电、电器火花和其他点火源都有引起燃爆事故发生的可能性。

（3）储存

储存中，由油罐通气管管口散发油蒸气是正常现象，但通气管管口应有规定高度保持良好通风并安装阻火器；储存中，最主要的危险是设备的泄漏。油罐和输油管、加油机（如果仍有油品积存）所在的场地是危险场所。泄漏可能产生的原因很多，例如腐蚀穿孔、焊接不良、疲劳裂纹、垫片损坏等均可造成。油罐的人孔、结合管部位、管道阀门、法兰、加油机部件应是防止泄漏的重点。一切形式的点火源，如遇油晶泄漏均可引起燃爆事故。

7.3.7环境风险事故防范措施及应急预案

为区别于安全评价，本环境风险评价重点评价环境风险事故防范措施及应急预案，对于与安全评价范畴的风险事故防范措施及应急预案做简要概述。

7.3.7.1风险事故预防措施

1、加油站火灾爆炸事故预防措施

从对加油站火灾爆炸事故的统计分析中可以看出，加油站事故的发生具有一定的规律性。为落实“安全第一、预防为主”的方针，保证加油站安全，应采取以下预防措施。

（1）重视夏季安全管理

夏季是各类事故的多发季节，应针对夏季天气炎热、事故苗头多的特点,强化人员的安全意识，调整好人员作息时间，保证作业人员精力充沛、作业规范并有计划、有步骤地开展预防事故活动，使加油站各项活动正常运行。同时，还应根据夏季雷雨天气多的特点，搞好预防预查，防止雷电引起的油气爆炸、电气火灾、电子电气仪表失灵以及人身遭受伤害等事故，防止暴风雨引起加油站设备遭水淹、设施遭破坏。

（2）加强人员安全教育、科学管理

加油站是面向社会的营业性场所，因此在事故预防中，既要注重加油站工作人员的安全培训教育，使其掌握基本的防火防爆知识，同时还应该注重加油站其他人员的安全，严格落实各项规章制度，做好加油站流动人员的管理。在有条件的加油站应该实行IC卡加油，尽量减少一次加油过程中参与人员的数量，从而降低事故发生时人员的伤亡损失。

（3）从严控制火源

加油站的着火源非常复杂，既有外来火源，又有因电器、静电、金属碰撞火花等产生的内在着火源。火源控制不严是引起加油站火灾的重要原因，因此必须认真吸取教训，严加控制，严禁一切外来火源进入加油站防火禁区，同时在加油站站区内应防止金属撞击产生火星，防止静电、雷电和杂散电流引起火灾爆炸，防止电器设备发生故障产生点火源，杜绝一切违章作业。

（4）加强装卸油作业管理

在装卸油作业过程中,要严格按照作业程序进行操作，严格检查汽车油罐车，防止因装油设备不符合规范、设备失修、冒油泄漏、静电放电和人的违章操作造成的汽车油罐车火灾。在作业过程中,应按照规定进行静电接地,控制加油枪的流速，严格操作规程和注意随时可能出现的隐患，掌握正确处理各种突发事件的应急办法和抢救措施。

（5）有效防止油气的产生和聚集

油品起火爆炸，存在浓度合适的油气混合气是基本条件之一。控制油气的产生和聚集，应该从四方面入手。

一是在平时应该将设备设施维护保养好，做到不渗不漏，检修设备时不要将油品洒到地面，并及时把设备内放出的油品妥善处理，缩短油品在危险场所内的存放时间；

二是为了防止油品蒸发降低油气浓度，在卸油、加油过程中应采用先进完善的油气回收系统，尽量减少不必要的油气排放，尽量减小油蒸气的存在范围；

三是应该采取科学布局，根据加油站各场所的特点采取通风、惰化等多种方式减少油气积聚，控制油气浓度，使之达不到油气燃烧爆炸的浓度；

四是加强油气浓度的检测，在爆炸危险场所内进行明火或其它危险作业前，进行严格的油气浓度检测，确认油气浓度在作业方式所允许的范围内，方可进入或进行作业。

（6）按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）中5.0.1条，加油站的围墙设置应符合下列规定：加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于规定的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。据现场调查，项目东、西、北侧均设置了不低于2.2m的非燃烧实体围墙。

7.3.7.2加油站跑冒油事故预防措施

（1）加油作业时要巡查管线，出现漏油情况及时处理，作业人员在值班期间，绝不允许擅离职守，并不得从事与本职工作无关的其他事情。

（2）装油容量应严格控制在安全高度之内，装油过满会使油料在容器内因温度升高膨胀而从容器口冒出。

（3）维修油罐、阀门、管线及其附件时，修理人员要与有关人员密切联系。离开现场或暂时停止修理时，应将拆开的管道用堵头堵住，并将修理情况向有关人员交待清楚。修理结束应经技术人员或值班员检查无误后，方可使用。

（4）油罐输油前后，都应对油罐安全设施进行检查，尤其是进出油管线上的阀门，油罐呼吸阀、计量口等，发现问题，应及时报告有关部门解决。

7.3.14.3 其他预防措施

（1）在加油站区适当增设禁火、禁烟和禁止使用手机的安全警示标志，对褪色的安全警示标志进行更换。

（2）与毗邻单位组成治安与消防联防组织，安全保卫职能部门负责与之保持密切联系，定期研究了解社会治安情况，搞好安全教育和防火、灭火技术训练，共同保卫加油站安全。

（3）加油站内的排水管网（包括雨水管网、污水管网）建议设置切断装置，必要时立即切断排水管网，严禁事故废水进入污水管网。

7.3.8环境应急监测计划

加油站火灾事故应急监测：在加油站厂界及罐区周围1km范围内（主要关注下风向的敏感点和保护目标）布设3～5个环境空气采样点，监测项目为CO、NOx，按监测技术规范并根据事故大小及处理状况合理设置采样时间和频率。应急监测可委托由监测资质的第三方公司承担。

7.3.9风险应急措施

7.3.9.1 加油系统火灾应急措施

（1）发现起火，立即报警，通过消防灭火。首先采用泡沫灭火，控制消防喷淋水量；也需用水冷却罐壁，降低燃烧强度。

（2）切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（3）在切断火势蔓延的同时，关闭输油管道进、出阀门。

（4）通知环保、安全、海事等相关部门人员，启动应急救护程序。

（5）组织救缓小组，封锁现场，疏散人员。

（6）灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样监测，叛定污染影响程度和采取必要的处理。

（7）调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充或修改事故防范措施和应急方案。

7.3.9.2溢油事故应急处置方案

（1）加油时发生跑、冒、滴漏情况，应立即关闭加油机，停止加油作业，跑、冒、滴漏油量不多时，用沙土进行覆盖。

（2）卸油时发生大量跑、冒、漏油情况，如出现外溢油，向溢油方向扩大监控，并在溢油前方用沙土围堵，防止油品进一步扩散，避免进入雨、污水排水管网，禁止火源靠近，回收油品和含油沙土应按相关规定处理。

7.3.9.3人员紧急撤离、疏散组织计划

加油站需要编制周围企业和人员分布图，指定具体联络人，并记录联络人的电话，当发生比较大的事故时，要在第一时间通知可能受影响的企业及人员，组织大家撤离。

撤离过程中要请求环保、公安、民政等部门协助，妥善安排撤离人员的生活。撤离后要对影响区进行联系监测，当环境恢复到功能区划的要求，并经过环保、卫生等部门的同意，事故得到有效控制的前提下，可以安排撤离人员返回。

7.3.9.4事故应急救援关闭程序与恢复措施

根据事故的不同级别和影响程度，事故应急求援的关闭程序分为市级，县级和企业级，对于特大型事故和受影响人数超过2000人的事故，要由邵阳市政府根据各职能部门的建议，决定事故应急救援关闭程序；对于大型事故和受影响人数超过200人的事故，要由城步县政府根据各职能部门的建议，决定事故应急救援关闭程序；对于很小的事故和影响人数很少的事故，由企业在征得主管部门的同意后决定事故应急救援关闭程序。

事故的恢复措施主要的是受污染土壤和水体的恢复，对于受污染严重的土壤，要刮取受污染的表土，并送资质单位进行处理；对于受污染的水体，要采取积极的净化措施，如撇取表层污染物等，撇取的污染物要送污水处理厂处理或进行焚烧处理。
7.3.10突发事故应急预案

根据《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家安全事故灾难应急预案》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、国家环保局（90）环管字第057号文及国家最新的环境风险控制要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等，并进行演练。项目应编制《事故应急预案》，加油站一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理。应急预案内容列于表7-23。

表7-23  突发事故应急预案

序号

项  目

内 容 及 要 求

1

危险源概况

详述危险源类型、数量及其分布

2

应急计划区

整个加油站

3

应急组织

加油站：指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理

地区：地区指挥部负责全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对加油站专业救援队伍的支援

4

应急状态分类及应急响应程序

规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

5

应急设施、设备与材料

储油罐、加油设施：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散、主要是围油设施等

6

应急通讯、通知和交通

应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

7

应急环境监测

及事故后评估

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

8

应急防范措施、清除

泄漏措施方法和器材

事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备

邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备

9

应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康

事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护

加油站邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护

10

应急状态终止

与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

11

人员培训与演练

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

12

公众教育和信息

对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

13

记录和报告

设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理

14

附件

与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成

7.3.11风险评价小结 

虽然本项目在运行过程中存在泄漏、燃烧和爆炸事故隐患，且以爆炸事故风险最为严重，但只要严格管理，加强职工安全教育，规范化操作，做到经常性安全检查，严格落实各项风险防范措施，便可通过科学管理消除或减少事故发生的几率，减轻发生事故后对环境的影响。同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。

7.4监测计划

环境监测是为环境管理服务的一项重要制度。通过环境监测，及时了解企业的环境状况，不断完善、改进污染防治措施，提高清洁生产水平，是实现企业环境管理定量化、规范化的重要技术支持。建立一套完善而行的有效的环境监测计划是企业环境保护工作的重要组成部分。

对于环境监测计划的实施，建设单位可委托具有监测资质的单位承担，并由政府环保部门与建设单位共同监督执行。本评价提出环境监测计划如表7-24。

表7-24   加油站环境监测计划

监测时期

监测类别

监测项目

指标

频次

监测点

营运期

环境质量监测

大气环境

非甲烷总烃

每季一次

厂区常年主导风向上风向、下风向设点监测

地下水监测

pH、耗氧量、氨氮、石油类

每季一次

加油站监测井

污染源监测

废气

非甲烷总烃

每年夏季、冬季各监测一次，每次连续监测两天

项目四面厂界
噪声

等效连续A声级

每年监测一次，昼间、夜间各监测一次

东、南、西、北厂界

7.5项目符合性分析

7.5.1产业政策符合性分析

本项目为加油站改造项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订）中限制类和淘汰类，因此，本项目符合目前国家产业政策要求。

7.5.2项目用地符合性分析

本项目位于城步儒林镇沙坪底村。根据建设方提供的国土证，本项目用地为商业用地，用地不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，故本项目用地符合国家土地政策、用地政策。

7.5.3项目选址合理性分析

本项目位于城步儒林镇沙坪底村，不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区范围内。项目为原址改扩建项目，不新增用地。项目所在地紧邻S219，交通便利。项目所在地为城郊，居民点主要分布在项目西面、东北面和东南面，最近居民楼距本项目东南侧边界15m。  

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014修订（2014修订版）规定：在城市建成区内不宜建一级加油站；在城市中心区不应建一级加油站；城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。由于本项目为三级加油站，选址符合该要求。           

综上所述，本项目加油站选址可行。

7.5.4总平面布局合理性分析

1.总平面布置原则

（1）严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014修订有关规范要求。

（2）在满足安全、使用方便的前提下，充分考虑美观，尽量节约用地，功能区分明确。

2.总平面布置

该站总平面依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014修订以下简称《规范》）进行布罝，并满足《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）要求，符合《规范》情况具体如下：

（1） 加油作业区：加油棚拟设在站区中部，车辆的入口设在东侧，出口设在西侧，分开设置，方便车辆进出，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014修订中第5.0.1条“车辆入口和出口应分开设置”的要求；

（2） 站区北、西侧，除道路侧外均设非燃烧实体围端，围墙高度为2.2米，符合《规范》第5.0.12条“加油加气站的工艺设备与站外逑（构）筑物之间，宜设罝高度不低于2.2.m的不燃烧实体墙”的要求；

（3） 加油岛及汽车加油场地设罩棚，罩棚采用钢结构网架制作，棚罩柱高为7.6米，符合《规范》第12.2.2-2条规定的其有效高度不应小于4.5米的要求。罩棚边缘与加油机的平面最小的距离约为5米，符合《规范》第12.2.2-3条“罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m的要求”。

（4） 加油棚内设油罐区、加油机和加油岛。储罐采用双层埋地卧式储罐。站内设备之间的安全距离及最近距离详见表7-25。

表7-25 站内设施安全距离、最近间距一览（m）

设施名称
汽油罐
柴油罐

汽油通气管

管口

柴油通气管

管口
油品卸

车点
加油机

站房
站区围墙

汽油罐

0.5（0.6）

0.5（0.6）

柴油罐

0.5（0.6）
0.5（无）

汽油通气管管口

—

—

—

柴油通气管管口
—

—

—

—

油品卸车点
—

—

3（24.67）
2（12.18）
—

加油机

—

—

—

—

—

—

站房

4（4.3）
3（4.3）
4（7.1）
3.5（7.1）

5（11.15）

5（7.5）
—

站区围墙

3（13.91）
2（13.43）
2（14.93）
2（17.19）
—

—

—

—
注：（1）该加油站汽油系统设有卸油、加油油气回收；
（2）表中括号内数据为设计距离、括号外数据为《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）中第5.0.13条中所要求的距离；
（3）“无”表示没有该设施，“—”表示无防火间距要求。
由表中数据可知，站内设备之间的最近间距能满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）的规定安全距离要求，故站内设备布置合理。

7.6“三线一单”相符性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(以下简称《通知》)，《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态红线

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目位于城步儒林镇沙坪底村，该区域为城步县城郊，不在城步县生态红线范围内。因此，项目建设符合生态红线保护要求。

（2）资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用，上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目主要是对机动车燃料零售，项目营运涉及到的各原辅材料均为外购。区域内已通自来水且水源充足，生产与生活用水量相对不大；能源主要使用电能，由国家电网供应。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源符合要求。因此，项目建设不存在资源过度使用的情况。

（3）环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目建设地位于城步儒林镇沙坪底村，根据环境空气质量现状监测、地表水环境质量现状监测以及声环境质量现状监测数据，项目区域大气环境、地表水环境以及噪声环境均能够满足相应的标准要求，且项目营运期各污染物均能实现达标排放，不会改变项目所在区域环境功能。因此，项目建设符合环境质量底线要求。

（4）环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于加油站项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。

7.7与湖南省人民政府印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的符合性分析

《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》及其附件《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020 年）》中指出：“17、推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、 包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放；2019年底前完全省6000余家加油站油气回收治理。到2020年，全面完成VOCs排放量较2017 年减少9%的目标任务”，“13、全面推进工业VOCs综合治理。严格环境准入，严禁新建石化、有机化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。强化源头管控，2018年交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装 印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放；积极开展原油成品油码头、油罐车、储油库、加油站油气回收工作，并保证回收设施稳定运行，到2019年，完成全省6000多家加油站油气回收装置建设、改造，年销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备。

本项目属于汽油、柴油零售项目，其中汽油年销售量为3000t/a，针对汽油卸、加油过程中的油气，拟采取卸、加油油气回收措施，符合《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》及其附件《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020 年）》中相关要求。
7.8建设项目环境保护设施竣工验收

根据国家新修订的《建设项目环境保护管理条例》，项目建成后，建设单位需进行竣工验收，进一步强化建设单位的环境保护“三同时”主体责任，各级环境保护部门主要是加强对建设单位的指导和监督检查，确保验收内容不缺项，验收标准不降低，验收结果全公开。根据国家新修订的《建设项目环境保护管理条例》，建设单位自主验收应遵循以下几点：

①编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

②建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

③除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

④编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

本项目环境保护设施竣工验收见表7-26。

表7-26 本项目竣工验收一览表

项目

污染物

验收内容

验收因子

验收标准

废气治理

非甲烷总烃

卸油、加油油气回收装置、油气排放装置
非甲烷总烃
《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）表1 二级标准

进出汽车尾气

控制管理

CHx
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值

备用发电机

经一次性纸质过滤器处理后，引至屋顶排放

SO2、NOx、CO
废水治理

生活污水

隔油池、化粪池

COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油

合理初中

初期雨水

经雨水沟收集进隔油池处理后回用于场内抑尘

/

合理处置

固废

处理

生活垃圾

垃圾桶

/
《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）

含油抹布

危废暂存间

/
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单

厨房隔油废渣

委托餐厨垃圾回收企业定期清掏

/

合理处置

隔油池废渣

委托专业清洗队伍进行，由清洗人员集中收集后交由有危废处理资质单位处置，不在站内堆放或处置

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单

油罐清洗废渣

/
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单

噪声治理

噪声

低噪声设备、绿化带、隔振、减振设施

噪声

南《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；东、西、北（GB12348-2008）2类标准

地下水污染防治及

风险防范

油品渗漏、火灾爆炸等

渗漏检测立管、双层管道、监测井、消防设施、液位仪、电视监控系统等

/
无泄漏、风险可控




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期防治效果

	大气

污染物
	卸油、油罐储存、加油
	非甲烷总烃
	卸油、加油油气回收系统
	达标排放

	
	运输车辆
	HC、CO、NOx
	加强绿化、通风
	

	
	柴油发电机
	SO2、NOx、CO和烟尘
	经一次性纸质过滤器处理后，引至屋顶排放
	

	水污染物
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、

NH3-N、动植物油
	生活污水经隔油池化粪池处理后委托当地农户定期清掏用作农肥
	合理处置

	
	初期雨水
	石油类、SS
	经隔油池处理后回用于场内抑尘
	

	固体废物
	生活区
	生活垃圾
	垃圾桶收集，委托环卫部门清运
	 合理处置



	
	站区
	含油抹布
	专用容器收集，交有危险废物处理资质的单位处置
	

	
	厨房
	隔油池废渣
	委托餐厨垃圾回收企业定期清掏
	

	
	油罐、隔油池
	废渣
	委托专业清洗队伍进行，由清洗人员集中收集后交由有危废处理资质单位处置，不在站内堆放或处置
	

	地下水污染防治及

风险防范
	油罐区、加油机、输油管道等
	汽（柴）油
	渗漏检测立管、双层管道、监测井、消防设施、液位仪、电视监控系统等
	无泄漏、风险可控

	噪声
	本项目营运期噪声主要为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声、加油机、潜油泵等设备噪声。设备噪声声级值在55～85dB（A）。采取相应措施后可有效隔声降噪，项目西厂界能满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的4类标准的要求，东、北、南场界能满足（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

。

	生态保护措施及效果：

站区周边进一步进行绿化，使区域生态得到一定的补偿，因此，本项目建设不会对生态环境产生明显的影响。




结论与建议

	9.1结论

9.1.1项目概况

本项目位于城步儒林镇沙坪底村，拟在原址对现有工程进行改扩建，主要改扩建内容为：新建油罐区、加油岛、消防砂池和隔油池等建构筑物；更换油罐、所有的工艺管线及相关的电气仪表线路，设双层油罐液位监测系统、双层油罐侧漏系统及双层管线渗漏监测系统。

9.1.2相符性及合理性分析

对照《产业结构调整指导目录》2011年本（2013年修订），本项目不属于淘汰类及限制类，符合国家产业政策要求。

根据第7章节分析，项目用地为商业用地，用地不占用基本农田，不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，故本项目用地符合国家土地政策、用地政策。此外，项目符合“三线一单”和“湖南省人民政府印发《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》”中的相关要求。
根据选址合理性和平面布置合理性分析章节可知，本项目加油站及储罐选址、平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014修订（2014版）的相关标准要求，故该选址和平面布置符合设计原则要求，符合环境保护和防火安全的要求，因此其选址和平面布置合理。
9.1.3环境质量现状

环境空气：根据2018年邵阳市生态环境局公布的《县（市）环境质量状况，城步县环境空气质量》数据可知，2018年城步县SO2、NO2、CO、O3、PM10年平均质量浓年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095 GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5的年平均浓度超过该标准中规定的标准限值，该区域属于不达标区。根据监测数据可知，非甲烷总烃的监测因子小时浓度均值可达到《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3）。
地表水环境：项目地表水中各项因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，评价区域地表水环境质量为达标区。

声环境：本项目南面厂界噪声监测点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，西面、北面、东面厂界噪声监测点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。

通过以上分析，目前项目场址附近环境质量良好，基本符合环境功能区划的要求。

9.1.4环境影响分析结论

9.1.4.1 施工期环境影响分析结论

（1）空气环境影响分析

本项目施工过程产生的扬尘，通过定期洒水，施工现场设置围栏或围墙，合理堆放砂石、水泥等建筑材料，适当降低运输车辆行驶速度等措施减小施工扬尘对周边大气环境的影响；其他污染物，如：施工机械废气、运输车辆尾气均为无组织排放，其排放量较小，经过大气扩散稀释，对周围空气环境无明显影响。

（2）水环境影响分析

本项目施工期产生的施工废水经隔油沉淀池处理后用作施工场地的降尘水等，对周围水环境影响小。

（3）声环境影响分析

本项目通过采取合理安排施工机械设备运行时间、合理布局机械设备施工等措施，场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值，对周边的声环境质量无明显影响。

（4）固体废物影响分析

本项目施工建筑垃圾、废弃包装材料分类集中堆放，定时清运，送相关单位合理处置，废弃油罐由供应商回收综合利用，对施工环境卫生及周围环境质量影响小。

采取以上措施，本项目施工期对环境不会造成明显影响。

9.1.4.2营运期环境影响分析结论 

（1）空气环境影响分析

①非甲烷总烃

本项目非甲烷总烃（油气）主要为卸油及加油过程排放的油气挥发损耗，为无组织排放。根据计算，项目非甲烷总烃产生量约为11.83t/a。汽油卸、加油过程中采用卸油 、加油油气回收装置后，废气回收率以95%计，则非甲烷总烃排放总量为0.96t/a。根据大气环境影响预测结果可知，加油站非甲烷总烃最大落地浓度出现在下风向44m 处，最大落地浓度为0.1185mg/m3，远小于《大气污染物综合排放标准》详解中标准限值（2.0mg/m3），说明本项目非甲烷总烃对周围环境影响小。

②汽车尾气

汽车排出尾气中的主要污染物是 CO、HC、NOx 等，其污染物排放状况主要取决于车辆本身及其运行状态。本项目加油车辆一般为尾气监测达标的车辆，进出加油站行驶的距离较短，行驶速度较慢，且同时启动或行驶的车辆一般不超过6台，故尾气排放量很少。因此本项目加油车辆汽车尾气对周围环境影响较小。

③柴油发电机尾气

发电机为停电时备用设备，其影响为暂时性。通过排气管于楼顶排放，对周围环境影响极小。

综上所述，本项目各类废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。
（2）水环境影响分析

1） 地表水环境

项目实现“雨污分流”，本项目生活污水经隔油池化粪池收集处理后委托当地农户定期清掏用作农肥不外排；站区初期雨水经隔油处理后回用于场内抑尘。

本项目各类废水经处理后均能有效处置或达标排放，对周边环境影响较小。

2）地下水环境

本项目是按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014修订中相应规范和要求进行设计及施工的，储油设备采用地埋式双层钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用环氧煤沥青加强级防腐处理，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。另项目油罐区采取液位报警、监测井、渗漏监测立管等，可以及时发现地下油罐渗漏与否，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。
综上，项目营运期油品渗漏风险较小，且加油区内地面硬化，不会对地下水有明显影响。

（3） 声环境影响分析

项目所产生的噪声主要来自潜油泵、加油机等机械设备及车辆，拟采取隔声、减震、消声、加强站区管理等措施加以治理，采取上述措施，南侧噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、北、东侧达到2类标准，噪声对周边环境影响较小。
（4） 固体废物影响分析

固体废弃物主要为生活垃圾、废含油抹布、隔油池废渣和清罐废渣。

办公及生活垃圾设垃圾桶收集后交当地环卫部门进行清运处理；隔油池废渣和油罐清洗废渣由油罐清洗单位直接运走并进行安全处置，不在站内暂存；厨房隔油废渣委托餐厨垃圾回收企业定期清运；废含油抹布设专用容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

综上，本项目固体废物严格按照上述处置措施进行有效处置后，对环境不会造成明显影响。

9.1.5环境风险分析

本项目不构成重大危险源，在建设单位按照评价的建议落实本报告提出的各项风险措施，加强对员工的安全操作培训，人工做到按要求和规范操作，杜绝人为操作失误而引起的泄漏、火灾、爆炸事故发生；同时制定完善、有效的环境应急预案，保证在发生事故时能采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延，做好事后环境污染治理工作的前提下，项目的环境风险是可以接受的。

9.1.6总量控制要求

项目气型污染物主要为VOCs（以非甲烷总烃计），排放量为0.96t/a，建议的总量控制指标为0.96t/a。
9.1.7总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策及地方经济发展要求，选址合理。采取相应的污染防治措施后，施工期、营运期产生的各类污染都能实现达标排放，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目的建设可行。

9.2要求

1．对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。

2．制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。

3．建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。




 注          释

一、本报告表附以下附图：

  附图1 项目地理位置示意图

  附图2 监测点位图

  附图3 四邻关系图

附图4 现场照片

  附图5 平面布置图

  附件1 成品油零售许可证

附件2 国土证   

附件3 危化证

  附件4营业执照

附件5 环评登记表

      附件6 监测报告
附表1大气环境影响评价自查表

附表2 地表水环境影响评价水自查表

附表3 环境风险评价自查表

附表4 建设项目环评审批基础信息表

   二、如果本报表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 

土石方施工





基础施工





废水、废气、


噪声、固废








结构施工





装修施工





工程运营





废水、废气、


噪声、固废








废水、废气、


噪声、固废








废气、噪声、固废








废水、废气、


噪声、固废








拆除施工





油罐车





地埋式油罐





潜油泵





加油机





加油枪





汽车加油





车辆离开





卸油油气回收（汽油）





加油油气回收（汽油）





非甲烷总烃





非甲烷总烃、噪声





噪声





尾气、噪声





非甲烷总烃





清罐废物





非甲烷总烃





汽车加油





加油机





埋地柴油罐





汽车柴油罐





清罐废物





噪声、非甲烷总烃





卸油口





非甲烷总烃





汽车离开





非甲烷总烃





尾气、噪声









