建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：年产3000吨机制炭建设项目

建设单位（盖章）：城步茅坪镇五一园环保机制炭厂

邵阳荣泰环保科技有限公司

编制日期：二〇二〇年三月

修改清单

| 项目名称 | 年产3000吨机制炭建设项目 |  |  |  | 项目所在地 | 城步苗族自治县茅坪镇文田居委会9组（五一园） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 城步茅坪镇五一园环保机制炭厂 |  |  | 审批部门 | 邵阳市生态环境局城步分局 |  |
| 项目负责人 | 曾旺兴 | 其他参与人员 |  |  |  |  |
| 专家意见： - 建议补充项目地理坐标、核实行业类别、项目用水供水情况及项目建设内容、省道S219现已更名。 - P10页地质一节，内容实为地形地貌、P11页水文一节，提到清溪河，实为与本项目无太大关系、P16页文字表述项目总量指标需通过排污权交易获得、P19页“有机类废物”表述不妥。 - 核实项目原材料使用量、机制炭与活性炭应存在一定区别。 - P28页水环境影响分析，“用作农肥”建议调整表述。 - 核实项目选址土地利用等规划符合性分析。 - 核实项目烟尘、NOX、SO2、产生量脱硫除尘设施技术工艺，核算排放量，核实脱硫效率80%。 - 环评审批基础信息表，建设性质非迁建污染物排放量空缺。 - P5排水：应核实生产废水产生量，循环利用量，与环保工程描述相协调；核算新鲜用水量和综合利用率；P6用地现状：机制碳应为机制炭，产品方案：竹碳应为竹炭、经化粪池处理后的水用作场地洒水降尘不妥，可以用于绿化浇灌或用作农肥。 - 营运期环境影响分析:“水作标准”应删除，“场地洒水降尘”应删除。“用作农肥”应删除。 - 核实项目中的竹焦油、竹醋液是否属于危废，如是，明确为按代码“900-000-XX”（XX为危废类别代码，进行归类管理。 - 建议明确原料堆场，破碎等易产生扬尘的车间采取封闭抑尘措施。 |  |  | 修改情况： - P7补充了项目中心地理坐标；P6-10核实了行业类别及项目用水供水情况，核实了项目建设内容。 - P11-20修改了地形地貌内容。清溪河部分内容已删除，总量指标获得和有机类废物描述已修改。 - P8核实了原辅材料使用量。 - P30已调整用作农肥表述。 - P35核实了项目选址土地利用等规划符合性分析。 - P20-22核实了项目烟尘、NOX、SO2、产生量脱硫除尘设施技术工艺，核算了排放量，核实了脱硫除尘效率。 - 完善了环评审批基础信息表。 - P23核实了项目排水及循环利用量、修改了生活废水经处理后去向。 - 完善了营运期环境影响分析文字描述。 - P24核实了项目中竹焦油和竹醋液属于危险废物，按照危险管理要求归类管理。 - P20明确了原料堆场和粉碎车间采取封闭抑尘措施。 |  |  |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况	8

三、环境质量标准	11

四、评价适用标准	13

五、建设项目工程分析	15

六、主要污染物产生及排放情况	15

七、环境影响分析	22

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	32

九、结论与建议............................................................33

附件：

附件1 环境影响评价委托书

附件2 土地租赁合同

附件3 环境监测报告与质保单

附件4 营业执照

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 环境监测点位图

附图4 项目环境保护目标分布图

附图5 项目周边环境现状照片

附表：建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000吨机制炭建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 城步茅坪镇五一园环保机制炭厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨壁俊 |  |  |  |  | 联系人 | 周冬荣 |  |  |  |
| 通讯地址 | 城步苗族自治县茅坪镇文田居委会9组（五一园） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13637398029 |  | 传真 |  | / |  | 邮编 |  | 422500 |  |
| 建设地点 | 城步苗族自治县茅坪镇文田居委会9组（五一园） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | 非金属废料和碎屑加工处理C4220 |  |  |
| 占地面积(平方米) | 1333.33 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) |  | 20 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 6.6% |
| 评价经费(万元) | -- | 投产日期 |  | 2020年8月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 城步苗族自治县拥有丰富的林业资源，全县现有林地21.9万公顷，楠竹2.3万公顷，竹木蓄积量居全省第6位。楠竹生长繁殖快，一年可成林，年生长增量可达500-800万根。竹屑一般可用于燃料、造纸、加工竹纤维、竹碳等。造纸和加工竹纤维成本较高，相对污染较大，而加工竹炭成本较低，相对污染较小。竹碳主要用作活性碳及烧烤燃料，还具有超强的吸附能力和释放负离子，对室内空气、汽车内空气的主要污染物甲醛、苯、氨等有显著的吸附分解作用，产品应用范围较广，具有良好发展前景。 为适应市场需求，城步茅坪镇五一园环保机制炭厂拟总投资300万元，在该县茅坪镇五一园新建年产3000吨机制炭建设项目，综合利用当地的楠竹加工废料生产竹炭，变废为宝，为楠竹加工废料处理开辟了新途径。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规规定，该建设项目需进行环境影响评价。按照国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目需编制环境影响报告表。受城步茅坪镇五一园环保机制炭厂委托，邵阳荣泰环保科技有限责任公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位接到委托后，立即组织技术人员赶赴现场开展实地调研、踏勘、资料收集等工作，对工程特点和环境特征进行分析，依照环评技术到则要求，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 2、项目建设基本情况 （1）项目概况 ①项目名称：年产3000吨机制炭建设项目； ②建设单位：城步茅坪镇五一园环保机制炭厂； ③建设性质：新建； ④建设地点：城步苗族自治县茅坪镇文田居委会9组（五一园）,中心地理位置坐标为E 110°33′48.91″ N 26°42′94.82″，项目具体位置见附图1。 ⑤投资总额：300万元； （2）项目建设内容 本项目占地面积1333.33m2，建筑面积1100m2，建设项目工程建设内容主要包括：建设生产车间（粉碎、烘干、制棒、炭化）、原料车间、成品车间、辅助配套工程、环保工程等。工程内容具体见表1-1，设备配置见表1-2。 表1-1 工程组成情况一览表 项目名称; 项目内容; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 生产车间; 加工区; 建筑面积130m2. 碳化池; 地下池40个：1.4*1.4*1.5. 辅助工程; 原材料区; 生产车间西部，面积300m2. 成品区; 位于厂区南部，面积160m2. 包装区; 位于生产车间碳化池东部，面积160 m2. 辅助工程; 办公室; 面积90m2，两层. 公用工程; 供水; 由自来水厂提供，可满足本项目用水需求. 供电; 茅坪镇供电所. 排水; 生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排. 环保工程; 废气处理; 破碎粉尘设置集气罩，再经布袋除尘后在车间内排放、烘干碳化废气经旋风除尘器+水浴喷淋除尘处理后通过17m高排气筒排放。. 废水处理; 废水经收集池（4m×3m×2m）沉淀池（4m×3m×2m）处理后回用于生产，应急池尺寸（4m×3m×2m），生活污水经化粪池处理后回用于场地洒水降尘与绿化浇灌或作农肥，不外排. 固废处理; 危险废物：竹焦油6t/a，竹醋液10t/a；除尘器粉尘作21.57t/a，回用于生产；职工生活垃圾1.5t/a，收集后送指定地点处理. 噪声治理; 机器隔音材料、消音材料，减振设备，墙体隔声. 厂区绿化; 厂区绿化及周边生态保护. （3）用地现状及周边环境 ①用地现状：本项目拟建地位于城步苗族自治县茅坪镇五一园，项目用地原为土桥农场居委会居民龙柏林所有的旱地两亩，租赁给建设单位建设机制炭生产线。 ②周边环境：项目东面出入口连接乡道；南面为山地；西面为山地；北面为山地。具体地理位置见附图1，周边环境见附图4。 （4）总平面布置 项目从东面进入，整个地块呈东西向长方块形状，东面布置为办公生活房，依次为成品车间、生产车间（粉碎、烘干、制棒，炭化）、北面为原料区。具体平面布置见附图2。 （5）生产规模及产品方案 ①生产规模：年产3000吨机制炭，产品为六棱柱型、圆柱形，中间为15mm左右空心形状，外径36-40mm，长370-400mm。 ②产品方案：项目产品为机制竹炭，竹炭主要用作活性碳及烧烤燃料，还具有超强的吸附能力和释放负离子，对室内空气、汽车内空气的主要污染物甲醛、苯、氨等有显著的吸附分解作用，还可用于污水处理。因此，竹炭还是一种较好的环保材料，具有广阔的市场前景。 （6）项目原辅材料 本建设项目的主要原辅材料是竹屑。本项目位于城步茅坪镇五一园，本地有很多竹制品加工企业，有丰富的竹屑来源。 表1-2 建设项目主要原辅材料 序号; 原辅材料; 数量; 来源. 1; 竹屑、锯木粉、边角料; 15000t/a; 原材料来源于周边合法生产厂家. 2; 喷淋除尘用水; 100t/a; 附近自来水. 3; 生活用水; 350t/a; 附近自来水. 4; 用电; 2×104kW h/a; 茅坪镇供电所供应. 5; 燃料; 125 t/a; 不合格竹炭作为燃料使用. （7）项目投资情况 本项目总投资300万元，其中机械设备200万元，土建50万元，环保工程建设费20万元，占总投资比例的6.6%，流动资金30万元。具体环保投资情况见表1-3、表1-4。 表1-3 项目分项投资表 序号; 项 目; 投资额（万元）; 备注. 1; 场地及设备费; 200. 2; 工程建设费; 50. 3; 环保投资; 20. 4; 流动资金; 30. 5; 总计; 300. 表1-4 工程环保投资估算表 序号; 污染类型; 防治措施; 预计投资; 备注. 1; 施工期; 废气; 帆布遮盖、定期洒水、车辆冲洗; 0.2. 废水; 废水沉淀池; 0.4. 固废; 建筑垃圾及时外运，生活垃圾设垃圾桶交环卫部门; 0.3. 2; 营运期; 废气; 集气罩、排气筒、旋风除尘器、水浴除尘装置; 13. 废水; 化粪池、收集池、沉淀池、应急池; 2. 噪声; 设备安装减振基础、消声降噪; 3. 固废; 垃圾桶、危废暂存间; 0.1. 生态; 厂区绿化; 1. 3; 合计; 20. （8）项目主要设备详见表1-5。 表1-5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 输送带; 2; 条; 江西. 2; 绞龙; 4; 条. 3; 滚动筛; 1; 台; 江西. 4; 烘干设备; 1; 台; 江西. 5; 旋风除尘器; 1; 台; 江西. 6; 粉碎机 FQ50-50; 1; 台; 江西. 7; 制棒机; 5; 台; 自制. 8; 水浴除尘装置; 1; 套; 自制. 9; 碳化池(地下1.4*1.4*1.5）; 40; 个; 自制. 10; 铲车; 1; 台. 11; 2T行巾; 1; 台; 自制. 12; 烟囱; 1; 座; 15. （9）公用工程 ①给水：本项目用水由附近自来水厂供水，用水主要为员工生活用水、旋风除尘器及水浴除尘塔循环水池补水等。 ②排水：项目冷却废水与除尘废水循环回用不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥或绿化浇灌。 ③供电：茅坪供电所。 ④能源：项目营运时使用的能源主要为电、生物质成型燃料等能源，项目不使用煤作为燃料。 （10）劳动定员及班制 项目总人数为12人，其中管理人员4人，生产工人8人，均就近招聘，年生产天数为250天。每天生产8小时，夜间不生产，炭化工序连续生产，管理人员在厂住宿，其他8人均不在厂区食宿。 3、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 该项目建设地位于城步苗族自治县茅坪镇五一园，用地类型为荒山旱地，项目地不占用基本农田。本项目属新建项目，本身无原有污染问题。 |

二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 城步苗族自治县位于湖南省西南边陲，湖南四大水系之一沅水支流巫水上游，沅江支流巫水上游，地理坐标在北纬25°58′～26°42′，东经109°58′～11°37′之间，东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接绥宁县和通道侗族自治县，北毗邻武冈市，素有“苗疆要区”之谓。省道S219线纵贯全境，南达国际旅游城市桂林，北通楚天佳域。全县10个乡镇163个村通了公路， 通车总里程729 km。东西直线横距65km，南北直线距83km，总面积2647.07km2。居住着苗、汉、侗、瑶等24个民族，总人口30万。县城儒林镇位于县境中部，北距邵阳市206公里，距省会长沙436公里，南至桂林市210公里。 本项目选址位于城步苗族自治县茅坪镇五一园，项目四面为荒山。项目具体地理位置见附图一，监测布点示意图见附图三。周边环境照片见附图五。 - 地形地貌 城步苗族自治县境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸立东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭小平缓地带。县内有1000m以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8m，雪峰山脉纵贯县境内，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈簸箕形乡北敞开口。县城境内以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。本项目地为丘岗地。 城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000米以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.8米。县东二宝顶海拔2021米，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326米，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。 - 气象气候 城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候，四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。全年日照时数在1134.6～1601.5小时左右，年平均气温为16.1 ℃，年平均降水量1218.5毫米，年平均降雪日数9.8天，相对湿度年平均在75～83%之间，年平均有霜日数为17.1天，全年冰冻平均天数为8.7天，境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，年平均风速2.3米/秒，常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率11.14%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图 1）。 图 1 城步县全年及四季风向频率玫瑰图 - 水文 城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。其中巫水为县境最大的河流，系沅水一级支流，属长江水系，县境干流长106公里，流域面积1576.4平方公里。浔江为西江二级支流，属珠江水系，系县内第二大水系，县境内河长55.5公里，流域面积578.1平方公里。资水又名赧水，属长江水系，县境内干流长33公里，流域面积418平方公里。渠水为沅江一级支流，属长江水系，县境内干流长29.3公里，流域面积153平方公里。全县有大小溪河816条，总长4036公里，其中河长5公里、流域面积10平方公里的干流及一至四级河流77条，长1122公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度6.56公里/平方公里，径流总量24.89亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。 巫水为湖南省沅水一级支流，源出东巫山，南流又西，经绥宁县、会同县至洪江区注于沅水。在会同、洪江区境内全长168千米，流经11个乡、街、镇。巫水向西北流纳黄山水、小言水、平水等，至城步县城。由此西南流3.5公里至两河口，界背水自南注入，又折向北流45公里经沉江渡至匡塘口人绥宁县境，岩背河自东南来汇(岩背河源出在城步县小芙蓉山，全长52公里，流域面积425平方公里，河流坡降9.72‰)。 5、动植物 城步苗族自治县系湘西山地植被地区越城岭、南山植被小区。全县有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。其中富有特色、经济价值较高的有432种，如猕猴桃、杨梅、板栗、山核桃、油桐、天麻、黄连、山苍子、薇菜、蕨类、楠竹等。 县境高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。县境主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，如属二级保护的有11种。

三、环境质量标准

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） （一）环境质量现状 1、大气环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）的要求，基本污染物环境质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。 # 本项目环境空气质量现状采用城步县环境监测站常规大气监测点2018年4月监测数据，由于本项目建设地位于农村地区，与周边无其他气型污染源，项目所在地的大气环境质量与常规监测点处相比更优，因此本监测数据具有可代表性。监测结果见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果表 单位：ug/m3 监测项目; SO2; NO2; PM10. 最小值; 6; 5; 44. 最大值; 17; 15; 83. 平均值; 15; 7; 63. GB3095-2012二级标准24小时平均值; ≤150; ≤80; ≤150. 评价结果; 达标; 达标; 达标. 由上表分析可知，项目建设地监测因子SO2、NO2、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 - 地表水环境质量现状监测 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后回用作周边育苗场浇灌或厂区绿化，不外排，故本项目无废水外排，本次评价不对地表水环境质量现状进行监测。 - 声环境质量现状监测 （1） 监测项目：等效连续A声级Leq(A)。 （2） 监测点位布设：本项目声环境质量监测点共布设4个，分别位于本项目东、南、西、北厂界外1m处。 (3) 监测频率、时间： 为了解本项目工程所在地声环境质量现状，本次环评委托了湖南西南检验监测有限公司于2020年3月22日至3月23日对各监测点进行噪声监测，昼间和夜间各监测1次，连续监测两天。 （4）监测结果：本项目声环境质量现状监测结果见表3-2： 表3-2 声环境质量监测结果一览表（单位：Leq(A)） 监测时间 监测点位; 3月 22 日; 3月 23 日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB 3096－2008 ）2类标准昼间≤60dB夜间≤50dB. 东面厂界; 48.0; 38.8; 47.7; 37.9. 南面厂界; 46.5; 38.0; 46.3; 37.7. 西面厂界; 49.1; 38.3; 49.3; 38.5. 北面厂界; 15.7; 38.6; 48.6; 36.3. 从上表监测结果可知，项目各厂界昼间和夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)的2类标准，区域声环境现状质量良好。 4、生态环境质量现状 据现场调查，本项目区域为农村生态环境，植被类型主要为灌木丛、茅草等，农作物主要以水稻、花生为主。 本区域内未发现珍稀动植物物种，无珍稀濒危物种、名木古树和其它需重点保护的动植物物种。项目评价区域内原始植被已被破坏，现只存在次生植被，以山地灌草丛和少量乔木为主，有松、桔等植物。区域主要种植的粮食作物为水稻和蔬菜。项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 环评根据本项目工程特点及周围环境特征，确定环境保护目标。具体详见表3-4。 表3-3 项目周边主要环境保护目标 环境 类别; 保护目标; 执行标准. 名 称; 方位距离; 功能及规模. 大气环境; 项目东北部居民; 东北面，620m-710m; 居民区，14户约48人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级. 项目东部居民; 东面，550m-810m; 居民区，66户约264人. 项目东南面居民; 东南面，410m-590m; 居民区,13户约52人. 项目东南面; 东南面,610m-820m; 居民区，60户约240人. 声环境; 项目200m范围内无居民; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 生态环境; 动植物; 项目周边200m范内; /; 生态良好. 水环境; 项目500m范围内无明显地表水系.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境：执行《空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物名称; TSP; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 二级标准 浓度限值; 年平均; 200; 60; 40; 70; 35; /; /. 24小时平均; 300; 150; 80; 150; 75; 4000; 160. 1小时平均; 900*; 500; 200; 450*; 225*; 10000; 200. 说明：带*为参考值，国家标准没有规定，TSP、PM10、PM2.5 的小时浓度平均值浓度值按该标准的日均浓度3 倍考核；O3小时平均为日最大8小时平均。 2、地表水环境：本项目无废水产生，生活废水经处理后综合利用，不外排。 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 (GB3096-2008) 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目大气污染物排放满足（GB16297-96）《大气污染物综合排放标准》表2二级标准中颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3、二氧化硫为0.40 mg/m3、氮氧化物为0.12 mg/m3，烟气排放执行《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中二级标准：烟尘：200mg/Nm3。 2、废水 项目冷却水和除尘废水循环回用不外排，生活污水经化粪池预处理后用作周边育苗场浇灌或厂区绿化。 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表4-4；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表4-5。 表4-4 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-5 环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 厂界外声功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废处理处置标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。一般工业固体废物的贮存场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定。 |
| 总量控制标准 | 根据工程分析计算，本项目大气污染物排放情况如下：SO2 0.019t/a、NOX 0.36t/a，无生产废水，项目总量控制指标通过排污权交易获得。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述： - 施工期工艺流程 本项目施工期工艺流程见图5-1。 噪声、固废 噪声 噪声 投入使用 设备调试 设备安装 主体工程建设 图5-1 项目施工流程及产污环节示意图 - 营运期工艺流程 旋风除尘器＋水浴除尘装置 排气筒 排放 竹焦油、竹醋液 设危废暂存间收集交有资单位收集处理 布袋除尘器 烟气管道 竹煤气 做燃料 碳化 制棒 烘干 粉碎 噪声 原料 噪声 噪声 竹炭 冷却 检验 不合格品 包装入库 图5-2 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： - 粉碎：将形状尺寸不规则的原料（竹屑、锯木粉，含水率25~35%左右）置入粉碎机，将其粉碎成3mm左右细度均匀的细颗粒。 ② 烘干：进厂原料含水率在25~35%左右，因此需要对原料进行干燥处理。粉碎后的成品细颗粒经输送带送入烘干机中，烘干机一端建有烘干炉，烘干炉通过燃烧成型生物质燃料进行供热，烘干炉热烟气通过负压方式送入烘干机中，热烟气直接与烘干机中的竹粉原料相接触，达到烘干效果。烘干温度在140~200℃，经烘干后原料中的水分烘干至含水率10%左右。 - ③制棒：将粉碎烘干后的原料送进制棒机进行制棒，炭棒成型过程中无需采用粘合剂。在高温高压下，通过制棒机螺杆的压力将高温软化的生物质材料中的木质素、纤维素结合，形成带中心孔的半成品炭棒。薪棒中间为15mm左右空心形状，外径36~40mm，长370~400mm。由于高温和高压的作用，炭棒表面会部分炭化而产生少量烟气（主要为颗粒物）。 - ④炭化：将半成品薪棒整齐码放在炭化池中，密封用进气口，引燃，燃烧过程中控制进氧量，炭化成炭。 炭化过程一般可以将其分为3个阶段： 干燥阶段：项目点燃成型竹屑棒，从点火开始，至炉温上升到160℃，机制棒所含的水分主要依靠外加热量和本身燃烧所产生的热量进行蒸发。机制棒的化学组成几乎没变。 炭化初始阶段：这个阶段主要靠棒自身的燃烧产生热量，使窑温上升到160～280℃之间。此时，竹质材料发生热分解反应，其组成开始发生了变化。其中不稳定组成，如半纤维素发生分解生成CO2、CO等物质。 全面炭化阶段：在这阶段中，竹质材料急剧地进行热分解，同时生成了大量的竹焦油，竹醋液等液体产物，此外还产生了甲烷、乙烯等可燃性气体。 竹炭炉热解竹材过程中会得到固体、液体（冷凝后）、气体3种产物： 固体产物：热解后得到的固体产物为竹炭。 液体产物：碳化窑排出的气体冷却后可得到含有竹醋液和竹焦油的液体。该液体除含有大量水分外，还含有有机酸、醇类、酮类、酯类、醛类、酚类、芳香族化合物等200余种有机物。 气体产物（竹煤气）：含有CO2、CO、甲烷、乙烯等物质的不能冷凝的气体，热值为15~20MJ/m3，属于中热值可燃气，其成分、热值都与城市人工煤气相似，故称为竹煤气，其特点是硫化物和氮化物含量很少，是一种优质煤气。 ⑤ 冷却、成品：炭化后的机制炭在窑内自然冷却，冷却时间为12h，完全冷却后出窑即为成品。 本项目实际在炭化热解过程中产生的可燃气体（气体产物）余热随着管道进入烘干工序回用。在管道输送过程中由于冷却会有冷凝液体产物，即竹醋液、竹焦油，属危险废物，按危废管理要求设置危废暂存间。 主要污染源分析 1、施工期： 项目工程施工主要内容包括：主体工程建设、设备安装、设备调试等过程。该项目在施工期对环境的主要影响因子是施工期产生的汽车尾气、噪声和固体废物。 （1）废气； 本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气和扬尘，其中尾气的污染物主要有NOx、CO及CHx 等。施工期的废气为无组织间断排放，运输量很少，不会对环境空气造成影响。 （2）废水 施工期废水来源有两部分：一是建筑施工产生的施工废水；二是场址施工人员的生活污水。现场施工时，工人生活和食宿均在当地农户家中，不设施工营地，基本不产生生活废水，不会对周边环境造成明显影响。 （3）噪声 施工期噪声主要为各种施工机械设备的运行时产生的噪声、设备安装及运输车辆产生的噪声。主要施工机械包括电钻、切割机、吊车、电焊机等，施工机械的运行噪声在75-100dB（A）之间。 （4）固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为生活垃圾。 项目施工场地不设施工营地，生活垃圾按 0.5kg/d·人计，施工工人数量为10人，生活垃圾产生量为5kg/d，以可回收垃圾为主，主要有易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒等，收集后，能回收利用的回收利用，不能回收利用的由管理人员运至最近垃圾堆放点。 2、营运期 （1）废气污染源 本项目运营期废气主要为原料粉碎工序产生的粉尘、烘干废气、竹煤气（主要成分为甲烷、一氧化碳、乙烷、二氧化碳等）。 ①粉尘：本项目原料堆场和在粉碎过程中会产生粉尘，车间采取封闭抑尘措施，待粉碎的原料为15000吨，粉碎机将购进的原料碎成Φ3mm以下的颗粒。经类比相关企业资料，原料破碎过程中产生粉尘产生量约为总量的0.1%，则粉碎工序粉尘产生量约为15t/a。环评要求项目在破碎筛分工序设置集气装置，废气收集后经过布袋除尘器处理后外排。 本项目配套布袋除尘器对破碎粉尘进行二次分离，除尘效率约99%，除尘器收集的粉尘直接回用于生产利用，经过处理后的废气通过喷淋除尘后外排。 ②烘干废气：烘干机废气主要为烘干燃料燃烧产生的烟气以及高温气流与原料一同进入干燥管，在高速热气流输送中，将原料中的水分蒸发，随原料产生的粉尘一起通过密闭管道进入旋风除尘器处理，再经水浴除尘处理后，再经17m高排气筒排放。烘干废气处理工艺流程见图5-3。 烘干机滚筒 风机 旋风除尘器 循环水池 竹煤气 竹屑 水浴除尘装置 补水 循环水 循环水 水泵 烘干废气 废气去排气筒 粉粹原料 烘干原料 烘干炉燃料为炭化炉池工作时产生的可燃气体-竹煤气（气体产物），初点火或竹煤气不足时以竹屑等生物质为燃料。类比同类规模竹炭生产企业，本项目竹煤气的产量为30万m3/a，竹煤气的含硫量约100mg/m3，全部用于烘干炉燃烧。补充竹屑等生物质燃料年耗量在125t左右，竹屑中含硫量很低，约为0.02%。项目燃料燃烧废气产排污系数参照《工业污染源产排污系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）-生物质锅炉（竹屑）、煤气（竹煤气）的产排污系数。根据部分系数核算，废气量约78万m3/a，则烘干炉燃烧废气产生量见表5-2。 表5-2 项目烘干炉燃烧废气产生情况一览表 燃料; 年用量; 产物系数; 产生量（t/a）. 烟尘; 氮氧化物; 二氧化硫; 烟尘; 氮氧化物; 二氧化硫. 竹屑; 125t; 37.6千克/吨-原料x; 1.02千克/吨-原料; 17S1千克/吨-原料; 4.7; 0.128; 0.043. 竹煤气; 30万m3; --; 8.6千克/万立方米-原料; 0.02S2千克/万立方米-原料; --; 0.258; 0.054. 合计; --; --; --; 4.7t/a; 0.386; 0.097. 注：1. 二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 2. 产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200 毫克/立方米，则S=200。 烘干设备在烘干粉粹后的原料时还会产生粉尘，类比同类项目，烘干粉尘产生量为0.25kg/t-原料，本项目每年消耗原材料15000t，则项目烘干废气产生的粉尘为3.75t/a。加热炉产生的高温气体通入滚筒式烘干直接对原料，烘干主要在干燥筒体内进行，原料由干燥筒体尾部的出料口出料，得到干燥原料；而水分以及烘干产生的废气进入旋风除尘器进行处理后，再通过水浴除尘装置二次处理，脱硫效率以80％计，旋风除尘器的处理效率以99%计，处理后的尾气通过17m高排气筒排放。烘干废气排放情况见表5-3。 表5-3 烘干废气产生及排放情况 污染源; 污染物; 产生情况; 治理 措施; 排放情况. 速率kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3. 烘干滚筒; 烟尘; 2.17; 4.7; 178; 旋风除尘器+水浴除尘，除尘效率99%，脱硫效率80％，风机风量18000m3/h; 0.022; 0.047; 1.78. 氮氧化物; 0.15; 0.386; 10; 0.15; 0.36; 10. 二氧化硫; 0.037; 0.097; 2.47; 0.007; 0.019; 0.5. ③炭化废气 成型的竹炭棒在窑炉中加热到280℃-400℃的热分解过程中，会分解产生焦油、醋酸等，并产生大量的CO、碳氢化合物（CH）等易燃的碳水化合物，即竹煤气，并有少量的NOx、SO2 产生。从成分看，竹煤气较为清洁，收集后可作为项目烘干的燃料使用，替代竹屑等生物质燃料。根据类比，本项目生产的竹煤气约30 万立方米，全部用于烘干炉作为燃料，燃烧产生的废气进入烘干废气处理系统处理后排放，炭化工序夜间生产时，产生的废气不经烘干工序直接进入水浴除尘装置处理后排放。 ④食堂油烟 本项目设有员工食堂，厨房设有1个炉头，属于小型规模。职工食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解，产生少量油烟废气。 （2）废水污染源 本项目用水主要是员工生活用水和水浴除尘循环水池补水用水。 - 生活污水： 本项目劳动定员为12人，厂内职工不安排住宿，提供中餐，仅管理人员住厂。本次环评中各项用水量根据DB43/T388--2014《湖南省地方标准》中相关参数来确定，生活用水每人每天150L计，不在厂住宿人员按100L/人·d，项目生活用水量为1.4t/d，即350t/a（全年工作日按250天计算），根据《环境统计手册》，生活污水的排水量取用水量的80%，则废水排放量为1.12t/d，即280t/a。项目生活污水经化粪池处理后回用绿化浇灌或作农肥。 - 水浴除尘循环水池补水：100t/a，循环利用不外排。 山泉水 员工生活用水 70 2800 化粪池 回用或作农肥利用 循环水池 水浴除尘 100 100 350 100 450 图5-4 项目水平衡图（单位：t/a） （3）噪声污染源 本项目噪声源主要来自破碎、烘干等生产设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为70～90dB(A)。项目主要噪声源具体见表5-5。 表5-5 项目主要噪声设备一览表（单位dB(A)） 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 治理措施; 治理后噪声源强. 1; 碳化池; 40个; 70~75; 隔声、消声; ≤60. 2; 烘干设备; 1台; 70~75; 减振、隔声; ≤55. 3; 粉碎设备; 1台; 75~90; 减振、隔声、消声; ≤60. 4; 制棒机; 5台; 70~75; 减振、隔声; ≤60. 5; 输送带; 2条; 70~75; 减振、隔声; ≤55. 6; 风机; 1台; 70~80; 减振、隔声; ≤60. 7; 振动筛分机; 1; 70~80; 减振、隔声; ≤60. （4）固体废物 本项目建成投产后，生产过程中产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、炭化产生的竹焦油和竹醋液、除尘系统收集粉尘、不合格品、生物质燃料灰渣。 - ①生活垃圾：厂区共有员工12人，按每人每天0.5kg计算，6kg/d，1.5t/a。 - ②竹焦油和竹醋液：本项目碳化炉密封效果较好，产生的竹煤气质量较好，全部进入烘干炉燃烧。在管道输送过程中将有少量竹焦油和竹醋液析出，析出的竹焦油和竹醋液收集后作为危险废物，交由有资质的单位回收处置。 ③不合格竹炭 不合格的次品，约100t/a，可作为烘干的燃料，也可以降价销售。 ④生物质燃料灰渣 项目烘干过程中生物质燃料燃烧产生燃料灰渣，根据业主提供的资料，项目生物质燃料用量约为125t/a，燃料灰渣量约占原料3%~5%，则项目燃料灰渣量约为6.25t/a。燃料灰渣可外售，得到有效处置。 本评价根据《国家危险废物名录》（2016年）及危险废物鉴别技术规范（HJ/T298-2007）相关要求，对本项目营运期固体废物危险性进行鉴别，结果件下表。 表5-6 本项目危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 主要成分; 产生工序; 是否属于危险废物; 危废代码. 1; 竹焦油; 木杂酚油; 炭化工序; 是; HW11 900-013-11. 2; 竹醋液; 醋酸; 炭化工序; 是; HW11 252-011-11. 3; 不合格竹炭; 竹炭; 检验; 否; /. 4; 燃烧灰渣; 灰渣; 烘干工序; 否; /. 5; 生活垃圾; 废纸，果皮等; 员工生活; 否; /. 表5-7 本项目固废产生及处置情况 排放源; 名称; 产生量; 处置情况; 排放量. 生产车间; 竹焦油; 6t/a; 交由有资质单位回收; 0t/a. 竹醋液; 10t/a; 0t/a. 不合格竹炭; 100t/a; 作为燃料或外售; 0t/a. 燃料灰渣; 6.25t/a; 外售; 0t/a. 员工生活; 生活垃圾; 1.5t/a; 环卫部门处置; 0t/a.

六、主要污染物产生及排放情况

| 内容 | 排放源 | 污染物 名 称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 粉碎机 | 颗粒物 | 10.42kg/h 15t/a |  | 0.619kg/h 1.3925t/a |  |
|  | 烘干滚筒 | 烟尘 | 178mg/m3 | 4.7t/a | 1.78mg/m3 | 0.047t/a |
|  |  | NOx | 10 mg/m3 | 0.36 t/a | 10 mg/m3 | 0.36 t/a |
|  |  | SO2 | 2.47mg/m3 | 0.097t/a | 0.5mg/m3 | 0.019 t/a |
|  | 碳化池 | 竹煤气 | 去烘干炉燃烧 |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水280t/a | CODcr | 300mg/L | 0.08t/a | 经化粪池处理后，作农用施肥，不外排 |  |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.04t/a |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.06t/a |  |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.007t/a |  |  |
| 固体污染物 | 竹煤气 冷凝 | 竹焦油 | 6t/a |  | 交由有资质的单位回收 |  |
|  |  | 竹醋液 | 10t/a |  |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘系统粉尘 | 21.57t/a |  | 回用 |  |
|  | 旋风除尘器 |  |  |  |  |  |
|  | 水浴除尘器 |  |  |  |  |  |
|  | 碳化炉 | 不合格竹炭 | 100t/a |  | 作燃料或外售 |  |
|  | 烘干机 | 燃料灰渣 | 6.25t/a |  | 外售 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  | 环卫部门收运 |  |
| 噪 声 | 碳化池 | 噪声 | 70~75 dB（A） |  | ≤60 |  |
|  | 烘干设备 |  | 70~75 dB（A） |  | ≤55 |  |
|  | 粉碎设备 |  | 75~90 dB（A） |  | ≤60 |  |
|  | 制棒机 |  | 70~75 dB（A） |  | ≤60 |  |
|  | 输送带 |  | 70~75 dB（A） |  | ≤55 |  |
|  | 风机 |  | 70~80 dB（A） |  | ≤60 |  |
|  | 振动筛分机 |  | 70~80 dB（A） |  | ≤60 |  |
| 主要生态影响(不够可加附页) 项目对生态环境影响主要体现在加工过程中产生的粉尘，经处理后对周边生态环境产生的影响不大。 |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、 大气污染物影响分析 本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气和扬尘，其中尾气的污染物主要有NOx、CO及CHx 等。施工期的废气为无组织间断排放，运输量很少，不会对环境空气造成影响。 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，严格控制燃料质量可有效降低运输车辆和机械尾气对大气环境的污染。 针对扬尘建议采取的措施： 避免在干燥季节、大风气象条件下施工； 在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生； 在施工场地应采取围挡、遮盖、围墙硬隔离等防尘措施； 对进出车辆车轮清洗；加强厂区道路清扫保洁工作。 二、废水影响分析 本项目场区内不搭建施工营地，现场施工时，工人生活和食宿均在当地农户家中，不设施工营地，基本不产生生活废水，不会对周边环境造成明显影响。 三、噪声影响分析 项目施工阶段的主要噪声来源于施工机械的施工噪声和运输车辆的噪声，具有高噪声、无规则的特点，噪声值在75~100dB之间，根据项目施工特点及周边环境特征，本项目受施工期噪声影响较大的人群主要为距离南面较近的付家垴村居民，为减少项目施工期间噪声对周边居民的影响，环评要求本项目施工时采取以下防治措施： ①合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工； ②施工期间离路线较近的敏感点，一方面应制订合理的施工计划，加强施工管理，另一方面结合噪声预测情况及早采取相应的防治措施，减小施工噪声对敏感点的影响，必要时设置临时隔声屏障； ③合理安排运输路线，车辆运输时限制车速，禁止鸣笛。 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失，施工期间产生的噪声对周边居民的影响不大。 四、固体废弃物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为少量的施工人员生活垃圾。 项目施工场地不设施工营地，生活垃圾按 0.5kg/d·人计，施工工人数量为10人，生活垃圾产生量为5kg/d。施工期产生生活垃圾以可回收垃圾为主，主要有易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒等，收集后，能回收利用的回收利用，不能回收利用的由管理人员运至最近垃圾堆放点。 因此，项目施工固体废物在妥善处置后，对周边环境影响较小。 五、施工期环境影响小结 施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，采取本报告提出的施工期污染防治措施，本项目施工噪声和扬尘对周围保护目标的影响小，且这些影响也是短期的，随着施工期结束，施工噪声和扬尘等问题也会消失。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为原料粉碎工序产生的粉尘、烘干废气、竹煤气（主要成分为甲烷、一氧化碳、乙烷、二氧化碳等）。其中竹煤气全部回到烘干燃烧，不外排。因此本项目运营运期主要考虑粉粹机无组织排放的粉尘和烘干废气排气筒有组织排放烟气对大气环境的影响。 （1）污染物达标情况分析 ①粉粹机粉尘无组织排放 本项目粉粹机粉尘经收集后采用布袋除尘器进行处理，处理后在车间内呈无组织排放。根据工程分析项目粉粹机无组织排放的粉尘排放速率为0.619kg/h，项目无组织排放面源参数见表详见表7-2。 表7-2 项目粉尘无组织排放参数 排放源; 污染物; 排放高度(m); 面积（m2）; 排放速率（kg/h）. 粉粹机; 颗粒物; 5; 20×40; 0.619. 采用HJ2.2-2008《环境影响评价导则—大气环境》中推荐的SCREEN3 模式，按照面源计算项目无组织排放粉尘的大气防护距离，计算结果截图见图7-1。 图7-1 计算结果截图 综上，项目营运期无组织粉尘无超标点，故不设大气环境防护距离。 ②烘干废气有组织排放 烘干废气通过密闭管道进入旋风除尘器、水浴除尘装置处理后，经17m高排气筒排放。根据工程分析项目烘干废气排放的污染物浓度分别为：烟尘2.78mg/m3、SO2 2.47mg/m3、NOx 10mg/m3。项目烘干废气排放达标情况见表7-4。 表7-4 项目烘干废气达标情况一览表 位置; 污染物; 处理措施; 排放高度; 排放情况; 排放标准; 执行标准. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 烘干机; 烟尘; 旋风除尘器+水浴除尘; 17m; 1.78; 0.022; 200; --; 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996. SO2; 0.5; 0.007; 850; --. NOx; 10; 0.15; 240; 0.77; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 由表7-4可知，本项目烘干废气排放颗粒物、SO2、NOx等污染物均能达标排放，颗粒物、SO2排放浓度满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求，NOx排放浓度和排放速率均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级标准的要求。 （2）大气环境影响预测与评价 ①最大落地浓度 本项目有组织排放主要来源于烘干废气，烘干废气经旋风除尘器与水浴除尘处理后通过17m高排气筒排放。按点源模式进行扩散计算。本项目有组织排放参数见表7-5。 表7-5项目有组织排放参数 项目; 排放源; 污染 因子; 排气筒; 排气筒排风量（m3/h）; 排气温度（℃）; 排放速率（kg/h）. 个数; 高度（m）; 排气筒内径（m）. 排气筒; 烘干设备; 颗粒物; 1; 17; 0.8; 18000; 100; 0.022. SO2; 0.007. NOx; 0.15. 采用HJ2.2-2008《环境影响评价导则—大气环境》中推荐的SCREEN3模式，计算本项目有组织排放的主要污染物颗粒物、SO2、NOx的环境影响。经过计算烘干废气中颗粒物、SO2、NOx最大落地浓度计算结果见表7-6。 表7-6烘干废气颗粒物、SO2、NOx地面最大一次浓度预测结果 序号; 下风向距离（m）; 颗粒物; SO2; NOx. 落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 10; 0; 0.00; 0; 0.00; 0; 0.00. 2; 100; 4.128E-7; 0.00; 1.314E-7; 0.00; 2.815E-6; 0.00. 3; 100; 4.128E-7; 0.00; 1.314E-7; 0.00; 2.815E-6; 0.00. 4; 200; 3.268E-5; 0.00; 0.0000104; 0.00; 0.0002228; 0.09. 5; 300; 6.621E-5; 0.01; 0.00002107; 0.00; 0.0004514; 0.18. 6; 353（最大值）; 6.913E-5; 0.01; 0.000022; 0.00; 0.0004713; 0.19. 7; 400; 6.757E-5; 0.01; 0.0000215; 0.00; 0.0004607; 0.18. 8; 500; 6.287E-5; 0.01; 0.00002; 0.00; 0.0004287; 0.17. 9; 600; 5.942E-5; 0.01; 0.0000189; 0.00; 0.0004051; 0.16. 10; 700; 5.728E-5; 0.01; 0.00001822; 0.00; 0.0003905; 0.16. 11; 800; 5.474E-5; 0.01; 0.00001742; 0.00; 0.0003732; 0.15. 12; 900; 5.291E-5; 0.01; 0.00001684; 0.00; 0.0003608; 0.14. 13; 1000; 5.016E-5; 0.01; 0.00001596; 0.00; 0.000342; 0.14. 14; 1100; 4.732E-5; 0.01; 0.00001506; 0.00; 0.0003226; 0.13. 15; 1200; 4.608E-5; 0.01; 0.00001466; 0.00; 0.0003142; 0.13. 由表7-6可知，本项目排气筒排放的废气中颗粒物的最大地面一次浓度出现在排放源中心下风向353m处，地面浓度最高值为6.913E-5mg/m3，占标率为0.01；SO2最大地面一次浓度出现在排放源中心下风向353处，地面浓度最高值为0.000022mg/m3，占标率为0.00%；NOx最大地面一次浓度出现在排放源中心下风向353处，地面浓度最高值为0.0004713mg/m3，占标率为0.19%。本项目颗粒物、SO2、NOx最大地面一次浓度、占标率都较低，预计不会对区域环境空气质量产生影响。 ②食堂油烟废气 本项目食堂油烟经油烟净化器处理后通过排烟管道高于食堂屋顶排放，净化处理后的油烟排放浓度一般为1.8~2.0 mg/Nm3。其排放浓度小于2.0mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。对大气环境影响较小。 （3）大气环境防护距离 从本项目无组织排放预测结果来看，无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值要求；本项目场界不会出现超标点。 根据环境保护部环境工程评估中心《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）条款说明与实施回答中“七、大气环境防护距离 问题1回答：如输出结果为“无超标”，则代表该面源可不需设置大气环境防护距离”，因此本项目的不需要设置大气环境防护距离。 二、水环境影响分析 根据工程分析，本项目排放的废水为职工的生活污水。 生活用水的总用水量大约为1.4t/d，即350t/a。生活污水排放量约为1.12t/d，即280t/a。本项目少量生活污水经化粪池处理后，污水须符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005），用于场区绿化浇灌或用作农肥。 项目生活污水不直接排放地表水体，不会对周边地表产生影响。 三、声环境影响分析 （1）噪声源污染源 本项目噪声源主要来自破碎、烘干等生产设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为70～90dB(A)。 对粉粹机、烘干机、风机等产噪设备设置防噪减震设施，合理布置生产车间位置，本项目生产设备均布置在生产车间内，利用生产车间墙体可起到隔声作用；将高噪声设备设置在生产车间中部，有效的降低了噪声影响。同时加强厂区管理，防止人为噪声，进入厂区的车辆应低速行驶，合理安排工作时间，夜间及其他敏感时间不进行生产。为降低项目生产噪声对周边环境的影响，环评建议采取以下措施： ①合理优化场区布局，使用的设备噪声不得超过85 dB(A)； ②设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备，及时对设备进行检修以及更新； ③对设备安装减震垫、消声器，将粉碎机安置在机房内，使噪声源隔离消声； ④加强管理，严格执行作息时间（8:00~18:00），其余时间不允许加工作业； ⑤建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能； ⑤生产过程中做到文明生产，减少物料装卸过程中产生的撞击噪声。 采取上述降噪措施后，预计可降噪15 dB（A）左右，生产期间各设备同时运行，噪声叠加源强值约90.96 dB（A）在未考虑降噪措施、山体阻隔作用的情况下噪声随距离衰减的预测结果见下表。 表7-3 噪声衰减预测结果统计表 单位dB（A） 声源; 源强; 预测值. 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 生产设备; 90.96; 70.96; 64.94; 56.98; 50.96; 47.44; 44.94; 41.42; 38.92. 由上表可知，本项目生产噪声经减振、安装消声器、山体阻隔、距离衰减后，厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，敏感点处噪声预测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，因此本项目生产噪声对周边敏感点影响较小。 根据现场调查结果，项目厂界200m范围内无声环境敏感目标，本项目夜间不进行生产，因此本项目对周围居民生活环境基本不产生影响。 四、固废物影响分析 本项目生产过程中固体废物主要为生产固废、生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员12人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.5t/a。项目生活垃圾集中收集，送指定地点处理。 （2）生产固废 项目生产固废主要有：燃料灰渣，收集的粉尘，不合格产品，碳化产生危废—竹焦油、 竹醋液。 项目收集的粉尘（33.42t/a）可回用于生产。生物质燃料灰渣（6.25t/a）可外售用作农肥。项目产生的不合格产品（100t/a）用作燃烧炉燃料或低价外售附近居民。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），本项目设立专用固废堆放间，堆放间应设置有围堰、防渗漏和防雨等设施，专门存放燃煤灰渣、不合格产品等一般固体废物。 项目碳化产生危废—竹焦油（6t/a）、竹醋液（10t/a）集中收集。 竹焦油、竹醋液的具体成分复杂，具有危险废物的性质。针对本项目产生的焦油、竹蜡液建议建设单位按照危险废物进行管理，采取如下治理措施： ①建设单位应当及时分类收集本单位产生的危险废物，并按照类别分置于专用容器内，应当有明显的警示标识和警示说明。 ②设置危险废物的暂时贮存间，不得露天存放危险废物；危险废物的暂时贮存设施应当能暂存项目3个月产生的竹焦油及竹醋液量，应当远离人员活动区以及生活垃圾存放场所，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ③危险废物应做到分类收集存放，定期交由有资质单位进行无害化处置或回收利用，并按当地危险废物转移联单管理办法做好申报转移记录。 综上所述，本项目固废均得到有效处理，各治理措施针对性较强，经有效处理后对周围的环境影响较小。 五、环境风险分析 本项目不使用危险原辅材料，生产设备及工艺安全可靠。但原料竹屑和成品竹炭、竹焦油、竹煤气都为易燃物品，极易因管理不善而引发火灾。同时产生的危废竹焦油、竹醋液泄漏会污染水体和土壤。 建议建设单位应采取的风险防范措施如下： （1）生产车间及附属构筑物必须严格按《建筑设计防火规范》的要求进行设计和建设。原料、产品、竹煤气管道都应远离产生明火设施设备。厂区禁止吸烟。 （2）原料库、成品库和各车间配置专门的消防器材和设备，设置消防通道，厂内设置消防专用池，并设专人定期检查，保证设施完好。企业应设立消防水池。 （3）企业必须建立火灾事故应急处理措施，并加强对生产工人的管理和培训，提高安全生产和消防意识。 （4）竹焦油、竹醋液存储单元应设置防漏裙角，储存间地面进行防腐防渗处理，设置导流沟和事故池等。 综上，建设单位在做好上述风险防范的措施下，可使风险影响降低到最低程度，可有效的保护好环境。 六、产业政策符合性分析 本项目利用废竹屑、竹叶进行深加工，为废旧资源综合利用，属于农副产品加工。对照《产业结构调整指导目录》（2013年修订本），本项目属于第一类鼓励类：一、农林业43、竹藤基地建设、竹藤精深加工产品及竹副产品开发。三十八、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用及治理工程。项目的建设符合国家产业政策。 七、选址可行性分析 通过对项目选址进行实地踏勘，本项目位于城步苗族自治县茅坪镇五一园。项目用地不属于基本农田、自然保护区、风景名胜区等，选址符合土地利用要求；环境质量引用城步苗族自治县环境保护监测站监测数据，空气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准，声环境符合《声环境质量标准》GB（3096-2008 ） 1类标准。本地原料来源丰富；项目地东面紧临乡道，交通较便利，有利于物料运输及企业发展。项目从事机制炭活动，营运期产生的主要污染物为粉尘、烟尘、噪声、固废等。粉尘拟将粉碎机安装机房里、筛网上安装集尘罩，并都装上布袋除尘器，烟尘回收烟油后通过旋风除尘器及水浴除尘处理，再经17m高的烟筒排放。在采取消烟除尘、粉尘除尘措施后，粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值；烟尘可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-96中的要求。噪声通过在设备上安装减震垫、消声器、隔声板等措施后，噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址合理。 八、平面布局合理性分析 本项目从东面进入，项目地整体布置呈东西走向的长方形。整体布置：西面为原料棚，从西往东依次为粉碎、烘干、制棒；东面为碳化池；南面依次为冷却、包装、成品仓库，办公生活房设置在厂房入口。项目整体布置分区明显，凸显了合理利用土地因地制宜的特点，有利于项目运营管理；车间布置走流水线生产，生产连续进行无间断，节省劳动力及其成本，保证产品质量及产量。各个生产车间布置紧凑合理，设备集中安放，可集中对污染物进行衰减和处理。从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置合理。 九、建设项目环境保护措施一览表 表 7-5 建设项目环境保护措施一览表 类别; 治理对象; 治理设施与措施; 要求. 废气治理; 粉碎机粉尘; 布袋除尘器处理; GB16297-96）《大气污染物综合排放标准》表2二级标准中颗粒物无组织排放监控浓度限值. 烘干废气; 旋风除尘器+水浴除尘，17m高排气筒排放; 《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中二级标准. 碳化废气; 竹煤气进入烘干炉燃烧; 竹煤气全部用于烘干炉燃料. 水污染治理; 废水; 生活污水经化粪池处理后回用于洒水降尘及绿化浇灌或作农肥; 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）水作标准. 噪声治理; 机械设备; 基础减震、消声、建筑封闭隔音; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准. 固体废物; 竹焦油; 设置危险废物暂存场所，专用容器收集交有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013年修订. 竹醋液. 除尘系统粉尘; 一般固废暂存场所，及时收集外售或回用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013年修订. 不合格竹炭. 燃料灰渣. 生活垃圾; 垃圾桶; 不造成二次污染. 风险防范; 设专职安全环保管理人员，制定《消防安全管理制度》，全厂编制应急预案并报当地环保行政主管部门备案。.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产 车间 | 破碎粉尘 | 布袋除尘器 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 烘干废气 | 旋风除尘器+水浴除尘+17m高排气筒 | 满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中二级标准 |
|  |  | 碳化废气 | 作为烘干燃料 | 不外排 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD SS NH3-N BOD | 经化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
| 噪 声 | 生产 设备 | 噪声 | 隔音材料、降噪减振设备，经厂区建筑物的隔声、距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准要求 |
| 固 体 废 物 | 生产 车间 | 竹焦油 | 属于危废 | 交由有资质单位回收 |
|  |  | 竹醋液 |  |  |
|  |  | 除尘系统 粉尘 | 收集后回用于生产工序 | 综合利用 |
|  |  | 燃料灰渣 | 作为肥料外售 | 综合利用 |
|  |  | 不合格竹炭 | 作为燃料或外售 | 合理处置 |
|  | 生活设施 | 生活垃圾 | 环卫部门收运 | 妥善处置 |
| 生态保护措施及预期效果 在生产车间周围空闲地带进行绿化，在项目区空地及道路两旁种植树木、草皮，以改善和美化环境。生活垃圾及生产固废不能随意丢弃，应统一收集，集中处理。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论 （1）项目概况 城步茅坪镇五一园环保机制炭厂拟总投资300万元，在该县茅坪镇五一园建年产3000吨机制炭建设项目，综合利用当地的楠竹加工废料生产竹炭，产品具有较好市场前景。本项目占地面积1333.33m2，建筑面积1100m2，属于租赁村民土地经营生产。 二、产业政策及选址符合性 （1）产业政策符合性分析 项目采用竹屑废料生产生物质燃料（环保竹炭），副产品有生物质可燃气（竹煤气，回用），属于C4220 非金属废料和碎屑加工处理，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修订），本项目属于第“第一类鼓励类一、农林业43、竹藤基地建设、竹藤精深加工产品及竹副产品开发”和“第一类鼓励类三十八、环境保护与资源节约综合利用15、三废综合利用及治理工程”，所以本项目符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 选址合理性：通过对项目选址进行实地踏勘，项目用地不属于基本农田，选址符合土地利用要求；项目东面紧临乡道，交通便利，有利于物料运输及企业发展；而且村民居住地不在项目地的下风向。营运过程中将产生烟尘、噪声、粉尘等主要污染物，在采取有效措施进行防治后，各类污染均可实现达标排放，对环境影响较小。 三、平面布置合理性分析 项目整体布置功能分区明确、流线清晰，各环节互不干扰，保证了项目流水运行；设备集中安放，可集中对污染物进行消减和隔离；从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置合理。 四、环境质量现状调查结论 项目所在区域大气环境质量较好，能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求；附近地表水体较好，基本满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准；项目声环境质量较好，能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》的2类标准要求。 四、项目对环境的影响及防治措施 施工期 施工期进行主体工程建设、设备的安装和调试，主要污染有施工扬尘、车辆行驶扬尘、车辆尾气，施工废水，施工设备的运行噪声、设备安装及运输车辆产生的噪声，施工期固废主要为建筑垃圾等。场地扬尘可通过洒水，车辆行驶扬尘通过对车辆进行帆布遮盖、控制车速，机械设备尾气通过大气扩散，废气对环境影响较小；施工废水产生量较小；施工噪声值不大，经距离衰减后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值；对于有利用价值的固废应尽量回收利用以及出售给有关单位，其余建筑垃圾可运送至附近工地作为回填土处理。施工结束后，这些影响将随之消失。 营运期 （1）废气环境影响评价结论 项目产生的废气主要是原料粉碎工序产生的粉尘、烘干废气及炭化可燃废气。原料粉碎产生的粉尘经集气罩、布袋除尘器处理后粉尘在厂界的排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值。烘干废气进入旋风除尘器内进行处理，外排烟气能够满足《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中二级标准，尾气最终经过17 m的排气筒排放，炭化可燃废气作为烘干设备燃料。因此项目废气排放对周边环境影响不大。 （2）水环境影响评价结论 本项目生产过程中无废水排放。生活废水产生量较小，经化粪池处理后可回用于洒水降尘、绿化浇灌、农用施肥。因此，对地表水环境影响较小。 （3）声环境影响评价结论 采取对高噪声设备安装消声和减震装置后，再经过墙体隔声和距离衰减后，其厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准要求，对周围居民生活环境基本不产生影响。 （4）固废环境影响评价结论 项目固废主要为员工生活垃圾、炭化过程产生的竹焦油和竹醋液、除尘系统收集粉尘、不合格竹炭、燃料灰渣。员工产生的生活垃圾1. 0t/a经统一收集后委托环卫部门清运、集中处置；除尘系统收集粉尘21.57t/a返回生产工序；炭化过程产生的竹焦油6t/a和竹醋液10t/a经收集后交有资质单位处置；不合格竹炭100t/a作为燃料或外售；生物质燃料灰渣5t/a作为肥料外售。 五、总量控制 根据工程分析可知，本项目排放的废气污染物主要是颗粒物、SO2、NOx；建议本项目总量控制指标为SO2 0.019t/a、NOx 0.36t/a。 六、总体结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策要求，工程选址可行，平面布局较为合理。在建设方严格执行环保“三同时”制度，认真落实本报告表提出的各项环保措施前提下，污染物可实现达标排放，固废能得以妥善处置。从环境保护角度分析，项目在拟定地址建设可行。 七、建议与要求 1、建立健全生产与环境管理制度，设专人负责企业环境保护工作；推行清洁生产，原材料覆盖运输并入库堆放，厂区地面进行硬化；加强设备维护管理，保障污染防治设施稳定运行。禁止污染物非正常排放。 2、假设单位应聘请有资质的单位设计工艺废气处理设施，加强车间通风换气，生产粉尘实行有组织排放。一旦废气处理设施损坏，应立即停止生产系统生产，并组织抢修待处理系统正常运转后，方能进行生产。 3、加强噪声污染控制管理，生产车间门窗予以关闭，减轻生产过程及车辆运输噪声环境影响。 4、完善项目风险防范措施，加强消防管理，严防发生火灾事故，制定环境应急预案。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以附件、附图： 附件1 建设项目环境影响评价委托书 附件2 土地租赁合同 附件3 环境监测报告与质保单 附件4 营业执照 附图1 建设项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目监测点位图 附图4 项目环境保护目标分布图 附图5 项目周边环境现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。